Федеральное агентство по образованию

### ГОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Механической технологии древесины

Кафедра Технологии деревообработки

СООТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РАСКРОЯ ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ И РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТОКОВ ЛЕСОПИЛЬНОГО ЦЕХА

Пояснительная записка

(КП.ТД.000000.074 ПЗ)

Руководитель:

___________С.В. Трапезников

(подпись)

_________________

(оценка и дата)

Разработал:

Студент группы 44-2

______________ Е.В.Китаев

(подпись)

_________________

(дата)

###### Реферат

В курсовом проекте приведёны результаты расчёта поставов, для распиловки пиловочного сырья на лесопильных рамах , которые позволяют выполнить полностью заданную спецификацию. А также произведён подбор оборудования для лесопильного цеха.

Курсовой проект содержит расчётно-пояснительную записку из 26 страниц печатного текста, 9 таблиц, 6 литературных источников и графическую часть из 2 листов форматов

А1 и А3.

Лист

Изм.

ЛистЛист

№  документа

Подп.

Дата

Листов

2

Лит

СибГТУ

гр. 44-2

Разраб.

Проверил   .

Утв.

###### Содержание

###### Введение …………………………………………………………………………………...…….5

- Выбор и обоснование способа раскроя пиловочного сырья ………………………...……6

- Анализ предложенной спецификации ………………………………………………...…….7

  - Проверка соответствия объёма запланированного сырья объёму заданных по спецификации пиломатериалов ………………………………………………..……………….…….7

2.2   Проверка соотношения средней ширины досок и среднего диаметра брёвен …….....7

- Составление плана раскроя пиловочного сырья …………..………………………………9

- Спецификационный выход пиломатериалов...…………………………………………….15

- Определение посортного выхода пиломатериалов.. ……………………………………...13

- Составление баланса раскроя древесины ………………………………………………….14

- Расчёт технологических потоков …………………………………………………………..15

  - Технологический расчёт лесопильного потока на базе двухэтажной лесопильной

рамы ……………………………...…………………………………………….………………..15

    - Обоснование и выбор модели лесопильной рамы …………..……………………15

7.1.2  Определение годовой производительности лесопильного потока ………...……16

7.1.3  Расчёт оборудования для формирования сечения пиломатериала ………...……18

- Описание технологического процесса ……………………………………… ………….…22

  - Описание технологического процесса  рамного потока………………………………..22

Заключение …………………………………………………………………………………..…23

Список использованных источников ……………………………………………………..…..24

Лист

3

ИзмММММм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

###### Введение

Древесина – один из наиболее распространенных материалов, используемых в различных отраслях народного хозяйства. Объёмы  заготовок древесины в нашей стране составляют около 360 млн. м3 в год. Основным потребителем заготавливаемой древесины, как в мире, так и в России является лесопиление.

Основной продукцией лесопильного производства являются: пиломатериалы, черновые заготовки и строганые пиломатериалы. В дополнительную продукцию лесопильного предприятия, при комплексном использовании древесины, обычно ещё входит и щепа, а также полуфабрикаты  или изделия из измельчённой или цельной древесины.

В ближайшей перспективе намечается техническое перевооружение предприятий лесопильной промышленности на основе прогрессивных технологий с использованием современных высокопроизводительных технических средств. 
 Все больше применяются технология агрегатного производства пиломатериалов, сухопутная 
сортировка пиловочного сырья перед подачей в распиловку и при выгрузке в запас, механизированная и автоматизированная сортировка получаемых пиломатериалов.
Правильно построенный процесс работы лесопильного цеха должен обеспечить рациональное 
использование древесины,оборудования,площадей при высокой производительности труда и 
оборудования, равномерном темпе работы на всех участках и полной безопасности работы.
Современный технологический процесс лесопильного предприятия характеризуется 
следующими особенностями: 
1.Применяется новое высокопроизводительное технологическое и транспортное оборудование 
,создающее в своей совокупности возожность максимального приближения к непрерывнопоточному производству с синхронизацией операций. 
2.Отделение торцовки пиломатериалов от основного потока лесопиления и перенос её на конечную операцию ,производимую после сушки пилопродукции.
3.Развитие искусственной сушки с тем, чтобы ею охватывалось до 80% и более выпускаемой 
пилопродукции.
4.Пакетирование пиломатериалов как для сушки, так и для отгрузки их потребителю.
5.Применение торцовочно-сортировочно-маркировочных агрегатов.
6.Ступенчатая сортировка пиломатериалов.
7.Использование механизированных подъёмно-транспортных, укладочных и перевозочных механизмов.
8.Внедрение окорки сырья с целью последующего получения высококачественной целлюлозной щепы.
9.Рациональные методы, схемы и планы раскроя брёвен с целью получения оптимального выхода пилиоматериалов и сопутствующей продукции.
10.Повышение выработки количества пиломатериалов на 1 чел.-день производственных рабочих, удешевления стоимости обработки снижения трудовых затрат.

Целью данной работы является расчёт поставов, для распиловки пиловочного сырья на лесопильных рамах и фрезернопильной линии, составление плана раскроя бревен на пиломатериалы, а также подбор оборудования для лесопильного цеха.

.

Лист

4

ИзмММММм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

1 Выбор и обоснование способа раскроя пиловочного сырья

В данном курсовом проекте для распиловки пиловочных брёвен на пиломатериалы, применяется рамное оборудование с брусовочным способом распиловки.

Выбор данного способа раскроя объясняется тем, что в качестве пиловочника используются брёвна хвойных пород диаметром более 28 см.  Этот способ, в отличие от развального, обеспечивает больший  объёмный и посортный выход пиломатериалов.

Для брёвен диаметром 28 см принимается агрегатный способ распиловки, на фрезерно-пильной линии ЛФП-2 и ЛФП-3 , позволяющий перерабатывать брёвна данного диаметра.

Лист

5

ИзмММММм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

2 Анализ предложенной спецификации

  - Проверка соответствия объёма запланированного сырья объёму заданных по спецификации пиломатериалов:

V≤0,65⋅Q

, 						  (2.1)

где  V - объём заданных спецификацией пиломатериалов, м3;

Q - объём заданных спецификацией сырья, м3;

Принимается V=640 м3, Q=1000 м3 - по заданию.

640м3<0,65⋅1000м3640м3<650м3

Следовательно, объём  запланированного сырья соответствует объёму заданных по спецификации пиломатериалов.

2.2  Проверка соотношения средней ширины досок и среднего диаметра бревен:

bср≤α⋅dср						                                                       ,				                    (2.2)

где  bср – средняя ширина пиломатериалов, мм;

dср – средний диаметр брёвен, мм;

 - коэффициент, характеризующий способ распиловки;

Принимается =0,63 – с.2[1] для 100 % брусовки.

bср=VV1b1+V2b2+...+V8b8Определение средней ширины пиломатериалов bср, мм:

,                                                             (2.3)

где    b1, b2,.., b – ширины досок по спецификации, мм;

V1, V2,.., V7 – объём досок соответствующей ширины, м3;

bср=640200200+175125+60100+4440+3260+2550+2230+1935=100мм

dср=d12⋅m1+d22⋅m2+...+d52⋅m5m1+m2+...+m5Средний диаметр брёвен dср, см:

,                                           (2.4)

где d1, d2,…, d5 – диаметр брёвен, см;

m1, m2,…, m5 – количество бревен соответствующего диаметра, шт;

Принимается  d1=28 см, d2 = 34 см, d3=40 см, d4 = 48 см, d5 =54 см,

m1= 319 шт., m2=362  шт., m3= 266 шт., m4= 111шт.,

m5=116  шт. – по спецификации сырья.

Лист

6

ИзмММММм.

Лист

№  документа

Подпись

Дата

dср=282⋅150+342⋅250+402⋅250+482⋅150+542⋅200150+250+250+150+200=416,5мм

100 мм  0,68416,5 мм

100 мм  283,2 мм

Следовательно, средняя ширина пиломатериалов соответствует среднему диаметру бревен.

Предложенная спецификация выполнима, так как проверки сошлись.

3 Составление плана раскроя пиловочного сырья

#### Методика расчёта поставов берётся по источнику [1].

Таблица 3.1 - Ведомость расчёта поставов к плану раскроя сырья

| Номер постава | # Постав, запись от центра |  |  |  |  | Расход ширины полу- постава одной доски, мм |  |  | Расстоя- ние от центра до наружной пласти доски, мм |  | ## Ширина досок, мм |  |  | Длина досок, м |  |  | Объём одной доски, м3 | Объём досок из одного бревна, м3 |  | Объём пиломатериалов из партии брёвен, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество досок, шт. |  |  |  | Толщина досок, мм |  |  |  |  |  | Расчётная |  | Стандартная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в долях вершинного радиуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Распиловка брёвен диаметром d= 28см, длиной L=6,25 м в количестве n= 319 шт. Объём всех брёвен Q=150 м3, толщина пил t=2,5мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Первый проход 192−2001−192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 2 |  |  |  | 200 19 19 | 102,45 23,70 23,70 |  |  | 102,45 126,1 149,8/1,07 |  | 195 128 83 |  | - 125 75(об) | 6,25 6,25 4,75 |  |  | - 0,015 0,0067 | - 0,03 0,013 |  | - 9,47 4,3 |  |
|  | Итого за I проход: 13,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Второй проход 191−251−1751−251−191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 2 2 |  | 175 25 19 |  |  | 89.7 29,9 23,7 | 89,7 119,6 143,3/1.02 |  | 200 148 105 |  | 200 125 100 |  |  | 6,25 6,25 3,75 | 0,218 0,019 0,0071 |  |  | 0,218 0,039 0,014 |  | 69,5 12,46 4,54 |
|  |  |  | Итого за I проход:86,5 OB=99,87150∗100=66,58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распилова брёвен диаметром d=34 см, длиной L=6,25 м в количестве n=362 шт. Объём всех брёвен Q=250 м3, толщина пил t=2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Первый проход 251−441−1751−441−251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 2 | 175 44 25 |  | 89,7 49,5 29,9 |  |  | 89,7 139,2 169,1/0.99 |  | 287 190 130 | - 175 125 | 6,25 6,25 6,25 |  | - 0,048 0,019 |  |  | - 0,09 0,039 |  | - 34,8 14,1 |  |  |
|  | Итого за I проход: 48,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Второй проход 251−321−2001−321−251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 2 |  | 200 32 25 |  | 102,45 37,1 29,9 | 102,45 139,5 169,4/0.99 |  | 175 175 130 |  | 175 175 125 |  | 6,25 6,25 4,5 |  | 0,218 0,035 0,014 |  |  | 0,218 0,07 0,028 |  |  | 78,9 25,34 10,18 |
|  | Итого за II проход: 114,42 Итого за I и II проход: 163,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OB=163,1250∗100=65,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pаспиловкa брёвен диаметром d=40 см, длиной L=6,25 м в количестве n=266 шт. Объём всех брёвен Q=250 м3, толщина пил t=2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Первый проход 191−1752−191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 2 | 175 19 |  | 181,45 23,7 |  |  | 181,45 205,15/1.02 |  | 182 140 | - 125 | 6,25 4,75 |  | - 0,011 |  | - 0,022 |  |  |  | - 6 |  |
|  | Итого за I проход: 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Второй проход 191−251−321−1751−321−251−191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x2 2x2 2x2 2x2 | 175 32 25 19 |  | 89,7 37,1 29,9 23,7 |  |  | 89,7 126,8 156,7 180,4/0.90 |  | 175 152 115 90 | 175 150 100 75 | 6,25 6,25 6,25 4 |  | 0,160 0,03 0,015 0,0057 |  | 0,32 0,12 0,062 0,022 |  |  | 85,5 31,9 16,6 6,0 |  |  |
|  | Итого за II проход: 140 Итого за I и II проход: 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OB=146250∗100=58,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распиловка брёвен диаметром d=48, длиной L=6,25м в количестве n=111 шт. Объём всех брёвен Q=150 м3, толщина пил t=2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | Первый проход 222−1752−222(два бруса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 2 | 175 22 22 | 181,45 26,8 26,8 | 181,45 208,25 235,05/1.01 | 317 244 192 | - 225 175 | 6,25 6,25 6,25 | - 0,03 0,025 |  | - 0,06 0,048 | - 6,8 5,34 |  |
|  | Итого за I проход: 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Второй проход 223−601−1751−601−223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x2 2x2 2x2 2x2 2x2 | 175 60 22 22 22 | 89,7 65,9 26,8 26,8 26,8 | 89,7 155,6 182,4 209,2 236/0.98 | 175 175 170 127 78 | 175 175 150 125 75 | 6,25 6,25 6,25 6,25 3,75 | 0,191 0,615 0,02 0,017 0,006 |  | 0,382 0,26 0,08 0,068 0,024 | 42,4 28,8 9,15 7,63 2,73 |  |
|  | Итого за II проход: 90,71 Итого за I и II проход: 102,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### OB=102,85150∗100=68,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распиловка брёвен диаметром d=54 см, длиной L=6,25 м в количестве n=116 шт. Объём всех брёвен Q=200 м3, толщина пил t=2,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Первый проход 191−601−1752−601−191(два бруса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 2 2 | 175 60 19 | 181,45 65,9 23,7 | 181,45 247,3 271/1.00 | 405 243 204 | - 225 200 | 6,25 6,25 6,25 | - 0,084 0,023 | - 0,168 0,047 |  |  | - 19,5 5,50 |
|  | Итого за I проход: 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Второй проход 251−602−2001−602−251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1x2 2x2 2x2 2x2 | 200 60 60 25 | 102,4 65,9 65,9 29,9 | 102,4 168,3 234,2 264,1/0.97 | 175 175 143 95 | 175 175 125 75 | 6,25 6,25 6,25 3,25 | 0,218 0,065 0,046 0,006 | 0,43 0,26 0,18 0,024 |  | 50,5 30,45 21,75 2,78 |  |
|  | Итого за II проход: 105,48 Итого за I и II проход: 130,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OB=130,48200∗100=65,24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2 - План раскроя брёвен на пиломатериалы

| Номер постава | Диаметр брёвен, см | Количество брёвен, шт/м3 | Постав | Подлежит выполнению, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Толщина, мм | 200 | 175 | 60 | 44 | 32 | 25 | 22 | 19 |
|  |  |  |  | Ширина, мм | 175 | 175 | РШ | РШ | РШ | РШ | РШ | РШ |
|  |  |  |  | Объём, м3 | 200 | 125 | 100 | 40 | 60 | 50 | 30 | 35 |
|  |  |  |  | Всего по поставу | Получено пиломатериалов по расчёту поставов, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 28 | 319150 | 192−2001−192 | 99.87 |  |  |  |  |  |  |  | 13.77 |
|  |  |  | 191−251−1751−251−191 |  | 69.5 |  |  |  |  | 12.46 |  | 4.54 |
| 2 | 34 | 362250 | 251−441−1751−441−251 | 163.1 |  |  |  | 34.8 |  | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 251−321−2001−321−251 |  | 78.9 |  |  |  | 25.34 | 10.18 |  |  |
| 3 | 40 | 266250 | 191−1752−191 | 146.0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | 191−251−321−1751−321−251−191 |  |  | 85.5 |  |  | 31.9 | 16.6 |  | 6 |
| 4 | 48 | 111150 | 222−1752−222 | 102.85 |  |  |  |  |  |  | 12.14 |  |
|  |  |  | 223−601−1751−601−223 |  |  | 42.4 | 28.8 |  |  |  | 19.51 |  |
| 5 | 54 | 116200 | 191−601−1752−601−191 | 130.48 |  |  | 19.5 |  |  |  |  | 5.5 |
|  |  |  | 251−602−2001−602−251 |  | 50.5 |  | 52.2 |  |  | 2.78 |  |  |
| Всего |  | 1000 |  | 642.3 | 198.9 | 127.9 | 100.5 | 34.8 | 57.24 | 56.12 | 31.65 | 35.8 |
| Перепил |  |  |  |  | 11.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Недопил |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |

Средний объёмный выход пиломатериалов ОВср, %:

OBср=VQc⋅100,		   				    (3.1)

где V – суммарный объём всех полученных в результате раскроя  пиломатериалов, м3;

Qс – общий расход сырья, м3;

Принимается V  = 642,3 м3, Qс =1000 м3 – таблица 3.2

OBср=642,31000⋅100=64,23%

4 Спецификационный выход пиломатериалов

Определение спецификационного выхода пиломатериалов Асп, % :

Aсп=V−(H+П)V100 ,					    (4.1)

где  Н – недовыполнение по напилу пиломатериалов, м3;

П – перевыполнение по напилу пиломатериалов, м3;

Принимается Н=10,4 м3, П=11,97 м3 – таблице 3.2

Aсп=640−(11,97+10.4)640100=96,5%

5 Определение посортного выхода пиломатериалов

Таблица 5.1 – Посортный выход пиломатериалов

| Группа распиливаемых брёвен, диаметр, см | Диаметр распиливаемых бревен, см | Объём распиливаемых брёвен каждого диаметра, м3шт | Удельный вес брёвен, % качества | Объём распиливаемых брёвен с учётом процента качества, м3 | Получено пиломатериалов из каждого диаметра, м3 |  |  |  |  |  | Коэффициент сортности, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ## в том числе по сортам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Крупные бревна, d=28 см и более | 28 | 150319 | 28 29 41 | 42 43,5 61,5 | 26,8 27,4 38,42 | 1,58 1,75 1,46 | 7,11 2,74 5,22 | 6,53 4,06 7,24 | 8,45 10,73 10,14 | 4,17 8,23 14,36 | 1,37 1,25 1,09 |
|  | 34 | 250362 | 28 29 41 | 70 72,5 61,5 | 44,66 45,61 63,55 | 2,63 2,73 3,76 | 8,51 4,72 8,43 | 7,44 9,34 11,74 | 14,85 17,40 15,50 | 11,21 10,51 24,12 | 1,35 1,28 1,03 |
|  | 40 | 250266 | 28 29 41 | 70 72,5 102,5 | 44,66 45,61 63,55 | 2,65 2,81 3,77 | 8,63 7,71 8,42 | 7,42 9,83 11,74 | 14,83 13,30 15,50 | 12,45 11,85 24,12 | 1,41 1,24 1,03 |
|  | 48 | 150111 | 28 29 41 | 70 72,5 102,5 | 26,79 27,40 38,43 | 1,58 1,46 1,88 | 7,12 4,17 6,23 | 6,52 6,25 6,57 | 8,41 9,16 10,73 | 4,17 6,47 13,02 | 1,33 1,27 1,05 |
|  | 54 | 200116 | 28 29 41 | 56 58 82 | 35,28 36,54 50,84 | 2,08 2,52 1,52 | 8,43 6,17 7,52 | 7,14 8,23 8,73 | 11,20 11,31 14,21 | 6,97 7,47 18,64 | 1,38 1,23 1,06 |

#### Нормативы выхода хвойных обрезных пиломатериалов по ГОСТ 8486-86 из пиловочного сырья берутся из таблицы 2.11[2].

Посортный состав хвойных обрезных пиломатериалов по ГОСТ 8486-86 из пиловочного сырья, берётся из таблицы 2.12[2].

#### Коэффициент сортности партии пиломатериалов  С определяется по формуле:

C=A1⋅K1+A2⋅K2+...+An⋅KnA1+A2+...+An,				   (5.1)

где  А1, А2,…,Аn – количество пиломатериалов каждого сорта;

К1, К2,…,Кn – ценностные коэффициенты сортности;

Ценностные коэффициенты сортности пиломатериалов хвойных пород принимается по таблице 2.13[2]

#### 6 Составление баланса раскроя древесины

#### Таблица 6.1 – Баланс хвойного сырья при выработке обрезных пиломатериалов

#### по ГОСТ 8486-86

| Наименование продукции, отходов и потерь | ## Количество, |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3 | % |
| Пиломатериал | 642,3 | 64,23 |
| Технологическая щепа | 148,7 | 14,87 |
| Опилки | 130 | 13 |
| Усушка | 57 | 5,7 |
| Отходы, отсев щепы | 22 | 2,2 |
| Всего | 1000 | 100 |

7 Расчёт технологических потоков

7.1 Технологический расчёт лесопильного потока на базе двухэтажных лесопильных рам

Таблица 7.1 - Исходные данные для расчёта лесопильного потока на базе двухэтажных

лесопильных рам

| Номер постава по плану раскроя | Диаметры выпиливаемых брёвен d, см | Толщина распиливаемых брусьев Н, мм | Количество пил в поставе, шт. |  | Количество необрезных досок, шт. |  | Количество обрезных досок, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на лесопильной раме первого ряда - I | на лесопильной раме второго ряда - II | по поставу на первом проходе - I | по поставу на втором проходе- II | для необрезных досок, полученных на первом проходе - I | По поставу на втором проходе |  | Всего обрезных досок- , шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из необрезных, полученных за пределами пласти бруса - II | в пределах пласти бруса - III |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 2 3 4 5 | 28 34 40 48 54 | 200 175 175x2 175x2 175x2 | 6 6 5 7 7 | 6 6 8 10 8 | 4 4 2 4 4 | 4 2 12 12 8 | 4 4 2 4 4 | 4 2 12 12 12 | 1 2 2 6 6 | 9 8 16 22 22 |

Количество пил в поставе ,  шт., определяется по формуле:

 =  + 1,							    (7.1)

где    - количество сортиментов, указанных в записи постава, шт;

7.1.1  Обоснование и выбор модели лесопильных рам

Требуемая ширина просвета пильной рамки рассчитывается по формуле:

Втреб =10( d+ SL+2C ),						    (7.2)

где d – наибольший диаметр вершинного торца бревна, см;

S – сбег бревна с наибольшим диаметром вершинного торца, см/м;

L – средняя длина бревна, м;

C – запас ширины, равной расстоянию между вертикальными стойками пильной

рамки и комлевым торцом бревна;

Принимается d=54 см, L=6,25 м – по спецификации сырья;

S=1,65 см/м – таблица 3.8[2] для данного диаметра и длины бревна;

С=5 см .

Втреб=10(54+1,65·6,25+2·5)=743,125  мм

В>Втреб

Исходя из технических характеристик лесопильных рам, приведённых в

таблице 8.1[2], выбираются  лесопильные рамы модели:

2Р75 – 1 -  для первого ряда;

2Р75 – 2 -  для второго ряда со следующими техническими характеристиками:

-    ширина просвета пильной рамки 750 мм;

- величина хода пильной рамки 600 мм;

- число оборотов коленчатого вала в минуту n= 325 мин-1.

7.1.2  Определение годовой производительности лесопильного потока

Годовой фонд установленных рамо-смен N, рамо-смен:

N=m·b,						    (7.3)

где m – число установленных в потоке лесопильных рам, шт.;

b – число смен, отрабатываемых потоком за год, смен;

Принимается m=2 шт. – для распиловки брёвен с брусовкой;

b=500 смен –с.14[2] для двухсменной работы в сутки и 250 рабочих дней

в году.

##### N=2·500=1000 рамо-смен

#### Среднесменная производительность каждой установленной в потоке лесопильной

#### рамы Ai, м3/год:

Ai=Δi⋅n⋅T⋅qi1000⋅L⋅kп,						    (7.4)

где    i – инструментальная посылка лесопильной рамы при распиловке брёвен данным поставом на данном проходе, мм/об;

n – число оборотов коленчатого вала лесопильной рамы в минуту, мин-1;

Т – продолжительность смены, мин;

q  - объём бревна, распиливаемого данным поставом, м3;

кп – коэффициент использования потока с двухэтажными лесопильными рамами;

Находим      Δ28I=36,0мм/об, Δ34I=29,0мм/об,

Δ40I=19,0мм/об, Δ48I=15,5мм/об,  Δ54I=14мм/об,

Δ28II=Δ34II=29,0мм/об;Δ40II=21,0мм/об;Δ48II=18,5мм/об;Δ54II=21мм/об;,

кп=0,864 – с.152 для цехов со средней механизацией труда;

Т=480 мин – для 8 часового рабочего дня;

q1=0,47 м3, q2=0,69 м3, q3=0,94 м3,  q4=1,35 м3,

q5=1,73 м3– по заданной спецификации сырья.

Потребное количество эффективных рамо-смен для работы по поставу ki ,

рамо-смен:

ki=QiAi,						    (7.5)

где  Qi – объём сырья, распиливаемого данным поставом, м3;

Ai – среднесменная производительность эффективной лесопильной рамы при

распиловке данным поставом, м3/смену;

Принимается  Q1=150 м3, Q2=250 м3, Q3=250 м3, Q4=150 м3, Q5=200м3  - по заданию

Среднесменная производительность эффективной лесопильной рамы при распиловке данным поставом, Ai, м3/смену, рассчитывается:

Ai=Δ⋅n⋅T⋅q⋅kn1000⋅L,

Потребное для работы по каждому поставу количество установленных рамо-смен qi , рамо-смен:

qi = 2·ki , 						    (7.6)

Количество установленных рамо-смен, потребное для распиловки расчётной партии сырья I , рамо-смен:

I = qi ,						    (7.7)

Все расчёты по определению количества установленных рамо-смен, потребное для распиловки расчётной партии сведены в таблицу 7.2.

Таблица 7.2 – Расчёт потребного количества установленных рамо-смен, на распиловку расчётной партии сырья.

| № постава по плану раскроя сырья | Диаметр брёвен di , см | Объём сырья подлежащего распиловке по поставу Qi, м3 | Толщина распиливаемых брусьев Hi, мм | Количество пил в поставе, шт |  | Инструкционная посылка, мм/об |  | Среднесменная производительность эффективной лесорамы Ai, м3/смену | Потребное количество эффективных рамо-смен ki ,рамо-смен | Потребное количество установленных рамо-смен, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На л/р I ряда или при распиловке в развал iI | На л/р II ряда iII | Для л/р I ряда при распиловке в развал iI | Для л/р II ряда iII |  |  | При распиловке в развал | При распиловке с брусовкой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 2 3 4 5 | 28 34 40 48 54 | 150 250 250 150 200 | 200 175 175x2 175x2 175x2 | 6 6 5 7 7 | 6 6 8 10 8 | 36,0 29,0 19,0 15,5 14 | 29,0 29,0 21,0 18,5 21 | 293,9 431,5 451,2 522,3 | 0,51 0,58 0,65 0,33 0,38 | - - - - - | 1,02 1,16 1,3 0,66 0,76 |
| Qсрам |  | 1000 | I = qi |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |

Годовая производительность рамного потока по сырью, Асрам, м3/год:

Aсрам=Qc⋅NI⋅kг,						    (7.8)

где  Qс – расчётный объём партии, м3;

кг – коэффициент, учитывающий среднегодовые условия работы лесопильного

потока;

Принимается Qс=1000 м3 – таблица 7.2;

кг =0,86 - для Красноярска.

Aсрам=1000⋅10004,9⋅0,86=175510,2м3год

7.1.3 Расчёт оборудования для формирования сечений пиломатериалов

Ритм работы по поставу установленной лесопильной рамы Ri , мин:

Ri=1000⋅LΔ⋅n⋅k,						  (7.11)

где   k – коэффициент использования головного оборудования;

Принимается k=0,855 – с 20[2].

Все расчёты по определению ритма работы участка лесопильных рам сведены в

таблицу 7.3

Таблица 7.3 – Расчёт ритма работы участка лесопильных рам

| Номер постава по плану раскроя сырья | Диаметр брёвен di , см | Длина бревна L, м | Количество пил в поставе, шт |  | Толщина распиливаемых брусьев Hi, мм | Инструкционная посылка, мм/об |  | Ритм работы лесорам, мин |  | Ритм работы по поставу участка лесорам Ri , мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на л/р I ряда iI | на л/р II ряда iII |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | для л/р I ряда iI | для л/р II ряда iII | для л/р I ряда RiI | для л/р II ряда RiII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 2 3 4 5 | 28 34 40 48 54 | 150 250 250 150 200 | 200 175 175x2 175x2 175x2 | 6 6 5 7 7 | 6 6 8 10 8 | 36,0 29,0 19,0 15,5 14 | 29,0 29,0 21,0 18,5 21 | 0,62 0,77 1,18 1,4 1,6 | 0,77 0,77 1,07 1,21 1,07 | 0,77 0,77 1,18 1,4 1,6 |

7.1.4.Определение потребности в оборудовании для лесопильного потока.

7.1.4.1. Расчёт потребного количества обрезных станков

По ведомости расчёта поставов определяется наибольшая ширина необрезной доски равная 220 мм. В этом случае совместить обрезку кромок с раскроем досок по ширине. Из таблицы 8.3[2] выбирается двухпильный обрезной станок Ц2Д5-А.

Техническая характеристика станка Ц2Д5-А:

скорость подачи, м/мин								120

просвет станка,  мм									800

толщина обрабатываемого  материала, мм:

наименьшая					13

наибольшая						100

количество пил:

общее									2

подвижных 								1

длина обрабатываемого материала, м 						1,8-7,5

наибольшее расстояние между пилами, мм 					300

наименьшая ширина выпиливаемых досок, мм 					60

габаритные размеры станка, мм

длина 							2280

ширина 						2450

высота	 						1355

Таблица 7.4 Расчет потребного количества обрезных станков

| Номер постава по плану раскроя | Количество необрезных досок по поставу, шт |  |  | Средняя длина необрезных досок lср, м | Объём работы по поставу Пi, м | Ритм работы по поставу участка л/р Ri , мин | Цикловая производительность обрезного станка |  |  | Затраты времени для выполнения работ по поставу одним станком  i , мин | Потребное количество обрезных станков аi ,шт | Потребное количество обрезных станков к установке аyi, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с л/р I ряда iI | с л/р II ряда iII | Всего необрезных досок по поставу, i |  |  |  | Скорость подачи м/мин | Коэффициент производительности кп | Цикловая производительность Ац, м/мин |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2 3 4 5 | 4 4 2 4 4 | 4 2 12 12 8 | 8 6 14 16 12 | 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 | 50 37,5 87,5 100 75 | 0,77 0,77 1,18 1,4 1,6 | 120 120 120 120 120 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 | 72 72 72 72 72 | 0,69 0,52 1,21 1,38 1,04 | 0,89 0,67 1,02 0,98 0,65 | 1 1 1 1 1 |

Таблица 7.4 – Расчёт потребного количества обрезных станков

Объём работ по поставу на участке обрезки Пi , м:

Пi=μiI+μiII⋅lср, 					  (7.12)

где  lср – средняя длина необрезных досок , м;

Принимается lср=6,25 м.

Цикловая производительность обрезного станка Ац , м/мин:

Ац=Аm·кп ,						  (7.13) где   Аm – технологическая производительность обрезного станка м/мин;

кп – коэффициент производительности обрезного станка;

Принимается  Аm=U=120 м/мин – т 8.3[2].

Коэффициент производительности обрезного станка kп :

kп=lсрlср+tвU60,	 				  (7.14)

где   tв – неперекрытое вспомогательное время, с

Принимается  tв=2 с

kп=6,256,25+212060=0,61

Затраты времени на выполнение операций по поставу на участке обрезки одним станком i ,мин:

τi=ПiАц,					  (7.15)

Потребное количество обрезных станков для выполнения объёма работ по

поставу аi , шт:

ai=τiRi,				 	 (7.16)

Все расчёты по определению аi сведены в таблицу 7.4.

Сравнивая потребное для установки количество обрезных станков по каждому поставу, определяется, что для обеспечения ритмичной работы на любом поставе достаточно установить в лесопильном потоке один обрезной станок.

7.1.4.2. Выбор способа торцовки досок и расчёт торцовочного оборудования

Для распиловки брёвен с брусовкой, торцовка досок в лесопильном потоке с одним обрезным станком осуществляется на двух участках (позиционный способ). В качестве торцовочного станка принимается  станок ЦКБ40-1.

Объём работы по поставу на первом участке ПiI, шт:

ПiI=ϕiI+ϕiII,						  (7.17)

где  iI – количество обрезных досок, которые получены из необрезных, выработанных на первом проходе, шт.;

iII - количество обрезных досок, которые получены из необрезных, выработанных

за пределами пласти бруса на втором проходе, шт.;

Объём работы по поставу на втором участке ПiII, шт.:

ПiII=ϕiIII, 						  (7.18)

где iIII – количество досок, полученных в пределах пласти бруса, шт.

Цикловая производительность единицы торцовочного оборудования –

-торцовочного стола с двумя торцовочными станками Ац, шт/мин:

Aц=60tц,						  (7.19)

где   tц – цикл обработки одной доски, с.

Определение цикла обработки одной доски tц, с:

tц=t1+t2+1,25t2+t3 , 						  (7.20)

где   t1 – время установки доски на торцовочном столе, с;

t2 – время отторцовки комлевого торца доски, с;

1,25t2 – время отторцовки вершинного торца доски, с;

t3 – время снятия доски с торцовочного стола, с.

Принимается t1=1 с, t2=2 с, t3=3 с, - с.28[2].

tц=1+2+1,25·2+3=8,5 с

Затраты времени на торцовку досок на первом участке одним торцовочным

столом iI , мин:

τiI=ПiIAц,						  (7.21)

Затраты времени на торцовку досок одним торцовочным столом на втором

участке iII, мин:

τiII=ПiIIAц,						  (7.22)

Потребное количество столов на первом участке аiI, шт.:

aiI=τiIRi,						  (7.23)

Потребное количество столов на втором участке аiII , шт.:

aiII=τiIIRi,						  (7.24)

Все расчёты по определению потребного количества столов сведены в таблицу 7.5.

Таблица 7.5 – Расчёт потребного количества торцовочных столов

| Номер постава по плану раскроя | Ритм работы участка лесопильных рам Ri , мин | Объём работ по поставу, шт |  | Цикловая производительность торцовочного стола, шт/мин |  | Затраты времени для выполнения работ по поставу одним торцовочным столом, мин |  | Потребное по расчёту количество торцовочных столов, шт. |  | Потребное к установке количество торцовочных столов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на первом участке ПiI | на втором участке ПiII | Цикл обработки одной доски tц , с | Цикловая производительность торцовочного стола Ац | На первом участке iI | На втором участке iII | На первом участке аiI | На втором участке аiII | На первом участке аyiI | На втором участке аyiII |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12 3 4 5 | 0,77 0,77 1,18 1,4 1,6 | 8 6 14 16 16 | 1 2 2 6 6 | 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 | 7 7 7 7 7 | 1,14 0,85 2 2,2 2,2 | 0,14 0,28 0,28 0,85 0,85 | 1,48 1,1 1,69 1,57 1,37 | 0,18 0,36 0,23 0,60 0,53 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 |

Для обеспечения ритмичной работы на любом поставе, достаточно установить в лесопильном потоке на первом участке торцовки  два торцовочных стола  , а   на втором 1 стол.

аyI =2шт  аyII =1 шт..

  - Технологический расчёт фрезерно-пильной линии ФПЛ

8.2.1 Расчёт производительности фрезерно-пильной линии ФПЛ

Годовая производительность фрезерно-пильной линии ФПЛ по сырью Асагр , м3/год:

Acагр=60⋅qL⋅U⋅k⋅T⋅kT⋅kГ,				  (8.1)

где   q – объём распиливаемого бревна, м3, q=0,47 м3 – по спецификации сырья;

Т – годовой фонд рабочего времени потока, ч;

кТ – коэффициент использования смены, кТ=0,89 при продолжительности смены 8ч;

кГ – поправочный коэффициент на среднегодовые условия работы лесопильного цеха; кГ=0,86 – для Красноярска.

U-скорость подачи м/c

k- Коэффициент использования линии:

k=11+tв+tn1+tn2Δ21tp,			              (8.2)

где  tв – время межторцового разрыва, с;

tn1 – суммарные внецикловые потери головного станка линии, с;

tn2 – суммарные внецикловые потери брусоразвального станка, с;

21 – коэффициент наложения потерь.

Принимаем tв =1,91 с – с.234 при управлении загрузкой брёвен оператором;

tn1=2.89 с, tn2=3,69 с  -  с.234 для  ФПЛ при U=36 м/мин;

21=1 – с.25[4].

tр -Время распиловки бревна на головном станке, с:

tp=60⋅LU,						  (8.3)

где   L – длина распиливаемых брёвен, м;

U – скорость подачи, м/мин;

Принимается   L – 6,25 м – по спецификации сырья;

U – 36 м/мин – с.23[4].

tp=60⋅6,2536=10.4c

Таким образом можно найти Коэффициент использования линии

k=11+1,91+2,89+3,69⋅110,4=0,55

Подставляем найденные значения в формулу  (8.1):

Qcгод=60⋅0,476,25⋅36⋅0,55⋅8,12⋅250⋅2⋅0,89⋅0,86=277618м3/год

8 Описание технологического процесса лесопильного цеха

8.1 Описание технологического процесса рамного потока

Бревна  вершинным торцом вперед по продольному цепному конвейеру 1 поступают в лесопильный цех. С конвейера бревна сбрасываются бревносбрасывателем 2 на накопитель 3. С накопителя бревна механизмом поштучной выдачи поступают на впередирамную тележки 6, которая состоит из эажимной и поддерживающей тележки. Здесь бревно по команде рамщика второго ряда поворачивается вокруг оси в зависимости от пороков, центрируется и зажимается. Тележки, двигаясь по рельсовому пути, подают бревно в лесопильную раму первого ряда 7. После рамы первого ряда  брус, необрезные доски и длинные горбыли конвейером 6 подаются вперед до упоров. При этом брус задерживается первым навесным упором, горбыли и доски проходят дальше по конвейеру до второго упора, где они сбрасываются винтовыми роликами на поперечный цепной конвейер 15. Брус смещается винтовыми роликами конвейера в сторону на направляющие цепей брусоперекладчика 12.

По мере необходимости рамщик рамы второго ряда включает подъём  направляющих и  движение цепей брусоперекладчика. Брус перемещается на роликовый конвейер 10 перед рамой второго ряда. При помощи центрирующего механизма-манипулятора брус заправляется в раму второго ряда 13. За рамой второго ряда установлен конвейер 14 с разделительными пластинами. Обрезные доски после распиловки бруса проходят коридором между пластинами дальше на ленточный конвейер 19. Необрезные доски и длинные горбыли сбрасываются на поперечный цепной конвейер 11, который подает их на кронштейны перед роликовым столом обрезного станка 17. Сюда же подаются необрезные доски и длинные горбыли от лесопильной рамы первого ряда.

Горбыли вручную отделяются от досок, сбрасываются в люки под кронштейнами и подаются на нижний этаж цеха в поток разделки горбыля на обапол или мелкую пилопродукцию или в рубительную машину для выработки технологической щепы. Короткие горбыли отделяются сразу же за рамами. Через люки они попадают в поток переработки отходов на первый этаж.

Боковые доски поступают через обрезной станок 17, где из необрезной доски получается обрезная доска, а при необходимости производится  продольный раскрой её на две обрезные доски. За обрезным станком установлено устройство 18 для отделения досок от реек после их обрезки. Рейки автоматически отделяются от досок и падают в люки, скатываются по наклонной плоскости на нижний этаж цеха и попадают в поток переработки рейки или в рубительную машину. Доски после  обрезные доски после обрезного станка и лесопильной рамы второго ряда ленточными конвейерами 19 подаются  на торцовочные участки 20, где происходит их торцовка. После этого доски ленточными конвейерами выносятся из цеха на сортировочную площадку.

9 Описание поцесса ЛФП

Линия ЛФП-2 работает следующим образом. Окоренные и рассортированные по диаметрам  бревна продольными цепными конвейерами (22) подаются на накопители, а с них поштучно на конвейер догона (25).Конвейер перемещает бревно к кантователю проходного типа (26), с помощью которого бревно при необходимости оператор ориентирует кривизной вверх. и в таком положении подает его на подающий конвейер (27), в котором бревне симметрично зажимается боковыми конвейерными упорами и направляются в узел ограничительных фрез (28). Данный узел имеет наборы цилндрических фрез ЛАПБ,располохенных на верхнем и нижнем горизонтальных задах. Фрезы нижнего зада образуют плоскую базовую псверхность.Фрезы верхнего вала калибруют бревна в размер просвета линии в вертикальной плоскости. Затем бревно поступает во фрезерно-брусующий  станок ФЕ-3В нем бревно при помощи торцово-конических фрез обрабатывается , трансформируется в двухкантный брус. Пласть бруса в узле зачистных пил (28) зачищается на глубину 2-3 мм.

Друхкантный брус подается в станок Ц4Д-1 (31), где от него с каждой стороны отпиливается по одной ,по две необрезные доски. Доски отделяют от бруса дисковыми разделительными нежами и  вертикальными роликами.которые прижимают   их к дискам (32).

Позадистаночным цепным конвейером (33) с верхними прижимными роликами . двухкантный брус перемешается через промежуточный ленточный конвейер (34) не линию ЛФП-3, а необрезные доски с помощью роликовых конвееров сбрасываются с позади станочного устройства на поперечный цепной конвейер (34). С поперечного цепного конвейера доски поштучно подаются на зпередистаночный стол (35) и затем во фреэерно-обреэной станок Ц2Д-1Ф (36).

На линии ЛФП-3 двухкантный брус,повернутый на одну из обработанных пластей, автоматически центрируется с помощью фото датчиков и центрователей центрирующим устройством (39). В подающем устройстве (40) брус фиксируется , подается во фрезерно-брусущий станок ФБ-3 (41) и узел зачистных фрез (42), аналогичных линии ЛФП-2. В этом станке из двухкантного бруса получают четырехкантный, который подается в станок Ц9Д-1 (43)  для распиловки его на доски. Крайние доски отделяются от центральных при помощи разделительных ножей позадистаночного конвейера (44). на поперечный цепной конвейер (45). С поперечного цепного конвейера доски поштучно подаются на впередистаночный стол (46) и затем во фреэерно-обрезной станок Ц2Д-1Ф. Участок обрезки пиломатериалов после линии ЛФП-3 может не проектироваться.

Пилопродукция,полученная на линиях моделей ЛФП-2 и ЛФП-З,поступает на последующие технологические операции, а щепа направляется в бункер-накопитель или на участок сортировки щепы.

Заключение

В данной курсовой работе был произведён расчёт поставов для выполнения спецификации. На их основе произведён подбор головного оборудования лесопильного потока, обрезных и торцовочных станков. Выполнен расчёт производительности лесопильного потока и агрегатной линии.Для распиловки крупных бревен выбаны  лесопильные рамы модели:

2Р75 – 1 -  для первого ряда;

2Р75 – 2 -  для второго ряда со следующими техническими характеристиками:

-    ширина просвета пильной рамки 750 мм;

- величина хода пильной рамки 600 мм;

- число оборотов коленчатого вала в минуту n= 325 мин-1.

Для обрезки выбирается двухпильный обрезной станок Ц2Д5-А.

Техническая характеристика станка Ц2Д5-А:

скорость подачи, м/мин								120

просвет станка,  мм									800

толщина обрабатываемого  материала, мм:

наименьшая					13

наибольшая						100

количество пил:

общее									2

подвижных 								1

длина обрабатываемого материала, м 						1,8-7,5

наибольшее расстояние между пилами, мм 					300

наименьшая ширина выпиливаемых досок, мм 					60

габаритные размеры станка, мм

длина 							2280

ширина 						2450

высота	 						1355

Для торцовки выбирается  станок ЦКБ40-1.

Техническая характеристика станка ЦКБ40-1:

Наибольщие размеры пропила, мм:

высота					            100

ширина						400

диаметр пилы мм :                                                                                                    710

габаритные размеры станка, мм

длина 							1200

ширина 						1230

высота	 						1080

Для распиловки бревен диамнтром 28 см подобрана фрезерно-пильная линия ЛФП-1 для первого ряда и ЛФП-2 для второго ряда

Техническая характеристика линии ЛФП –2,3:

Диаметр ,см                                                                                                                10-28

Длина бревен ,м                                                                                                        3-7,5

Толщина перерабатываемых брусьев   мм                                                            78-186,1

Скорость подачи  м/мин                                                                                        40,60

Средняя толщина щепы мм                                                                                    3-5

Число одновременно вырабатываемых досок                                                       4-8

Для распиловки двухкантного бруса выбран станок Ц4Д-1

Техническая характеристика станка Ц4Д-1:

Размер перерабатываемых бревен  ,см                                                                   10-24

Длина бревен ,м                                                                                                               3-7,5

Скорость подачи  м/мин                                                                                                40    ,60

Средняя толщина щепы мм                                                                                            3-5

Число одновременно вырабатываемых досок                                                               2-4

диаметр пил мм :                                                                                                           800-900

габаритные размеры станка, мм

длина 							2740

ширина 						3280

высота	 						2080

фреэерно-обреэной станок Ц2Д-1Ф

просвет станка     ,мм                                                                                                                 630

размеры обрабатываемого материала ,мм

толщина                                                                                       13-32

длина                                                                                  1800-7500

наибольщее расстояние между фрезами                                                                                   309

Скорость подачи  м/мин                                                                                                             147

габаритные размеры станка, мм

длина 							2340

ширина 						2200

высота	 						1300

Список использованных источников

- В. Ф. Ветшева, Л. А. Сыпневская. Расчёт поставов и составление планов раскроя пиловочного сырья: Методическое указание для студентов заочного факультета специальности 0902.-Красноярск: СТИ, 1983.-36 с.

- В.А. Корниенко ,С.В.Трапезников: Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств . Составление спецификационных поставов и технологический расчет лесопильных потоков.Красноярск 2004.

- Кротова Л.Л., Сыпневская Л.А. Вспомогательные материалы к составлению спецификационных поставов и технологическому расчёту лесопильного потока. Методические указания для студентов специальности 0902, 1720, 0519.-Красноярск: СТИ, 1982.-26 с.

- Лях Н.И., Трапезников С.В. Агрегатная распиловка брёвен: Методические указания к выполнению технологической части курсовых и дипломных проектов для студентов специальностей 26.02, 1704, 0704 всех форм обучения. – Красноярск: СТИ. 1991.-52

- Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств, Определение параметров лесопильной рамы. Методические указания для студентов специальности 0902, 1720, 0519.-Красноярск: СТИ, 1993.-8 с.

Введение

Разнообразные задачи человеческой деятельности связаны с отысканием лучшего или, как говорят, оптимального варианта решения. Такие задачи принято называть задачами оптимизации. Необходимость в решении задач оптимизации в технике, технологии, проектировании, управлении производством непрерывно возрастает. Это объясняется тем, что при больших объемах производства даже незначительное усовершенствование в любой из этих областей может дать ощутимый экономический эффект. С другой стороны, в этих условиях оказывается весьма значительным и ущерб от неоптимального решения задачи.

В деревообработке к оптимизационным задачам относят отыскание режимов работы деревообрабатывающего оборудования (лесопильных рам, фрезерных, сверлильных и других станков), обеспечивающих максимальную производительность; оптимизация режимов сушки древесины; составление наиболее экономичных планов раскроя древесностружечных плит на заготовки; оптимальное планирование перевозок пиломатериалов от лесопильных заводов к потребителям и др.

В данном курсовом проекте решение оптимизационных задач состоит из следующих основных этапов:

- разработка оптимальных схем раскроя (карт раскроя) имеющихся в наличии плит на заготовки;

- определение оптимального количества плит, которое следует распилить по каждой оптимальной схеме (карте) раскроя для получения заданного количества заготовок;

- определение потребности в плитах и полезный выход заготовок;

- разработка технологической схемы участка раскроя плит на заготовки.

Большинство оптимизационных задач относятся к классу задач линейного программирования, универсальным методом решения которых является симплекс-метод. Значительная часть задач линейного программирования относится к задачам, требующим целочисленного решения. Для решения задач целочисленного программирования наиболее широко используется метод отсечения и метод ветвей и границ.

В данном курсовом проекте рассматривается порядок нахождения оптимального плана раскроя ДСтП на заготовки с использованием метода ветвей и границ и симплекс-метода.

## Заключение

В работе были разработаны вручную начальные карты раскроя ДСтП на заготовки для производства тумбы, а также оптимальные карты раскроя с помощь ЭВМ и планы раскроя плит по ним.

В результате для производства 1000 изделий по начальным картам необходимо раскроить 1407 плит со средним полезным выходом ПВср=71,31 %,  а по оптимальным картам раскроя 1115 плит с полезным выходом ПВср= 92,14 %.

Полученный полезный выход по оптимальным картам раскроя больше нормативного полезного выхода заготовок при раскрое плит ПВср=92 %. Следовательно по данным картам можно проводить раскрой плит на заготовки.