- СОДЕРЖАНИЕ.

1.Режимы излучения спиральной антенны					2

2.Расчетные соотношения для цилиндрической спиральной антенны	5

3.Плоская арифметическая спиральная антенна				8

4.Равноугольная (логарифмическая) спиральная антенна	    		11

5.Пример расчета цилиндрической спиральной антенны			14

Список использованной литературы						16

1. Режимы излучения спиральной антенны.

1.1. Спиральная антенна представляет собой свернутый в спираль провод (1), который питается через коаксиальный фидер (2) (рис. 1, а). Внутренний провод фидера соединяется со спиралью, а внешняя оболочка фидера — с металлическим диском (3). Последний служит рефлектором, а также препятствует проникновению токов с внутренней на наружную поверхность оболочки фидера. Спираль может быть не только цилиндрической, как на рис. 1, а, но и конической (рис. 1, в) и плоской (рис. 7) или выпуклой.

Рис.1. Спиральные антенны:

а - цилиндрическая; б – развёрнутый виток; в – коническая.

Цилиндрическая спиральная антенна характеризуется следующими геометрическими размерами: радиусом а, шагом s, длиной одного виткаlc, числом витков p, длиной по оси la, углом подъема α.

Как видно из схемы антенны и изображения развернутого витка спирали (рис. 1, б), между размерами антенны имеются следующие зависимости:

la=ps	,s=lcsinα	,tgα=s2πa

1.2. Спиральные антенны используются на УКВ в режиме бегущих волн с осевым излучением и вращающейся поляризацией. Такой режим требует определенных соотношений между размерами антенны и длиной волны. Выявим эти соотношения.

Ток высокой частоты, проходя но спирали, вызывает излучение электромагнитных волн. Достаточно десяти-одиннадцати витков, чтобы вся подводимая к антенне энергия излучалась в пространство и не происходило отражения волн от конца спирали. Такая бегущая волна тока распространяется вдоль провода спирали с фазовой скоростью υφ<c, т. е., с замедлением k3=cυφ.

- Рис.2.Виток спиральной антенны

Волна проходит один виток (от сечения 1 к сечению5 на рис. 2) за времяt1=lcυφ.Электромагнитные волны, возбуждаемые током спирали, распространяются в воздухе со скоростью с и длиной волныλ=cT.

Если бы все витки сливались, то достаточно было установить времяt1=lcυφ, равным периоду колебанийT=λc, 				т. е.lcυφ=λc, чтобы поля любой пары противоположных элементов (1-3,2-4) спирали совпадали по фазе и полностью складывались в точках оси 0'0", которая равноудалена от контура витка. Это объясняется тем, что в пределах одного витка амплитуды тока практически одинаковая, а различие в фазе на угол ψ=πв диаметрально противоположных сечениях витка (1-3, 2-4) компенсируется противоположным направлением токов в них.

В случае спирали цилиндрической формы с шагом s условие максимального осевого излучения формулируется несколько иначе: за время прохождения тока по витку t1=lcυφэлектромагнитная волна должна пройти в воздухе расстояние большее, чем длина волны, на шаг s:

lcυφ=λ+sc; соответственно

k3′=cυφ=λ+slc					(1)

При таком коэффициенте замедления токи в любых двух сечениях, расположенных под углом 90° (например, в 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5), вызывают на оси О'О" поля, которые сдвинуты по фазе на 90°, и волны, которые поляризованы под углом 90°. В результате сложения этих линейно-поляризованных волн получаются волны с круговой поляризацией.

1.3. Опытным путем установлено, что с увеличением длины волны  λ  фазовая скоростьυφ уменьшается, а коэффициент замедления k3′=cυφувеличивается во столько же раз. Благодаря этому условие осевого излучения (1) поддерживается в широком диапазоне волн:

lc=0.75...1.3λ(рис. 3, а).

- Рис.3.ДН цилиндрической спиральной антенны

при различной длине витка спирали

При длине витка lc<<λ набег фазы в 360° происходит при прохождении волной тока нескольких витков спирали. При этом антенна уподобляется электрически малой рамке из N витков провода, которая имеет ДН в виде восьмерки с максимумами излучения в плоскости, перпендикулярной оси спирали (рис. 3, б). Еслиlc>1.5λ, то на одном витке спирали укладывается две, три и более волн, а это приводит к наклонному излучению и конусной форме пространственной ДН (рис. 3, в).

1.4. Наиболее выгодный режим — осевого излучения, который, как известно, требует длины витка lc≃λ0и обеспечивает полосу пропускания 0.75...1.3λ.  Эта полоса может быть значительно расширена путем перехода к конической антенне (рис, 1, б), в которой участок (2) со средней длиной витка lc2 удовлетворяет условиюlc2≃0.75...1.3λ0, а крайние участки (1, 3) с большими (lc1) и меньшими (lc3) длинами витков удовлетворяют аналогичным условиям, но для максимальной λmaksи минимальной  λminдлин волн рабочего диапазона:

lc1≃0.75...1.3λmaks,lc3≃0.75...1.2λmin. В зависимости от рабочей длины волны λинтенсивно излучает только одна из зон спирали и только этой активной зоной определяется острота ДН.

- 2. Расчетные соотношения для цилиндрической спиральной антенны.

2.1. Чтобы получить максимальный КНД, нужно установить оптимальный коэффициент замедленияk3ΟΠΤ, при котором в направлении оси спирали 0'0" (рис. 2) поля первого и последнего витков находятся в противофазе. Иначе говоря, необходимо дополнить условие (1) задержкой волны тока спирали на полупериод Т/2, а в каждом витке ее — на T2=λ2pc:

lcυφ=λc+sc+λ2pc=1cλ+s+λ2p.

Отсюда находим оптимальный коэффициент замедления вдоль провода спирали:

k3ΟΠΤ′=cυφ=λ+s+λ2plc	,			(2)

При этом, правда, получается эллиптическая поляризация, но так какλ2p<<λ+s, то коэффициентk3ΟΠΤ весьма незначительно отличается от k3′и полученную поляризацию можно считать круговой. Полагая k3ΟΠΤ= 1,2 ... 1,3, определим из выражения (2) угол подъема спирали, соответствующий оптимальным условиям работы антенны

α=αΟΠΤ,lc≃λ0,s=lcsinα=λ0sinαΟΠΤ,p=lAs=lAλ0sinαΟΠΤ:

1.2...1.3=λ0+λ0sinαΟΠΤ+λ02sinαΟΠΤ2lAλ0

- Отсюда

sinαΟΠΤ=02...0.31+λ02lA,				(3)

Длина спирали lAподбирается в соответствии с оптимальным коэффициентом замедления вдоль оси спиралиk3ΟΠΤ=1+λ02lA. При k3ΟΠΤ=1,2…1,3 имеемlA≃1.6...2.5λ0, что соответствует углу подъема спирали αΟΠΤ=12 ... 16° и числу витков р = 5 ... 14.

2.2. Рассматривая каждый виток спирали как элементарный излучатель с фазовым центром на оси 0'0", определяем функцию направленности антенны fΘ как произведение функции направленности одного витка f1Θ на множитель решетки из р элементовfpΘ. Так как р велико, а направленность одного витка мала, то принимаемf1Θ=1,fΘ=f1ΘfpΘ≃fpΘ. В результате имеем

fΘ≃fpΘ=sinpπlcλ−1sinαsinΘ−k3/sinαsinpπlcλ−1sinαsinα−k3/sinα=sinpπlcλ−1sinΘsinα−k3sinπlcλ−1sinΘsinα−k3(4)

Угол Θ, как и прежде, отсчитывается от перпендикуляра к оси линейной решетки.

2.3. Для спиральных антенн оптимальных размеров опытным путем установлены следующие формулы:

ширина диаграммы направленности

2Θ0.50=52lcλlAλ,						(5)

коэффициент направленного действия

D0=15(lcλ)2lAλ	,				(6)

входное сопротивление

RBXAOm≃140lcλ,					(7)

2.4. Итак, цилиндрические и конические спиральные антенны  широкополосные с осевым излучением волн круговой поляризации. Направленность цилиндрических спиралей средняя, а конических — ниже средней (не вся спираль участвует в излучении на данной частоте), но последние обладают большей диапазонностью. Применяются и те и другие как самостоятельные антенны в диапазонах дециметровых а метровых волн, а также как облучатели антенн сантиметровых волн.

- 3. Плоская арифметическая спиральная антенна.

3.1. В процессе развития радиотехники все больше требуются антенно-фидерные устройства, рассчитанные на работу в очень широком диапазоне частот и притом без всякой перестройки. Частотная независимость таких антенно-фидерных устройств основана на принципе электродинамического подобия.

Этот принцип состоит в том, что основные параметры антенны (ДН и входное сопротивление) остаются неизменными, если изменение длины волны λ сопровождается прямо пропорциональным изменением линейных размеров активной области антенны. При соблюдении данного условия антенна может быть частотно-независимой в неограниченном диапазоне волн. Однако размеры излучающей структуры конечны и рабочий диапазон волн любой антенны тоже ограничен.

Из этой группы антенн рассмотрим плоские арифметические и равноугольные спирали и логарифмически-периодические антенны.

Рис.4.	 Арифметическая спираль

3.2. Арифметическая спираль выполняется в виде плоских металлических лент или щелей в металлическом экране (рис. 4). Уравнение этой спирали в полярных координатах

ρ=aϕ+b

где ρ — радиус-вектор, отсчитываемый от полюса О; а — коэффициент, характеризующий приращение радиус-вектора на каждую единицу приращения полярного угла ϕ; b — начальное значение радиус- вектора.

Спираль может быть двухзаходной, четырёхзаходной и т. д. Если спираль двухзаходная, то для ленты (щели) /, показанной штриховыми линиями, угол ϕ отсчитывается от нуля, а для ленты //, показанной сплошными линиями, — от 180°, т. е. спираль образована совершенно идентичными лентами, повернутыми на   180° друг относительно друга.

Начальные точки ленты / соответствуют радиус-векторамρ=a⋅0+b, которые обозначим b1 и b2. Следовательно, ширина лентыW=b2−b1. Описав один оборотΔϕ=2π, лента занимает положение D, в котором радиус-вектор больше начального наΔρ=aΔϕ=2πa. На этом отрезке ВD размещаются две ленты и два зазора, и если ширина их одинаковая, то2πa=4W, Отсюда определяем коэффициентa=4W2π=2Wπ.

3.3. Питание спирали может быть противофазным, как на рис. 4, или синфазным. В первом случае токи через зажимы А, В, соединяющие ленты с фидером, имеют противоположные фазы. Путь тока в ленте / больше, чем в ленте //, на полвитка. Например, в сечении СD лента // попадает, описав полвитка, а лента / — один виток, в сечение ЕF—соответственно полтора и два витка и т. д. Поскольку длина витка по мере развертывания спирали возрастает, увеличивается расхождение фазы токов в лентах. Обозначив средний диаметр витка dcp находим сдвиг по фазе, соответствующий длине полувитка:

βπdcp2=2πλπdcp2=π2dcpλ

Если к этому прибавить начальный сдвиг, равный π, то получим результирующее расхождение по фазе токов в смежных элементах двухпроводной линии

ψ=π+π2dcpλ

За счет второго слагаемого угол ϕ отличен от π, а в таких условиях электромагнитные волны излучаются, даже если зазор между лентами мал по сравнению с длиной волны.

Интенсивно излучает только та часть спирали, в которой токи смежных элементов обеих лент совпадают по фазе:

π+π2dcpλ=k⋅2π,k=1,2,3,...

Подставляя k=1, находим, что средний диаметр первого «резонансного» кольца d1cp=λπ, а периметр этого кольца πd1cp=λ.Средний диаметр и периметр второго (k=2), третьего (k=3) и т. д. «резонансных» колец соответственно в три, пять, ... раз больше. Так как излучение радиоволн спиралью вызывает большое затухание тока от ее начала к концу, то интенсивно излучает только первое резонансное кольцо, а остальная, внешняя часть спирали как бы «отсекается» {явление отсечки излучающих токов}.

3.4. Активная часть спирали представляет наибольший интерес и по другой причине. Затухание тока, вызванное излучением, настолько велико, что отражение от конца спирали практически отсутствует, т. е. ток в спирали распределяется по закону бегущих волн. К тому же периметр первого резонансного кольца равен длине волны λ. В таких условиях, как показано в п. 1, происходит осевое излучение с вращающейся поляризацией, которое в данном случае наиболее желательно.

Диаметр спирали должен быть достаточно велик, чтобы на максимальной волне диапазона λmaksсохранилось первое «резонансное» кольцо (d≥λmaksπ),а с уменьшением длины волны это кольцо должно сжиматься до тех пор (λmin) , пока оно еще может полностью разместиться вокруг узла питания. Тогда в пределах λmin...λmaks отношение среднего периметра первого «резонансного» кольца πd1cp к длине волны λ остается постоянным и тем самым выполняется основное условие сохранения направленных свойств антенны в широком диапазоне волн λmin...λmaksПравда, направленность арифметической спирали невелика (2ϕ0≃60 ... 80°), поскольку в излучении волн участвует, по существу, только та часть спирали, которая имеет средний периметр, равный λ.

Второе условие получения диапазонной антенны—постоянство входного сопротивления — достигается здесь тем, что спираль работает в режиме бегущей волны тока. Это сопротивление активное (100—200 Ом). При питании от коаксиального фидера (ZBφ=50 Ом) согласование производят ступенчатым или плавным трансформатором.

3.5. Спираль излучает по обе стороны своей оси. Чтобы сделать антенну однонаправленной, ленточную спираль помещают на диэлектрической пластине толщиной λ04, другую сторону которой металлизируют. Если же спираль щелевая, то ее вырезают на стенке металлического короба; тогда противоположная стенка короба играет роль отражающего экрана, а сам короб является резонатором. Чтобы уменьшить его глубину, короб заполняют диэлектриком.

Одна из типовых спиралей имеет диаметр 76 мм, выполнена на пластине из эпоксидного диэлектрика, снабжена резонатором глубиной 26 мм, работает в диапазоне волн λ= 7.5 ... 15 см при kCB<2, ширине диаграммы направленности 2Θ' = 60... 80° и коэффициенте эллиптичности в направлении максимума главного лепестка менее 3 дБ, т. е. практически поляризацию можно считать круговой. Плоские спиральные антенны удобно изготовлять печатным способом на тонких листах диэлектрика с малыми потерями на высоких частотах.

- 4. Равноугольная  (логарифмическая)  спиральная  антенна.

4.1. Широкодиапазонность антенн такого вида основана на том, что если отношение линейных размеров излучателя к длине волны остается постоянным и излучающая структура полностью определяется ее полярными углами, то направленность антенны оказывается абсолютно независимой от частоты.

- Рис.5. Логарифмическая спираль

Равноугольная спираль (рис. 5) строится в полярных координатах по уравнению

ρ=r0eaϕ

где r0 — радиус-вектор в начале спирали (ϕ=0); а — коэффициент,

определяющий степень увеличения радиус-вектора с увеличением полярного угла ϕ.

Двухзаходная спираль образуется двумя проводниками или щелями, но в отличие от архимедовой спиральной антенны толщина их непостоянна и возрастает с увеличением угла ϕ. Пусть начальный радиус-вектор на внутренней границе 1-го проводника равен r0′ и на внешнейr0″. Тогда уравнениями граничных спиралей являются

ρ1′=r1′eaϕ									(8)

ρ1″=r0″eaϕ=r0′eaϕr0′r0″    . 					            (9)

4.2. Для оценки диапазонности логарифмической спирали исследуем зависимость отношения ρλ от угла ϕ. Числитель дроби ρ=r0eaϕ,а так как lnλ=lnelnλ=lnexp(lnλ)=lnexpalnλa,

то знаменатель дроби  и искомое отношение ρλ=r0exp(aϕ)expa(lnλa)=r0expaϕ−1alnλ=r0expaϕ−ϕλ,(10)

где ϕλ=1alnλ. Следовательно, изменение длины волны вызывает только смещение активной области спирали на некоторый угол ϕλ, а отношение ρλ и направленное действие антенны от этого не меняются. Если бы спираль была бесконечной, то диапазонность антенны была безграничной, но реальная антенна имеет конечную
длину и эффективно работает в ограниченном, хотя и очень широком диапазоне волн λmin...λmaks,причем λmaks определяется максимальной длиной спирали, а λmin — минимальными размерами узла питания.

4.3. Логарифмическая спираль работает в режиме бегущих волн (вследствие излучения ток затухает к концу спирали), и ее входное сопротивление RBXA=60...180 Ом.

Рис.6. Щелевая плоская логарифмическая спиральная

антенна

Типовая щелевая логарифмическая спираль (рис. 6) имеет максимальную длину ветви 42,3 см, начальный радиус 0,51 см и коэффициент a = 0,303. Антенна излучает волны с вращающейся поляризацией в диапазоне λ=3...15 см и kCB не превышает двух при питании спирали от 50-Ом коаксиального кабеля. Параметры антенны находятся в допустимых пределах даже при двадцатикратном изменении длины волны.

5.Пример расчета спиральной цилиндрической антенны.

Для построения диаграммы направленности антенны, пользуясь экспериментальными данными исследования спиральных антенн [1.Рис.1.3.XXV.], вычисляю   по   формулам (4) – (7)  функцию направленности антенны.

la=1.23м,α=14∘,λ=0.6м,s=0.1м,р=10;

- Учитывая:  			  s=lcsinα,k3=λ+s+λ2plc

подставим все значения в формулу (4):

fΘ≃fpΘ=sinpπlcλ−1sinαsinΘ−k3/sinαsinpπlcλ−1sinαsinα−k3/sinα=sinpπlcλ−1sinΘsinα−k3sinπlcλ−1sinΘsinα−k3.

Используя приложение ”MathCAD 7 professional” получил следующий вид диаграммы направленности антенны:

.

По формуле 5 рассчитываю ширину диаграммы направленности:

2Θ0ю5=520.1sin14∘0.61230.6=21.586.

Коэффициент направленного действия :

70.768.

Входное сопротивление:

RBXA≃140⋅0.10.6sin14∘=23.555,Ом

Итак, цилиндрические и конические спиральные антенны  широкополосные с осевым излучением волн круговой поляризации. Направленность цилиндрических спиралей средняя, а конических — ниже средней (не вся спираль участвует в излучении на данной частоте), но последние обладают большей диапазонностью. Применяются и те и другие как самостоятельные антенны в диапазонах дециметровых и метровых волн, а также как облучатели антенн сантиметровых волн.

- Список использованной литературы.

1.Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн . «Связьиздат»,М.1957.700 с

2.Лавров А.С.,Резников Г.Б. Антенно-фидерные устройства. «Сов.радио»,М.,1974,368 с.

3.Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны.В 2-х ч.

Ч. 2.Антенны-М.:Радио и связь,1983-296с.