Сибирский Государственный Межрегиональный Колледж Строительства и Предпринимательства.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ № 1705

Курсовая работа

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ

ТЕМА:

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК.

Выполнил:

- Студент гр. 4053

Буханов А. В.

Руководитель:

Ильин М. М.

- Иркутск-2002

Содержание.

| № | Содержание. | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | ВЕДЕНИЕ |  |
| 1.1 | Введение. |  |
| II. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 | Характеристика участка. |  |
| 2.2 | Приведение к одной модели. |  |
| 2.3 | Определение трудоемкости. |  |
| 2.3.1 | - Определение интерполяцией коэффициента К1-К3 |  |
| 2.4 | Определение годового объема работ. |  |
| 2.5 | - Расчет фондов времени рабочих и оборудования. |  |
| 2.5.1 | - Определяем годовой фонд времени рабочих, номинальный. |  |
| 2.5.2 | - Определяем годовой фонд времени оборудования. |  |
| 2.5.3 | - Определяем годовой фонд времени оборудования. |  |
| 2.6 | - Расчет количества работающих и распределение рабочих по разрядам. |  |
| 2.6.1 | - Определяем число работающих, явочный. |  |
| 2.6.2 | - Определяем число работающих, списочный. |  |
| 2.6.3 | - Определяем число вспомогательных рабочих. |  |
| 2.6.4 | - Определение среднего разряда рабочих. |  |
| 2.7 | - Подбор и расчет количества оборудования. |  |
| 2.7.1 | - Определение количества оборудования. |  |
| 2.7.2 | - Определение количества вспомогательного оборудования. |  |
| 2.7.3 | Подбор оборудования. |  |
| 2.7.4 | Расчет площади участка. |  |
| III. | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. |  |
| 3. | Разработка технологического процесса |  |
| 3.1 | Исходная информация |  |
| 3.2 | Выбор способов устранения дефектов |  |
| 3.3 | Составление плана операций |  |
| 3.4 | Расчет режимов обработки и норм времени |  |
| 3.4.1 | Расчет основного времени обработки |  |
| 3.4.2 | Расчет штучно-калькуляционного времени обработки |  |
| 3.5 | Составление операционной карты |  |
| 4 | Список используемой литературы. |  |

- I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Введение

- Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механиз-мов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

- II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

- 2.1 Характеристика участка

- Назначение.

- Участок предназначен для ремонта деталей гальваническим осаждением металла. На участке выполняют следующие основные гальванические процессы: меднение, никелирование, хромирование, осталивание.

- Схема технологического процесса.

Слесарно-механический участок

Склад деталей

Гальванический участок

Участок комплектования

Посты сборки

- 2.2 Приведение к одной модели.

- Nпр=N+N1KМ1+NаKа= шт. (2.1) [6, стр.24]

- где,

- N –500 шт., годовая производственная программа капитального ремонта автомобилей, [по заданию];

- N1 –1000 шт., годовая производственная программа капиталь-ного ремонта автомобилей разных моделей, [по заданию];

- Nа – 500 шт., годовая производственная программа капиталь-ного ремонта товарных агрегатов, [по заданию];

- Км1  – 1,15, коэффициент приведения по трудоемкости производственной программы капитального ремонта автомоби-лей или товарных агрегатов разных моделей к производствен-ной программе капитального ремонта автомобилей или агрега-тов основной модели, [8, стр. 144];

- Ка –0,22  коэффициент приведения по трудоемкости производственной программы капитального ремонта товарных агрегатов к производственной программе капитального ремонта полнокомплектных автомобилей, [6, стр. 24];

- Nпр=500+1000⋅1,15+500⋅0,22=1760 шт.

- 2.3 Определение трудоемкости.

- t=tн⋅K1⋅K2⋅К3= чел⋅час (2.2) [6, стр.27]

- где,

- tн−норма трудоемкости в эталонных условиях, [6, стр.158];

- K1− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий величину годовой производственной программы, [формула 2.3];

- K2− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий многомодельность ремонтируемых агрегатов автомобилей, K2=1,05 [6, стр. 27];

- К3− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий структуру производственной программы,  [формула 2.3].

- t=1,62⋅1,02⋅1,05⋅1,021=1,77 чел⋅час

- 2.3.1 Определение интерполяцией коэффициента К1-К3.

- KNпр=КN2+KN1−KN2N2−N1⋅(N2−Nпр) (2.3) [6, стр.29]

- где,

- N1 и N2−меньшая и большая ближайшие величины годо-вых производственных программ между которыми находится величина приведенной производственной программы,

- [6, стр.27-28];

- КN1 и КN2− коэффициент коррекции трудоемкости соответствующие значениям производственных программы,

- [6, стр.27-28].

- K1=1+1,04−12000−1500⋅(2000−1760)=1,02

- K3=1+1,03−11−0⋅(1−0,3)=1,021

- 2.4 Определение годового объема работ.

- Тг=t⋅N(2.4) [6, стр.32]

- где,

- t−	трудоемкость на единицу продукции, [формула 2.6];

- N− годовая производственная программа авторемонтного                    предприятия. [формула 2.1].

- Тг=1,77⋅1760=3115 чел⋅час

- 2.5 Расчет фондов времени рабочих и оборудования.

- 2.5.1 Определяем годовой фонд времени рабочих, номинальный.

- Тфн=[365−(104+11)]⋅tсм= час(2.5) [6]

- где,

- tсм−8, час, длительность рабочей смены.

- Тфн=[365−(104+11)]⋅8=2000 часов

- 2.5.2 Определяем годовой фонд времени рабочих, действительный.

- Тфд=[365−(104+11+t0−Пс)]⋅tсм⋅β= час (2.6) [6]

- где,

- t0−24 дня, длительность отпуска;

- Пс−11, количество субботних дней за период отпуска;

- β−0,96-0,97; коэффициент учитывающий потери рабочего времени     по уважительным причинам.

- Тфд=[365−(104+11+31−5)]⋅8⋅0,96=1720 часов

- 2.5.3 Определяем годовой фонд времени оборудования.

- Тфо=[365−(104+11)]⋅tсм⋅S0⋅у= час(2.7) [6]

- где,

- S0−0,93-0,98; коэффициент использования оборудования, учитывающий простои оборудования в ремонтах, [6,стр. 22];

- у−1, число смен.

- Тфо=[365−(104+11)]⋅8⋅0,98⋅1=1960 часов

- 2.6 Расчет количества работающих и распределение рабочих по разрядам.

- 2.6.1 Определяем число работающих, явочный.

- тяв=ТгФнр= чел. (2.8) [6, стр.32]

- где,

- Фнр−формула 2.5;

- Тг− формула 2.4.

- тяв=31152000=2 человека

- 2.6.2 Определяем число работающих, списочный.

- тсп=ТгФдр= чел. (2.9) [6, стр.32]

- где,

- Фдр− формула 2.6;

- Тг− формула 2.4.

- тсп=31151720=2 человека

- 2.6.3 Определяем число вспомогательных рабочих.

- твсп=П1⋅тсп= чел. (2.10) [6, стр.33]

- где,

- П1−0,35, процент вспомогательных рабочих,

- [6,стр. 33];

- тсп− формула 2.9.

- твсп=0,35⋅2=1 человек

- 2.6.4 Определение среднего разряда рабочих.

- По данным действующих авторемонтных заводов определены разряды производственных рабочих; на гальваническом участке средний разряд, равен 2,8 [6, стр.33]

- Rср=m1⋅R1+m2⋅R2+...+m6⋅R6m1+m2+...+m6(2.11) [6, стр.33]

- где,

- m1, m2, ... m6−число рабочих соответствующих разрядов;

- R1, R2, ... R6−разряды рабочих.

- Rср=1⋅2+1⋅4+1⋅31+1+1=3

- Списочный состав производственных и

- вспомогательных рабочих.

- Таблица № 2.1

| Наименование участка | ##### Профессия | ##### Число рабочих - слесарей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Всего | # По сменам | # По разрядам |  |  |
|  |  |  | ##### I | 1 | 2 | 3 |
| Гальванический |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |

- 2.7 Подбор и расчет количества оборудования.

- 2.7.1 Определение количества оборудования.

- Xо=ТгФдо= ед. (2.12) [6, стр.36]

- где,

- Фдо− формула 2.7;

- Тг− формула 2.4.

- Xо=31151960=2 ед.

- 2.7.2 Определение количества вспомогательного оборудования.

- Xвсп=Х0⋅П1= ед.(2.13) [6]

- где,

- Х0− формула 2.12;

- П1−0,35, процент вспомогательного оборудования, [6].

- Xвсп=2⋅0,35=1 ед.

- 2.7.3 Подбор оборудования.

- Перечень основного и вспомогательного оборудования.

- Таблица № 2.2

| Наименование | ##### Модель | Кол-во, шт | ##### Характеристика | # Устанав-ливаемая мощность кВт | Габарит-ные размеры, мм | Занимае-мая пло-щадь пола м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ванна для осталивания | - | 1 | Емкость 840 л. | - | 1800Х800 | 1,44 |
| 2. Ванна для хромирования | - | 1 | >> 840 л. | - | 1600Х900 | 1,44 |
| 3. Выпрямительное устройство | ВАКГ – 12/6-1600 | 2 | Максимальная сила тока 1600 А, напряжение 12 В | 37,0 кВ*А | 1000Х800 | 0,16 |
| 4. Конторский стол | - | 1 | Самодельный | - | 1400Х750 | 1,05 |
| 5. Стол для новешивания деталей | - | 1 | - | - | 1200Х800 | 0,96 |
| 6. Раковина | - | 1 | Стальная | - | - | - |
| 7. Стелаж для деталей | - | 3 | Металлический | - | 3060Х600 | 5,52 |
| 8. Ванна для промывки деталей | - | 1 | Емкость 950 л. | - | 1200Х650 | 0,78 |

- 2.7.4 Расчет площади участка.

- Fу=Fоб⋅Кn(2.14) [6, стр.44]

- где,

- Fоб−общая площадь пола занятая оборудованием и инвентарем,

- [табл., 2.2];

- Кn−коэффициент перехода от площади, занятой оборудованием и инвентарем к площади участка, 4,5 [6, стр., 45].

- Fу=12,79⋅4=54 м2

Принимаем площадь гальванического участка равную 72 м2.

Размером длинна 12 м,  ширина 6 м.

- III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ.

3.Разработка технологического процесса

3.1 Исходная информация.

Шатун – соединяет поршень с коленчатым валом (рис. 1). Он состоит из верхней головки 5, стержня 6 двутаврового сечения и разъемной нижней головки 3, закрепляемой на шатунной шейке коленчатого вала. Шатун и его крышка 1 изготовлены из легированной или углеродистой стали. В верхнюю головку шатуна запрессованы одна или две втулки 4 из оловянистой бронзы, а в нижнюю вставлены тонкостенные стальные вкладыши 8, залитые слоем антифрикционного сплава.

Крышка 1 обрабатывается в сборе с шатуном, их нумеруют порядковым номером цилиндра. Ширина нижней головки такова, что позволяет вынимать поршень с шатуном в верх через цилиндр.

Нижняя головка 3 шатуна и крышка 1 соединяются двумя болтами 7 или шпильками. Под головки болтов кладут специальные стопорные шайбы с усиками, а гайки имеют резьбу, несколько отличающуюся от резьбы на шпильках или болтах, в результате чего гайки само стопорятся.

Шатуны изготавливаются у ДВС ЗИЛ-130 из стали 40Р, НВ 217-248.

3.2 Выбор способов устранения дефекта.

- Способы устранения дефектов шатуна.

- Табл. 3.3

| Дефекты | ##### Размеры допускаемые без ремонта | ##### Способ устранения | ##### Выбираемый метод | ##### Основание выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | ##### 3 | ##### 4 | ##### 5 |
| Износ отверстия в нижней головке | ##### 69,512 мм | ##### Гальванический, осталивание | ##### Осталива-ние | ##### Высокая износостойкость покрытия. Возможность получения покрытия с твердостью Нм=2000-6500 Мпа толщиной в 1-1,5 мм и более |
|  |  | ##### Хромирование |  |  |
| Изгиб или скручивание | ##### Изгиб 0,03, скручивание 0,04 на длине 100 мм | ##### Правка |  |  |

- 3.3 Составление плана операции.

- Подготовка детали к нанесению покрытия.

- а. Механическая обработка детали

- (поверхности подлежащей покрытию).

- б. Очистка детали от окислов и предварительное обезжиривание.

- в. Монтаж детали на подвесное приспособление.

- г. Изолировать поверхность, не подлежащею покрытию.

- д. Обезжиривание детали с последующей промывкой в воде.

- е. Анодная обработка.

- е. Промывка в воде (в холодной, а затем в горячей).

- Нанесение покрытия.

- а. Загрузка подогретой детали в ванну.

- б. Выдержка в течении 10-20 секунд, включить ток.

- в. Постепенное повышение плотности тока до величины, установленной режимом.

- Обработка детали после нанесения покрытия.

- а. Промывка детали в горячей воде.

- б. Нейтрализация от остатков электролита в 10% растворе каустической соды при температуре 70-80 С в течении 5-10 мин.

- в. Промывка в горячей воде.

- г. Демонтаж с подвесного оборудования.

- 3.4 Расчет режимов обработки и норм времени.

    - Расчет основного времени обработки.

- t0=10⋅60⋅h⋅γDк⋅С⋅η=мин.(2.15) [6, стр.125]

- где,

- h−толщина слоя покрытия на сторону с учетом припуска на шлифование, 500-1200 мм;

- γ−плотность осажденного металла, 7.8 Г/см3;

- С- электрохимический эквивалент, теоретическое колличетво                 металла, выделяющегося на катоде в процессе электролиза, 1,042 Г/А*ч;

- Dк- плотность тока на катоде, 1-5 А/дм2;

- η−коэффициент выхода металла по току, 85-90%.

- t0=10⋅60⋅1,2⋅7,85⋅1,042⋅90=12мин.

- 3.4.3 Расчет штучно-калькуляционного времени обработки

- tшк=1,2⋅t0Nд⋅Ки⋅К1=мин.(2.16) [6, стр.125]

- где,

- t0−формула 15;

- Nд−число деталей на одну загрузку в ванну (10-30 штук);

- Ки−коэффициент использования ванны в смену, 0,95;

- К1−коэффициент на подготовительно-заключительное время и на дополнительное время, 1,18.

- tшк=1,2⋅1230⋅0,95⋅1,18=0,59 мин.

4. Список литературы.

4.1 Литература.

1.<<Положение о ТО и ТР ПС автомобильного транспорта.>> Москва “Транспорт” 1986год.

2 “Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ” пособие по курсовому и дипломному проектированию. Издательство Москва “Транспорт” 1991год

3.  “Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ” пособие по курсовому и дипломному проектированию. Издательство Москва “Транспорт” 1985год

4. Методические указания  по курсовому и дипломному проектированию. Москва “Транспорт” 1991 год.

5.<<Ремонт автомобилей>> Издание второе С.И. Румянцев Москва “Транспорт” 1988год.

6. Клебанов Б.В. <<Проектирование производственных участков авторемонтных предприятиятий>> Москва “Транспорт” 1975год.

7. <<Ремонт автомобилей>>, И.Е. Дюмин, Г.Г. Трегуб, Москва <<Транспорт>> 1995год.

8. Суханов   Б.Н.,   Борзых   И.О.   «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство «Транспорт» 1991 г., Москва.