СОДЕРЖАНИЕ

- Расчёт магистрального канала.

  - Проверка канала на условие неразмываемости и незаиляемости.

  - Проверка канала на заиление.

  - Определение глубин наполнения канала.

- Расчёт распределительного и сбросного канала.

  - Определение глубины наполнения трапецеидального сбросного канала по заданной ширине по дну.

    - Расчёт распределительного канала методом И.И Агроскина.

    - Расчёт сбросного канала.

- Расчёт кривой свободной поверхности в магистральном канале.

  - Определение критической глубины в распределительном канале.

  - Установление формы кривой свободной поверхности.

  - Расчёт кривой подпора в магистральном канале методом И.И. Агроскина.

- Гидравлический расчёт шлюза-регулятора.

4.1  Определение ширины шлюза – регулятора в голове магистрального канала.

- Расчёт водосливной плотины.

  - Определение гребня водосливной плотины.

  - Построение профиля водосливной плотины.

- Гидравлический расчёт гасителей.

  - Определение формы сопряжения в нижнем бьефе водосливной плотины методом И.И. Агроскина.

  - Гидравлический расчёт водобойной стенки (Расчёт длины колодца).

- Список используемой литературы.

Вариант 3(5).

На реке N проектируется узел гидротехнических сооружений.

В состав узла входят:

А)  Водосливная плотина.

Б)  Водозаборный регулятор с частью магистрального канала.

Магистральный канал подаёт воду на орошение и обводнение подкомандной ему территории. На магистральном канале устраивается распределительный узел. На сбросном канале, идущем от этого узла, устраивается перепад (схема I).

Схема I

- Расчёт магистрального канала.

В состав расчёта входит:

- Определение размеров канала из условия его неразмываемости (при Qmax = 1,5Qн) и незаиляемости (при Qmin = 0,75Qн).

- Определение нормальных глубин для заданных расходов и построение кривой

Q = f(h).

Данные для расчёта:

    - Расход Qн = 9,8 м3/сек. Qmax = 14,7. Qmin = 7,35.

    - Уклон дна канала i = 0,00029.

    - Грунты – плотные глины.

    - Условие содержания: среднее.

    - Мутность потока  = 1,35 кг/м3.

    - Состав наносов по фракциям в %:

      - d = 0.25 – 0.1 мм = 3.

      - d = 0,10 – 0,05 мм = 15.

      - d = 0,05 – 0,01 мм = 44.

      - d = 0,01мм = 38.

    - Глубина воды у подпорного сооружения 3,0 h0.

1.1  Проверка канала на условие неразмываемости и незаиляемости.

- Принимаем коэффициент заложения откоса канала «m» в зависимости от грунта и слагающего русла канала по таблице IX [1] m = 1.

- Принимаем коэффициент шероховатости “n” в зависимости от условия содержания канала по таблице II [1] n = 0,025.

- Принимаем допускаемое значение скорости на размыв в зависимости от грунта, слагающего русло канала по таблице XVI [1] Vдоп = 1,40 м/с.

- Принимаем максимальную скорость потока в канале Vmax = Vдоп = 1,40м/с.

- Вычисляем функцию CRдопиз формулы Шези: CRдоп=Vдопi=1,400,00029=82,35.

- По вычисленному значению функции CRдоппри принятом коэффициенте шероховатости ( n ), определяем допускаемый гидравлический радиус (Rдоп).

Rдоп = 2,92 м. Таблица X[1].

- Вычисляем функцию F(Rгн)=Qmax4m0i=14,77,312⋅0,017=122,5м3с.

Qmax – максимальный расход канала м3/с.

4m0 – определяется по таблице X[1] 4m0 = 7,312.

- По вычисленному значению функции F(Rгн)при принятом коэффициенте шероховатости ( n ), определяем гидравлически наивыгоднейший радиус сечения по таблице X[1].     Rгн = 1,54 м.

- Сравниваем Rдоп  с Rгн и принимаем расчётный гидравлический радиус сечения (R). Так как Rдоп  Rгн то R  Rгн  2,92 1,54, принимаем R = 1,38.

- Определяем отношение RRгн=1,381,54=0,89.

- По вычисленному отношению  RRгн=1,381,54=0,89 определяем отношение hmaxRгн=1,17;bRгн5,62по таблице XI [1].

- Вычисляем ширину канала по дну и глубину потока в канале b=5,62⋅1,54=8,65м.hmax=Rгн⋅1,17=1,54⋅1,17=1,80м.

Принимаем стандартную ширину равную 8,5 м.

- Определяется глубина потока в канале при пропуске нормального расхода Qн при принятой ширине канала в м. Для этого вычисляется функция F(Rгн)=Qн4m0i=9,80,12=81,66.

Далее определяется гидравлический наивыгоднейший радиус по таблице X[1]

Rгн = 1,31 м. По вычисленному отношению bстRгн=8,51,31=6,49 определяется отношение hнRгн=1,081по таблице XI[1]. Нормальная глубина hn=hнRгн⋅Rгн=1,081⋅1,31=1,42м.

- Определяется глубина потока в канале при пропуске минимального расхода: F(Rгн)=Qmin4m0i=7,350,12=61,25.

При F(Rгн)=Qmin4m0i=7,350,12=61,25. Rгн = 1,17, таблица XI[1].

Далее определяем отношение bстRгн=8,51,177,26. По этому отношению определяем hminRгн=1,011 таблица XI[1].

hmin=1,011⋅1,17=1,18.

1.2  Проверка канала на заиление.

- Вычисляется минимальная средняя скорость течения в канале: Vmin=Qmin(bст+mhmin)⋅hmin=735(8,5+1⋅1,18)⋅1,18=7,3511,42=0,64 м/с.

- Вычисляется минимальный гидравлический радиус живого сечения канала: Rmin=ωminXmin=(bст+mhmin)⋅hminbcn+2hmin1+m2=(8,5+1⋅1,18)⋅1,188,5+2⋅1,18⋅1,4=9,68⋅1,1811,8=11,411,8=0,97.

- Определяется гидравлическая крупность наносов для заданного значения диаметров частиц данной фракции, таблица XVII[1].

Таблица 1.

Состав наносов по фракциям.

| # Фракции | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм. | 0,25 – 0,1 | 0,1 – 0,05 | 0,05 – 0,01 | 0,01 |
| Р, %. | 1 | 12 | 28 | 59 |
| Гидравлическая крупность. | 2,7 | 0,692 | 0,173 |  |
| Wd, см/с. | 2,7 - 0,692 | 0,692 - 0,173 | 0,173 - 0,007 | 0,007 |

- Определяется осреднённая гидравлическая крупность для каждой фракции.

WI=Wd1+Wd22=2,7+0,6922=1,696.WII=Wd2+Wd32=0,692+0,1732=0,433.WIII=Wd3+Wd42=0,173+0,0072=0,09.

- Определяется средневзвешенная гидравлическая крупность наносов:

Wср.взв=Wi⋅Pi100=W1P1+WIIPII+WIIIPIII+WIVPIV100=1,696+5,196+2,52+0,418100=9,825100=0,098смс=0,00098мс.

- Принимается условная гидравлическая крупность наносов. Сравниваем Wср.взв=0,00098мс,то есть  0,002 м/с, то W0 = 0,002 м/с.

- Вычисляем транспортирующую способность потока: Ρтр=0,022VminW0Rmin⋅i⋅VminWср.взв,кгм3.

Ρтр=0,0220,640,0020,97⋅0,00029⋅0,640,002=7,04⋅0,09=7,04⋅0,30=2,11.

Сравниваем: Ρтр=2,11>τ=1,35- канал не заиляется.

  - Определение глубины наполнения канала графическим методом.

Расчёт для построения кривой Q = f (h) ведётся в табличной форме.

Таблица 2.

## Расчёт координат кривой Q = f (h).

| h, м. | , м2. | X, м2. | R=ωX,м2 | CR, м/с. | Q, м3/с. | Расчетные формулы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 4,5 | 9,9 | 0,45 | 22,72 | 1,74 |  |
| 1 | 8,5 | 11,3 | 0,75 | 32,72 | 4,73 |  |
| 1,5 | 15 | 12,7 | 1,18 | 44,83 | 11,43 |  |
| 2 | 21 | 14,1 | 1,49 | 52,50 | 18,74 |  |

ω=(b+m⋅h)⋅hω=(8,5+0,5)0,5=4,5ω2=(8,5+1)1=8,5ω3=(8,5+1,5)1,5=15ω4=(8,5+2)2=21.X=b+2h1+m2,   1+m2=1+1=2=1,4.X1=8,5+2⋅0,5⋅1,4=9,9Х2=8,5+2⋅1⋅1,4=11,3Х3=8,5+2⋅1,5⋅1,4=12,7Х4=8,5+2⋅2⋅1,4=14,1Q=ωcRi

CR	- определяется по таблице X[1].

По данным таблицы 2 строится кривая Q = f (h).

По кривой, при заданном расходе, определяется глубина:

hmax = 1,75 м при Qmax = 14,7 м3/с.

hн = 1,50 м при Qн = 9,8 м3/с.

hmin = 1,25 м при Qmin = 7,35 м3/с.

Вывод: При расчёте максимальной глубины двумя способами значения максимальной глубины имеют небольшие расхождения, что может быть вызвано не точностью округлений при расчёте – расчёт выполнен верно.

2.  Расчёт распределительного и сбросного каналов.

  - Определение глубины наполнения трапецеидального сбросного канала по заданной ширине по дну.

Данные для расчёта:

Распределительный канал:

    - ширина по дну b = 6,4 м.

    - расход Q = 0,5 Qmax магистрального канала – Q = 7,35.

    - Уклон канала i = 0,00045.

    - Грунты – очень плотные суглинки.

    - Коэффициент шероховатости n = 0,0250.

Сбросной канал:

    - расход Q = Qmax магистрального канала Q = 14,7.

    - Уклон дна i = 0,00058.

    - Грунты – плотные лёссы.

    - Коэффициент шероховатости n = 0,0275.

    - Отношение глубины перед перепадом  к hкр.

2.1.1  Расчёт распределительного канала методом Агроскина.

- m = 1, табл. IX[1].

- n = 0,0250.

- Вычисляется функция F(Rгн).

F(Rгн)=Q4m0i=7,357,312⋅0,00045=7,350,15=49.

- Определяется гидравлически наивыгоднейший радиус по функции F(Rгн)

Rгн = 1,07, табл. X[1].

- Вычисляем отношение bRгн=6,41,07=5,98.

- По отношению bRгн по таблице XI[1] определяем отношение hRгн=1,129.

- h=hRгн⋅Rгн=1,129⋅1,07=1,21м.

2.1.2  Расчёт сбросного канала.

- m = 1, таблица IX[1].

- n = 0,0275. 4m0 = 7,312.

- Вычисляем функцию F(Rгн): F(Rгн)=Q4m0i=14,77,312⋅0,00058=14,70,18=81,67.

- Определяем гидравлически наивыгоднейший радиус по таблице X[1] по функции F(Rгн). Rгн = 1,35.

- Принимаем расчётный гидравлический радиус сечения R = Rгн; RRгн=1.

- По отношению RRгн=1, определяем hRгн=2.таблица XI[1]. bRгн=1,66.табл. XI[1]. b=1,66⋅1,35=2,24 м.h=2⋅1,35=2,7 м.

3.  Расчёт кривой подпора в магистральном канале методом Агроскина.

  - Определение критической глубины в распределительном канале.

Исходные данные: (из расчёта магистрального канала).

    - Расход Q = 9,8 м3/сек.

    - Ширина канала по дну bст = 8,5 м.

    - hн = h0 =1,42 м.

    - коэффициент заложения откоса m = 1.

    - Коэффициент шероховатости n = 0,025.

    - Уклон дна канала i = 0,00029.

    - Глубина воды у подпорного сооружения hн = 3,0h0 =3  1,42 = 4,26 м.

    - Коэффициент Кориолиса = 1,1.

    - Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2.

Наиболее простым способом является расчёт критической глубины методом Агроскина.

hкр=hкрп⋅(1−σп3+0,105σп2).

Критическая глубина для канала прямоугольного сечения определяется по формуле:

hкрп=3αQ2gbст2=31,1⋅9,829,8⋅8,52=30,149=0,53м.

Безразмерная характеристика σп вычисляется по формуле σп=m⋅hкрпbст=1⋅0,538,5=0,06.

Из этого следует: hкрп=0,53⋅(1−0,063+0,105⋅0,062)=0,53⋅(0,98+0,000378)=0,519 м.

  - Установление формы кривой свободной поверхности.

dhde=i⋅1−k02k1−Пк  (1)k0=f(h0)h0=hnk=fh

Знак числителя дифференциального уравнения определяется путём сравнения глубины потока у подпорного сооружения  hn с нормальной глубиной h0.

Знак знаменателя дифференциального уравнения определяется путём сравнения глубин потока у подпорного сооружения hn с критической глубиной.                                 Так как hn = 4,26  h0 = 1,42, то k  k0, k0k<1, числитель выражения (1) положительный (+).

Так как hn = 4,26  hкр = 0,519, то поток находится в спокойном состоянии Пк 1, знаменатель выражения (1) положительный (+).

dhde=(+)(+)>0⇒ в магистральном канале образуется кривая подпора типа A1.

3.3 Расчёт кривой подпора в магистральном канале методом И.И. Агроскина.

Гидравлический показатель русла (x) принимаем равным 5,5.

При уклоне i  0  расчёт канала ведём по следующему уравнению:

ℓ1−2=ai⋅(z2−z1)−(1−Пкср')⋅φ⋅(z2)−φ⋅(z1), где e1-2 – расстояние между двумя сечениями потока с глубинами h1 и h2, м.

а – переменная величина, зависящая от глубины потока.

i – уклон дна канала = 0,00029.

z – переменная величина зависящая от глубин потока.

Пкср' - среднее арифметическое значение фиктивного параметра кинетичности.

 (z) – переменная функция.

Переменная величина a определяется по формуле: a=h2−h1z2−z1 , где h1 и h2 – глубина потока в сечениях.

z1 и z2 – переменные величины в сечениях между которыми определяется длина кривой свободной поверхности.

z=h⋅F(σ)h0⋅F(σ0)=h⋅F(σ)const     h0⋅F(σ0)=2,18.

где F(σ0)=1,532 табл. XXIII (а)[1].

h – глубина потока в рассматриваемом сечении, м.

 - безразмерная характеристика живого сечения.

h0 – нормальная глубина = 1,42.

- безразмерная характеристика.

σ=m0hb+mhm0=1,828 табл. X[1].Пкср'=Пк1'+Пк2'2Δh=hn−h1n=4,26−1,466=0,46м.h1=1,03h0=1,46м.

- Гидравлический расчёт шлюза – регулятора в голове магистрального

канала.

  - Определение ширины шлюза – регулятора в голове магистрального канала.

В состав расчёта входит:

- Определение рабочей ширины регулятора при максимальном расходе в магистральном канале. Щиты полностью открыты.

Данные для расчёта:

    - Расход Qmax = 14,7 м3/с.

    - Стандартная ширина магистрального канала bк = 8,5 м.

    - hmax = 1,80 м.

    - коэффициент откоса m = 1.

    - z = (0,1 – 0,3 м) = 0,1м.

    - Форма сопряжения подводящего канала с регулятором: раструб.

Порядок расчёта:

- Определяется напор перед шлюзом регулятором H = hmax + z = 1,80 + 0,1 = 1,9 м.

- Определяется скорость потока перед шлюзом регулятором: V0=Qmax(bk+mH)H=14,7(8,5+1⋅1,9)⋅1,9=14,719,76=0,74.

- Определяется полный напор перед регулятором: H0=H+αV022g=1,9+1,1⋅0,7422⋅9,81=1,9+0,0306=1,93 м.   = 1,1.

- Проверяется водослив на подтопление, для чего сравнивается отношение ΔH0=1,801,93=0,93 м.

- глубина подтопления.

P – высота водослива со стороны НБ.

- Вычисляем выражение: (σпmb)зад=Qmax2g⋅H032=14,719,62⋅1,9332=14,711,84=1,24.

Где п – коэффициент подтопления.

m – коэффициент расхода водослива.

b – ширина водослива.

H0 – полный напор.

Дальнейший расчёт ведётся в табличной форме.

Таблица 4.1

Расчёт для построения графика зависимости (σпmb)=f(b).

| b, м. | m таб.8.6[1] | K2 таб.8.7[1] | Подтопление водослива |  | п таб.22.4[1] | (σпmb) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подтоплен | Не подтоплен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6,8 | 0,369 | 0,76 | + | - | 0,81 | 2,03 | ΔH0=1,801,93=0,93 |
| 5,95 | 0,365 | 0,77 | + | - | 0,79 | 1,71 |  |
| 5,1 | 0,362 | 0,81 | + | - | 0,80 | 1,48 |  |
| 4,25 | 0,358 | 0,82 | + | - | 0,81 | 1,23 |  |

Водослив считается подтопленным если ΔH0>K2, коэффициент подтопления определяется по табл. 8.8[1].

По данным таблицы 4.1 строится график зависимости и по графику определяется искомая ширина b.  b=bиск=4,2≤bпр. Принимаем регулятор однопролётный шириной 4,2м.

Ωнб=(bk+mhmax)⋅hmax=(8,5+1⋅1,80)⋅1,80=18,54.εn=bnΩнб.ε1=6,8⋅1,8018,54=0,66.ε2=5,95⋅1,8018,54=0,58.ε3=5,1⋅1,8018,54=0,49.ε4=4,25⋅1,8018,54=0,41.

5.  Расчёт водосливной плотины.

В состав расчёта входит:

- Выбор и построение профиля водосливной плотины (без щитов).

- Определение ширины водосливной плотины и определение щитовых отверстий при условии пропуска расхода Q = Qmax.

Исходные данные:

- Уравнение Q=ahб2+bhб для реки в створе плотины: - коэффициент «а» 12,1.

    - коэффициент «b» 20.

- Расход  Qmax = 290 м3/с.

- Отметка горизонта воды перед плотиной при пропуске паводка ПУВВ – 60,3 м.

- Ширина реки в створе плотины, В – 24 м.

- Ширина щитовых отверстий 5,0.

- Толщина промежуточных бычков t, 1,0 – 1,5 м.

- Тип гасителя в нижнем бьефе: водобойная стенка.

Порядок расчёта:

- Выбор профиля водосливной плотины.

Водосливная плотина рассчитывается по типу водослива практического профиля криволинейного очертания (за расчетный принимаем профиль I).

Полная характеристика: водослив практического профиля, криволинейного очертания, с плавным очертанием оголовка, безвакуумный.

- Определение бытовой глубины в нижнем бьефе плотины (hб).

Для определения (hб) при заданном расходе необходимо по заданному уравнению Q=ahб2+bhб построить график зависимости Q = f(hб). Расчёт координат этого графика ведётся в табличной форме.

Табл. 5.1

Расчёт координат графика зависимости функции Q = f(hб).

| hб, м. | hб2 | ahб2 | bhб2 | Q=ahб2+bhб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 12,1 | 20 | 32,1 |
| 2 | 4 | 48,4 | 40 | 88,4 |
| 3 | 9 | 108,9 | 60 | 168,9 |
| 4 | 16 | 193,6 | 80 | 273,6 |
| 5 | 25 | 302,5 | 100 | 402,5 |

- Определение ширины водосливной плотины и числа водосливных отверстий при пропуске заданного расхода:

1.  Определяем профилирующий напор перед плотиной Hпр=ПУВВ−Г=60,3−58=2,3 м.

где - ПУВВ – отметка подпёртого уровня высоких вод (max отметка возможная в водохранилище).

Г = НПУ = НПГ = 58 м. где НПУ – нормальный подпёртый уровень.

Принимаем скорость подхода перед плотиной V0  0  αV022g≈0, тогда полный напор равен H0 = Hпр.

- Принимаем коэффициент расхода водослива при H0 = Hпр = 2,3 м, для профиля [1] m=0,49.

- Определяем высоту водосливной плотины P = Г – дна = 58 – 49,2 = 8,8 м.

- Проверяем условие подтопления водосливной плотины. Для этого сравниваем высоту плотины с бытовой глубиной. P = 8,8  hб = 4,2 – плотина не подтоплена.

п=1.

- Принимаем коэффициент бокового сжатия  =0,98.

- Вычисляется ширина водосливной плотины в первом приближении: Q=σп⋅m⋅Ε⋅b2gH032=1⋅0,49⋅0,98⋅4,43⋅39,08⋅3,488=289,97 м3с.

b=Qmaxσп⋅mΕ2gHпр32=2901⋅0,49⋅0,98⋅2⋅9,81⋅2,332=2907,42=39,08 м.

- Сравниваем вычисленную ширину водосливной плотины с шириной реки в створе плотины. b = 39,08  Bр = 24,0 м (ширина плотины больше ширины реки). Так как ширина плотины больше ширины реки – это значит, что отметка гребня плотины (Г) равная НПГ (нормальный подпёртый горизонт) не обеспечивает при профилирующем напоре пропуск максимального расхода. В этом случае рекомендуется: 1. Понизить отметку гребня водосливной плотины увеличив тем самым профилирующий напор и пропускную способность плотины. 2. На ряду с водосливной плотиной спроектировать глубокие донные отверстия, отметки порога которых ниже отметки гребня водосливной плотины.

Принимаем за расчётный 1 вариант, т.е. понижаем отметку гребня водосливной плотины по всему водосливному фронту.

5.1  Определение отметки гребня водосливной плотины.

- Принимаем ширину водосливной плотины равной ширине реки: Bпл = Bр = 24 м.

- Определяем число пролётов: t = 1; bпр = 5,0 м. n=Bр+tbпр+t=24+15+1=256=4,17≈4.

- Определяем расход проходящий через один пролёт водосливной плотины Qпр=Qmaxn=2904=72,5 м3с.

- Принимаем коэффициент расхода водосливной плотины m = 0,49.

- Принимаем, что водосливная плотина не подтапливается п = 1.

- Выражаем расход проходящий через 1 водосливной пролёт по формуле: Ε(Hпр')32зад=Qпрmbпр2gΕ(Hпр')32зад=72,50,49⋅5⋅4,43=72,510,9=6,65.

- Определение величины понижения отметки гребня водослива графоаналитическим способом. Строим график зависимости Ε(Hпр')32зад= f(h). Расчёт координат этого графика ведётся в табличной форме.

Таблица 5.2

Расчёт графика зависимости  Ε(Hпр')32зад= f(h).

| h, м | Hпр'=Hпр + h | (Hпр')32 | E | Ε(Hпр')32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 2,8 | 4,68 | 0,96 | 4,49 |
| 1 | 3,3 | 5,99 | 0,95 | 5,69 |
| 1,5 | 3,8 | 7,41 | 0,95 | 7,04 |
| 2 | 4,3 | 8,92 | 0,94 | 8,38 |

Ε=1−aHпр'bпр+Hпр', где a = 0,11, табл. 22.29[2]. bпр – ширина пролёта 5 м.

По данным таблицы строим график.

5.2  Построение профиля водосливной плотины.

Построение профиля водосливной плотины выполняется по способу Кригера – Офицерова.

Для построения профиля по этому способу необходимо умножить Нпр' на единичные координаты приведённые в таблице 8.2 [1]. Расчёт координат сливной грани плотины и профиля переливающейся струи сводим в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Координаты сливной грани плотины и переливающейся струи.

| X, м. | Y, м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очертание кладки | Очертание струи |  |
|  |  | Внешняя поверхность | Внутренняя поверхность |
| 0,00 | 0,453 | -2,991 | -0,454 |
| 0,36 | 0,129 | -2,891 | -0,129 |
| 0,72 | 0,025 | -2,779 | -0,025 |
| 1,08 | 0,000 | -2,664 | 0,000 |
| 1,44 | 0,025 | -2,527 | 0,025 |
| 2,16 | 0,216 | -2,232 | 0,227 |
| 2,88 | 0,529 | -1,839 | 0,551 |
| 3,60 | 0,921 | -1,368 | 0,961 |
| 4,32 | 1,414 | -0,788 | 1,476 |
| 5,04 | 2,034 | -0,108 | 2,124 |
| 6,12 | 3,142 | 1,098 | 3,312 |
| 7,20 | 4,446 | 2,495 | 4,716 |
| 9,00 | 7,056 | 5,400 | 7,560 |
| 10,8 | 10,166 | 9,000 | 11,196 |
| 12,6 | 13,744 | 13,176 | 15,336 |
| 14,4 | 17,748 | 18,000 | 20,196 |
| 16,2 | 22,392 | 23,544 | 25,74 |

Во избежании удара внизпадающей струи о дно нижнего бьефа, сливную грань плотины сопрягают с дном при помощи кривой радиуса R, так чтобы предать струе на выходе горизонтальное или близкое ему направление. Радиус принимаем по таблице 8.3[1]. При P  10 м R = 0,5P.

По данным таблицы на миллиметровке строится профиль водосливной плотины и переливающейся струи.

6.  Гидравлический расчёт гасителей.

6.1  Определение формы сопряжения в нижнем бьефе водосливной плотины методом И.И. Агроскина.

- Определяем удельный расход водосливной плотины: q=QmaxBпл=29024=12,08

- Вычисляется удельная энергия потока в верхнем бьефе: E0=P+H0=7,5+3,6=11,1H0=Hпр=3,6P=7,5.

- Определяется вторая сопряжённая глубина hc'', для чего вычисляется функция: ф(с). Φ(τс)=qϕE032=12,080,95⋅11,132=12,0835,13=0,34. где  - коэффициент скорости (=0,95). По вычисленной функции ф(с) определяется глубина τс'' табл. XXIX[1]. hc''=τc''⋅E0.τc''=0,48 табл.. XXIX[1].hc''=0,48⋅11,1=5,33.hc=τc⋅E0=0,08⋅11,1=0,888.τс=0,08 табл. XXIX[1].

- Сравниваем hc'' с hб: hc''=5,33>hб=4,2 - сопряжение в НБ, происходит в форме отогнанного гидравлического прыжка, для гашении энергии в нижнем бьефе проектируется гаситель (водобойная стенка).

6.2  Гидравлический расчёт водобойной стенки.

- Определяем высоту водобойной стенки.

H01=3qm2g2=312,080,422⋅9,812=3(6,49)2=3,48м.

- Определяется скорость потока пред водобойной стенкой: V01=qσhc''=12,081,05⋅5,33=2,16мс.

Где  коэффициент запаса = 1,05.

hc''	 - вторая сопряжённая глубина = 5,33 м.

- Определяется напор над водобойной стенкой без скоростного напора: Н1=Н01−αV0122g=3,48−1,1⋅4,6619,62=3,48−0,26=3,22м.

- Вычисляется высота водобойной стенки. Рст=σhc''−H1=1,05⋅5,33−3,22=2,38м.

- Вычисляем удельную энергию потока перед водобойной стенкой: E01=Pст+Н01=2,38+3,48=5,86м.

- Вычисляется функция ф(с). Φ(τс)=qϕE0132=12,080,9⋅5,8632=12,0812,771=0,95.

где  - коэффициент скорости, для водобойной стенки =0,9.

- Определяется относительная глубина τс'' по вычисленному значению функции с, при коэффициенте скорости , по табл. XXIX[1]. τс''= 0,6644.

- Вычисляется вторая сопряжённая глубина после водобойной стенки: hc''=τc''⋅E01=0,66⋅5,86=3,87м.

- Сравнивается hc'' с hб и устанавливается форма сопряжения за стенкой:

hc''=3,87  hб = 4,2 – сопряжение за водобойной стенкой происходит в форме надвинутого гидравлического прыжка и стенка работает как подтопленный водослив, в этом случае напор над стенкой увеличивается, а высота водобойной стенки уменьшается.

10.  Расчёт длины колодца:  ℓкол=ℓпр=3hc''=3⋅5,33=15,99≈16м. Длина колодца 16 метров.