Министерство сельского хозяйства РФ.

Бурятская Государственная Сельскохозяйственная Академия им. В.Р. Филиппова.

Кафедра землеустройства

- КУРСОВАЯ РАБОТА

- Выполнили: ст-ты гр. 1309.

# Беднов В., Доржиев А.,

# Лобанов Д, Лобанов Д.

- Проверил: Даржаев В.Х.

г. Улан- Удэ

2004 г.

Содержание:

- ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..3

ГЛАВА   I.  ПОДГОТОВКА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ….6

ГЛАВА   I I . ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ…………...8

- ВВЕДЕНИЕ

Озеленение населенных мест - это целый комплекс вопросов, связанных с формированием полноценной среды обитания человека. Особую актуальность и остроту приобретает решение этих вопросов в связи с загазованностью воздуха, загрязнением почвы, наличием большого количества подземных коммуникаций и сооружений, большого удельного веса асфальтовых покрытий улиц и площадей. Создание зеленых зон в виде объектов озеленения - сложный созидательный процесс, связанный с объемно-пространственной организацией городской или поселковой территории, грамотным проектированием объектов на основе знаний ландшафтного искусства, воплощением проектов в жизнь: строительством и грамотной эксплуатацией объектов озеленения на основе биологически обоснованного ухода за растительностью в процессе ее жизнедеятельности.

По существующей классификации все объекты озеленения подразделяются, прежде всего, по территориальному признаку на внутригородские и пригородные. Внутригородские объекты озеленения находятся в пределах городской черты застройки и включают озелененные территории с искусственно созданными или существующими насаждениями, водоемами, оборудованными площадками отдыха и спорта, объединенными дорожной сетью. Они подразделяются на: объекты общего пользования, включающие городские парки и сады, скверы и бульвары; объекты ограниченного пользования, включающие насаждения жилых и промышленных территорий, детских учреждений, спортивных комплексов и площадок; объекты специального назначения, включающие насаждения складских территорий, санитарно-защитных зон, улиц, площадей.

Пригородные объекты озеленения проектируют для организации массового загородного отдыха на базе существующих или искусственно созданных массивов насаждений. К ним относятся пригородные леса, лесопарки, декоративные питомники, цветочные хозяйства, кладбища, мелиоративные насаждения, а также ветрозащитные, водоохранные насаждения.

Наибольший удельный вес в озеленении города занимают объекты общегородского и районного значения - городские сады и парки, скверы и бульвары; участки жилой застройки - сады жилых групп, придомовые полосы, территории школ и детских садов-яслей.

Парки и сады - наиболее крупные и важные объекты озеленения, площадь которых колеблется от 6-10 га (сады) до 15-25 га (районные парки) и 50-150 га (парки планировочных районов, общегородские). По назначению они бывают многофункциональными (парки культуры и отдыха) и специализированными (детские, спортивные, прогулочные). Сады и парки создаются на незастраиваемых территориях с пересеченной местностью, как имеющих растительность или водоемы, так и свободных от них; обычно под парки отводятся неудобные для строительства домов земли - овраги, склоны, поймы рек, холмы и др., т. е. территории, нуждающиеся в большом объеме инженерных подготовительных работ. Все работы по строительству ведутся по очередям освоения территории. В качестве деревьев и кустарников применяют посадочный материал различных стандартов: от крупномерного - для посадок одиночно и группами до стандартных саженцев - для посадок в куртины и массивы. На территориях парков имеется значительное количество открытых пространств газона, площадок и площадей с различного типа покрытиями.

Скверы - относительно небольшие по площади объекты озеленения (0,5-1,5 га), размещаемые на перекрестках улиц, в отступах от жилой застройки, на площадях. Предназначены в основном для кратковременного отдыха пешеходов улиц и населения прилегающей застройки. Кроме того, они имеют большое декоративно-планировочное значение (скверы на площадях). Насаждения скверов подвергаются самым разнообразным антропогенным воздействиям: загазованности воздуха, его запыленности, высокого уровня вибрации и шума, колебаниям температуры и относительной влажности воздуха. При строительстве скверов используются крупномерный посадочный материал, прочные и высокодекоративные покрытия для дорожек и площадок, устойчивые декоративные травянистые цветочные растения, отвечающие повышенным эстетическим требованиям садово-парковое оборудование. Самые высокие требования предъявляются к эксплуатации и уходу за насаждениями скверов (систематическое внесение удобрений, замена почвенного слоя под газоны и цветники, своевременное орошение насаждений и т. п.).

Бульвары - объекты озеленения, размещаемые в виде полос вдоль магистралей и улиц и предназначенные для транзитного движения пешеходов и кратковременного отдыха населения, проживающего в прилегающих микрорайонах. К посадочному материалу при строительстве и эксплуатации бульваров также предъявляются высокие требования.

Объекты озеленения жилой застройки представляют собой придомовые полосы, сады жилых групп домов, участки детских садов-яслей, территории школ, поликлиник и больниц, участки перед культурно-бытовыми учреждениями. Озелененные территории микрорайона и жилого района предназначены для кратковременного отдыха населения и удовлетворения его хозяйственно-бытовых потребностей. При их строительстве применяют крупномерный посадочный материал деревьев и кустарники из первой школы питомника; газон предусматривается устойчивым к рекреационным нагрузкам; дорожки и площадки - из прочных малоизнашиваемых покрытий.

ГЛАВА   I.  ПОДГОТОВКА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

На всех объектах озеленения садово-парковым работам по основным конструктивным элементам - устройству дорожек, площадок, плоскостных сооружений, газонов, цветников, посадке деревьев и кустарников - предшествуют:

- подготовительные мероприятия (отвод земельных участков на местности, ограждение территории под озеленение, ее очистка от строительных отходов и мусора);

- инженерная подготовка территории объекта (вертикальная планировка с организацией нового рельефа и обеспечением поверхностного стока осадков; частичное или полное осушение территории; прокладка подземных инженерных сетей; устройство водоемов, укрепление их берегов и крутых склонов; отрыв котлованов, посадочных ям, траншей для посадки деревьев и кустарников);

- агротехническая подготовка территории (рекогносцировочные обследования территории по выявлению ценных в биологическом и эстетическом отношении деревьев, кустарников, травянистых растений; сохранение ценных экземпляров старовозрастных деревьев, участков с ценными хвойными видами, с травянистым покровом; улучшение местных почвогрунтов или сохранение существующих почв, пригодных для ведения озеленительных работ; создание заменителей плодородных почв в случае отсутствия на территории почвенного горизонта).

Точный отвод в натуре границ (красных линий) объекта садово-паркового строительства производят представители строительной организации по предварительной заявке владельца территории. Особенно это важно, если около объекта отсутствуют видимые ориентиры привязки. При отводе границ участка все поворотные точки границ и дорог отмечают забивкой металлических трубок диаметром 3-5 см, длиной 50-70 см; на длинных сторонах через 50 м ставят дополнительный репер. При строительстве больших объектов одновременно можно выносить осевые линии будущих парковых центральных дорожных магистралей, от которых затем продолжить вынос разбивочных точек всех остальных садово-парковых элементов. По границам участка, намеченным реперами, необходимо установить временное ограждение из деревянных стандартных конструкций, чтобы обеспечить безопасность работ внутри объекта, а также исключить хождение посторонних лиц по территории, затаптывание выполненного озеленения и снятие разбивочных колышков.

ГЛАВА   I I . ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

Выбранный при проектировании планировочный композиционный прием построения будущего садово-паркового объекта определяет объемы работ по инженерной подготовке участка:

- регулярный прием, включающий в себя симметричное распределение частей объекта при прямых углах пересечения дорог, ставит задачи выравнивания участков рельефа, что, как правило, сопровождается большими объемами работ по вертикальной планировке;

- пейзажный прием, обусловливающий свободное размещение элементов планировки, ставит задачу использования сложного рельефа с минимальными земляными перемещениями.

В практике проектирования в основном принято сочетание регулярного и пейзажного приемов, что требует применения в проекте расчетов по вертикальной планировке.

Вертикальная планировка решает задачи организации нового рельефа, который обеспечивает поверхностный сток осадков и условия, исключающие водную и ветровую эрозию почвы, сохраняет почвенный покров и предотвращает ухудшение условий произрастания зеленых насаждений. Кроме того, вертикальная планировка создает благоприятные условия для передвижения посетителей и размещения зданий и сооружений. Участки с существующими деревьями и кустарниками по мере возможности следует сохранять. Здесь необходимо обеспечивать только поверхностный сток осадков, исключающий переувлажнение почвы, повышение уровня подземных вод и заболачивание территории. Уклоны на этих участках задают не менее 0,004.

Объем и характер работ по вертикальной планировке определяются функциональным назначением объекта, его расположением в населенном пункте, размером и природными условиями выделяемого участка. При выполнении вертикальной планировки необходимо добиваться максимального эффекта выразительности при минимальном изменении рельефа и перемещении земляных масс. Это значительно снижает сметную стоимость строительства и позволяет сохранить мощности для других работ.

Технико-экономические показатели эффективности земляных работ следующие:

- наименьший объем работ;

- баланс земляных работ;

- показатель перемещения грунта из выемок в насыпи по оптимальной транспортной схеме.

Основными методами проектирования вертикальной планировки садово-паркового объекта являются:

- схема вертикальной планировки;

- метод проектных профилей;

- метод проектных (красных) горизонталей.

Решению задач вертикальной    планировки   должны предшествовать изучение и анализ существующего рельефа территории как основы проектирования. Рельеф изображают в виде плана в горизонталях - условных линиях, являющихся проекциями воображаемых линий пересечения естественного рельефа с горизонтальными плоскостями. Эти плоскости размещают (по высоте) на определенных расстояниях одну от другой. На горизонталях указывают их высотные отметки, отсчитываемые от абсолютного нуля (уровень Балтийского моря) или от другого условно принятого уровня. Проекция на горизонтальную плоскость линии между смежными отметками называется заложением горизонтали. В плане расстояния между горизонталями одного вертикального сечения рельефа:

- на склонах  с одинаковым   падением   поверхности - равны;

- на крутых скатах, обрывистых   берегах и откосах - сближаются;

- на пологих поверхностях - увеличиваются.

Горизонтали разных отметок, слившиеся на плане, показывают вертикальное падение рельефа (обрыв, стена). Отметки существующего рельефа, отраженные на горизонталях топографических и геодезических планов и подоснов, называют черными.

Разность отметок между двумя соседними горизонталями называют шагом горизонталей или высотой сечения рельефа. Шаг горизонталей в изображаемом на плане рельефе зависит от крутизны поверхности и масштаба плана. Для садово-парковых объектов принимаемый шаг горизонталей равен 0,5-1 м, так как масштаб, в котором исполняются их планы, 1:2000, 1:1000, 1:500. Отметку любой точки на плане определяют методом интерполяции. Для этого через данную точку проводят прямую, перпендикулярную ближайшей горизонтали, и по ней измеряют расстояния между горизонталями и нижележащей горизонталью и точкой. Искомую отметку определяют по формуле

- H = На + (Нb- На)l1/l

где На - отметка нижележащей горизонтали; Нb - отметка вышележащей горизонтали; l1 - расстояние между искомой точкой и нижележащей горизонталью, м; l - расстояние между горизонталями, м.

Отметки нового рельефа поверхности называют красными или проектными отметками, а горизонтали, проходящие через них, красными или проектными горизонталями.

Работы по проектированию вертикальной планировки территории сада или парка проводятся, как правило, при разработке генеральных планов горизонтальной планировки и только в условиях наиболее сложного рельефа могут корректироваться проектами детальной планировки. Этой работе предшествует получение подосновы с исходными материалами: архитектурно-планировочное задание и решение; материалы изысканий (геодезические, гидрологические); данные о типах инженерных сетей, подземных коммуникаций и наземных сооружений и расположение их в плане; описание внешней ситуации и главное расположение насаждений - их соответствие будущему замыслу проекта.

Схему вертикальной планировки разрабатывают на геодезической подоснове и генеральном плане объекта с учетом материалов изысканий. Масштаб схемы для садов и парков принимают 1:1000 или 1:500.

При составлении схемы вертикальной планировки находят проектные (красные) отметки в точках пересечения осей дорожек и в местах изменения рельефа по трассе дорожек, а также проектные продольные уклоны. Проектные продольные уклоны определяют по формуле

i = (Нb- На)l,

где На - низкая отметка пересечения дорог или перелома рельефа; Нb - то же, высокая; l - расстояние между этими точками, м.

Значение полученного уклона определяют до тысячных долей, по нему уточняют отметки в рассматриваемых точках. Уклоны поверхностей часто не соответствуют проектным уклонам, тогда их создают срезкой грунта на одних участках и подсыпкой на других. Разность между красной и черной отметками определяют как рабочую отметку. Положительная отметка (+) означает подсыпку грунта, а отрицательная (-) - срезку.

При таком подсчете земляных работ выбирается оптимальный вариант расположения всех элементов на плане. Окончательная схема вертикальной планировки разрабатывается на втором, основном этапе.

Метод профилей заключается в проектировании продольных и поперечных профилей отдельных частей объекта. Метод используется, как правило, при проектировании линейных сооружений: парковых дорог, улиц, набережных и т.д. Применим и при наличии особо сложных природных условий: откосы, лестницы, пандусы, подпорные стенки и т.д. Метод позволяет определить/высотное расположение элементов по отношению к существующей поверхности участка. На план   парковой    территории, в первую очередь по осям дорог, наносят   сетку  линий, которой определяют направление профилей. Расстояние между отдельными профилями принимают равным 20-50 м. Профили составляют  по направлениям,   намеченным сеткой. Для нанесения на профили черных отметок служат горизонтали или нивелировочные данные, по которым и составляют продольные профили. Красные отметки на профилях и их взаимная увязка в точках пересечения профилей разных направлений и составляют сетку   с   отметками   будущего   рельефа. Промежуточные отметки внутри сетки определяются интерполяцией. Объем земляных работ находят по профилям, после нанесения   на   них   проектных   линий   и   вычисления рабочих отметок. Объем выемки или насыпи на участке между двумя параллельными профилями равен сумме всех площадей выемок или насыпей, умноженной на расстояние между профилями. Общий объем земляных работ на всей территории объекта определяется суммой объемов выемок и насыпей по участкам всех профилей. Чем   больше расстояние между смежными   профилями,   тем   меньше точность подсчета объемов земляных работ. Метод профилей является длительным и трудоемким   по   исполнению и требует построения двух чертежей:

- плана горизонтальной планировки с данными проектирования вертикальной планировки;

- продольного и поперечного профилей вертикальной планировки (при внесении каких-либо поправок в профиль подлежат обязательному перерасчету все проектируемые профили, а отсюда и объемы земляных работ).

Метод проектных (красных) горизонталей совмещает план и профили на одном чертеже, на котором изображен будущий рельеф в проектных горизонталях. На первом этапе проектирования по существующим горизонталям на плане определяют главный тальвег и направления второстепенных тальвегов, которые образуют систему линий, связанных линией главного тальвега. Линии водоразделов и тальвегов на плане выражают основную характеристику рельефа. На их основе строят проектную схему будущей планируемой поверхности. Для проектирования необходимо определить высотное положение отдельных точек, спусков по крутизне, уклонов тальвегов и площадок, принятых направлений дорожек и других основных элементов. Объемы выемок и насыпей подсчитывают по квадратам, которые составляют картограмму земляных работ. На план в горизонталях наносят сетку квадратов со стороной 5, 10, 20 м и более, ориентированную в зависимости от градостроительной ситуации. В точках пересечения линий сетки указывают черные и красные отметки, интерполируемые по горизонталям, а также рабочие отметки. Если по углам квадрата есть рабочие отметки с плюсом и минусом, то интерполяцией определяют нулевые точки, через которые проходит контур выемок и насыпей. В каждом квадрате отдельно определяют объем выемки и объем насыпи путем вычисления средней рабочей отметки и умножения ее на площадь соответствующей части квадрата. На основе этих данных составляют ведомость объемов земляных работ, в которой сопоставляют объемы выемок и насыпей по всем квадратам и определяют разность этих объемов

При этом учитывают разрыхление грунта выемок и остаточное разрыхление грунта при устройстве насыпей. В балансе земляных работ должны учитываться отдельно от картограммы излишки грунта, получаемые от конструктивных элементов садово-паркового строительства, котлованов под здания и сооружения, при прокладке инженерных сетей, подготовке основания под дорожки и площадки и почвы под посадку деревьев, кустарников и цветов.

Метод профилей и проектных горизонталей (комбинированный) представляет собой метод проектных горизонталей, дополненный проектными профилями по наиболее характерным направлениям и элементам (бровкам дорожек и площадок, искусственным водоемам). Вертикальная комбинированная планировка является одновременно планировкой методом, профилей с нанесенными по ней в плане проектными горизонталями.

Работы по вертикальной планировке в натуре начинают после очистки территории от мусора путем грубого выравнивания поверхности с перемещением земляных масс в соответствии с картограммой земляных работ. В зависимости от объема и расстояния перемещения земляных масс работы осуществляют либо бульдозерами, либо автосамосвалами с экскаваторами. Если на площади, подлежащей срезке или отсыпке, есть растительный грунт, то до начала выполнения вертикальной планировки его окучивают и складируют в бурты в стороне от места проведения работ.

После грубой планировки поверхностей производят работы по прокладке всех подземных коммуникаций, кроме наружного освещения, так как из-за малого заложения (50-70 см) электрокабель может быть поврежден при выполнении работ по устройству дорожек и газонов. Одновременно откапывают и котлованы под здания и сооружения с закладкой фундаментов и обратной засыпкой пазух, а также ямы и траншеи под посадку деревьев и кустарников с засыпкой их растительным грунтом и установкой колышков по центру ям и границам траншей. Кроме того, выполняют работы по устройству основания будущих дорожных одежд. По осям основных дорог, на перекрестках, в местах переломов рельефа устанавливают вехи с указанием рабочих отметок. Затем выполняются работы по вертикальной планировке в соответствии с картограммой земляных работ. При необходимости завоза грунта извне для окончательной вертикальной планировки участка следует руководствоваться следующими рекомендациями:

а)   для подсыпки участка   под   сооружениями   могут быть применены глинистые грунты мощностью заложения не более 1 м. В пределах зоны основного  развития подпочвенного слоя должны быть использованы только суглинистые или супесчаные почвогрунты;

б)   при подсыпке грунта с целью поднятия территории свыше 1 м грунт следует укладывать слоями толщиной не более 25-30 см и уплотнять в зависимости от условий    производства    работ    катками,    трамбовочными плитами  или  гусеницами  тяжелых механизмов - бульдозеров;

в) совершенно непригодны для вертикальной планировки участка грунты, содержащие большое количество извести, пропитанные битумом, различными горюче смазочными веществами, асфальтом, а также состоящие из строительного и бытового мусора.

С территории, попадающей под зеленые насаждения, берут образцы грунтов для определения в них состава и количества питательных веществ, после чего в подпочву добавляют необходимое количество удобрений, рекомендованных анализом почвенных образцов.

Мероприятия по осушению территории. Как правило, территории, отводимые под садово-парковый объект, либо бросовые земли: болота, свалки, овраги и т. д., либо содержат запущенные насаждения бывших лесов и лесопарков. Все они бывают частично или полностью заболочены и нуждаются в осушении с одновременным отводом грунтовых вод, понижением их уровня. Высокий уровень грунтовых вод ухудшает физические и агрономические качества почвы, создавая неблагоприятные условия для произрастания насаждений. Для интенсивного использования дорожно-тропиночная сеть, спортивные и детские площадки должны быть постоянно в сухом состоянии, что возможно при определенном стоянии грунтовых вод. Под нормой осушения территории понимается наименьшее расстояние от уровня грунтовых вод до поверхности земли при заданных условиях проектирования. Для озеленения норма осушения участка 1 -1,5 м.

В тех случаях, когда вся территория имеет избыточное увлажнение, разрабатывают мероприятия по мелиорации, которые заключаются в сплошном понижении уровня грунтовых вод с устройством открытой дренажной системы. Такая система представляет собой сеть открытых канав разных ширины, глубины заложения и протяженности, состоящую из осушителей, собирателей, магистральных каналов и водоприемников. Основной элемент сети - осушители, охватывающие всю осушаемую площадь; расстояния между ними (10-25м) и небольшая глубина заложения (0,5-1 м) позволяют понизить уровень грунтовых вод до 1-1,5 м. Собиратели и магистральные каналы служат в основном для перемещения излишних вод в водоприемники: пруды, озера, реки; хотя в местах прохождения  они также играют осушительную роль. Стенки канав укрепляют дерновой или травяно-дерновой крошкой, способствующей росту травяного покрова. У трубопереходов, выполненных   из железобетонных   труб   диаметром   0,5-1  м, на концах устраивают специальные «оголовки» для того, чтобы паводок не разрушал в этом месте грунт. Один из   недостатков   открытой   системы    осушения - необходимость систематического ухода за трубопереходами,   стенками и дном канав особенно после сильных паводков или продолжительных  ливневых  дождей.   В   связи   с  этим   на городских объектах садово-паркового строительства открытую сеть   осушения   либо   применяют ограниченно (одна-две канавы), либо вообще не применяют. Основной способ осушения такой территории - закрытый дренаж, представляющий собой систему дрен, заложенных в почву на разных глубинах. Дрена - это техническое сооружение, при помощи которого удаляют избыточные   грунтовые    воды   с   определенной    площади. Сеть закрытого дренажа устраивают по примеру мелиорации. Эффективность действия дренажа зависит от расстояния между дренами-осушителями, которое определяют глубиной заложения дрен при заданной норме осушения по формуле Ротэ

l = 2(Н-S)K/P,

где l - расстояние между дренами-осушителями, м; Н - высота уровня грунтовых вод над водоупорным горизонтом, м; S - необходимое понижение уровня грунтовой воды, м; K - коэффициент фильтрации грунта, м/сут; Р - наибольшая интенсивность инфильтрации, инфильтрация осадков в грунт, м/сут.

Дренажи устраивают по специально разработанному проекту, на котором даны: трасса прокладки с указанием уклонов и их направлений, конструктивный разрез тела дрены и глубина заложения ее основания. При минимально допустимых уклонах от 0,003 до 0,01 основание дрены принято закладывать на глубину 0,7-2 м.

При строительстве плоскостных спортивных сооружений применяют поперечную систему всасывающих дренажных линий с отводом вод в водоприемник или канализационную сеть. В этом случае территория, подлежащая осушению, охватывается дренажем со всех сторон (кольцевая   система) с  отводом поверхностных вод в один или несколько водоприемников. Для спортивных площадок используют и другую систему дренажа («елочный» дренаж), когда осушительные дрены располагают под углом друг к другу и так подводят к собирателям. Из собирателей вода поступает в водоотводную сеть.

При применении органо-синтетических материалов в верхних слоях плоскостных спортивных сооружений (резинобитумной смеси, рекортана и т.д.) вокруг спортивных арен устраивают открытый водопринимающий лоток, по которому вода поступает в смотровые колодцы и уходит по трубам в водоприемник, что создает возможность немедленного удаления атмосферных осадков с недренирующей поверхности сооружений.

Конструкции смотровых колодцев дренажа аналогичны водосточным и канализационным. Располагают колодцы по сети одинаково: на примыкании дрен к коллектору или водостоку канализации, на поворотах или при изменении диаметра трубопровода.

Для устройства дренажа применяют инертные материалы: гравий, щебень, крупнозернистый песок. При глубоком заложении дрен (1-2 м) используют также дренажные трубы: керамиковые безраструбные и раструбные, бетонные, гончарные   и асбестоцементные. Наиболее удобны в укладке асбестоцементные  трубы длиной 2-4 м, соединенные муфтами. Для приема воды в нижней части труб или по бокам делают отверстия диаметром 8-12 мм по 40-60 шт. на 1 м. В бетонные и керамиковые трубы вода поступает через стыки, которые должны быть плотно заделаны   мешковиной,  рогожей   или стекловатой. Вокруг труб   устраивают засыпку, состоящую из двух-трех слоев инертных материалов. Диаметры дренажных труб зависят от   уклонов: при i=0,01-0,005 d=100—200 мм; при   i = 0,003 d=200—300 мм; при i = 0,002 d>300 мм, но не более 350 мм.

При малой глубине заложения дрен трубы не применяют. В этом случае дрену на всю глубину заполняют послойно инертными материалами с постепенным уменьшением фракций частиц от 50-70 до 2-5 мм от дна к поверхности.

Работы по отрыву траншей под дренаж выполняют с помощью траншеекопателей в случае рыхлого грунта или буровых установок при мерзлом грунте. При глубоком заложении дрен (до 1-2 м) для рытья траншей применяют специальный экскаватор с профильным ковшом, который позволяет выполнить установленный профиль, как дна, так и стенок траншеи без дополнительного их крепления при дальнейшем производстве работ по укладке тела дренажа.

Устройство водопровода. Для снабжения садов и парков устраивают специального типа водопроводную систему. В проекте решают следующие вопросы: определяют место подключения к городской водопроводной сети, выбирают схему водоснабжения объекта и диаметры трубопроводов для транспортировки и распределения воды по объекту.

Прежде всего, определяют общую потребность в воде, которая необходима для полива насаждений, дорожно-тропиночной сети, спортивных плоскостных сооружений, а также для наполнения фонтанов и других водных устройств. По общей потребности в воде вычисляют суточный и секундный расходы воды, что необходимо для изыскания достаточного по мощности источника водоснабжения - естественного водоема, артезианской скважины, городского водопровода.

Диаметр труб зависит от расхода воды, поэтому его определяют гидравлическим расчетом (минимальный размер 38 мм). Трубы укладывают в траншеи, которые предварительно профилируют, а дно уплотняют. Перед укладкой трубы обрабатывают изоляционными материалами: битумом, мастикой, асфальтным лаком и т. д. Это предохраняет их от коррозии и увеличивает срок службы. Поле монтажа всей сети водопровода трубы и стыки испытываю/под давлением не менее 2,5 ат на пригодность и прочность. Все обнаруженные дефекты устраняются. Испытания проводят повторно, после чего траншеи засыпают с помощью бульдозера грунтом. Перед засыпкой составляют акт на скрытые работы и испытание трубопроводов.

Водопровод является неотъемлемой конструкцией технического обслуживания    каждого   садово-паркового объекта и в зависимости от его размера выполняет различные функции: хозяйственный - используется в течение всего года для нужд жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий, находящихся на объекте, а также при заливке катков и других зимних игровых и спортивных сооружений; поливочный - для обеспечения полива   зеленых насаждений, садово-парковых дорожек и площадок, плоскостных спортивных сооружений. Водопроводная сеть работает под давлением. Для ее устройства употребляют стальные, чугунные, асбестоцементные и железобетонные трубы. Глубина заложения труб хозяйственного водопровода должна   находиться на 0,2- 0,3 м ниже горизонта промерзания   почвы. Поливочный водопровод выполняют из стальных или чугунных труб. Глубина залегания от 25 до 50 см или непосредственно на поверхности почвы. В первом случае трубопроводам придают уклон от 0,001 до 0,003 м в направлении спускных колодцев, которые необходимы для спуска воды из  I системы в зимний период. Поверхностную сеть водопровода на зимнее время разбирают и хранят в помещении. Это значительно повышает сроки использования таких дефицитных элементов, как трубы.

Водопровод обоих типов устраивают в   соответствии с проектом. Трубы укладывают по краям участков газонов, вдоль дорожек или площадок. Всю сеть строят по кольцевой системе так, чтобы любую ремонтируемую часть можно было выключить, не прерывая работы всего водопровода. С этой целью в колодцах, размещаемых на водопроводной сети через каждые 300-500 м, устанавливают механические задвижки. К хозяйственному зданию или сооружению, нуждающемуся в водопроводе, прокладывают две тупиковые трубы от ближайшего колодца. В последующем сеть «закольцовывается».

На разводящей водопроводной сети предусмотрены» колодцы различного назначения глубиной 0,7-2 м, выполненные из кирпича или бетона либо в виде чугунных колонок. Смотровые колодцы устанавливают через 100-120 м, пожарные с наличием гидранта - через 70-100 м, поливочно-спускные с наличием выпускных поливочных кранов - через 40-50 м.

В зимний период на поливочные краны надевают утепленные бетонные или деревянные короба, которые предохраняют стояки кранов от замерзания.

Переходы водопровода через препятствия организуют различными способами: овраги пересекают дюкером; под мостом трубопровод прокладывают в утепленном футляре; на пересечении высокой дамбовой дороги или железнодорожной насыпи трубы укладывают в металлический кожух; через реку трубы укладывают ниже дна в две нитки.

В районах с засушливым климатом используют специальную систему орошения, которую устраивают по примеру открытой мелиоративной или закрытой дренажной сети. Ее основная цель — обеспечение зеленых насаждений водой.

Открытая система орошения - это проложенные по поверхности участка оросительные каналы (арыки). Предназначена для орошения уличных посадок.

Закрытая система орошения - это проложенные на определенной глубине специальные оросительные трубы (дрены). Для этого применяют гончарные, керамические или бетонные трубы с отверстиями, через которые вода просачивается к корням растений. Закрытая система орошения очень дорога и может применяться на небольших и наиболее важных городских объектах.

При проектировании закрытой системы орошения устанавливают норму орошения, зависящую от площади орошения, характеристики почвы (ее фильтрационной способности), размещения зеленых насаждений. Затем рассчитывают глубину залегания подводящих воду дрен и оросителей, расстояние между ними и частоту залегания. Схема орошения в зависимости от условий рельефа может быть разветвленной или замкнутой.

Устройство канализации. Канализация - это система труб и каналов, проложенных под землей под определенным уклоном друг к другу. По ним самотеком удаляются дождевые, талые и сточные воды. Важным показателем при разработке проекта канализации является расход воды

Канализация и водопровод тесно связаны между собой, так как фекальная бытовая канализация без водопровода не может действовать. Разница их устройства в том, что водопроводная сеть (кольцевая или тупиковая) действует преимущественно под напором, а канализационная (раздельная) почти всегда самотечной и только при необходимости устраивают напорные линии и сооружения.

Канализация может служить: 1) для удаления производственных или бытовых стоков - хозяйственно-фекальная; 2) для отвода атмосферных осадков от зданий и сооружений, дорог и площадок с твердым или мягким верхним покрытием - ливневая. Канализационно-ливневую сеть рассчитывают так, чтобы преимущественно самотеком по кратчайшему направлению вывести сток с объекта. Иногда из-за особенностей местного рельефа и точек приема стоков в городской канализации устраивают напорные передаточные трубопроводы со станцией перекачки для подачи сточных вод до точки водораздела, откуда они могут уйти самотеком по продолжению трубопровода.

Канализационно-ливневая сеть состоит из:

- внутридворовой, собирающей сток с территории двора у здания, сооружения  (диаметр трубопровода 125- 150мм, i = 0,006-0,008);

- объединенной, собирающей сток с территории нескольких дворов и заканчивающейся на выходном контрольном колодце (диаметр трубопровода 150-250 мм; i  = 0,004-0,005);

- присоединительной ветки, направленной от контрольного колодца объединенной сети до смотрового колодца магистрального канала (диаметр трубопровода 200-250мм, i = 0,005).

По всей канализационно-ливневой сети устанавливают различные по назначению бетонные колодцы:

- смотровые - для прочистки засорений в сети и коллекторах. Располагают их при трубах диаметрами 100, 125, 150-600 мм через каждые 35, 40 и 50 м соответственно. Колодцы должны быть закрыты сверху крышкой без отверстий;

- дождеприемные или ливневые - для приема (перехвата) поверхностных вод (расположение то же).

Кроме того, при устройстве канализации применяют поворотные или угловые, узловые, промывные, перепадные, сбросные и вантузные колодцы.   Материалом   для трубопроводов сети служат керамиковые, гончарные, асбестоцементные,    бетонные   и   железобетонные    трубы. В случае  обособленной  работы  ливневая   канализация может иметь выпуск и в открытый водоприемник: пруд, реку, озеро и т. д., который устраивают в виде бетонного или каменного открытого лотка с перепадами для гашения скорости водосброса. Выпуск обычно заканчивается оголовком, устраиваемым в виде отвесной кирпичной или бетонной подпорной стенки: боковые стенки и ложе наружного сливного лотка замазывают или бетонируют на высоту 5-10м. Работы по устройству канализационных сетей выполняются специализированными строй, тельными организациями при контроле со стороны генерального подрядчика по строительству садово-паркового объекта по специальному проекту, которым определяются трассы сетей, глубины заложения трубопроводов и колодцев, строительные материалы.

Искусственное освещение садов и парков. Освещение предназначено для обеспечения   безопасного   движения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем   самым   комфортные   условия   для   вечерних прогулок в живописном окружении деревьев, кустарников и цветов. Освещению следует отводить одну из главных ролей в создании ландшафтно-архитектурного облика вечернего парка. При этом все элементы освещения должны быть в   дневное   время   эстетически   привлекательными.  Все виды осветительных установок должны работать во взаимодействии друг с другом с учетом задач по освещению разных элементов объекта.

Яркое освещение водных поверхностей или мокрого асфальта также  создает дискомфорт для человека. При проектировании освещения пользуются такими светотехническими понятиями, как световой  поток  (лм), сила света  (кд), освещенность (лк) и яркость - (кд/м2).

Норма средней горизонтальной освещенности элементов сада или парка колеблется от 2 до 6 лк.

Освещение садово-паркового объекта осуществляется с помощью кабеля, проложенного в траншее, или подвешенного на опорах контактной сети. Наиболее распространены: лампы накаливания; дуговые ртутные люминесцентные лампы; натриевые лампы высокого давления. Выбор источника света основан на экономичности установки и правильной цветопередаче. Опоры для парковых светильников бывают металлическими или железобетонными. Их устанавливают на газонах в одном ряду с  деревьями. Осветительную сеть прокладывает, подключает к источнику питания и сдает на включение заказчику специальная строительно-монтажная организация.