УрГАПС

Кафедра:СУГР

ПРОЕКТ НОВОЙ УЧАСТКОВОЙ СТАНЦИИ

пояснительная записка

Выполнил студент гр. Д-334

Сорокин И.В.

Проверила : Рыкова Л.А.

ЕКАТЕРИНБУРГ

1997

Введение

Участковые станции предназначаются в основном для смены локомотивов и их экипировки ( или смены локомотивных бригад ),технического и коммерческого осмотра составов , расформирования и формирования составов участковых и сборных поездов , ремонта локомотивов , вагонов ( при наличии ремонтной базы ),а также для выполнения пассажирских , грузовых и коммерческих операций.

Из числа многих факторов , определяющих тип и конструкцию участковой станции , наибольшее значение имеют : род тяги и роль станции в тяговом обслуживании участков , число главных путей на главной линии и наличие примыканий других линий , взаимное расположение основных парков , размещение локомотивного хозяйства по отношению к основным паркам , а также объем и характер транзитного движения и местной работы , длина станционной площадки и местные условия .

На участковых станциях выполняют операции с грузовыми и пассажирскими поездами , а также операции связанные с обслуживанием пассажиров , местной грузовой работой , экипировкой и ремонтом локомотивов , ремонтом вагонов .

Транзитные грузовые поезда , следующие без переработки , принимаются на пути приемо-отправочного парка , в котором меняют локомотивы или локомотивные бригады ( в зависимости от схемы тягового обслуживания ),производят технический и коммерческий осмотр состава , отцепку и прицепку групп вагонов , безотцепочный ремонт вагонов , зарядку и проверку автотормозов .

Участковые и сборные поезда , расформировываемые на участковой станции , принимают преимущественно на крайние , ближайшие к сортировочным , пути приемо-отправочного парка . После отцепки локомотива , технического и коммерческого осмотра и разметки состава он подается на вытяжной путь и расформировывается по соответствующим путям сортировочного парка . Из этого парка вагоны , следующие под выгрузку , подаются на пути грузового двора или подъездные пути .

Вагоны для формирования участковых и сборных поездов накапливаются на путях сортировочного парка . Расформирование и формирование поездов могут выполнять два локомотива на вытяжных путях с обоих концов сортировочного парка , а при значительном объеме работы - на горке или полугорке . Готовые составы переставляют непосредственно с путей сортировочного парка .

Целью данного курсового проекта является :

- определить полезную длину приемо-отправочных путей и оптимальное примыкание бокового                  направления , установить тип участковой станции для заданных условий ;

- разработать варианты принципиальных схем станции;

- произвести расчет путевого развития станции , локомотивного хозяйства и путепроводных развязок , грузовых устройств ;

- произвести выбор целесообразной схемы для проектирования путем технико-экономического сравнения вариантов ;

- вычертить план станции в масштабе 1:2000

1.Анализ задания на проектирование

1.1 Анализ исходных данных

В нашем задании станция Н является узловой ( имеет три примыкания ) . В курсовом проекте принимается : линия  А - Б  основная , двухпутная ; подход  В - Н  является боковой двухпутной линией . Линии оборудованы автоблокировкой , на станции проектируется  МРЦ .

В задании приводится таблица суточных размеров движения по категории поездов с итоговыми графой и строкой . Грузовые поезда на ст. Н - это поезда в расформирование , которыми для участковых станций  являются в основном сборные и участковые .  Пассажирские поезда на ст. Н - это местные и пригородные поезда.

В курсовом проекте мы должны запроектировать участковую станцию , на которой будут выполняться операции по смене локомотивных бригад , смене локомотивов и их экипировки , технического и коммерческого осмотра составов , расформирования и формирования составов участковых и сборных поездов , по обслуживанию подъездного пути ,пассажирские , грузовые и коммерческие операции .

Таблица 1.1

Суточные размеры грузового движения

| с направле- ния | На направление |  |  | На станцию Н |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | сборные | участк-е | --- |
| А |  | 50 | 20 | 1 | 2 | 73 |
| Б | 50 |  | 10 | 1 | 1 | 62 |
| В | 20 | 10 |  | 2 | 1 | 33 |
| груз-е с Н | 1 сб. 2уч. | 1сб. 1 уч. | 2 сб. 1 уч. |  |  | 8 |
| Итого | 73 | 62 | 33 | 4 | 4 | 176 |

Таблица 1.2

Суточные размеры пассажирского движения

| с направле- ния | На направление |  |  | На станцию Н |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | пригор-е | конечные | --- |
| А |  | 17 | 2 | - | 1 | 20 |
| Б | 17 |  | 1 | 2 | 2 | 22 |
| В | 2 | 1 |  | - | 1 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 46 |

- Роль станции в тяговом обслуживании поездов

Роль станции в тяговом обслуживании поездов отражена  на  рис. 1.1 , представляющем  собой  схему  обращения  локомотивов  на  участках .

Н                                              НЕЧ.

А                                                                                          Б

В

Рис. 1.1. Роль станции в тяговом обслуживании поездов

Для приведенного примера (см. Рис. 1.1 ) следует : для линии  А - Б станция  Н  расположена в пределах участка обращения локомотивов . При этом поезда нечетного направления проходят станцию со сменой локомотива , а четного - без смены ; для боковой  линии  В - Н  станция  Н  расположена в конце участков обращения локомотивов , т.. е. поезда , следующие в сторону  В  и обратно ( с  В  на  А  и  Б ) пропускаются через станцию со сменой локомотивов .

Сменяемые локомотивы у транзитных поездов и у поездов , прибывающих в расформирование , убираются в локомотивное хозяйство для выполнения плановых видов ремонта , технического обслуживания и экипировки .Необходимо определить число локомотивов , убираемых в локомотивное хозяйство , для расчета в дальнейшем числа мест и мощности экипировочных устройств

- Потребные основные устройства станции

Исходя из анализа заданных категорий и величины поездопотоков , размеров грузовой работы на проектируемой станции необходимо предусмотреть следующие устройства :

- Для пассажирского движения приемо-отправочные пути ; вокзал ; пассажирские платформы , переходы в разных уровнях для связи вокзала с последними ; пути отстоя и подготовки в рейс поездов  МПП .

- Два приемо-отправочных парка для грузового движения специализированных по направлениям движения ( ПО-1  и  ПО-11 ) .

- Сортировочные устройства для расформирования и формирования составов                                         поездов : сортировочный парк  , вытяжные пути , при переработке более 250   вагонов в сутки - горкой малой мощности .

- Локомотивное хозяйство , включающее ремонтную базу ( депо ) ; экипировочные         устройства ; пути отстоя локомотивов ; пути стоянки пожарного и восстановительного поездов .

- Грузовой район со складами для заданных видов грузов .

- Пункт технического обслуживания вагонов ( ПТО )  с двумя путями для текущего отцепочного ремонта вагонов .

- Разработка принципиальной схемы станции

- Выбор направления примыкания боковой линии

Критерием выбора входной горловины для примыкания боковой линии является наименьшее число поездов , меняющих  направление движения на станции . На рис.2.1 приведена иллюстрация взаимной корреспонденции поездопотоков между основной и боковой линиями .

н

А                                     Б             НЕЧ.

В

Рис.2.1.  Корреспонденция  поездопотоков .

Для данного примера боковую линию надо примыкать с нечетной стороны ( показано пунктиром ) . Число названных поездов составит 11 , и 22 поезда будут проходить станцию без перемены направления движения .

Определяем количество главных путей на боковом примыкании . Участок должен быть двухпутным , если по нему обращается больше 24 пар поездов в сутки .

Nгр. + E * Nпасс.  >= 24  пар                                        ( 2.1 )

где     E - коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими ( E=1.5 )

20+10+3+20+10+3+1.5*(2+1+2+1)=75  > 24  пар

Перегон ВН будет двухпутным.

- Выбор  схемы проектируемой станции

Для выбора типа станции определяется длина поезда ( Ln ) и по ней устанавливается стандартная полезная длина приемо-отправочных путей ( Lnon ) .

Lпоезда = Q/q4бр.*g4*l4 + Q/q8бр.*g8*l8 +lлок.                                             ( 2.2 )

где      Q - вес поезда , м ;

lлок - длина локомотива

qбр -масса брутто , соответственно 4 и8 осных вагонов

qбр=qнетто +qтары

g-доля четырех и восьмиосных вагонов в составе

l-длина четырех и восьмиосных вагонов в составе

qтары=43.7- для  восьмиосных полувагонов

qтары=22.2- для четырехосных кр. вагонов

l=20.24 - для восьмиосных полувагонов

l=14.73- для четырехосных кр. вагонов

lлок=34

Lnon округляем до стандартной :720;850;1050;1250

Lпоезда=(5600 / 71.2)*0.91*14.73+(5600 / 159.7)*0.09*20.24+34=1152.15 м

Полученную длину округляем в большую сторону до стандартной (1250 м)

Выбрать варианты

для продольного типа  Lпрод=2*Lnon+1900=4400

для полу-продольного типа  Lп-прод=2*Lnon+750=3250

для поперечного типа Lпопер=Lnon+1150=2400

По данным задания длина станционной площадки равна 4300 м. Следовательно              I Вариант - станция полупродольного типа, II Вариант - поперечного типа

Схема станции поперечного типа

ЛХ

ПО-I

ПО-II

СП

ГД

Схема станции полупродольного типа

ПО-I

ПО-II                                                                ЛХ

СП

ГД

- Описание принципиальной схемы станции

На рис. 2.2 приведена принципиальная схема станции , разработанная с учетом требований к размещению основных устройств и к конструкции горловин .

- Размещение  основных устройств

В общем случае они следующие

- 1.Вокзал и привокзальная площадь размещаются рядом с главными путями со стороны основной части города ( населенного пункта ) . Это обеспечивает удобство обслуживания пассажиров . Пассажирские поезда будут приниматься с наименьшим количеством отклонений на стрелки при высоких скоростях движения , что обеспечивает минимальное время на их прием и отправление .

- 2.Пути отстоя пассажирских составов как правило размещаются рядом с перронными путями с той же стороны , что и вокзал с целью сокращения числа пересечений маршрутов при подаче и уборке составов .

- 3.Парки отправления располагают вблизи главных путей . На станциях поперечного типа они располагаются по одну сторону относительно главных путей . На станциях других типов один из парков размещается со стороны вокзала со смещением против направления движения , для которого он специализирован . При этом на станциях продольного типа это смещение должно обеспечивать прямую связь его с другим приемо-отправочным парком  .

- 4.Сортировочный парк на станциях поперечного типа размещают с той же стороны , что и приемо-отправочные парки . На других станциях - рядом с тем приемо-отправочным парком , специализированного для направления , с которого прибывает больше поездов в расформирование .

- 5.Локомотивное хозяйство размещают за пределами горловин со стороны , противоположной вокзалу ( учитывая предыдущие требования ) и в том конце станции , где маршруты движения резервных локомотивов пересекают маршруты отправления ( а не прибытия ) грузовых . Это обеспечивает меньшую загрузку горловин и более высокий уровень безопасности движения поездов .

- 6.Грузовой район на новых участковых станциях располагают рядом с сортировочным парком , с той же стороны , что и локомотивное хозяйство . Соединительный путь к нему примыкают к вспомогательному вытяжному пути. Такое расположение обеспечивает удобство обслуживания грузового района и изоляцию маневровой работы по подаче и уборке вагонов от организованного движения поездов . Для возможности развития станции в перспективе грузовой район размещают на расстоянии не менее 50 м от сортировочного парка .

Общая компановка станции должна обеспечивать : наименьшее число пересечений массовых маршрутов ; максимальную независимость каждой группы устройств , удобную и кратчайщую связь взаимодействующих элементов без помех в работе других устройств ; беспрепятственное развитие основных устройств в перспективе .

- Основные требования к конструкции горловин

Основные требования к конструкции горловин подлежат безусловному выполнению. В зависимости от схемы станции ими являются :

- 1.Одновременный прием и отправление поездов противоположных направлений в одной горловине ( принцип двухпутности ) - для станций поперечного типа .

- 2.Одновременный прием поездов одной категории со всех подходов , примыкающих к горловине .

- 3.Связь всех приемо-отправочных парков со всеми главными и вытяжными путями сортировочного парка (  этим обеспечивается взаимозаменяемость путей ) .

- 4.Изоляция выполнения маневровой работы на вытяжных путях сортировочного парка от организованного движения поездов .

- 5.Прямой выход с путей сортировочного парка ( или с некоторых ) на главные пути в обе стороны .

- 6.Не менее двух выходов из локомотивного хозяйства на станционные пути , если экипировочные устройства и депо расположены на одной площадке .

- 7.Обеспечение прямого выхода с путей стоянки пожарного и восстановительного поездов в обе стороны , такие пути на новых станциях располагают на территории локомотивного хозяйства .

Требования с 2-го по 6-й относятся ко всем схемам участковых станций .

- Расчет параметров основных устройств

- Устройства для обслуживания пассажирского движения

Для приема и отправления пассажирских поездов используются главные и специальные приемо-отправочные пути . Их полезная длина  , как и полная , определяется конструктивно ( при построении масштабного плана ) в зависимости от длины пассажирских платформ ( 500 м ).Число путей для приема - отправления пассажирских поездов равно числу подходов , примыкающих к станции + 1 ( всего 4 ,  включая главные .

Число путей в парке отстоя пассажирских составов и пригородных поездов можно принять 3 или 5 путей полезной длиной 500 м .

Вокзал по типовым проектам имеет ширину 12 м , длину 42 , 50 , 60 м .

Для перехода пассажиров от вокзала на промежуточные платформы на новых узловых станциях проектируются переходы в разных уровнях ( тоннели или пешеходные мосты ) .

Для удобства технического обслуживания транзитных пассажирских поездов проектируют обычно низкие платформы . Ширина основной в пределах вокзала - 6 м, на остальном протяжении - 4 м . Ширина промежуточных при сходах в тоннель ( с моста ) в одну сторону - 10.6 м , а в обе стороны - 9.5 м .

Для достижения багажных тележек по торцам платформ устраивают проезды с настилами через пути .

- Расчет числа путей в приемо-отправочных парках

Количество путей в приемо-отправочных парках определяется с использованием метода станционных интервалов . Число путей в ПОП каждого направления определяется по формуле

m=tзан/iр + 1                                      (3.1)

где     m - число путей в приемо-отправочном парке

t - время занятия пути поездом

i - расчетный интервал прибытия поездов в парк приема

соответствующего направления .

Значение   tзан  определяется по следующей формуле

tзан=tпр+tоп+tож+tот                                   (3.2)

где         tпр,tот - время занятия пути поездом при приеме на станцию, отправления

tоп - время выполнения операций на приемо-отправочных путях по

технологическому процессу ( в зависимости от категории поезда ) .

tож -   среднее время простоя поезда в ожидании следующей технологи-

ческой операции .

Время прибытия tпр определяется выражением:

tпр= tм + lбл /16.7*V + (lвх + lбл)/16.7*Vвх

где            tм  -время подготовки маршрута приема (0.15 мин)

- - коэффициент для перевода значения скорости и км/ч в м/мин

lбл,lбл - длина первого и второго блок-участков (1000 м)

V,Vвх - скорость хода грузового поезда соответственно по перегону и при входе на станцию V=80км/ч Vвх=40 км/ч

Значение  tоп    принимается  30мин. Значение  tож  определяется по формуле

tож=0.5 * Iр.max                                                  (3.3)

где t р.max  - наибольший расчетный интервал прибытия поездов в ПОП

tот= tм +t0 + lвых/16.7*Vвых

Расчетный интервал прибытия поездов в парк приема с каждого подходоа , примыкающего к нему , определяется следующим образом

Iр.= (Iср.+Imin)/2                         (3.4)

где    Iср.- средний интервал прибытия поездов на станцию ;

Imin- минимальный интервал следования поездов на участке (I min=8-10 мин) Если к парку примыкает 2 подхода , то для него определяется средне-взвешенный  Iр  т.е. Iр.(ср.в.) по формуле

Iр.(ср.в.)= (I’р.*I”р.)/(I’р.+I”р.)                       (3.5)

где   I’р. ,I”р.- расчетный интервал прибытия поездов с первого и второго под-

ходов соответственно , примыкающего к парку приема .

Данное значение Iр.(ср.в.)  подставляется в формулу  (3.1).

Значение Iср.  для каждого подхода определяется по формуле

Iср.= 1440 / (b* Nгр.+e*Nпасс. )          (3.6)

где   Nгр. - заданные размеры грузового движения по прибытию с данного подхода

e - коэффициент съема грузовых поездов пассажирскими  (e=1.8 );

Nпасс. -размеры движения пассажирских поездов по прибытию с данного

подхода

b -коэффициент неравномерности прибытия грузовых поездов ( b=1.15 )

В парке , расположенном рядом с сортировочным , прибавляем 2 , 3 пути для сбор-

ных и участковых поездов .

Iср.с А=1440 / (1.15*70 + 1.8*19 )= 12.55  мин

Iср.с Б=1440 / (1.15*60 +1.8*18 ) = 14.2 мин

Iср.с В=1440 / (1.15*30 +1.8*3 ) =36.09  мин

Iр.с А= (12.55+9) /2 = 10.76   мин

Iр.с Б= (14.2+9) /2 = 11.6   мин

Iр.с В= (36.09+9) /2 =  22.55    мин

Iр.(ср.в.)(с Б и В )= (11.6*22.55 )/(11.6+22.55  )=7.66 мин

tпр=0.15+1000/16.7*80+(1250+400+1000)/16.7*40=

=4.86

tож.= 0.5*22.55=11.28  мин

tот=0.15 +1 +1250/16.7*30 = 3.65

tзан.=4.86+30+11.28+3.65=49.79  мин

m=(49.79 / 7.66) +1 =8  путей

Для подхода с А :     tож.=0.5*10.76=5.38  мин

tзан.=4.86+30+5.38+3.65=43.89 мин

m=( 43.89 / 10.76 ) + 1 + 2=8  путей

- Определение числа и длины путей в сортировочном парке

Сортировочные пути предназначены для распределения вагонов расформировывае-

мого состава по назначениям плана формирования и для местных нужд . На участ-

ковых станциях их общее число должно быть не менее :

- двух для накопления и формирования участковых и сборных поездов на каждый примыкающий к станции подход ; длина этих путей не менее длины формируемых составов , увеличенной на 10%;

- одного для местных вагонов в грузовой район ;

- одного для вагонов на подъездной путь ;

- одного в качестве диспетчерского и используемого для вагонов с опасными грузами

- одного для постановки вагонов , отцепляемых на станции от поездов , в том числе неисправных в техническом и коммерческом отношении .

Длина путей ,указанных в п. б),в),д)может быть принята равной 300 - 500 м

Вытяжные пути служат для выполнения маневров по расформированию и формиро-

ванию поездов , для перестановки составов , групп и отдельных вагонов . Схемой предусмотрены два вытяжных пути сортировочного парка по одному с каждой стороны ( основной и вспомогательный ) . Полезная длина первого равна длине сос-

тавов , второго - половине этой длины .

На участковых станциях продольного и полу продольного типов во входной горлови-

не смещенного парка приема предусматривается вытяжной путь на половину полезной длины приемо-отправочного пути для отцепки и прицепки вагонов транзитных поездов без переработки , проходящих через этот парк .В выходной горловине нечетного транзитного парка проектируется тупиковый путь для смены поездных локомотивов , длина которого 50 - 60 м .

Количество путей в сортировочном парке зависит :

- от количества назначений по плану формирования

- от числа перерабатываемых вагонов.

Если за сутки на одно назначение идет не более 4-х поездов , то в сортировочном парке достаточно иметь 1 путь .

Расчет сводим в таблицу   3.1

В четвертую графу заносим значение :  1.1* “длина  поезда” . Длина путей в сорти-

ровочном парке не должна превышать это значение .

Таблица  3.1

Определение числа путей в сортировочном парке

| назначение путей | количество перерабатываемых поездов | количество сортировочных путей | необходимая длина пути |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Для участковых поездов |  |  |  |
| на А | 2 | 1 | 1267.365м |
| на Б | 1 | 1 | 1267.365м |
| на В | 1 | 1 | 1267.365м |
| 2.Для сборных поездов |  |  |  |
| на А | 1 | 1 | 1267.365м |
| на Б | 1 | 1 | 1267.365м |
| на В | 2 | 1 | 1267.365м |
| 3.для вагонов на ГД | --- | 1 | 500 м |
| 4.для вагонов на ПП | --- | 1 | 500 м |
| 5.для неисправных вагонов | --- | 1 | 300 м |
| 6.для отсевных вагонов | --- | 1 | 300 м |
| Итого |  | 10 |  |

- Расчет  параметров устройств локомотивного хозяйства

Локомотивное хозяйство включает в себя :

- ремонтную базу;

- экипировочные устройства

- склады песка

- пути для локомотивов , ожидающих работы;

- пути для резерва МПС                и  др.

- Расчет числа стойл по видам ремонта и выбор типа локомотивного  депо

В основном депо локомотивного хозяйства выполняются следующие виды ремонта :

- ТР-2  -  большой периодический ремонт ;

- ТР-1  -  малый периодический ремонт ;

- ТО-3  -  профилактический осмотр .

Потребное число стойл для каждого вида ремонта и технического обслуживания локомотивов можно определить по формуле

Ci=Sгод.*Ji                                       (3.7)

где   Sгод. - годовой пробег приписного парка  локомотивов , млн. Локомотиво-км

Ji - потребность в стойлах для i-го вида ремонта , отнесенная на  1 млн.

Локомотиво-км в год .

Расчеты сводим в таблицу   3.2

Таблица  3.2

Определение числа стойл для технического обслуживания и текущих ремонтов  локомотива

| тип ремонта | Sгод. | Ji | Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| ТР - 2 | 23 млн. Локом.-км | 0.03 | 0.69 |
| ТР - 1 | 23 млн. Локом.-км | 0.2 | 4.6 |
| ТО - 3 | 23 млн. Локом.-км | 0.04 | 0.92 |
| Итого |  |  | 6.21=7 стойл |

В локомотивном депо требуется 4 пути , т.к. на одном пути располагаются два стойла . Пути в локомотивном депо проектируются сквозными .

- Расчет экипировочных устройств

Число мест для экипировки локомотивов определяем по формуле

Cэк=( Nэк*tэк ) / (1440*a )         (3.8)

где   Nэк- количество локомотивов , поступающих в экипировку ( зависит от

схемы тягового обслуживания участка );

Nэк=Nгр.тр.с А+Nгр.тр.с В+Nсб.общ.+Nуч.общ.       (3.9)

Nэк = 84 + 6 + 5 + 25 = 120    поездов

tэк - время экипировки одного локомотива (50 - 60 мин )

a - коэффициент , учитывающий потери в работе экипировочных уст-

ройств из-за неравномерного прибытия локомотивов в экипиров-

ку  ( 0.7 - 0.9 ).

C = 120*60 / 1440*0.9 = 5.55 = 6

На одном пути экипируется 2 локомотива , поэтому количество путей для

экипировки = Сэк / 2   :           nэк = 6 / 2 = 3  пути

Для снабжения локомотивов песком проектируются склады сырого и сухого песка,

пескосушильные установки , пескораздаточные бункера и сеть трубопроводов для

транспортировки песка .

В курсовом проекте проектируем 2 склада шатрового типа ( один для сырого ,

другой для сухого песка . Размеры складов песка рассчитываются по его суточно-

му расходу для снабжения экипируемых локомотивов :

Eсут = S*106*aрез*gп*g / 365*103   ,  м                      (3.10)

где   aрез - коэффициент , учитывающий резервный пробег поездных локомоти-

вов   (  0.8  -  0.9  ) ;

gп - средняя норма расхода песка локомотивами на 1*103 поездо - км ;

g - коэффициент , учитывающий заполняемый объем песочниц локомоти-

ва  (  0.6 - 0.9  ) .

Есут  = 31*106*0.8*0.96*0.8 / 365*103 = 52.176  м куб

емкости складов сырого и сухого песка рассчитываются по формулам :

Ескл.сыр.=30*Eсут.*tхр.сыр. , м3                                                           (3.11)

Ескл.сух.=30*Есут.*tхр.сух.  , м3                                                    (3.12)

где   tхр.сыр.  , tхр.сух. -норма хранения песка ,месяцев

( сыр.-4-6 мес. ; сух. -2-4 мес. ).

Ескл.сыр.=30*52,176*6=9391,68   м3

Ескл.сух.=30*52,176*4=6261,12   м3

Длина склада сырого песка ( Lскл  ) определяется по формулам :

Lскл.=Eскл.сыр./Pcкл. +СП  , м                                                 (3.13)

где     Pcкл. - емкость склада на 1 м . длины ; м3

СП - величина , учитывающая торцевые откосы ;

Таблица 3.3

| Ширина | 9 м | 14 м | 18 м |
| --- | --- | --- | --- |
| PСКЛ | 15 | 36 | 62.5 |
| СП | 10 | 11 | 12 |

LСКЛ.=9391,68 /62,5 + 12 =162,27=163 м

- Количество путей для локомотивов ,ожидаюших работы

определяем общую длину таких путей

Lо.р.=Nлок.*a*(lлок.+4 )                                   (3.14)

a-доля локомотивов ожидающих работы  10-12 %

Lо.р.=120*0,1*(33+4) =444 м

количество путей для локомотивов ожидающих работы

mо.р.=Lо.р./lо.р .                                                    (3.15)

mо.р.=444/150=2,96=3 пути

- Определяем количество путей для локомотивов       резерва МПС.

Общая длина этих путей

Lрез.=Nлок.*aрез.*lлок.  м                            (3.16)

где  aрез-доля локомотивов ,находящихся в резерве 15-20 %

Lрез.=120*0,15*33=594 м

количество путей

mрез.=Lрез./lрез                                                             (3.17)  .

где lрез.- длина резервных путей  250 - 300 м

mрез.=594/250=2,376=3 пути

48                            48

7

24                                                                7

24

16                         6                                     84

Рис 3.1   Немасштабная схема локомотивного депо  4  типа

- Определение параметров устройств грузового района

Параметры устройств определяются через заданную площадь складов.

Длина склада определяется по формуле :

Lск.=F/Bф                                             (3.18)

где  F-площадь склада , м

- ширина склада , м

Ширина крытого склада может быть принята -18 м без внутреннего ввода Ж/Д пути ;при внутреннем ( ангарный тип ) - 24 м . Рассчитанная длина принимается кратной 12 м.    и не должна превышать 300 м.

Ширину площадок для контейнеров и тяжеловесных грузов можно принять равной  11,3 м.  ( при пролете козлового крана  16 м .  ). При построении масштабного плана расстояние от оси подкранового пути до оси Ж/Д пути----

-2,8 м , а от оси подкранового пути до автодороги -7,7 м.

Длина повышенного пути для навалочных грузов определяется длиной фронта, необходимой для одной подачи вагонов . Длина фронта определяется по формуле :

Lфр.=N*LВ/X                                      (3.19)

где   N-суточное поступление вагонов под выгрузку;

LB-длина вагона;

X-число подач вагонов на фронт.

Длина повышенного пути принимается кратной 6 м. (длина ж/б блоков ). Также определяется потребная длина фронта и для других складов.

При этом должно выполняться условие :

Lфр>LСК                                                                                                           (3.20)

Длина подъема на высоту эстакады повышенного пути зависит от ее высоты и принятой крутизны подъема . Высота может быть 1,5 м. ( для одноразовой выгрузки ) или 2,4 м . Крутизна  - 0,015 или 0,02 .

В грузовом районе без расчетов показываются : площадка для погрузки и выгрузки самоходных механизмов , площадка для перегрузки грузов по прямому варианту , служебно-техническое здание 42 *12 м . ,зарядная станция 18*30м.,

вагонные весы.

Грузовой двор обносится по периметру забором , расположенным не ближе 3.1 м.  От оси ближайшего Ж/Д пути и не менее   1,5 м.  От края автопроезда.

Расстояние от оси крайнего сортировочного пути до забора проектируется не менее 50 м .

Автопроезды проектируются шириной : при одностороннем  расположении складов при кольцевой езде 16 м. ,при тупиковой езде 19 м ;при двухстороннем расположении при кольцевой езде 28 м. ,при тупиковой езде  35 м. .

Нумерация путей на  ГД своя ,стрелки укладываются 1/9 и можно 1/6 . Кривые радиусом от 200 до 400 м . Нумерация стрелочных переводов с 200 . Стрелки  с ручным управлением .

Выберем для заданной в курсовом проекте номенклатуры грузов складские устройства и средства механизации , а также определим для них длины складов .

- для тарно-штучных грузов сооружают склады ангарного типа . Часть длины склада может использоваться для сортировки МО . Выберем склад ангарного типа с вводом внутрь одного пути . В качестве погрузочно-выг-

рузочного механизма будем применять малогабаритный погрузчик грузо-

подъемностью 2 т с вилочным захватом .

Bф = 30 - ( 3.5 + 1.725 + 3.6 + 3.6 ) = 17.575   м

Lскл = 2200 / 17.575 = 125  м

С учетом пожарных проездов через 100 м   Lскл = 131 м

Lфр = 23*15 / 3 = 115  м

Рассчитанную длину склада необходимо сравнить с потребной длиной фронта

погрухки - выгрузки :

125 > 115            Lскл  >= Lфр

3500    1725           3600                   Bф                   3600

30000

Рис. 3.1   Склад для тарно-штучных грузов ангарного типа

- Для контейнеров сооружают открытые площадки с применением электрических двухконсольных козловых кранов пролетом  16 м  и грузоподъемными тележками . Выберем кран  ККДК - 10 , грузоподъ-

емностью  10 тонн .

Bф = 16 - ( 1.3 + 1.3 ) = 13.4  м

Lскл = 1780 / 13.4 = 132.8  м

С учетом пожарного проезда Lскл = 138.8 м

Lфр = 23*15 / 3 = 115  м

- > 115            Lскл > Lфр

6500

100

2800    1300                       Bф                1300        1000

1600

Рис.  3.1   Открытая контейнерная площадка

- Для тяжеловесных грузов устраиваются площадки такого же типа , как и для контейнеров , с применением козловых и мостовых кранов грузоподъемностью      10  тонн  .

Bф = 22.5 - ( 3.05 + 2.45 + 1 + 2.2 +1.6 ) = 12.2

Lскл = 860 / 12.2 = 70.5  м

Lфр = 8*15 /3 = 40 м

- > 40               Lскл > Lфр

2450                             Bф                                        100    2200    1600

22500

Рис. 3.3  Открытая площадка для тяжеловесных грузов

Крытый склад для тарно-шту-

чных грузов

Контейнерная площадка , оборудован- ная козловым

краном

Площадка для тяжеловес-ных грузов

Администра-

еивно - бытовое

здание

Рис. 3.5  Немасштабная схема грузового двора тупикового типа

- Устройство путепроводной развязки

.

d

T1                  T2

a

K1                               U

K1                       K2

J                                     R

- j

O

Рис.  3.6   Путепроводная  развязка

Исходные данные :

- радиусы кривых в плане Rпл =  1500 - 4000  м

- руководящий уклон  iр = 6 - 9 %O

- длина переходной кривой  lпер =40,  60,  80,100  м

- длина прямой вставки        d0 =75,100,125,150  м

- радиус вертикальной кривой Rв = 15000  м

U - отклонение бокового направления от основного

U = a*sinJ - 4.1 , м ;                       (3.21)

a = b + lпер / 2 +T2 ,  м  ;                (3.22)

b = Tв + 100   ,  м ;                         (3.23)

Tв = Rв*D i / 2*1000   ,  м ;              (3.24)

T2 = Rпл*tg(J/2)   ,  м ;                     (3.25)

cos (b+j) = ((2*Rпл - U) / 2*Rпл)*cosj          (3.26)

tgj = d / 2*Rпл                                    (3.27)

d = d0 + lпер                                     (3.28)

T1 = Rпл*tg(b / 2)                              (3.29)

K1 = 0.01745*Rпл*b0                            (3.30)

K2 = 0.01745*Rпл*J0                        (3.31)

Длина  развязки  в  плане  :

Lпл = b + lпер / 2 +K2 + 2*K1 + d             (3.32)

Длина  развязки  в  профиле  :

Lпр = (h / iрас)  *1000                                 (3.33)

где     h - разность отметок головок рельсов верхнего и нижнего путей

h = 8.5  м  если  J <600

h = 7.5  м  если  J >= 600

iрас = iр - 700 / Rпл                                                        (3.34)

Проверкой правильности расчета является условие  Lпл > Lпр  , если это условие не выполняется , то нужно будет менять угол  J  или место развязки .

Приводим расчет путепроводной развязки :

- T2 = 3000*tg(200 / 2) = 529

- TB = 15000*8 / 2*1000 = 60

- b = 60 + 100 = 160

- a = 160 + ( 60 / 2 ) + 529 = 719

- U = 719*0.342 - 4.1 = 241.8

- d = 100 + 60 = 160

- tgj = 160 / 6000   j = arctg 0.027 = 1.550

- cos j = 0.99960

- cos ( b+j ) =((2*3000-241.8) / 2*3000)*0.9996 = 0.9590

- b+j = 16.4         b = 16.4 - 1.55 = 14.850

- T1=3000*tg(14,85/2)=391м .

- k1=0,01745*3000*14,850=777,4 м .

- k2=0,01745*3000*200=1047 м.

- Lпл.=160+60/2+1047+2*777,4+160=2951,8 м.

- Lпр.=8,5/7,77*1000=1093,95 м .

- iрас.=8-700/3000=7,77%0

- Lпл.>Lпр.          2951.8  > 1093.95

- Технико-экономические обоснования

вариантов проектного решения в схеме

станции

В схемах участковых станций возможны следующие варианты проектных решений для ликвидации характерных пересечений в горловинах:

- Сооружение главного пути в обход локомотивного хозяйства .

- Сооружение обхода локомотивного тупика смещенного приемо-отправочного парка в схемах продольного типов .

- Секционирование горловин приемо-отправочных парков.

- Укладка в горловинах дополнительных съездов для увеличения числа параллельно выполняемых операций .

Сооружение путепроводной развязки для ввода главного пути бокового подхода на станцию .

4.1   Расчет капиталовложений по вариантам

Капиталозатраты рассчитываются по приемо-отправочным паркам по сортировочным паркам и другим сооружениям затраты будут одинаковы.

Все расчеты сводятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.

Определение капиталовложений по вариантам

| Наименова-ние затрат | Расчетная формула | Единичная стоимость руб. | Кап - ые I вар. Прод. | затраты II вар. Попер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.На укладку ПОП | Kпоп=mгр.*LПОП*a*kПОП | 90*103*z | 1371*103*z | 1794.7*103*z |
| 2. На устройство СП . | Kстр=mгр.*b*kстр. | 5,5*103*z | 387*103*z | 458*103*z |
| 3. На включение СП в электр. Централиза-цию | Kэл.=mгр.*b*kэл. | 15*103*z при тепл. 14*103*z | 1056*103*z | 1249*103*z |
| 4. Капитало-вложения на устр-во кон-тактной сети | K k/c = (mгр.*Lпоп*a + + 0,05* mгр.*b)*k к/c | переменн. 24,5*103*z постоянн. 26*103*z | 459.4*103*z | 590.6*103*z |
| 5.Доп-ые кап.затраты на земл. работы , связанные с раздельным распол. Парков | ___ | ___ | 100*103*z | ___ |
| 6. Доп-ые кап.затраты, вызванные разд.распол. ПОП парков | _____ | __ | 15*103*z | __ |
| ИТОГО |  |  | 3388.4*103*z | 4092.3*103*z |

в перечисленных формулах :

mгр.-колличество путей для грузового движения включая ходовые (главные не        учитываем ) ходовой путь прибавляем в схеме поперечного типа

LПОП -полезная длина премо -отправочного пути , км

a-измеритель , показывающий строительную длину путей , приходящуюся на 1 км полезной длины

- для поперечного при LПОП=850 м :a=1,38

- для продольного при LПОП=850 м : a=1,12

b-измеритель , показывающий число стрелочных переводов , приходящихся на один приемо-отправочный путь

bпоперечного=4,9

bпродольного=4,4

К-кап.затраты , соответственно : на укладку 1 км. пути , одного СП	 , на включение одного СП в электрическую централизацию и на устройство 1 км. контактной сети.

- Расчет эксплуатационных затрат по вариантам .

Таблица 4.2

Расчет эксплутационных затрат по вариантам

| Наименова-ние экспл-х затрат | расчетная формула | единичная стоимость руб. | Экспл-е продольного | затраты поперечного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.На содержание ПО путей | ЭПОП=mгр.*LПОП*a*эПОП | 5,14*103*Z | 78.29*103*z | 102.497*103*z |
| 2. На содержание СП | Эстр=mгр.*b*эстр. | 2,83*103*z | 199..23*103*z | 235.74*103*z |
| 3.На содержание контактной сети | Э к/c = (mгр*LПОП*a + + 0,05*mгр.*b)*эк/c | перемен. 1.55*103*z постоянн. 1.75*103*z | 29.066*103*z | 37.36*103*z |
| - На пробег сменяе-мых локомотивов | Элок = Lлок * Элок | тепловозы 0.59*z электровозы 0.54*z | 21.1*103*z | 78.086*103*z |
| 5. На содержание дополн-го штата сотр. | -------------------- | --------- | 12*103*z | ---------- |
| ИТОГО |  |  | 339.686*103*z | 453.683*103*z |

В перечисленных формулах :

Lлок- годовой пробег сменяемых грузовых локомотивов

Э- эксплуатационные расходы на содержание  ПО путей , стрелочных переводов , контактной сети .

Элок.- стоимость одного км. пробега локомотива

Lлок. поперечн.=2*(2*l’’ +LПОП +l’попер.)*N*365 , км

Lлок. прод-го.  =2*(l’’+l’прод.)*N*365  , км

l’’-длина выходной горловине нечетного приемо-отправочного парка l’’=0,2 км

l’-длина центральной горловины   l’попер=0,6 км    l’п/пр.=0,8 км. l’прод.=0,3 км .

N-количество нечетных транзитных грузовых поездов со сменой локомотива

N=åNгр. тр. с Б и с В    по заданию

- Расчет приведенных затрат по вариантам :

Eпр.год.=Eн.*К+Э

где     Eн - нормативный коэффициент эффективности кап.вложений EН=0,12

К- капиталовложения

Э- эксплуатационные затраты

Е1 вар.= ( 3388.4*0.12 + 339.668 )*103*z = 746276*z  руб.

Е2 вар.= ( 4092.3*0.12 + 453.683 )*103*z = 944759*z руб.

Проектируем тот тип станций , у которого наименьшие приведенные затраты

В нашем случае это будет продольный тип станции .

5.1   Разработка масштабного плана станции

Учитываемые факторы при вычерчивании масштабного плана :

1.  Тип рельсов : на главных путях Р65  , на всех остальных -Р50

- Стрелочные переводы : на маршрутах отклонения пассажирских поездов - марка крестовины  не круче 1/11 ; при безостановочном пропуске поездов по разветвлению главного пути  и в путепроводных развязках -1/18 или1/22 ; на маршрутах движения грузовых поездов -1/9 ; во всех остальных случаях - 1/9 или 1/6 симметричные

- Радиусы кривых в плане  : на главных , приемо-отправочных  и вытяжных путях-1200 м , в стесненных условиях допускается уменьшение до 600 м.;  на прочих путях  минимальный радиус -200 м  , а на крайних сортировочных путях - до 180 м.

- Радиусы закрестовинных кривых  : при марке крестовины 1/18 и 1/22 -1500 м .1/11—300-400  м ., 1/9- 200-300 м . ,  1/6 -180-200 м .

- Минимальные расстояния от ЦП до начала закрестовинной кривой должно быть не меньше : при марке крестовины 1/9 -24 м , а при 1/11-26 м.

- Минимальные междупутья : между ПО путями  с пассажирскими платформами при переходах в разных уровнях -10.6 м ; между путями ПО парков - 5.3 и 5.5   (чередуются через междупутья ) ; между ходовыми и смежными , а также между вытяжными и смежными путями -6.5 м ; в техническом парке - чередуются междупутья 5.3 и 7. 5 м ; между осями крайних путей отдельных пучков сортировочного парка  -7.5 м ; в цехах ремонта между осями -7 м , а до стен депо -5.5 м ; на зкипировочных устройствах , где пескораздаточные бункера -5.5 , одно междупутье  , где их нет -7 м .

- Длина локомотивных тупиков -50 м .