ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

РЕФЕРАТ:

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕМА:

«ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ»

Москва 2007

Содержание:

- Введение;

- Противопожарная защита жилых зданий

- Противопожарные требования к эвакуационным путям и выходам;

- Противопожарные преграды;

- Противопожарные требования к системам вентиляции;

- Противопожарные требования к электрооборудованию и молниезащите;

- Заключение;

- Список используемой литературы;

  - Введение

Организация противопожарной безопасности жилых зданий является на сегодняшний день одним из наиважнейших элементов системы гражданской обороны. От того насколько грамотно будет организована противопожарная безопасность и  насколько добросовестно будут выполняться все правила по противопожарной безопасности, зависит сохранность граждан и жилых объектов.

В последние годы в жилом секторе наметилась тенденция к увеличению пожаров, причиняющих значительный материальный ущерб и нередко приводящий к человеческим жертвам. Основными причинами пожаров являются:

- Неосторожное обращение с огнём (курение, открытый огонь и др.);

- Неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования, электробытовых приборов, печей и дымоходов, а также газовых и керосиновых нагревательных приборов;

- Игры детей с огнём;

- Удары молнии;

Пожарная опасность определяется наличием следующих факторов:

- Горючей среды: сгораемые конструкции, мебель, одежда, лакокрасочные, а также полимерные теплозвукоизоляционные и отделочные материалы, ковровые изделия и т. п.;

- Источника зажигания: открытый огонь, короткое замыкание электропроводов, переходное сопротивление контактов, перегрузка проводов, атмосферное и статическое электричество и др.;

- Путей распространения: сгораемая отделка потолков и стен, коридоров, лестничных клеток, пустоты в конструкциях, вентиляционные каналы, шахты лифтов, проёмы в перекрытиях, кабельные трассы, мусоропроводы и др.

Пожар – это сложный физико-химический процесс, который сопровождается диффузионным горением при избытке воздуха и образованием дыма. В дыме помимо кислорода могут находиться продукты неполного горения: сажа, оксид углерода, сероводород, хлористый водород, оксиды азота, спирты, альдегиды, кетоны, кислоты (включая и сенильную) и др. продукты неполного сгорания в смеси с кислородом воздуха могут образовывать взрывоопасные смеси.

  - Дымовые газы могут представлять серьёзную опасность для людей. Например, диоксид углерода CO2  в концентрации 3-4,5% становится опасным для жизни при вдыхании в течение 30 минут, а 10%-ая концентрация вызывает немедленную смерть.

Для того чтобы жилое здание прошло проверку на предмет соответствия правилам противопожарной безопасности оно должно соответствовать целому ряду требований.

    - Противопожарная защита жилых зданий

а) Противопожарные требования к эвакуационным путям и выходам

Пути эвакуации обеспечивают безопасность людей если:

- они являются эвакуационными;

- их ширина не менее минимально допустимой (1,05м.-1,75м.);

- их протяжённость не более предельно допустимой ( в зависимости от этажности и особенностей здания);

- число эвакуационных выходов соответствует нормативам;

- конструктивно-планировочные решения соответствуют условиям безопасности.

Эвакуационные пути должны обеспечивать безопасную эвакуацию всех людей через эвакуационные выходы.

Выходы считаются эвакуационными если они ведут :

- из помещений первого этажа наружу непосредственно или через вестибюль, коридор, лестничную клетку;

- из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий в лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделённый от примыкающих коридоров перегородками с дверьми;

- из помещений в соседние помещения на том же этаже, обеспеченные выходами в пунктах «а» и «б».

двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. Двери на балконы и площадки, предназначенные для эвакуации, двери из помещений жилых зданий с одновременным пребыванием там не более 15 чел., а также двери санузлов допускается делать открывающимися внутрь помещения.

б) Противопожарные преграды

Противопожарные преграды – это специальные конструкции, предназначенные для ограничения распространения пожара по горизонтали и вертикали. К противопожарным преградам относят:

- противопожарные стены (несгораемые стены, обладающие пределом огнестойкости не менее 2,5 ч., отделанные несгораемыми тепло и звукоизоляционными материалами);

- перегородки (специальные перегородки, служащие для ограничения распространения пожара, а также для разделения помещений различного назначения, которые выполняются из несгораемых конструкций с пределом огнестойкости не менее 0,75ч.);

- междуэтажные перекрытия (перекрытия, которые выполняют из несгораемых материалов и служат для ограничения распространения пожара по вертикали, они должны иметь предел огнестойкости не менее 1ч.);

- двери (специальные двери, которые служат для ограничения распространения пожара через проёмы – проёмы для входа в подвал и на чердак);

- а также противопожарные зоны и иные устройства в проёмах противопожарных преград.

в) Противопожарные требования к системам вентиляции

Инженерно-технические работники жилищно-эксплуатационных организаций обязаны обеспечить безопасную эксплуатацию систем вентиляции.

При эксплуатации вентиляционных систем запрещается:

- использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

- подключать к вентиляционным каналам газовые отопительные приборы;

- отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в каналах жировые отложения, горючие вещества и конденсат;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия, решётки;

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми.

Огнезадерживающие устройства (заслонки, клапаны) в вентиляционных воздуховодах, пересекающие противопожарные преграды, должны          периодически проверяться и быть в исправности.

г) Противопожарные требования к электрооборудованию и молниезащите

В жилых домах от короткого замыкания электросети происходит 53% пожаров, в сараях, навесах и частных гаражах 7%, что составляет 60% от общего числа всех пожаров.

Короткое замыкание – это аварийный режим в электроустановках, при котором через весьма малое сопротивление происходит соединение разнополярных проводников, находящихся под напряжением. Причиной местного нагрева проводов может быть  переходное сопротивление, возникающее в результате плохого контакта в местах соединения или неплотного прилегания контактов. Это приводит к увеличению сопротивления, что в свою очередь сопровождается выделением большого количества теплоты. Перегрузка в сети возникает в результате подключения к электрической сети большого числа потребителей тока. Перегрузка приводит к старению изоляции и её разрушению, что приводит к короткому замыканию.

Следует отметить, что выключатели и штепсельные розетки в ванных комнатах устанавливать не допускается.

Молниезащита жилых зданий. Атмосферное электричество может оказывать на жилые здания поражающее воздействие. При разрядах молнии по воздушным электролиниям и металлическим коммуникациям в здания может заноситься очень высокий потенциал, приводящий к возникновению пожаров. Молниезащиту следует организовывать в зданиях, высота которых составляет 25 и более метров. Защита зданий от прямых ударов молнии состоит из молниеприёмника, заземлителя и токоотводящих спусков, соединяющих молниеприёмник с землёй.

  - Заключение;

Для того чтобы предотвратить возможность возникновения пожара в жилом здании, или хотя бы уменьшить возможный ущерб в случае его возникновения, следует соблюдать правила организации противопожарной безопасности, проводить обязательный инструктаж жильцов зданий на предмет правил противопожарной безопасности, проводить обязательные проверки состояния систем противопожарной сигнализации, противопожарных преград, состояния электросетей и систем молниезащиты, состояния эвакуационных выходов.

  - СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Воробьёв В.А., Горючесть полимерных строительных материалов. – М.: Стойиздат, 1978г.;

- Климушин Н.Г., Противопожарная защита зданий повышенной этажности. Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1979г.;

- Ройтман М.Я.