Федеральное агентство по образованию

Московский государственный строительный университет

Зачётное задание по дисциплине

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

Расчёт параметров электродуговой ручной сварки

Выполнил:  Живых В.В. гр. Э-13

Проверил:   Густов Ю.И.

Москва 2007

ЗАДАНИЕ:

Исходные данные:

- содержанием углерода в стали С=0,16%

- толщина стального листа t=6 мм

- длина сварного шва L=0,3 м

- вид сварного соединения - угловое

Для железоуглеродистого сплава с содержанием углерода С=0,16%

- Указать марку стали и дать её название

- Определить свариваемость

- Установить температуру подогрева

- Определить твёрдость и предел текучести метало шва

Вычертить схему сварного соединения с толщиной листа t=6 мм и выбрать:

- Тип и марку покрытого электрода для ручной и дуговой сварки

- Диаметр электрода d мм

- Сварочный ток I А

- Напряжение на дуге U В

- Скорость сварки V м/час при длине шва L=0,3 м

- Основное (технологическое) и полное время сварки То, Тс [час]

- Источник питания

Виды сварных соединений и типы швов при дуговой сварке: а — стыковое; б — тавровое; в, г, д — нахлёсточные; е — угловое; 1 — стыковой шов; 2 — угловой шов таврового соединения; 3 — фланговый угловой шов нахлёсточного соединения; 4 — лобовой угловой шов нахлёсточного соединения; 5 — электро-заклёпочный шов нахлёсточного соединения; 6 — шов углового соединения.

- По заданному содержанию углерода С=0,16 выбираем сталь марки 15 – углеродистая конструкционная качественная сталь.

- По заданному содержанию углерода определяем свариваемость стали. Свариваемость – способность металла при выбранном виде и режимах сварки давать сварной шов равнопрочный основному металлу и определяется по формуле (по углеродному эквиваленту):

CЕ=Сэкв=C+Mn6+Si24+Ni40+Cr5+Mo4+V14+Cu13+P2

По углеродному эквиваленту различают следующую свариваемость:

  - ХОРОШАЯ СЕ<0,25 % - сварка возможна всеми видами сварки при любых климатических условиях, без применения технологических мер

  - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ   0,35≤СЕ≤0,25 % – сварка возможна отдельными видами сварки при t≥+5ºС с предварительным подогревом

  - ОГРАНИЧЕННАЯ   0,35≤СЕ≤0,4 % - сварка возможна конкретными видами сварки с предварительным и сопутствующим подогревом в узком интервале режима сварки.

  - ПЛОХАЯ   СЕ>0,4 %

Из формулы следует, что CЕ=Сэкв=0,16 % - следовательно свариваемость хорошая.

- Температура подогрева определяется по формуле:

Тпод=350 Сэкв(1+0,005t)−0,25, где Сэкв=С+0,002t, t-толщина листа стали

Т.к. свариваемость стали хорошая – подогрев не нужен.

- По заданному содержанию углерода определяем твёрдость стали.

НВ=афер ·НВфер+bц ·НВц,

Твердость феррита НВфер=1000 мПа

Твёрдость цементита НВц=10 000мПа

100% цементита образуется при содержании углерода 6,69%, из этого следует, что при содержании углерода 0,16  bц=0,16 · 1006,69 = 2,39 %,

тогда афер=100-2,39=97,61 %

По формуле вычисляем твердость стали НВ=118

Зная твёрдость стали, определяем предел текучести σт=0,245 НВ= 28,91

предел σв=0,35 НВ= 41,3

Схема углового сварного соединения:

6 мм

6 мм

Электрический держатель

“масса”

ТС

Электрод покрытый плавящийся

_

+

~

Прямая полярность применяется в случае сварки, обратная в случае наплавки.

- Выбор сварочного материала производим по пределу прочность:

σв= 41,3, выбираем тип электрода Э-42 марки УОНИИ 13/42

- Диаметр электрода выбираем в зависимости от вида соединения.

Для угловых швов диаметр электрода выбирается по величине катета углового шва из таблицы зависимость толщины сварного элемента от предела текучести. Получаем размер катета 5 мм. По катету подбираем толщину электрода dэл=4мм.

- По выбранному диаметру электрода определяем сварочный ток I [А]

Iсв=k·dэл

где k=35÷60 А/мин – погонная сила тока, для легированных сталей k=35, для углеродистых k=60

Получаем Iсв=240 [А]

- Определяем напряжение на дуге Uдуги [В]

Uдуги = Uст.д.+Uкат.+Uанод, где Uкат.+Uанод ≈ 18÷20 В

Напряжение столба дуги Uст.д.=lдуги·Е, где Е=3÷5 В/мм – напряженность электрического поля, lдуги=dэл+22=3 мм

Получаем Uдуги =22 [В]

- Скорость сварки Vсв=LТ0

Для определения Т0 определим массу наплавленного металла М=ρ· Vшва , где Vшва- объём шва. Vшва=Fшва· Lшва,  Fшва- площадь сечения шва, Lшва- длина шва.  Fшва=0,5 · кат.2 · kувел. , где kувел.=1,2

Получаем площадь сечения шва Fшва=0,000015 м2,

Объём шва Vшва=0,000015·0,3=0,0000045 м3

Масса наплавленного металла М=7,8·103·15·10-6=0,117 кг

С другой стороны масса наплавленного металла выражается

М=α·Iсв·Т0, где α ≈ 8 гА⋅час –  коэффициент наплавки

Т0=ρ⋅Fшва⋅lIcв⋅α=0,018 [час],   Получаем Vсв=LТ0=16,6 [м/час]

- Основное (технологическое) и полное время сварки То, Тс [час]

Т0=ρ⋅Fшва⋅lIcв⋅α=0,018 [час], полное время Тс≈1,5 То= 0,027 [час]

- Источник питания

Определяем полную мощность сварки  N= Iсв· Uдуги=240·22=5,28 [кВт]

Эффективная мощность сварки Nэф=η·Nполн=0,75· Nполн=3,96 [кВт]