Министерство Строительного       комплекса

Московской области

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Электростальский колледж»

Московской области

Классная контрольная работа

по дисциплине: «Введение в специальность»

Вариант №2

Выполнил студент гр.11-10

Пономарёв Сергей Владимирович

Преподаватель

Напаскин Александр Павлович

г.о. Электросталь 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Производственно-технологическая деятельность                                  техника по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации, хранении и обслуживании автомобильного транспорта………………………………………………….3

2.Назначение и общее устройство автомобиля       ЗиЛ - 131………………………………………………………..8

Производственно-технологическая деятельность техника по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации, хранении и обслуживании автомобильного транспорта

Техник должен быть готов:

Осуществлять профессиональную деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта в качестве техника на предприятиях и организациях автотранспортного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, в научно-исследовательских, конструкторско-технологических организациях, автотранспортных и авторемонтных предприятиях.

Техник должен знать:

- Технологию технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, классификацию, основные характеристики и технические параметры автомобильного транспорта.

- Методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности,

основные положения действующей нормативной документации;

- Основы организации деятельности предприятия и управления им.

- Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

- Правила и нормы охраны труда.

- Основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом технических, финансовых и человеческих факторов.

Техник должен уметь:

- Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автомобилей.

- Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка, цеха.

- Оценивать эффективность производственной деятельности.

- Осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта.

- Организовать свой труд.

- Самостоятельно формулировать задачи и определять способы их решения в рамках профессиональной компетенции.

- Осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач, используя современный информационные технологии.

- Владеть компьютерными методами сбора.

Основные виды деятельности техника:

производственно-технологическая:

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и транспортного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- Выбор узлов и агрегатов автомобиля для замены в процессе эксплуатации автомобильного транспорта; проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта;

- Эффективное использование материалов, технологического оборудования предприятий;

- Наладка и эксплуатация оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

- Осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта и транспортного оборудования;

- Проведение стандартных и сертификационных испытаний;

- Участие в обеспечении экологической безопасности эксплуатации, хранения, обслуживания, ремонта транспорта и транспортного оборудования.

Организационно-управленческая:

- организация работы коллектива исполнителей;

- планирование и организация производственных работ;

- организация безопасного ведения работ при техническом обслуживании и ремонте автомобильного транспорта;

- работа с клиентурой;

- выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;

- осуществление контроля качества работ;

- участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности;

- выбор рациональных нормативов эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и хранения транспорта и оборудования;

-     осуществление технического контроля продукции и услуг;

- обеспечение техники безопасности на производственном участке;

конструкторско-технологическая :

- проектирования участков и цехов эксплуатационных и ремонтных автотранспортных предприятий;

- разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, модернизации и модификации транспортных средств.

Автомобильный транспорт - вид транспорта, предназначенный для перевозки людей и грузов, включающий автотранспортные средства и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта.

Автотранспортные средства – устройства, предназначенные для перевозки людей и грузов на дорогах общего пользования (легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, специальные автомобили).

Инфраструктура автомобильного транспорта - производственная база для осуществления технического обслуживания и ремонта, и хранения автотранспортных средств, заправки автотранспортных средств моторными топливами, хранения и обработки грузов, перевозимых автомобильным транспортом, деятельности в области обращения отходов, образующихся при эксплуатации автотранспортных средств.

Экологическая безопасность автомобильного транспорта – состояние защищенности граждан и окружающей среды от негативного влияния, изменений в окружающей природной среде, вызванных вредным воздействием автомобильного транспорта.

Обеспечение экологической безопасности автомобильного транспорта - деятельность, направленная на максимально возможное снижение вредного воздействия автомобильного транспорта на здоровье населения и состояние окружающей среды, и на предупреждение, и устранение вызывающих их причин.

Отработавшие газы - смесь газов с примесью взвешенных частиц, образовавшихся в результате сгорания моторного топлива.

Моторные топлива - используемые автотранспортными средствами автомобильные бензины, дизельные топлива, сжатый и сжиженный природный газ и другие альтернативные виды топлива.

Экологическая классификация автотранспортных средств - разделение автотранспортных средств по экологическим характеристикам их моделей (типов), установленным в соответствии с правилами сертификации механических транспортных средств.

Парк автотранспортных средств - совокупность автотранспортных средств, зарегистрированных и эксплуатируемых на территории Российской Федерации.

Транспортный поток - совокупность транспортных средств, одновременно участвующих в дорожном движении на участке дорожной сети.

Токсичность отработавших газов - показатель воздействия на человека, объекты растительного и животного мира вредных (загрязняющих) веществ, содержащихся в выбросах автотранспортного средства.

Качество моторного топлива - совокупность физических и химических свойств моторного топлива, отражающих степень его соответствия государственным стандартам.

Эксплуатационный норматив выброса автотранспортных средств - норматив выброса, установленный для контроля технического состояния автотранспортных средств при их эксплуатации.

Экологические характеристики автотранспортных средств - количественные показатели выбросов вредных (загрязняющих) веществ и вредных физических воздействий автотранспортных средств.

Природный газ, используемый в качестве моторного топлива - сжатый или сжиженный природный газ, состоящий не менее чем на 85% из метана и прошедший специальную обработку.

Основными принципами обеспечения экологической безопасности автомобильного транспорта являются:

- приоритет обеспечения экологической безопасности автомобильного транспорта при формировании государственной транспортной политики;

- охрана здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических условий для его жизни, труда и отдыха;

- обязательность государственного регулирования деятельности по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта при производстве, эксплуатации и утилизации автотранспортных средств, при производстве и использовании моторных топлив и других технических материалов, а также в области обращения с отходами, образующимися при эксплуатации автотранспортных средств;

- обязательность введения государственных стандартов на экологические характеристики автотранспортных средств, моторного топлива, технических жидкостей и материалов;

- обязательность сертификации автотранспортных средств, моторного топлива, технических жидкостей и материалов с учетом экологических требовании;

- разрешительный порядок осуществления тех видов производственной деятельности на автомобильном транспорте, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

- государственная экономическая поддержка, регулирование и стимулирование деятельности по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта;

- научная обоснованность принимаемых решений по обеспечению экологической безопасности автомобильного транспорта.

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, а также достаточной освещенностью рабочих мест. Важным условием для безопасности работы в помещениях зоны текущего ремонта электрооборудования, а также противопожарной безопасности является неукоснительное исполнение правил:

- для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок должна быть применена хотя бы одна из защитных мер: заземление, зануление, защитные отключения, малое напряжение, двойная изоляция;

- шины и провода защитного заземления (зануление) должны быть доступны для осмотра и окрашены в черный цвет;

- во всех защитных устройствах устанавливаются только комбинированные предохранители;

- оборудование должно устанавливаться так, чтобы на электродвигатель не попадали стружка, вода, масло и т.д.;

- в цехах, где возможно, выделение пыли должны применяться выключатели, рубильники, предохранители и т.п. закрытые кожухами из негорючего материала;

Не допускается:- применять рубильники открытого типа или рубильники с кожухами, имеющими щель для рукоятки;

- устанавливать выключатели, рубильники, предохранители, распределительные щиты и др. оборудование, способное дать искру в помещениях, где находятся легковоспламеняющиеся, горючие вещества;

- применять самодельные предохранители;

- последовательно включать в заземление или зануление проводник электроустановок. Заземление должно быть только параллельным;

- навешивать на электропровода и выключатели какие-либо предметы, обертывать электролампы бумагой или тканью.

При работе с аккумуляторными батареями должны соблюдаться следующие правила:

- к самостоятельной работе допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию;

- для перемещения аккумуляторных батарей по территории следует пользоваться специальной тележкой или приспособлением для переноски;

- приготовлять кислотный электролит нужно в специальных сосудах. Переливать кислоту из бутылей только с помощью приспособлений (качалок);

- при работе с кислотой надевать защитные очки, резиновый фартук, сапоги, резиновые перчатки;- зарядка аккумуляторных батарей производится только при открытых пробках и включенной вентиляции.

Не допускается: входить в зарядное помещение с открытым огнем; пользоваться электронагревательными приборами; переливать кислоту вручную, а также вливать ее в воду; проверять аккумуляторные батареи коротким замыканием; брать едкий калий без специальных щипцов; хранить продукты питания и принимать пищу в помещении аккумуляторного отделения. На предприятии должны быть выполнены следующие противопожарные мероприятия:

- зоны ТО и ТР обеспечиваются средствами пожаротушения согласно действующим нормам. Первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны содержаться в исправном состоянии и находиться на видных местах. К ним должен быть обеспечен свободный доступ;

- огнетушители, ящики для песка, бочки для воды, ведра, футляры для кошм, топоры должны быть окрашены в красный цвет и должны находиться в производственных помещениях;

- запрещается использовать пожарный инвентарь и оборудование для нужд, не связанных с пожаротушением;

-  пожарные краны во всех помещениях оборудуются рукавами и стволами, заключенными в шкафчики, которые должны легко открываться, но быть закрытыми и опломбированными;

- при каждом ящике с песком должны постоянно находиться две металлические лопаты. Ящики должны плотно закрываться крышками;

- огнетушители подвешиваются или устанавливаются на видном месте так, чтобы человек мог свободно, легко и быстро их снять (на высоте не более 1,5 м от пола до днища огнетушителя);

- для тушения электроустановок под напряжением могут использоваться огнетушители типа ОП-2, ОП-2Б, ОП-5, в которых используются сухие порошковые составы, или углекислотные типа ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8.

Всему личному составу необходимо хорошо знать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. На каждом производственном участке вывешивается табличка, в которой указывается ответственный за пожарную безопасность на данном участке. В гараже составляется план противопожарных мероприятий, в котором предусматривается: условный сигнал пожарной тревоги, порядок оповещения о пожаре и вызов пожарной команды, обязанности работников на случай пожара, порядок допуска в гаражи на время пожара. Для курения должно быть отведено специально место, оборудованное бочками с водой и ящиками с песком. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, чердачные помещения должны постоянно содержаться в исправном состоянии и не загромождаться. Пролитые масла и топливо необходимо немедленно засыпать песком; ветошь и прочие обтирочные материалы хранят в металлических ящиках с крышками, в безопасном в пожарном отношении помещении. Необходимо строго соблюдать и другие правила техники безопасности и противопожарной защиты, изложенные в инструкции и в руководствах предприятия. Охрана природы и охрана окружающей среды. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. Проблема охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов является одной из наиболее актуальных среди глобальных общечеловеческих проблем. Определенную долю в загрязнение окружающей среды вносят и АТП, в особенности эксплуатируемые ими автомобили. Автомобильный транспорт отравляет вредными выбросами выхлопных газов воздух, загрязняет территории топливно-смазочными материалами, является источником повышенного шума и электромагнитных излучений. Также под территории расположения АТП потребляются значительные земельные ресурсы. Общая картина загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом в настоящее время, по мнению многих экспертов, удручающая и продолжает ухудшаться. Уровень выбросов в атмосферу вредных веществ автомобильным транспортом составляет 35-40% из всех загрязнений, что составляет около 22 млн. т в год. Основная причина загрязнений воздушной среды – отработавшие газы автомобильных двигателей, содержащие более 200 наименований вредных веществ и соединений (окись углерода, оксиды азота, углеводороды, двуокись серы, свинцовые соединения и т.д.) можно привести наглядный пример: только один исправный грузовой автомобиль с карбюраторным двигателем в течении года выбрасывает в атмосферу до 8-10 т окиси углерода. Автомобильный транспорт, использующий этилированный бензин, ежегодно выбрасывает более 4000 т вредных для здоровья человека соединений свинца. Отравляется не только воздушная среда, но и водные ресурсы. Основные загрязнения – нефтепродукты, тетраэтилсвинец, органические растворители и гальванические сбросы, грязевые отложения, продукты коррозии и т.п. АТП сбрасывают в водоемы более 3,4 млн. м3 неочищенных сточных вод. Автомобильный транспорт – основной источник городского шума. Шум у 60% населения вызывает различные болезненные реакции. Перечислим основные причины такого неблагоприятного положения. Прежде всего неудовлетворительная организация технической эксплуатации подвижного состава. Очень часто на АТП нарушается периодичность проведения технического обслуживания автомобилей, не в полном объеме выполняются регламентные работы, недостаточный контроль за состоянием топливной аппаратуры автомобилей, нерациональное использование эксплуатационных материалов и т.п. Также недостаточен технический уровень автотранспортной техники. Значительная часть новых автомобилей не соответствует современным требованиям по токсичности, и заводы-изготовители не дают гарантии соблюдения норм токсичности в ходе эксплуатации. Медленными темпами решаются проблемы нейтрализации отработавших газов, дизелизации легковых автомобилей, применение электронного управления системами зажигания и подачи топлива. Недостаточен ассортимент и низкое качество автомобильного топлива и особенно смазочных материалов. При сгорании этилированных бензинов больше половины свинца выбрасывается в атмосферу с отработанными газами. Состав и качество топлива не соответствует современным требованиям, а порой и стандартам. Российская система стандартизации и нормирования экологических параметров автомобиля уступает европейским системам. Отсутствуют ГОСТы по токсичности для автомобилей, работающих на газообразном топливе. Остро стоит проблема переработки, сжигания и утилизации нефтяных отходов и осадков из очистных сооружений. АТП вывозят такие отходы практически куда попало, что соответственно приводит к загрязнению почвы, грунтовых вод, водоемов и т.п. Поэтому, основной задачей, стоящей перед АТП, является снижение количества вредных выбросов в атмосферу и усовершенствование очистных сооружений. Мероприятия по снижению вредного влияния автотранспорта на окружающую среду АТП должны обеспечить выполнение нормативов, ГОСТов на предельно допустимые концентрации вредных веществ в отработанных газах. Особое внимание надо уделить очистке сточных вод. Снижению токсичности и аэрозольных выбросов на всех стадиях ТО и ремонта подвижного состава. В гараже проектируемого предприятия для снижения вредного влияния подвижного состава на окружающую среду предлагается внедрить следующие мероприятия:

-своевременная и качественная регулировка системы питания двигателей и выпуска отработавших газов путем внедрения дополнительного диагностического оборудования;

- сливать отработанные жидкости, масла, кислоты в специальные емкости для последующей их утилизации на специальных заводах.

- разработка очистных сооружений на посту мойки автомобилей, дающих высокую степень очистки воды, что позволит направить ее вновь на мойку;

- произвести озеленение территории предприятия.  [1]Список используемых источников1. Бураев Ю.В. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учеб. Дне студентов высших учебных заведений / Ю.В. Бураев – М.:Академия 2004.-288с.2. И.Д. Ландсберг Л.З. Соколин В.Н. Каманин, Ремонт электрооборудования автомобилей / И.Д. Ландсберг Л.З. Соколин В.Н. Каманин В.Н.-М.:Транспорт.1981.-317 с., ил.3. Крамаренко Г.В., Барашков И.В., Техническое обслуживание автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов. – М.: Транспорт, 1982.-368с.,ил.4. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 ./М.:НЦЭНАС, 2004 .-168с.5. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей: Учебник для автотранспортных техникумов. – М.: Транспорт, 1990. – 256с.,ил.,табл.6. Чернецкий Ю.Ф., Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию: Учеб. Пособие для вузов/ Чернецкий Ю.Ф.-М.:Лесная промышленность, 1983.-136.

Назначение и общее устройство автомобиля       ЗиЛ – 131.

Автомобиль ЗиЛ-131

Автомобиль ЗИЛ-131 предназначен для перевозки грузов и для буксирования прицепов по дорогам всех видов и бездорожью. Платформа автомобиля приспособлена также для перевозки людей.

Автомобиль пригодный для эксплуатации во всех климатических условиях, в любое время года при температуре воздуха от –40° до +55° С.

Автомобиль может быть использован для поставок на экспорт как у страны с обычным, так и с тропическим климатом (влажным и сухим).

На базе автомобиля ЗИЛ-131 завод выпускает следующие модификации:

- автомобиль ЗИЛ-131А без экранированного и герметичного электрооборудования. На нем установлено электрооборудование от автомобиля ЗИЛ-130 и уменьшенный комплект дополнительного оборудования по сравнению с комплектом автомобиля ЗИЛ-131;

- седельный тягач ЗИЛ-131В, предназначен для буксирования полуприцепов.

Общее устройство автомобиля ЗиЛ-131

Автомобиль ЗиЛ-131 делится на следующие основные части: двигатель, шасси, кузов, электрооборудование, специальное оборудование.

Двигатель является источником механической энергии, которая двигает автомобиль. Теперь, как правило, используют поршневые двигатели внутреннего сгорания, изредка – электрические и прочие.  Двигатель, который работает на бензине, состоит из кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения, а также из системы охлаждения, системы смазки, системы питания и системы зажигания.

Шасси, состоит из трансмиссии, ходовой части и системы управления, которые служат для передачи усилия от двигателя к ведущим колесам и управления автомобилем.

Кузов предназначен для размещения водителя, личного состава и грузов. У грузовых автомобилей общетранспортного и многоцелевого назначения кузов состоит из кабины, грузовой платформы и оперения.

Электрооборудование состоит из узлов и приборов, предназначенных для зажигания рабочей смеси в двигателе, освещения и сигнализации, пуска двигателя, питание контрольно-измерительных приборов.

К специальному оборудованию относятся лебедка, система регулирования давления воздуха в шинах, подъемник запасного колеса.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ

##### ЗИЛ-131 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ

Основные данные

Грузоподъемность1, кг .............................……......………………............  3500

Полный вес  прицепа, который буксируют с грузом, кг ......................... 4000

Сухой вес автомобиля, кг ………………………....................................... 5600

Собственный вес 2 снаряженного автомобиля, кг:

без лебедки .....................…………..........…...................................…6360

с лебедкой ...................………..…………..........................................…. 6700

Полный вес автомобиля3 (с грузом 3500 кг), кг:

без лебедки .....................…….....................…………………............... 10185

с лебедкой ...................……………....................................................... 10425

Распределение веса4 (без груза) кг:

на переднюю ось ..................…........................……………..…… 2900/3195

на заднюю тележку …....……..........................………………...... 3560/3505

Распределение веса4 (с грузом 3500 кг) кг:

на переднюю ось ......................................…………………………3060/3360

на заднюю тележку .......................................………………….......7125/7065

Габаритные размеры, мм

Длина без лебедки ......................…........................………........................ 6900

с лебедкой ...................………………........……...........................…...... 7040

Ширина .......................……………………….......................…………...... 2500

Высота по кабине (без груза) .................….......................……................. 2480

с тентом .............………………...................................……................…. 2975

Габаритные размеры (без нагрузки автомобиля),  мм

Погрузочная высота платформы (без груза) ....................….................... 1430

База автомобиля (расстояние  между  осью  переднего моста  и осью

задней тележки) .............…………………...……………....................... 3975

База задней тележки (расстояние между осями среднего и заднего

мостов) .......………………………………………….............................. 1250

Колея передних и задних колес по грунту .................……...................... 1820

Углы свеса, град:

передний без лебедки ...............……………………….............................. 45

с лебедкой ...…………………………………………..........…………...… 36

задний  ...…………………………............……………………………...… 40

Дорожный просвет мм:

под передним мостом ...………………………….………....................... 330

средним и задним мостом …………………………...…………..............335

___________

1 На дорогах с твердым покрытием (кроме дорог с булыжным покрытием) грузоподъемность автомобиля может быть увеличена до 5000 кг (без прицепа), а полный вес прицепа, который буксируют с грузом – до 6500 кг при весу груза в кузове автомобиля 3500 кг.

2 У вес снаряженного автомобиля входит вес заправки (воды, масла и топлива), запасного колеса, водительского инструмента, обязательного оборудования и принадлежностей, которые прикладываются к каждому автомобилю, а также вес дополнительного оборудования, которое может быть установлено на автомобиль  по требованию потребителя.

3 В полный вес автомобиля входит собственный вес автомобиля, полезный  груз и вес  трех человек в кабине (225 кг).

4 В числителю  данное значение веса для автомобиля без лебедки, а в знаменателе – с лебедкой

Двигатель

Модель и тип ………………….... ЗИЛ-130, V-образный, четырехтактный,

верхнеклапанный, карбюраторный

Расположение цилиндров ...…................…................................ под углом 90°

Число цилиндров ...................................…………........................................... 8

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм ....................................................... 100

Рабочий объем цилиндров, л …....................................................................... 6

Степень сжатия ...…………………............................................................... 6,5

Максимальная мощность при 3200 об/мин, л. с. .….................................. 150

Число оборотов двигателя  в  минуту, при котором

срабатывает ограничитель максимального числа оборотов коленчатого вала двигателя ............................................................ ..…………………….3100

Максимальный крутящий  момент при

1880…2000 об/мин  кгм ..............................................................................  41

Удельный (минимальный) расход топлива г/(л. с. ч.) ............................... 240

Порядок работы цилиндров..…............................................ 1–5–4–2–6–3–7–8

Нумерация цилиндров (счет  ведется  от вентилятора двигателя):

правая группа .…………................................................................... 1–2–3–4

левая  группа .............………..........…..............................................    5–6–7–8

Блок цилиндров ........................ Чугунный, с   легкосъемными гильзами, с

кислотоупорной   вставкой   в верхней

части гильзы  и  резиновыми уплотняющими

кольцами в нижний ее части.

Головки цилиндров .............................. Две, из  алюминиевого сплава, со

вставными седлами и направляющими  клапанов

Поршни ............................. Из алюминиевого  сплава, форма  юбки овальная

Поршневые кольца ……….... Три компрессионных – чугунные (два верхних

хромированные) и одно маслосъемное,

(стальное, составное, хромированное)

Поршневые пальцы .............................. Стальные, плавающие, пустотелые

Шатуны ...................................................... Стальные, двутаврового сечения,

со смазкой поршневого пальца

разбрызгиванием; верхняя головка

имеет бронзовую  втулку

Шатунные и коренные подшипники ............... Тонкостенные алюминиевые

вкладыши (стальная лента, алюминиевый сплав)

Коленчатый вал ................. Стальной, кованный, пятиопорный, с каналами

для смазывания; шейки подвергнуты

поверхностной закалке

Маховик ........................ Чугунный, с напрессованным стальным зубчатым

венцом для пуска  двигателя  стартером

Распределительный вал ………………………....... Стальной, пятиопорный

Фазы газораспределения:

открытие впускного клапана .............................................. 31° до в.м. т.

закрытие впускного клапана ........................................ 83° после   н.м. т.

открытие выпускного клапана ......................................... 67° до   н.м. т.

закрытие выпускного клапана ..................................... 47° после   в.м. т.

Привод распределительного вала ...………….… Парой шестерен с косыми

зубьями; ведущая  шестерня чугунная

Клапаны ...………………………… Верхние, расположены в головках блока

цилиндров в один ряд, наклонно к оси цилиндров;

приводятся в действие от одного распределительного

вала с помощью толкателей, штанг, коромысел;

выпускные клапаны пустотелые, охлаждаемые,

с жароустойчивой наплавкой посадочной

фаски седла; имеют механизм для принудительного

проворачивания клапана во время работы

Толкатели ……………………...… Механические, стальные, с наплавкой со

специального чугуна

Направляющие втулки клапанов …........................................... Чугунные

Штанги толкателей ………………............................................…... Стальные

Коромысла клапанов ……………………..... Кованные или литые стальные

с бронзовой втулкой

Механизм вращения выпускного клапана ………………. Принудительный,

шарикового типа

Газопровод …………………. Впускной из алюминиевого сплава, общий для

обеих рядов  цилиндров, с водяной рубашкой для подогрева

топливной смеси, расположенный между головками блока;

выпускные газопроводы составные, отлитые из

ковкого чугуна, по одному з каждой стороны двигателя

Система смазки

Система смазки …............ Смешанная: под давлением и разбрызгиванием с

охлаждением масла в радиаторе

Масляный насос ………………………... Шестеренчатый, двухсекционный

расположен с правой стороны блока цилиндров;

верхняя секция насоса подает масло через масляный

фильтр в систему смазки двигателя; редукционный

клапан верхней секции отрегулирован на давление

не менее чем 3,2 кгс/см2, нижняя секция насоса

подает масло  в масляный радиатор; перепускной клапан

нижней секции отрегулирован на давление 1,2 кгс/см2;

маслоприемник неподвижный

Масляный фильтр ....................... Центробежный, с реактивным приводом

(полнопоточная центрифуга)  включен  в

масляную систему последовательно

Масляный радиатор ……....………... Трубчатый, воздушного охлаждения,

установлен перед  водяным радиатором

Вентиляция картера …….. Принудительная, для удаления газов с картера

через трубку, которая соединяет пространство под

впускным газопроводом  с впускными

каналами в газопроводе через специальный клапан;

свежий воздух  поступает через фильтр

вентиляционного картера двигателя

(маслоналивную горловину). Система вентиляции

выключается при преодолении машиной брода

Система  питания

Подача топлива ……………………....... Принудительная, диафрагменным

герметичным насосом

Топливо ……………………………...….... Автомобильный бензин А-76(80)

Топливные баки

(основной и дополнительный) .................. Установлены под платформой

на правом и левом лонжеронах,

170 л.  Х 2 .

Топливный насос …………………….…... Б10, диафрагменный, с          						     рычагом для подкачивания  топлива

Подогрев топливной смеси ………...… Во впускном газопроводе, который

имеет  водяную рубашку для подогрева смеси

Фильтры очистки топлива:

магистральный фильтр-отстойник топлива ……... Щелевой, размещен на

кронштейне топливного бака

фильтр тонкой очистки топлива .............. С сетчатым или керамическим

фильтрующим элементом, размещенным на

кронштейне перед карбюратором

фильтры в топливных баках …………....….... Сетчатые, размещены  на

приемных трубах топливных баков

Карбюратор ………………… К-88А, двухкамерный, с падающим потоком

смеси, имеет  ускоряющий насос и экономайзер

Ограничитель максимального числа

оборотов коленчатого вала двигателя …................ Пневмоцентробежный

(центробежный датчик и исполни-

тельный диафрагменный механизм с

пневматическим приводом)

Воздушный фильтр ……………………………..… ВПМ-3 пеномасленный с

трехступенчатой  очисткой  воздуха

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя ……………..… Жидкостная, закрытая,      							   из принудительной циркуляции

Радиатор ………………………………………………. Трубчато-ленточный

(змейковый), четырёхрядный

Величина избыточного давления,

обеспечиваемого клапанами,

расположенными в пробке

радиатора или расширительного бачка …... 1 кгс/см 2, что обеспечивает

температуру кипения воды при 119° С

Термостат ……………………………………...... С твердым наполнителем;

установлен в выпускном

патрубке водяной рубашки

Жалюзи ...........……………………………....... Створчатые, вертикальные,

управляются с кабины водителя

Водяной насос ………………………...……… Центробежный, приводится

клиновым ремнем

от шкива  коленчатого вала

Вентилятор ......……………..… Шестилопастной, с отогнутыми концами

лопастей, приводится клинообразным  ремнем от

шкива коленчатого вала и может быть

отключен ослаблением натяжения приводного

ремня при  работающем двигателе без отключения

водяного насоса, компрессора и насоса

гидроусилителя рулевого управления

Сцепление

Тип .............………………...............…..….... Однодисковое, сухое, с упругим

гасителем крутильных колебаний

(демпфером) на ведомом диске

Фрикционные накладки ....................................... Из асбестовой композиции

Число пар трущихся поверхностей .................................................................. 2

# Коробка передач

Тип .………………………………… Механическая с пятью передачами для

движения вперед и одной для движения

назад, с двумя синхронизаторами  инерционного

типа для включение второй и  третьей,

четвертой и пятой передач

Передаточные числа:

первой передачи ...………………….....................................…............... 7,44

второй передачи ...……..............................……….................................. 4,10

третьей передачи ......................................................…............................ 2,29

четвертой передачи ...................................…………...…….................... 1,47

пятой передачи .......................................………………………...…....... 1,00

заднего хода .............………………......................................................... 7,09

Раздаточная коробка

Тип ...……........………………………... Механическая, с двумя передачами

Передаточные числа:

первой передачи ...…………………….................................................... 2,08

второй передачи .......…….......................................................................... 1,0

Переключение раздаточной коробки ……………… Качающимся рычагом,

расположенным на картере

коробки передач и системой  тяг

Включение переднего моста .....………………………...… Автоматическое

(электропневматическим клапаном)

при включении первой (понижающей)

передачи в раздаточной коробке;

принудительное при  включении второй

(прямой) передачи переключателем,

установленным на переднем щите кабины.

При  включении   переднего моста на щите

приборов в кабине  загорается контрольная лампа

## Карданная передача

## Тип .................................................................................................... Открытая

Количество карданных валов .........................................................…............. 4

Карданные шарниры ....................................На игольчатых подшипниках

###### Ведущие мосты

Балки ведущих  мостов ………………....….... Стальные, сваренные из двух

штампованных половин, с приваренными

фланцами и крышкой

Главная передача ………………………........ Двойная, с парой конических и

парой цилиндрических шестерен

Передаточные числа:

конической пары ...……………............................................................. 1,727

цилиндрической пары ...……................................................................... 4,25

общее передаточное число редуктора ...……......…………................. 7,339

Дифференциал …........…………….. Конический, с четырьмя сателлитами

Полуоси ......…………………….............… Целиком разгруженные (полуоси

переднего  моста имеют шарниры

равных угловых скоростей)

Рама и подвеска

Рама .................................................................... Штампованная, клепанная, с

лонжеронами швеллерного сечения,

соединенными штампованными поперечинами

Прицепное устройство ...................… Cзади – буксирный крюк с резиновым

амортизатором; высота расположения

слева буксирного крюка над грунтом (без        	   груза) 934 мм; впереди на раме есть  два  крюка для буксирования

Подвеска:

передняя ...…………………………. На продольных 2 рессорах; передние

концы рессор закреплены на раме с

помощью кованных ушек и пальцев,

задние концы рессор – кованные

задняя ...………………..…… Балансирная (на подшипниках скольжения)

на двух продольных  рессорах,

толкающие усилия передаются

реактивными  штангами

Амортизаторы …….….... Гидравлические, телескопические двухстороннего

действия; установлены на передней подвеске

Колеса и шины

Колеса ………………...…………….… Дисковые, специальные с разборным

ободом и разборным кольцом

Держатель запасного колеса ......................... С механическим подъемником,

установленным между кабиной

и платформой с правой стороны

Шины ......…………...… Специальные,  восьмислойные, сменного давления,

размером 12,00–20. Протектор имеет грунтозацепы.

Давление воздуха в шинах  от 4,2 до 0,5 кгс/см2,

регулированное в зависимости от дорожных

условий. При движении по  твердому грунту при

нагрузке в кузове  3500 кг давление в шинах 3 кгс/см2,

а при нагрузке в кузове 5000 кг – 4,2 кгс/см2

Система регулирования давления

воздуха в шинах ................... Централизованная, с внутренним подводом

воздуха к шинам колес (через цапфы и полуоси);

управление системой из кабины водителя

Оборудование системы регулирования

давления воздуха в шинах ......................... Центральный кран управления

давлением и клапаном - ограничителем

падения давления, головки подвода

воздуха,  шинные краны и манометр

давления воздуха в шинах

Углы поворота управляемых колес  переднего моста, град:

правого колеса вправо и левого колеса влево .......................................... 30

правого колеса влево и левого колеса вправо .......................................... 25

Продольный наклон шкворня, град .................................................. 3(10)

Боковой наклон шкворня, град ....................................................................... 5

Развал колес, град …......................................................................................... 1

Схождение колес (разность расстояний между

ободами колес сзади и спереди на

уровне оси колеса), мм .............….......................................................... 2 - 5

Рулевое управление

Рулевой механизм .......................................... С гидравлическим усилителем,

расположенным в общем картере с рулевым

механизмом; рабочая пара – винт с гайкой на

циркулирующих шариках и рейка, которая

зацепляется с зубчатым сектором

Насос гидроусилителя рулевого                                  				управления ………………...…........ Лопастной, приводится во

Вращение клинообразным ремнем от шкива коленчатого

вала; снабжен масляным радиатором

Передаточное число рулевого механизма ...…………………..................... 20

Продольная и поперечная

рулевые тяги ………………………... С головками на шариковых пальцах,

и самоподжимными сухарями

Тормоза

Рабочие …………………………..... Барабанные, с внутренними колодками

на всех колесах, привод пневматический

Стояночный ….....………………… Барабанные с внутренними колодками;

привод механический; установлен на выходном

валу раздаточной   коробки; привод  стояночного

тормоза сблокированный с тормозным краном так, что

при включении тормоза приводятся в действие рабочие

тормоза прицепа  (или полуприцепа)

Воздушный компрессор ........................... двухцилиндровый, с жидкостным

охлаждением головки и блока

Производительность компрессора при

оборотах коленчатого

вала 2000 в минуту и при

противодавлении 7 кгс/см2 , л/мин …....................................................... 220

Диаметр цилиндра, мм ................................................................................... 60

Ход поршня, мм .............................................................................................. 38

Поршни компрессора ................... Из алюминиевого сплава, и плавающими

пошневыми пальцами

Привод .................................... Клиновым ремнем от шкива водяного насоса

Объем  цилиндра, см3  ............................................................................... 214,8

Смазка компрессора ............................... От системы смазки двигателя под

давлением и разбрызгиванием

Регулятор давления …………………………………………........ Шариковый     											   Воздушные баллоны …………….....................Три, объемом по 20…22 л

Тормозной кран ...……………........... Комбинированный; имеет две секции,

которые обеспечивают управление

тормозами автомобиля и прицепа (или полуприцепа)

Пневмопривод тормозов прицепа …………….… Соединительная головка,

разъединительный кран

Электрооборудование

Система электрооборудования ………..... Однопроводная, экранированная;

клеммы “0”  источников тока  соединены

с корпусом (массой) автомобиля

Тип зажигания ……............... Батарейное, бесконтактное-транзисторное

Напряжение в сети, В …………..................................................................... 12

Генератор ................................... Г287-Б, переменного тока, с номинальным

током 80 А, с  приводом от шкива

коленчатого вала клиновым  ремнем

Регулятор напряжения .......... РР-132, бесконтактный, полупроводниковый

Аккумуляторная батарея ….……......… Одна, 12 В, 6СТ-90-ЭМС емкостью

90 А∙ч с гидростатическими пробками; в цепи

аккумуляторной батареи установлен

выключатель ВКЗ18-Б

Стартер……………………………..... СТ2, герметичный, 12 В, мощностью

1,5 л.с., с  электромагнитным приводом

и муфтой свободного хода

Распределитель зажигания …..…… Р351, экранированный, герметичный с

центробежным и автоматическим

регулятором опережение зажигания

и с винтами для плавного регулирования

угла опережения  зажигания

Катушка зажигания ...……..… Б118, заполненная маслом, экранированная,

герметичная, с отдельным дополнительным

сопротивлением СЭ326, что выключается

автоматически при пуске двигателя

Свечи зажигания .............................. СНС07 или СН 307-В, экранированные,

герметичные, с  резьбой 14х1,25 мм

Комбинированный выключатель

зажигания и стартера ...……………….......... ВК350, с замком зажигания,

включается при помощи  ключа

Фары …………………...... Две, ФГ122-ГТ, из двухнитевыми лампами 12 В,

50 + 40 Вт, с герметичным оптическим

элементом и светомаскировкой АС-122-Т

Прожектор управляемый …………………………………………..… ФГ16-Л

Подфарники и передние

указатели поворотов ……………………...… Два, ПФ106, с лампами 12В,

герметичные, маскировочные

Задние фонари (правый и левый) ……..…....... Два, ФП106, с лампами 12В,

герметичные, маскировочные

Фонарь освещения номерного знака ……………ФП107, герметичный

Переключатель указателя поворота ...…….…....... П105-А, закрепленный на

рулевой колонке, включается

механически, а выключается  автоматически

Прерыватель указателей поворота ........................................................... РС57

Центральный переключатель света ...……............... П44, на три положения

Ножной переключатель света фар ......................... П53, герметизированный

Выключатель сигнала торможения ……………...... ВК13, пневматический,

размещенный на щитке кабины под капотом

Звуковые сигналы ………………...…...  Два: один С311-01, электрический,

вибрационный; второй пневматический,

второй двухрупорный С 40-В;

на автомобиль ЗИЛ-131 установлен

дополнительно сигнал С39 (зуммер)

водителю из грузовой платформы

Подкапотная  лампа .…………..… ПД308, с выключателем на самой лампе

Предохранители ...……........… 1. ПР2-Б, биметаллический, вибрационный,

на 20 А , для  внешнего освещения и ламп

освещение приборов; расположены на

центральном переключателе света

2. Биметаллический, кнопочный, на 20 А

в цепи электрического сигнала и

штепсельных розеток переносной  лампы

3. Блок ПР510 с двумя биметаллическими

Предохранителями 6А в цепи электродвигателя

нагревателя, контрольно-измерительных приборов

и прерывателя указателей поворотов

Электродвигатель

обогревателя кабины ……. МЭ-211, двухскоростной, мощностью 25 Вт

или МЭ 226-Б, односкоростной мощностью 35 Вт

Электродвигатель

вентилятора кабины ..............… М11, односкоростной, мощностью 4 Вт

Контрольные приборы

Спидометр ............................. СП201, со стрелочным указателем скорости

и суммарным счетчиком пройденного пути

Указатель давления масла в

системе смазки двигателя ………………….…………..….... Мембранный,

непосредственного действия

Указатель температуры

охлаждения жидкости .......................... Электрический, с градуировкой до

110 оС, с датчиком, установленным в

водяном канале  впускной трубы

Указатель уровня

топлива ...……........………….……... Электрический, реостатного типа,

действует только при  включенном

зажигании. Имеет два датчика

(на каждом баке), включаемыми поочередно

Манометр для контроля давления

воздуха в системе пневматического

привода тормозов ...………………...... МД-213, двухстрелочный; верхняя

стрелка показывает  давление в

воздушных баллонах, нижняя –

давление в тормозных камерах

Манометр давления воздуха в шинах …… МД-223, со шкалой до 6 кгс/см 2

Амперметр ……………...........……………………. Со шкалой 30А…0…30 А

Кабина и платформа

Кабина …………………......…………...... Цельнометаллическая, закрытая,

трехместная, с теплоизоляцией; имеет

панорамное ветровое стекло

Отопление кабины ...……....................… Водяное, от системы охлаждения

двигателя, с  центробежным вентилятором.

Ручка управления заслонкой канала

обогревателя расположена на щите кабины

Вентиляция кабины ............................ Через  стекла, которые опускаются,

форточки дверей, которые поворачиваются,

вентиляционные люки на крыше

Сидение ...………………………................... Кресло водителя регулируемое,

пассажирское сидение двухместное;

подушки из губчатой резины

Стеклоочиститель ...................................... Пневматический, двухщеточный

Устройство для

обмыва стекла ……….............................. Состоит из насоса с педальным

приводом, резинового бачка и двух форсунок

Принадлежности кабины ............................. Два солнцезащитных козырька,

два зеркала заднего вида (на седельном тягаче

ЗИЛ-131В зеркала увеличенного размера),

пепельница и ящик в щитке кабины

Платформа .......................................... Деревянная, с металлической оковкой

и металлическими поперечными брусьями

основания; передний и боковые борта

глухие, задний борт откидной; боковые

борта снабжены решеткой и откидными

скамейками; предусмотрена возможность

установки дополнительной продольной

скамейки по середине платформы и

сигнализация из платформы в кабину

ЗиЛ-131 шасси

Внутренние размеры платформы, мм:

длина ......................................................................................................... 3600

ширина ....................................................................................................... 322

высота бортов (без решетки) ...................................................................... 46

высота бортов (с решеткой) ..................................................................... 915

Количество мест в кабине (включая водителя) ............................................ 3

Количество мест на платформе для перевозки людей ................................ 24

Погрузочная высота платформы …........................................................... 1430

Специальное оборудование

Лебедка

Тип …................................................................... Горизонтальная, червячная,

установленная на переднем конце рамы

Привод лебедки ........................................... Двумя открытыми карданными

валами с  промежуточной опорой от

коробки отбора мощности, установленной на

правом люке коробки передач

Передаточное число редуктора ..................................................................... 31

Рабочее сжимаемое усилие на тросе, кг …............................................... 4500

Максимальное сжимаемое усилие лебедки, кг ........................................ 5000

Полная длина троса, м …................................................................................ 72

Рабочая  длина троса, м .................................................................................. 65

Коробка отбора мощности

Тип ................................................ Механическая, реверсивная, одноходовая,

с одной передачей для наматывания

троса и одной для разматывания; допускается

отбор мощности до 30 л. с.

Передаточные числа с учетом коробки передач:

на наматывание  троса ........................................................................... 2,257

на разматывание троса ..................................................................... 1,72

Пусковой подогреватель

Тип ....................................................... Жидкостный (включенный в систему

охлаждения двигателя)

Топливо ..................................................... Автомобильный бензин А – 76(80)

Емкость топливного бачка, л ........................................................................ 2,0

Расход топлива, кг/ч ......................................................................................... 2

Тепловая производительность, ккал/ч ................................................... 14 000

Зажигание топлива в котле

подогревателя .................................................. Свечой накаливания СР65-А

Источник энергии для воспламенения

топлива ........................................... Аккумуляторная батарея автомобиля

Максимальная мощность, которая

потребляется электродвигателем  вентилятора, Вт ................................ 42

Время от начала прогрева

двигателя до его пуска при

температуре -30° С, мин ............................................................................... 25

Электродвигатель вентилятора ...…....………………….......... МЭ202, 11 Вт

Эксплуатационные данные

Максимальная скорость при движении                                 				 с грузом 5000 кг (без прицепа) на горизонтальном

участке сухого и равного асфальтированного шоссе, км/ч .................... 80

Контрольный расход топлива  на 100 км

пути при движении с грузом 5000 кг без прицепа, л ..........………….… 40

Наименьший радиус поворота на  сухой

асфальтированной дороге с

отключенным передним мостом, м:

по колее внешнего переднего колеса ...........…………...................... 10,2

по крылу внешнего переднего колеса .......……………………......... 10,8

Путь  торможения  на  сухой  асфальтированной

ровной дороге с грузом 5000 кг:

без прицепа со скоростью 30 км/ч ...........……….................................. 12

с прицепом со скоростью 50 км/ч ...………...……………………........ 29

Подъем, преодолеваемый автомобилем

при движении по сухому и твердому грунту, град:

с грузом 3500 кг без прицепа ...........………………..…….................... 30

с грузом 3500 кг и прицепом общим весом 4000 кг ……..................... 20

Наибольшая глубина брода с твердым дном,

преодолеваемая автомобилем  (с учетом

высоты волн), м .......................................................................................... 1,4

Запас хода по контрольному расходу топлива, км .................................... 850

Заправочные емкости, л

(для всех модификаций)

Топливный бак:

основной .....................…………………................................................... 170

дополнительный .....................………………………….……................. 170

Система смазки двигателя, включая масляный радиатор ....................... 9,5

Система охлаждения двигателя с пусковым подогревателем и обогревателем кабины:

без расширительного бачка ...........……………………….……............ 29

с расширительным бачком .........…………………………………........   31

Запасной бачок для специальной жидкости .........……………................... 20

Запасной бачок для масла .............................................................................. 10

Основные данные для регулировок и контроля

Зазор между стрежнем клапана и коромыслом

двигателя для впускного и выпускного клапанов

на холодном двигателе, мм …………………………………… ...0,20…0,25

Зазор, мм:

между контактами прерывателя ...................................................... 0,3…0,4

между электродами свечей зажигания ............................................ 0,5…0,6

Давление масла в системе смазки

прогретого нового двигателя при скорости

автомобиля 40 км/ч на прямой передаче, кгс/см 2 ……………..……. 2…4

Давление воздуха в системе пневматического

привода тормозов, кгс/см2 …………...……………………………. 6,0…7,7

Нормальная температура жидкости  в системе

охлаждения  двигателя, оС ............................…………………....… 80…95

Нормальный прогиб приводных ремней

вентилятора, водяного насоса, насоса

гидроусилителя рулевого управления и генератора

под действием усилия 4 кгс, мм .................……………..…............... 8…14

Нормальный прогиб приводного ремня

компрессора под действием

усилие 4 кгс, мм ...................................................................................... 5…8

Свободный ход конца тормозной педали, мм ..................................... 40…60

Расстояние от педали тормоза к полу

при полном нажатии на педаль, мм .................................................. 10…30

Ход штоков тормозных камер, мм .......…..............………................... 15…25

Свободный ход педали сцепления, мм ...................………………..… 35…50

Полный ход педали сцепления, мм (не меньше) ...…......……..................  180

Используемая литература:

- И.С. Туревский  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного     транспорта.  Введение в специальность.

2. Бураев В.Ю. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: учеб. Для

студентов высших учебных заведений. Академия 2004г.

3.   Интернет.   www.praktika.ru ;    www.autosoft.ru ;   www.autowp.ru ;