Слайд 2

В настоящее время для Астаны, Алматы и других крупных городов Республики Казахстан особую актуальность приобрели проблемы строительства новых и реконструкции существующих объектов, расположенных в непосредственной близости к имеющимся зданиям и сооружениям, в том числе в историческом центре городов. При этом возникают не только технологические трудности, связанные с производством работ в стесненных условиях, но и появляется опасность повреждения строений, которые часто имеют архитектурную и историческую ценность.

Нарушение структуры слабых грунтов происходит вследствие изменения статической схемы работы массива грунта (дополнительного нагружения при строительстве новых зданий, снятия нагрузки при устройстве котлованов), динамического воздействия от движущихся строительных машин и технологических воздействий при устройстве фундаментов, особенно свайных, выполняемых из железобетонных забивных свай (заводского изготовления).

Опыт устройства свайных фундаментов свидетельствует, что применение забивной технологии представляет опасность для окружающей застройки, так как технологические процессы оказывают негативные воздействия на окружающие здания и сооружения. Причинами динамических воздействий при устройстве свайных фундаментов заводского изготовления, главным образом являются: ударное взаимодействие молота с «головой» сваи; дополнительные динамические возмущения грунта при передвижении копровых установок по строительной площадке

Поэтому, в процессе работ для сохранности окружающих зданий и сооружений, а также для контроля строящегося фундамента необходимо осуществлять постоянный геотехнический мониторинг, включающий геодезический и динамический контроль за их осадками в течение всего периода строительства начиная с разработки котлована.

Сам же контроль, за несущей способностью свай при динамических нагрузках рекомендуется определять согласно требованиям ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» и СН РК 5.01-07-2002 «Свайные фундаменты».

Результаты ранее полученных данных при определении несущей способности свай показывают что, при использовании сваебойного оборудования с разными техническими данными получают различные значения отказа. При этом анализ формулы для отказа свай учитывает характеристики грунтов залегающих на глубине не достаточно.

Поэтому определение несущей способности свай по результатам динамических испытаний является актуальной проблемой на современном этапе развития строительной отрасли. Необходимо тщательное рассмотрение этого вопроса в разрезе 21 века. Проведение исследований с использованием современных инженерно-технических средств, компьютерной и другой вычислительной техники. Использованием современных сваебойных машин и другого сваебойного оборудования.

Слайд 3

Сваи должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-91 «Сваи железобетонные. Технические условия», технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, и другими нормативными документами.

Слайд 4

По способу заглубления в грунт надлежит различать следующие виды свай:

- забивные железобетонные, деревянные и стальные, погружаемые в грунт без его выемки с помощью молотов, вибропогружателей, вибровдавливающих и вдавливающих устройств, а также железобетонные сваи-оболочки, заглубляемые вибропогружателями без выемки или с частичной выемкой грунта и не заполняемые бетонной смесью;

- сваи-оболочки железобетонные, заглубляемые вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или полностью бетонной смесью;

- набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта;

- буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них железобетонных элементов;

- винтовые.

По условиям работы взаимодействия с грунтом сваи следует подразделять на сваи-стойки и висячие.

К сваям-стойкам надлежит относить сваи всех видов, опирающиеся на скальные грунты, а забивные сваи, кроме того, на малосжимаемые грунты. (К малосжимаемым грунтам относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем средней плотности и плотным, а также глины твердой консистенции в водонасыщенном состоянии с модулем деформации Е > 50 000 кПа (500 кгс/см2).

К висячим сваям следует относить сваи всех видов, опирающиеся на сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунты основания боковой поверхностью и нижним концом.

Слайд 5

Сваи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0:

- по показателям фактической прочности бетона: в проектном возрасте, передаточной и отпускной;

- по морозостойкости и водонепроницаемости бетона;

- к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе для монтажных петель;

- по защите от коррозии.

Слайд 6

Немного остановимся на непосредственном устройстве свайных фундаментов

В настоящее время на стройках массовое применение (более 90 % от общего объема применяемых свай) получили главным образом забивные железобетонные сваи квадратного сечения 0,2х0,2...0,4х0,4м длиной до 20 м.

Слайд 7

Трубчатые дизель-молоты с ударным распыливанием топлива и со свободным падением ударной части широко применяются в СНГ и за рубежом для завивки в грунт различных свайных элементов. Молоты этого типа обеспечивают совокупное воздействие на сваю удара и усилия от взрыва топлива в камере сгорания, что существенно увеличивает эффективность сваебойных работ.

В основном рационально применять легкие и средние сваи; при этих видах сваебойных работ повышение производительности обеспечивается применением быстроходных дизель-молотов с увеличенной частотой ударов.

Сваебойные дизель-молоты являются энергетически автономными машинами и практически вытеснили со стройплощадок другие сваебойные средства, требующие подвода энергии.

Сваи заводского изготовления погружают в грунт с помощью копров, перемещающихся по свайному полю на собственном, обычно рельсовом, ходу. Копры служат для подъема и установки свай перед погружением в требуемой точке свайного поля и обеспечения их направления при погружении вместе с погружателем.

Копер состоит из нижней рамы  (рис.1) с ходовыми тележками 2, поворотной платформы 6, опирающейся на нижнюю раму через опорно-поворотное устройство, с расположенными на ней силовой установкой (обычно электрической), механизмами (в том числе одной или двумя лебедками для подъема и установки в рабочее положение сваи и погружателя), органами управления, кабиной и противовесом, мачты 3 и механизмов 4 и 5 для изменения ориентации мачты относительно платформы. В зависимости от принятой технологии работ копер комплектуют свайными молотами, вибропогружателями или вибромолотами. Базовая часть копра — нижняя рама, ходовые устройства, поворотная платформа с опорно-поворотным устройством, а также грузоподъемные механизмы по своему устройству и принципу работы сходны с аналогичными узлами самоходных кранов.

Рабочий процесс копра состоит из его передвижения к месту установки сваи, ее строповки, подтягивания, установки на точку погружения по предварительно выполненной разметке, выверке правильности ее положения, закрепления на свае наголовника, предохраняющего ее от разрушения при ударном погружении, установку на сваю погружателя, расстроповку сваи, ее погружение с последующей выверкой направления, подъем погружателя и снятие с погруженной сваи наголовника. Для передвижения копра используют собственное ходовое оборудование. Если размеры и конфигурация свайного поля таковы, что с одной установки рельсового пути нельзя погрузить в грунт все сваи, то для работы используют несколько копров, работающих каждый на своем рельсовом пути, или перекладывают рельсовый путь после выполнения работ с прежней его установки. После, перемещения копра его надежно стопорят стояночными тормозами или другими устройствами.

В представленной на рисунке  параллелограммной схеме подвески мачты к поворотной платформе вылет мачты изменяется гидроцилиндрами 5, а ее наклон — гидроцилиндром 4. Копры, у которых мачты обладают описанными выше тремя степенями свободы, называют универсальными. При отсутствии одной какой-либо из этих степеней свободы копёр называют полууниверсальным, а при наличии только поворотного в плане движения — простым. Рабочий цикл простых копров по сравнению с универсальными и полууниверсальными более продолжителен за счет увеличения затрат времени на вспомогательные операции, которые в среднем составляют более половины продолжительности всего рабочего цикла.

Слайд 8,9,10

Процесс забивки

Слайд 11

Ярко выраженная тенденция к повышению производительности и эффективности всех видов строительных работ отражается и на требованиях к сваебойным молотам. Однако возможности дальнейшего повышения эффективности молота путем увеличения энергии удара для молота с регламентированной массой ударной части практически исчерпаны. Дальнейшее повышение энергии удара возможно путем увеличения скорости ударной части в момент удара (что ограничивается прочностью забиваемой сваи) или путем увеличения высоты подскока ударной части (что приводит к снижению частоты ударов). Эти граничные условия и предопределяют основное направление повышения эффективности сваебойных работ — повышение единичной мощности сваебойного молота. Единичная, мощность дизель-молота может быть повышена двумя способами — увеличением массы ударной части и повышением частоты ударов.

Фирма Delmag, выпускавшая до последнего времени три модели трубчатых дизель-молотов с ударным распыливанием топлива D-5, D-12, D-22 с ударной частью массой соответственно 500, 1250, 2200 кг, дополнила номенклатуру дизель-молотами моделей D-30, D-36, D-44, D-55 с ударной частью 3000, 3600, 4900 и 5400 кг. Эти молоты имеют существенные конструктивные отличия от ранее выпускаемых.

Рабочий цилиндр дизель-молотов выполнен литым и имеет горизонтальные круговые ребра охлаждения, отлитые за одно целое с корпусом рабочего цилиндра, что снижает трудозатраты при изготовлении и улучшает охлаждение. В нижней и верхней частях цилиндра имеются выступы для крепления к металлоконструкциям (для бескопровой бойки). Топливный и смазочный баки вынесены на направляющую трубу, что осложняет заправку в процессе эксплуатации, но снижает нагрев топлива. Эти конструктивные особенности делают работу молота более стабильной, особенно при высокой температуре окружающего воздуха и при длительной непрерывной работе. Молот оснащен хорошо регулируемым топливным насосом к смазочным насосом, подающим масло в зону шаботных компрессионных колец и в рабочий цилиндр. Наголовник имеет широкие захваты, подвижно фиксирующие его относительно направляющих копровой установки.

Дизель-молоты D-44 и D-55 обладают высокой энергией удара и используются преимущественно для забивки тяжелых свай-оболочек. Например, молот D-44 использовался для забивки стальной трубы диаметром 2800 мм, длиной 36 м и массой 64 т. За десять ударов в конце процесса погружения суммарная величина осадки сваи-оболочки составляла 4 мм, в то время как при использовании в тех же условиях паровоздушного молота с ударной частью массой 6000 кг суммарная величина осадки была лишь 0,4 мм.

Слайд 12

Основное направление развития сваебойных молотов ударного действия - создание высокопроизводительных машин для повышения эффективности сваебойных работ.

Для повышения производительности модернизируются существующие молоты и создаются новые конструкции, существенно отличающиеся от традиционных.

Модернизация молотов ударного действия в основном заключается в увеличении энергии удара за счет усовершенствования процесса сгорания и увеличения высоты подскока ударной части, повышения долговечности и надежности основных деталей молота за счет более эффективной смазки и принятия более рациональных соотношений сфер соударяющихся деталей — поршня и шабота, а также за счет улучшения условий эксплуатации и техники безопасности.

Создание новых моделей молотов в первую очередь выдвигает задачу повышения единичной мощности молота. Повышение единичной мощности молота достигается двумя путями: увеличением частоты ударов и повышением энергии удара.

Повышение частоты ударов у дизельных молотов достигается путем уменьшения высоты подскока ударной части и введения в конструкцию молота пневматического буфера, компенсирующего потери энергии вследствие снижения высоты подскока ударной части.

Увеличение энергии удара обеспечивается преимущественно повышением массы ударной части — созданием тяжелых моделей молотов с ударной частью массой 7500, 10000 и 15000 кг при сохранении в момент удара скорости, близкой к 6 м/с, что позволяет забивать сверхтяжелые сваи и сваи-оболочки.

Развитие производства гидравлических экскаваторов и гидрофицированных копров привело к созданию работающих в комплекте с ними гидравлических молотов двойного и простого действия, имеющих в этом случае на стройплощадке энергетическую автономность, присущую дизель-молотам.

Наиболее перспективными гидравлическими молотами двойного действия являются такие, в конструкции которых не применяются механические обратные связи ударной части с распределительным устройством, а также другие виды энергоносителей.

Для повышения частоты ударов и эффективности гидромолотов простого действия целесообразно применять импульсный подброс ударной части, для более полной передачи кинетической энергии ударной части погружаемой свае между сваей и ударной частью в процессе удара целесообразно применять амортизаторы с регулируемой в зависимости от грунтовых условий жесткостью.

Но выбор молота для забивки свай необходимо определять согласно приложения 5 СНиП 3.02.02-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»

Слайд 13

Полевые контрольные испытания свай пpи строительстве пpоводят также с учетом тpебований пpиложения А ГОСТа 5686-94 с целью пpовеpки соответствия несущей способности свай pасчетным нагpузкам, установленным в пpоекте свайного фундамента. Виды испытаний и количество испытаний пpи инженеpных изысканиях для стpоительства и количество контpольных испытаний свай устанавливают в пpогpамме испытаний. Испытания гpунтов сваями пpоводят на участке, отведенном под стpоительство пpоектиpуемых зданий или сооpужений, на pасстоянии не более 5 м и не менее 1 м от гоpных выpаботок, из котоpых отобpаны монолиты гpунтов для лабоpатоpных испытаний и где выполнено статическое зондиpование. Испытания должны быть выполнены на участках, где выявлены слабые гpунты, а также гpунты, хаpактеpные для данной площадки.

Для полевых испытаний гpунтов динамическими нагpузками с помощью натуpных свай пpименяют то же обоpудование, что было использовано для забивки сваи.

Сваи, предназначенные для испытаний, должны соответствовать стандаpтам на сваи или техническим условиям. Погружение или устройство испытываемых свай должно быть выполнено в соответствии с пpогpаммой испытаний.

Свая, пpедназначенная для испытания динамической нагpузкой, после ее погpужения не должна иметь пpодольных и попеpечных тpещин с pаскpытием более 0,2 мм, а также сколов в голове сваи, уменьшающих поперечное сечение сваи более чем на 15 %.

Испытания гpунтов динамической  нагpузкой пpоводят забивными сваями для пpовеpки возможности погpужения свай на намечаемую глубину, для оценки несущей способности сваи, опpеделяемой по значению отказа, а также для относительной оценки одноpодностей гpунтов по их сопpотивлению погpужению. За отказ сваи пpинимают сpеднюю глубину погpужения от одного удаpа молотом. Пpибоpы для измеpения отказов должны обеспечивать погpешность измеpения не более 1 мм.

Испытание сваи динамической нагpузкой должно включать подсчеты количества удаpов молота на каждый метp погpужения и общего количества удаpов, а на последнем метpе - на каждые 10 см погpужения; опpеделение отказов сваи пpи забивке после "отдыха", т.е. после пеpеpыва между окончанием забивки и началом добивки.

Пpодолжительность «отдыха» устанавливается пpогpаммой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния пpоpезаемых гpунтов и гpунтов под нижним концом сваи, но не менее:

3 сут - пpи песчаных гpунтах, кpоме водонасыщенных мелких и пылеватых;

6 сут - пpи глинистых и pазноpодных гpунтах.

10 сут - пpи пpоpезании водонасыщенных мелких и пылеватых песков;

Добивку сваи пpоизводят последовательно залогами из 3 и 5 удаpов. Высота падения удаpной части молота пpи добивке должна быть одинаковой для всех удаpов. За pасчетный пpинимают наибольший сpедний отказ.

Слайд 14

В пpоцессе пpоведения испытаний гpунтов сваями всех типов следует вести жуpналы испытаний, а pезультаты испытаний офоpмлять в виде гpафиков изменения отказов и зависимости общего количества удаpов от глубины погpужения. Масштабы гpафиков допускается изменять по сpавнению с установленными настоящим стандаpтом пpи обязательном сохpанении соотношения между масштабами веpтикальных и гоpизонтальных кооpдинат. Графики всех испытаний грунтов должны сопровождаться инженерно-геологическим pазpезом по ближайшей к месту испытания выработке.

Слайд 15

Полевые испытания забивных свай С12-30 динамическими нагрузками проводились на  площадке строительства «Жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Иманова и Валиханова в г.Астане».

Цель проведения испытаний – определение  несущей   способности   забивных свай.

При забивке использовалась сваебойная установка на базе трактора Т-130 с трубчатым дизель-молотом С996 массой ударной части 1,8 т и гидравлическая сваебойная установка «Юннтан» с гидравлическим молотом ННК4-1200 массой ударной части 4,0 т.

Слайд 16

Послойное описание геолого-литологического строения участка (сверху вниз) приведено в таблице 12.

Грунтовые воды  на площадке изыскания вскрыты повсеместно на глубинах 1,3-2,2 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 349,20÷350,60 м.

Особенности грунтов: грунты пучинистые.

Слайд 17

4.3 Определение несущей способности по результатам испытаний свай динамической нагрузкой

По результатам испытаний свай динамической нагрузкой построены графики зависимости количества ударов и средних отказов от глубины погружения.

Несущая способность Fd  по результатам полевых испытаний динамической нагрузкой определяется согласно формуле:

(6)

где 	γс – коэффициент условий работы, принимаемый при действии вдавливающей нагрузки γс = 1;

Fu,n – нормативное значение предельного сопротивления сваи;

γg = 1,04 – коэффициент надежности по грунту (на оснований статистической обработки).

При динамических испытаниях свай частное значение предельного сопротивления Fu, по данным их погружения при фактических отказах определены по формуле:

(7)

где 	η = 150  – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи, кН/м2 (тс/м2);

А = 0,09 м2 – площадь, ограниченная наружным контуром сечения ствола сваи;

М – коэффициент, принимаемый при забивке свай молотом ударного действия, М=1;

Еd – Расчётная энергия удара молота Еd кДж (тс·м), при контрольной добивке одиночными ударами, принимаемая согласно формуле:

(8)

где 	G = 4,0  т – масса ударной части молота;

H – фактическая высота падения ударной части молота, H =  1,0 м;

Sa – фактический остаточный отказ, равный величине погружения сваи от одного удара молота, м;

m1 – масса молота, m1 = 6,5 тс;

ε2 – коэффициент восстановления удара, при забивке железобетонных свай молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем, ε2= 0,2;

m2 – масса сваи и наголовника,  m2 = (2,73+0,1)=2,83 т для свай  С12-30

слайд 18

Результаты несущей способности свай при испытании их динамической нагрузкой

Слайд 19

На площадке строительства «Жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении           ул.Иманова и Валиханова в г. Астане» произведены  динамические  испытания  пробных свай С12-30.

При забивке  пробных свай С12-30 трубчатым  дизель молотом  С-996 с массой  ударной части – 1,8 т., отказы составили  в пределах 0, 551,66 см   и при забивке гидравлическим молотом ННК4-1200 с массой ударной части – 4,0 т., отказы составили в пределах 1,64,3 см .

При добивке этих же пробных свай через 6÷17 дней «отдыха»  одиночными  ударами отказы составили  0,260,7 см.

Была определена несущая способность свай С12-30  по результатам  динамических испытаний, определенная  путем  статистической  обработки  .

Расчетную нагрузку,  допускаемую на сваю с учетом  коэффициента  надежности R = 1,2  на основании  п. 3.10 СНиП 2.01.02-85 «Свайные фундаменты», следует принимать 908 кН.

На основании  результатов  испытаний  свай С12-30 погруженных  в грунт  на глубину  10,8÷11,4 м, расчетную  допускаемую  нагрузку  на сваю  на площадке строительства  данного объекта,  следует принимать  526 кН.

Слайд 20

Методы силовых испытаний свай (статические и динамические) используются в фундаментостроении более ста лет и постоянно совершенствуются.

Динамические методы для нахождения несущей способности свай традиционно развивались применительно к забивным сваям.

В 1850 г. Сандер предложил следующую динамическую формулу несущей способности сваи Q:

Q=MH/e, дает завышенные результаты, в связи с чем рекомендован ряд других динамических формул.

Динамические методы для нахождения несущей способности свай традиционно развивались применительно к забивным сваям.

В 1850 г. Сандер предложил следующую динамическую формулу несущей способности сваи Q:

Q=MH/e,                           				     (9)

где M - масса молота;

Н - высота падения молота;

е - отказ (осадка) сваи.

Формула (9) дает завышенные результаты, в связи с чем рекомендован ряд других динамических формул.

Так, Челлис предложил формулу для свободно падающего молота

(10)

где F - коэффициент запаса;

Р - масса сваи;

f - коэффициент эффективности (0,75 < f < 1 в зависимости от типа ударной части);

r - коэффициент восстановления при ударе (0<r<0,55, причем r = 0,25, если на голову железобетонной сваи укладывается деревянный оголовник);

е1, е2, е3 - относительные упругие деформации соответственно сваи, деревянного оголовника и грунта.

Во Франции широко используется формула Крэнделла, получающаяся из формулы Челлиса (10), если пренебречь упругими деформациями сваи и оголовника, предположить, что коэффициент восстановления равен нулю, и включить коэффициент эффективности в коэффициент запаса

(11)

Статистические исследования формулы (11) показали, что она дает неплохие результаты для широкого диапазона условий. Рекомендуется при ее использовании принимать F = 3.

В Нидерландах получила распространение формула

(12)

где F = 6.

Если пренебречь весом сваи, то можно заметить, что формулы (9,10,11,12) по-разному учитывают отказ. В формуле Крэнделла (11) к собственному отказу е добавляется половина упругого укорочения сваи е1 в формуле голландцев (12) этот член вообще отсутствует. Если е1 мало по сравнению с е, то формулы голландцев (12) и Крэнделла (11) дают одинаковые результаты.

В отечественной практике динамические испытания для свай, забитых в песчаные грунты, проводят по истечении не менее 3 сут, а для свай, забитых в глинистые грунты, - по истечении не менее 6 сут. после окончания их забивки.

Несущая способность забивных свай по данным их забивки чаще всею определяется по формуле Н.М. Герсеванова

(13)

где k - коэффициент однородности грунта, к = 0,7;

А - площадь поперечного сечения сваи нетто;

n - коэффициент, зависящий от материала сваи и способа забивки; для железобетонных свай квадратного сечения сплошных и с круглой полостью, а также полых круглого сечения с наконечником, при забивке их с наголовником, n = 150 тс/м2; для деревянных свай, забиваемых без наголовника, n = 100 тс/м2;

Q - масса ударной части молота;

q - номинальная масса сваи и наголовника (для молотов дизельных и двойного действия добавляется масса стационарной части молота);

е - отказ (погружение сваи от одного удара);

H - расчетная высота падения ударной части молота.

Использование динамических формул забивки для оценки несущей способности свай в ряде случаев должно сопровождаться контрольными испытаниями статической нагрузкой, например, при связных обводненных грунтах. Это вызвано тем, что поведение груша при статических нагрузках и при ударе не одинаково.

С 70-х годов прошлого века голландской фирмой TNO разрабатывается специальный метод испытания свай, в современной интерпретации использующий новейшую электронную регистрирующую аппаратуру и программные средства для компьютера. Испытания проводят ударными нагрузками, создающими одноосное динамическое деформированное состояние в натурной свае.

Метод стандартизирован в таких странах как США (стандарт ASTMD 4945-89), в Европейских странах (Еврокод 7).

Слайд 21

В основу нового метода положен адаптированный метод TNO, разработанный фирмой TNO.

Динамические параметры регистрируются аналого-цифровой системой FPDS-6, которая обрабатывает сигналы для их дальнейшего компьютерного анализа.

Особенностью программного обеспечения является использование обратной связи расчета с реальным поведением системы посредством измеряемого в верхней части сваи ускорения волн деформаций (программа ELDI WAVE SIGNAL MATCH).

Перед проведением испытаний датчики проходят проверку при помощи внутренней системы контроля,  установленной в переносном компьютере. На одну сваю устанавливаются две пары датчиков, которые подключаются к регистрирующему компьютеру. После записи сигналов дальнейшая их обработка производится в лабораторных условиях на «большом» компьютере с программным обеспечением CASE фирмы PDI.   
   
Испытания свай ударной нагрузкой состоят из нескольких последовательно выполняемых циклов, каждый из которых включает:
- подъем молота на необходимую высоту (высота подъема молота для каждого удара задается в зависимости от качества получаемых сигналов о прохождении ударной волны по стволу сваи от предыдущего удара);
- сброс молота по направляющей штанге, передача энергии удара молота на сваю;
- регистрацию величины осадки сваи и сигналов, полученных от измерительных блоков, компьютерную обработку полученной информации, принятие оперативного решения о высоте подъема молота в очередном цикле. 

Критерием завершения полевых испытаний является получение качественных и четких сигналов при приложении заданной динамической нагрузки. 
Во время каждого удара регистрируется информация о: сжимающих и растягивающих напряжениях в бетоне сваи, сообщаемой свае величине энергии удара, сопротивлении сваи/грунта погружению, сопротивлении по подошве сваи, максимальном ускорении, структурной целостности тела сваи, осадке сваи. Вся эта информация записывается компьютером, установленным в передвижной лаборатории, обрабатывается и выдается на дисплей для принятия оперативных решений об энергии удара.

Слайд 22

Рекомендации распространяются на полевые испытания забивных свай динамической (ударной) нагрузкой. Несущая способность (мощность) свай может превышать 1000 тс.

Данный метод предназначен для динамических испытаний свайных фундаментов любого типа и позволяет решать следующие вопросы на стадиях проектирования и возведения свайных фундаментов:

• нахождение частного значения предельного сопротивления сваи;

• определение предельного сопротивления грунта по основанию и боковой поверхности сваи;

• оптимизация нагружения свай и корректный выбор забивного устройства для забивных свай;

• осуществление контроля целостности сваи после забивки.

Динамическим испытаниям подвергаются железобетонные сваи любой конфигурации, в том числе возводимые под защитой глинистого раствора в различных грунтах I-IV групп (за исключением скальных, вечномерзлых, трещиноватых и имеющих карстовые образования.

Результаты испытаний в соответствии с программой испытаний регистрируются, выводятся на монитор персонального компьютера, фиксируются в памяти компьютера и по окончании испытания оформляются в виде распечатки журнала по выполненным работам. Во время испытаний осуществляется контроль работоспособности механических узлов, измерительной и регистрирующей аппаратуры. Обработка результатов осуществляется по специальной программе. Отчет составляется в соответствии со сложившимися правилами и включает пояснительную записку, таблицы и графики по испытанным параметрам, фотоиллюстрации проведения испытаний.