4 Анализ результатов полевых испытаний грунтов сваями динамическими нагрузками

4.1 Общие положения

Полевые испытания забивных свай С12-30 динамическими нагрузками на  площадке строительства «Жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Иманова и Валиханова в г.Астане» проводились специалистами ТОО "KGS".

Цель проведения испытаний – определение возможности погружения  и  несущей   способности   забивных свай,  погруженных   в   грунт   на    глубину 11,2÷11,4 м, 10,0 м, 10,1 м и 10,8 м до абсолютной отметки низа свай 338,20÷338,38 м, 339,59 м, 339,50 м и 338,81 м на площадке строительства «Жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении ул. Иманова и Валиханова в г. Астане».

При забивке использовалась сваебойная установка на базе трактора Т-130 с трубчатым дизель-молотом С996 массой ударной части 1,8 т и гидравлическая сваебойная установка «Юннтан» с гидравлическим молотом ННК4-1200 массой ударной части 4,0 т.

Устройство опытного полигона производилось в соответствии с требованиями раздела 5 ГОСТа 5686-94 "Грунты. Методы полевых испытаний сваями"  и программы, составленной ТОО "KGS".

4.2 Инженерно-геологические условия строительной площадки

Послойное описание геолого-литологического строения участка (сверху вниз) приведено в таблице 12.

Грунтовые воды  на площадке изыскания вскрыты повсеместно на глубинах 1,3-2,2 м. Абсолютные отметки установившегося уровня 349,20÷350,60 м.

Коэффициент фильтрации грунтов: 0,18 м/сут для делювиально-пролювиальных суглинков; 0,24 м/сут для песков мелких; 15,8 м/сут для песков крупных; 20 м/сут для гравийных грунтов; <0,003 м/сут для элювиальных глин; 0,16 м/сут для элювиальных суглинков; 2,4 м/сут для щебенистых грунтов.

По химическому составу грунтовые воды характеризуются как сульфатно-хлоридные (хлоридные), натриево-магниевые, натриевые, с минерализацией 2,3-3,6 г/л. Коррозионная агрессивность подземных вод по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля – высокая. По отношению к бетонам марки W4 подземные воды участками обладают сильной сульфатной агрессивностью на портландцемент и обладают средней агрессивностью на арматуру к железобетонным конструкциям.

Особенности грунтов: грунты пучинистые.

# Таблица 12 – Послойное описание геолого-литологического строения участка.

| № слоя | Возраст, генезис | Подошва слоя, м |  | Мощность слоя, м | Описание слоя | Физико-механические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | глубина | абс. отм. |  |  | E, МПа | С, МПа | ## φ, град | JL Ro, МПа | ρ, г/см3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ## 9 | 10 | 11 |
| 1 | dpQII-II | 0,4÷1,6 | 350,5÷351,9 | 0,4÷1,6 | Насыпной грунт представлен суглинком, песком и щебнем. | 7 | 0,007 | 13 | - | 2,02 |
| 2 |  | 6,3÷11,5 | 340,6÷346,0 | 5,9÷9,9 | Суглинки коричневые, карбонатизированные, от полутвердых до текучих с прослойками глины, супеси (m ≈ 10-20 см), песка средней крупности (m ≈ 20 см). | 25 | 0 | 33 | - | 1,94 |
| 3 |  | 8,8÷10,6 | 340,1÷345,4 | 0,5÷0,6 | Пески мелкие полимиктовые, водонасыщенные. | 30 | 0 | 35 | - | 1,98 |
| 4 |  | 8,1÷8,3 | 342,2÷344,1 | 0,9÷1,2 | Пески крупные полимиктовые, водонасыщенные, с прослойками суглинка (m ≈ 5 см), песка гравелистого (m ≈ 10-15 см), песка средней крупности (m ≈ 20 см). | 30 | 0 | 36 | - | 2,0 |
| 5 |  | 6,8÷7,9 | 339,6÷344,9 | 1,5÷2,0 | Гравийные грунты, полимиктовые, водо-насыщенные, с прослойками песка крупного (m ≈ 20 см), суглинка (m ≈ 10-12 см), супеси (m ≈ 20 см). | - | - | - | 0,35 | - |
| 6 |  | 11,2÷12,5 | 343,6÷ 345,3 | 1,2÷11,7 | Глины элювиальные, желтые, ярко-желтые, твердые, полутвердые, трещиноватые, по трещинам с налетами гидроксилов марганца и железа, с прослойками суглинка(m ≈ 20 см), с включениями прочих и рухляковых обломков алевролитов до 25% и прослоями щебня алевролитов, мощностью до 20 см. | - | - | - | 0,4 | - |
| 7 | Emz | 17,0 | 339,6÷339,8 | 4,0÷10,5 | Суглинки элювиальные желтые, твердые, полутвердые, трещиноватые, по трещинам с налетами гидроксилов железа и марганца, с включениями рухляковых обломков осадочных пород, с прослойками щебенистого грунта (m ≈ 20 см). Вскрыты они повсеместно, под четвертичными грунтами и элювиальными глинами, с глубины 10,0-19,0 м. | 11 | 0,027 | 21 | - | 1,86 |
| 8 |  |  |  | 1,5÷13,0 | Щебенистые грунты серовато-желтые, представлены прочными и рухляковыми обломками осадочных пород с суглинистым заполнителем до 30%. |  |  |  |  |  |

4.3 Определение несущей способности по результатам испытаний свай динамической нагрузкой

По результатам испытаний свай динамической нагрузкой построены графики зависимости количества ударов и средних отказов от глубины погружения.

Несущая способность Fd  по результатам полевых испытаний динамической нагрузкой определяется согласно формуле:

(6)

где 	γс – коэффициент условий работы, принимаемый при действии вдавливающей нагрузки γс = 1;

Fu,n – нормативное значение предельного сопротивления сваи;

γg = 1,04 – коэффициент надежности по грунту (на оснований статистической обработки).

При динамических испытаниях свай частное значение предельного сопротивления Fu, по данным их погружения при фактических отказах определены по формуле:

(7)

где 	η = 150  – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала сваи, кН/м2 (тс/м2);

А = 0,09 м2 – площадь, ограниченная наружным контуром сечения ствола сваи;

М – коэффициент, принимаемый при забивке свай молотом ударного действия, М=1;

Еd – расчётная энергия удара молота кДж (тс·м), при контрольной добивке одиночными ударами, принимаемая согласно формуле:

(8)

где 	G = 4,0  т – масса ударной части молота;

H – фактическая высота падения ударной части молота, H =  1,0 м;

Sa – фактический остаточный отказ, равный величине погружения сваи от одного удара молота, м;

m1 – масса молота, m1 = 6,5 тс;

ε2 – коэффициент восстановления удара, при забивке железобетонных свай молотами ударного действия с применением наголовника с деревянным вкладышем, ε2= 0,2;

m2 – масса сваи и наголовника,  m2 = (2,73+0,1)=2,83 т для свай  С12-30

Результаты несущей способности свай при испытании их динамической нагрузкой представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Результаты испытаний свай динамической нагрузкой

| № п/п | # Номер свай по плану | Марка и сечение сваи, см | Глубина забивки сваи, м | Высота падения ударной части при добивке, м | Отказ при добивке,м | Высота падения ударной части при забивке, м | Фактический остаточный отказ при забивке, м | Частное значение предельного сопротивления сваи, кН | Несущая способ- ность сваи, кН | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| # Блок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РС-№31 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,004 | 2,5 | 0,01 | 920 | 836 |  |
| 2 | РС-№61 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,0026 | 2,5 | 0,0066 | 1156 |  |  |
| 3 | РС-№79 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,003 | 2,5 | 0,0143 | 1072 |  |  |
| 4 | РС-№280 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,006 | 2,5 | 0,025 | 740 |  |  |
| 5 | РС-№290 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,003 | 2,5 | 0,0063 | 1072 |  |  |
| 6 | РС-329 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,0043 | 2,5 | 0,0142 | 885 |  |  |
| Блок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РС-№1 | С12-30, 30х30 | 10,0 | 1,0 | 0,0026 | 2,5 | 0,0063 | 1156 | 1156 |  |
| 8 | РС-№2 | С12-30, 30х30 | 10,1 | 1,0 | 0,0026 | 2,5 | 0,0076 | 1156 |  |  |
| 9 | РС-№3 | С12-30, 30х30 | 11,2 | 1,0 | 0,0023 | 2,5 | 0,0111 | 1234 |  |  |
| 10 | РС-№4 | С12-30, 30х30 | 10,8 | 1,0 | 0,004 | 2,5 | 0,009 | 920 | 772 |  |
| 11 | РС-№5 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,004 | 2,5 | 0,01 | 920 |  |  |
| 12 | РС-№6 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,007 | 2,5 | 0,0166 | 680 |  |  |
| 13 | РС-№7 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,006 | 2,5 | 0,0143 | 740 |  |  |
| Блок №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РС-№31 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,004 | 2,5 | 0,0055 | 920 | 757 |  |
| 15 | РС-№61 | С12-30, 30х30 | 11,3 | 1,0 | 0,0043 | 2,5 | 0,0056 | 885 |  |  |
| 16 | РС-№79 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,0043 | 2,5 | 0,0166 | 885 |  |  |
| 17 | РС-№280 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,006 | 1,0 | 0,025 | 718 |  |  |
| 18 | РС-№290 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,005 | 1,0 | 0,0166 | 793 |  |  |
| 19 | РС-№329 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,0054 | 1,0 | 0,025 | 760 |  |  |
| 20 | РС-№21 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,004 | 1,0 | 0,033 | 918,4 | 648 |  |
| 21 | РС-№59 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,0094 | 1,0 | 0,030 | 577,7 |  |  |
| 22 | РС-№101 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,0066 | 1,0 | 0,033 | 701,2 |  |  |
| 23 | РС-№333 | С12-30, 30х30 | 11,4 | 1,0 | 0,0066 | 1,0 | 0,033 | 701,2 |  |  |

4.4 Техника безопасности при полевых испытаниях

Производство работ, связанных с применением специальных машин и оборудования, требует от обслуживающего персонала особо внимательного отношения к выполнению всех операций и, как при всех строительных работах, строгого соблюдения правил техники безопасности, изложенных в СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»

При подъеме копра, собранного в горизонтальном положении, должны быть прекращены все работы в радиусе, равном длине поднимаемой конструкции плюс 5 м.

Все операции по подтягиванию и подъему свай и опусканию молота, передвижкам и разворотам копра должны производиться только по сигналу бригадира.

Каждый копер оборудуется звуковой сигнализацией. Перед пуском в действие свайного молота подается звуковой сигнал.

Обеспечение пожарной безопасности на стройплощадке осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных и огневых работ» ППБС-01-94, «Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан. Основные требования» ППБ РК 08-97, СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

4.5 Выводы и предложения

На площадке строительства «Жилого комплекса с объектами обслуживания на земельном участке, расположенном на пересечении           ул.Иманова и Валиханова в г. Астане» произведены  динамические  испытания  пробных свай С12-30.

При забивке  пробных свай С12-30 трубчатым  дизель молотом  С-996 с массой  ударной части – 1,8 т., отказы составили  в пределах 0, 551,66 см   и при забивке гидравлическим молотом ННК4-1200 с массой ударной части – 4,0 т., отказы составили в пределах 1,64,3 см .

При добивке этих же пробных свай через 6÷17 дней «отдыха»  одиночными  ударами отказы составили  0,260,7 см.

Несущая способность свай С12-30  по результатам  динамических испытаний, определенная  путем  статистической  обработки  составила -           см. таблицу 13.

Расчетную нагрузку,  допускаемую на сваю с учетом  коэффициента  надежности R = 1,2  на основании  п. 3.10 СНиП 2.01.02-85 «Свайные фундаменты», следует принимать 908 кН.

На основании  результатов  испытаний  свай С12-30 погруженных  в грунт  на глубину  10,8÷11,4 м, расчетную  допускаемую  нагрузку  на сваю  на площадке строительства  данного объекта,  следует принимать  526 кН.