5 Новые методы при испытаниях железобетонных забивных свай

5.1 Состояние вопроса

Методы силовых испытаний свай (статические и динамические) используются в фундаментостроении более ста лет и постоянно совершенствуются.

В строительной практике испытания свай в полевых условиях выполняются:

- в процессе инженерно-геологических исследований с целью получения наиболее достоверных, данных для разработки проекта свайного фундамента;

- перед началом работ по устройству свай, если это предусмотрено специальными требованиями проекта, а также для уточнения несущей способности свай, принятой в проекте и соответствующей корректировки его в необходимых случаях;

- в процессе устройства свай при наличии обоснованных сомнений в их несущей способности, возникших при производстве свайных работ или при их приемке.

Пробные сваи испытываются динамической (забивка и добивка свай) и статической нагрузками на вдавливание в грунт, горизонтальное перемещение (изгиб сваи) и выдергивание в соответствии с ГОСТ 5686-94.

Количество свай, подвергаемых контрольным испытаниям, определяется программой, согласованной с проектной организацией, или устанавливается приемочной комиссией, и, как правило, составляет:

- не менее 5 шт. в сооружениях с забивными сваями при их испытании динамической нагрузкой и не менее 2 шт. при испытании статической нагрузкой;

Динамические методы для нахождения несущей способности свай традиционно развивались применительно к забивным сваям.

В 1850 г. Сандер предложил следующую динамическую формулу несущей способности сваи Q:

Q=MH/e,                           				     (9)

где M - масса молота;

Н - высота падения молота;

е - отказ (осадка) сваи.

Формула (9) дает завышенные результаты, в связи с чем рекомендован ряд других динамических формул.

Так, Челлис предложил формулу для свободно падающего молота

(10)

где F - коэффициент запаса;

Р - масса сваи;

f - коэффициент эффективности (0,75 < f < 1 в зависимости от типа ударной части);

r - коэффициент восстановления при ударе (0<r<0,55, причем r = 0,25, если на голову железобетонной сваи укладывается деревянный оголовник);

е1, е2, е3 - относительные упругие деформации соответственно сваи, деревянного оголовника и грунта.

Во Франции широко используется формула Крэнделла, получающаяся из формулы Челлиса (10), если пренебречь упругими деформациями сваи и оголовника, предположить, что коэффициент восстановления равен нулю, и включить коэффициент эффективности в коэффициент запаса

(11)

Статистические исследования формулы (11) показали, что она дает неплохие результаты для широкого диапазона условий. Рекомендуется при ее использовании принимать F = 3.

В Нидерландах получила распространение формула

(12)

где F = 6.

Если пренебречь весом сваи, то можно заметить, что формулы (9,10,11,12) по-разному учитывают отказ. В формуле Крэнделла (11) к собственному отказу е добавляется половина упругого укорочения сваи е1 в формуле голландцев (12) этот член вообще отсутствует. Если е1 мало по сравнению с е, то формулы голландцев (12) и Крэнделла (11) дают одинаковые результаты.

В отечественной практике динамические испытания для свай, забитых в песчаные грунты, проводят по истечении не менее 3 сут, а для свай, забитых в глинистые грунты, - по истечении не менее 6 сут. после окончания их забивки.

Несущая способность забивных свай по данным их забивки чаще всею определяется по формуле Н.М. Герсеванова

(13)

где k - коэффициент однородности грунта, к = 0,7;

А - площадь поперечного сечения сваи нетто;

n - коэффициент, зависящий от материала сваи и способа забивки; для железобетонных свай квадратного сечения сплошных и с круглой полостью, а также полых круглого сечения с наконечником, при забивке их с наголовником, n = 150 тс/м2; для деревянных свай, забиваемых без наголовника, n = 100 тс/м2;

Q - масса ударной части молота;

q - номинальная масса сваи и наголовника (для молотов дизельных и двойного действия добавляется масса стационарной части молота);

е - отказ (погружение сваи от одного удара);

H - расчетная высота падения ударной части молота.

Использование динамических формул забивки для оценки несущей способности свай в ряде случаев должно сопровождаться контрольными испытаниями статической нагрузкой, например, при связных обводненных грунтах. Это вызвано тем, что поведение груша при статических нагрузках и при ударе не одинаково.

С 70-х годов прошлого века голландской фирмой TNO разрабатывается специальный метод испытания свай, в современной интерпретации использующий новейшую электронную регистрирующую аппаратуру и программные средства для компьютера. Испытания проводят ударными нагрузками, создающими одноосное динамическое деформированное состояние в натурной свае.

Метод стандартизирован в таких странах как США (стандарт ASTMD 4945-89), в Европейских странах (Еврокод 7).

5.2 Технические и теоретические предпосылки создания нового метода

В основу нового метода положен адаптированный метод TNO, разработанный фирмой TNO.

Динамические параметры регистрируются аналого-цифровой системой FPDS-6, которая обрабатывает сигналы для их дальнейшего компьютерного анализа. Пример сигналов силы и ускорения, получаемых с комплекса FPDS-6, дан на рисунке 6.

В теоретическом аспекте метод базируется на одномерной волновой теории цилиндрического стержня, находящегося в упругой инерционной среде, которая обладает как свойством упругости, так и демпфирующей способностью.

Рисунок 6 - Графики зависимости силы и ускорения при ударе от времени: 1 - сила; 2 - ускорение

Наиболее общий вид динамической расчетной схемы системы «свая - грунт» обычно представлен дискретной моделью.

Стержень (свая) характеризуется площадью поперечного сечения (А), объемным весом материала (g); модулем упругости материала (Е).

Грунт в расчетной схеме представлен следующими параметрами: m1 - присоединенная к стержню масса грунта, учитывающая его свойства инерции; кτi - коэффициент жесткости пружины, моделирующей деформации сдвига грунта; Cτi - коэффициент затухания (демпфирования) деформаций сдвига по грунту; кσ - коэффициент жесткости пружины, моделирующей деформации сжатия грунта; Сσ - коэффициент затухания (демпфирования) деформаций сжатия грунта.

В свою очередь коэффициенты жесткости выражаются через удельные коэффициенты грунта к = к°·S; С = C°·S, где к° - коэффициент постели грунта; С° - коэффициент затухания для грунта; S - площадь контакта сваи с грунтом на рассматриваемом участке.

В практических расчетах используют полностью дискретную динамическую расчетную схему в которой свая также моделируется сосредоточенными массами Мi и пружинами между ними с жесткостью К = EA/h, где h - длина участка при разделении полной длины сваи на отрезки.

С использованием специальной компьютерной программы может быть рассчитано движение системы от действия ударной нагрузки, при этом параметры удара (сила, энергия) определяют посредством тензодатчиков и они являются исходными для динамического расчета.

Особенностью программного обеспечения является использование обратной связи расчета с реальным поведением системы посредством измеряемого в верхней части сваи ускорения волн деформаций (программа ELDI WAVE SIGNAL MATCH).

Путем сравнения расчетных и измеренных ускорений итерационным процессом устанавливают фактические динамические параметры сопротивления грунта по боковой поверхности (кτi и Cτi) и торцу сваи (кσ и Сσ).

В результате динамическая расчетная схема становится вполне определенной и может быть использована (с известными допущениями) для статического расчета с целью вычисления статической несущей способности (моделирование статического нагружения сваи - построение графика «осадка - нагрузка»).

Несущая способность свай при динамическом методе испытаний вычисляется программой ELDI WAVE SIGNAL MATCH путем обработки графиков «осадка - нагрузка» с использованием методов «шести мм», касательных и Дэвиссона (рис. 7).

Рисунок 7 - Определение несущей способности сваи по результатам динамических испытаний (за истинное принимается наибольшее значение, найденное по трем методам): 1 - осадка (динамическое испытание); 2 - упругая деформация сваи

По методу «шести мм» несущая способность сваи определяется абсциссой точки пересечения горизонтальной прямой, находящейся на уровне 6 мм от начала графика «осадка - нагрузка», с самим графиком.

По методу касательных несущая способность сваи вычисляется абсциссой точки пересечения касательных, проведенных к началу и наибольшему наполнению графика «осадка - нагрузка».

По методу Дэвиссона несущая способность сваи определяется абсциссой точки пересечения прямой, параллельной линии упругой осадки сваи и расположенной в 10 мм от начала графика «осадка - нагрузка», с этим графиком.

За истинную (реальную) несущую способность сваи по грунту  принимается наибольшее значение, рассчитанное по программе ELDI WAVE SIGNAL MATCH.

Кроме того, расчетом вычисляются составляющие несущей способности сваи по грунту (по боковой поверхности и ее торцу).

5.3 Рекомендации по технологии динамических испытаний свай

5.3.1 Область применения

Рекомендации распространяются на полевые испытания забивных свай динамической (ударной) нагрузкой. Несущая способность (мощность) свай может превышать 1000 тс.

Данный метод предназначен для динамических испытаний свайных фундаментов любого типа и позволяет решать следующие вопросы на стадиях проектирования и возведения свайных фундаментов:

• нахождение частного значения предельного сопротивления сваи;

• определение предельного сопротивления грунта по основанию и боковой поверхности сваи;

• оптимизация нагружения свай и корректный выбор забивного устройства для забивных свай;

• осуществление контроля целостности сваи после забивки.

Динамическим испытаниям подвергаются железобетонные сваи любой конфигурации, в том числе возводимые под защитой глинистого раствора в различных грунтах I-IV групп (за исключением скальных, вечномерзлых, трещиноватых и имеющих карстовые образования.

5.3.2 Нормативная база

При разработке настоящих рекомендаций были использованы положения и основные требования следующих нормативных документов: СНиП 2.02.03-85; СНиП 3.02.01-87; СНиП 2.02.01-83*; СНиП 2.05.03-84*; СНиП 3.06.04-91; СНиП 2.01.07-85; СНиП 11-02-96; СП 11-105-97; ГОСТ 20522-96; ГОСТ 25100-95; ГОСТ 20069-81; ГОСТ 5626-94; ГОСТ 16263-70; международные стандарты серии ИСО-9000 и ИСО-14000; ВСН 165-85; ВСН 358-76; МГСН 2.07-97.

5.3.3 Общие технические требования

Для выполнения полевых динамических испытаний должны быть удовлетворены следующие требования: наличие необходимых оборудования, приборов и программною обеспечения, комплекта документации по требуемым компонентам свайного основания; выполнение работ квалифицированными специалистами; наличие программы испытаний; соблюдение правил техники безопасности; выполнение норм строительной экологии.

Результаты испытаний в соответствии с программой испытаний регистрируются, выводятся на монитор персонального компьютера, фиксируются в памяти компьютера и по окончании испытания оформляются в виде распечатки журнала по выполненным работам. Во время испытаний осуществляется контроль работоспособности механических узлов, измерительной и регистрирующей аппаратуры. Обработка результатов осуществляется по специальной программе. Отчет составляется в соответствии со сложившимися правилами и включает пояснительную записку, таблицы и графики по испытанным параметрам, фотоиллюстрации проведения испытаний.

5.3.4 Требования к оборудованию для испытаний

Нагружающее устройство (ударный стенд с пусковым устройством), используемое для передачи динамической нагрузки на сваю, должно быть выполнено в виде свободно падающего молота с возможностью изменения передаваемой энергии за счет изменения высоты падения и массы молота. При этом его максимальная высота падения принимается не более 6 м, а максимальная масса молота - 5,6 т. Высота падения молота определяется по рискам линейки, выполненной на направляющей молота. В качестве подъемного устройства могут быть использованы любые краны.

При устройстве свай, предназначенных для динамических испытаний, должны быть установлены оголовки свай, выполненные и виде стальных колец, с дополнительным армированием; бетон на торцевой поверхности должен быть защищен, например плитой, принимающей удар.

Для уменьшения шумов в измерительной аппаратуре и получения качественных сигналов на плите, принимающей удар, должна быть размещена демпфирующая подушка из ударопрочного пенопласта или многослойной фанеры толщиной не менее 20 мм.

5.3.5 Измерительная аппаратура

На тело сваи, на расстоянии не менее двух диаметров (по высоте) от прилагаемой динамической нагрузки, должны быть установлены две пары комбинированных датчиков. В каждой комбинированной паре должны находиться датчики с электрическими преобразователями со следующими функциями:

• акселерометр, предназначенный для измерения ускорения-скорости ударных волн;

• датчик измерения напряжений, служащий для определения (значения энергии удара на данном участке сваи) действительной энергии удара, получаемой сваей.

5.3.6 Регистрирующая аппаратура

Все сигналы, получаемые измерительной аппаратурой в момент динамической нагрузки (удара), поступают на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) со стандартным интерфейсом (например, система FPDS-6, R7326B Data Loggers и др.), который обрабатывает сигналы для их дальнейшего компьютерного анализа.

На монитор компьютера в реальном масштабе времени выводятся следующие результаты (выполненные специальной инверсионной многостадийной программой TNO WAVE SIGNAL MATCH):

• передаваемая энергия;

• соосность удара;

• максимальное сжатие - растяжение сваи;

• максимальное динамическое сопротивление сваи по боковой поверхности и по основанию;

• график статической кривой, построенный по одному из методов, - CASE, TNO IMPEDANCE.

Электрические коммуникации, измерительная и регистрирующая аппаратура должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в части помехозащищенности и воздействия климатических факторов, а также требованиям по технике безопасности. При работе в условиях пониженных температур необходимо соблюдать дополнительные требования технических условий на аппаратуру.

5.3.7 Программа испытаний

Динамические испытания должны выполняться в соответствии с требованиями программы.

Объем и сроки выполнения работ по программе определяются техническим заданием и согласовываются с проектом свайного основания и производством работ на предмет:

• изготовления оголовков на испытуемых сваях;

• откопки на необходимую глубину и устройства котлованов около испытуемых свай;

• устройства подъездов и проходов к испытуемым сваям и оборудованию помещений для размещения аппаратуры и принадлежностей для испытаний.

Программа должна предусматривать возможность ее корректировки и уточнения в части сроков проведения испытаний, проведения дополнительных инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, проведения дополнительных испытаний свай.

Программа должна содержать следующие сведения:

• место расположения площадки испытаний;

• ситуационный план площадки с абсолютными отметками;

• инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки;

• конструкция испытуемых свай (диаметр и длина или габаритные размеры, масса, материал сваи);

• расположение, абсолютные отметки и номера испытуемых сваи;

• абсолютные отметки глубины забоя испытуемых свай.

В программе устанавливаются:

• очередность испытаний;

• время на подготовку (монтаж нагружающего устройства, датчиков, аппаратуры и электрических коммуникаций, проверка аппаратуры и нагружающего устройства) и проведение испытаний для каждой сваи;

•параметры испытательной нагрузки (количество ударов, масса молота, высота падения молота) для каждой испытуемой сваи в зависимости от инженерно-геологических условий, физико-механических характеристик грунта по боковой поверхности и в основании сваи;

• сроки для выполнения обработки (анализа) результатов испытаний и оформления отчета.

При проведении испытания сваи по результатам первого нагружения возможна корректировка назначенных параметров испытательной нагрузки. Выполнение испытаний для каждой сваи по параметрам испытательной нагрузки должно быть зафиксировано в журнале испытаний.

После проведения динамических испытаний и получения промежуточных результатов должен выполняться анализ полученных сигналов, основанный на рекомендациях TNO. По результатам этого анализа должны быть отобраны сигналы (файлы сигналов) для дальнейшей обработки с помощью программы ТNO WAVE SIGNAL MATCH.

По окончании динамических испытаний, обработки данных, выполнения анализа оформляется отчет.

5.3.8 Обеспечение контроля качества

Контроль качества и работоспособности аппаратуры и оборудования выполняется в соответствии с положениями международного стандарта ИСО-9000, ГОСТ 16263-70, СТП ЭЛ-2000 «Система управления качеством работ в подразделениях ЗАО «Элгад Интернешнл».

Метрологическое обслуживание измерительного оборудования и аппаратуры для обеспечения требуемой точности измерений должно осуществляться посредством систематических и внеплановых поверок. Отметки о поверках необходимо заносить в паспорт на аппаратуру или специальный журнал. Результаты поверки сплошности и длины свай после динамических испытаний выполнены с помощью прибора «PET», а также методами ИНАД и НАСК.

5.3.9 Охрана окружающей среды

В процессе проведения испытаний необходимо выполнять положения международного стандарта ИСО-14000 «Международные стандарты. Основы экологического управления».

Объекты динамических испытаний в минимальной степени должны изменять инженерно-геологические условия и гидрогеологический режим территории.

Уровень вибрации при ударе молота соседних сооружений не должен превышать допустимого в соответствии с требованиями ВСН 358-76.