## Содержание

страница

- Лабораторная работа №1 «Испытание двух срезного соединения на стальных цилиндрических нагелях	2

- Лабораторная работа №2 «Испытание соединения на гвоздях»	9

- Лабораторная работа №3 «Испытание треугольной брусчатой фермы на лобовых врубках»	16

- Лабораторная работа №4 «Испытание клееной деревянной балки прямоугольного сечения на поперечный изгиб»	23

- Лабораторная работа №5 «Испытание металлодеревянной фермы»	31

- Список  литературы	38

Лабораторная работа № 1.

ИСПЫТАНИЕ ДВУХСРЕЗНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАГЕЛЯХ.

Цель работы: изучение работы стыка на стальных нагелях.

Задачи: определить разрушающую нагрузку, построить график зависимости между нагрузкой и деформацией сдвига соединения, определить деформацию соединения при расчетной несущей способности и нагрузку, соответствующую предельному состоянию образца.

I. Установление фактических размеров образца.

Рис. 1. Конструкция соединения на цилиндрических нагелях.

Согласно СНиП II-В.4-71* п.               для стальных нагелей необходимо соблюдать следующие условия: S1≥7d;   S2≥3.5d;   S1≥7d.

Исходные данные:   H=350мм;	          S1=70мм;

а=24мм;             S1=70мм;

с=24мм;             S2=38мм;

в=65мм;             S3=28мм;

диаметр нагеля 10мм.

2. Схема загружения образца и расстановка приборов.

Для измерения деформаций сдвига в швах на образце устанавливают два индикатора которые закрепляют на крайних досках таким образом, чтобы сток индикатора упирался в уголок, прикрепленный к средней доске.

Рис. 2. Схема загружения образца и расстановки приборов.

1 – индикаторы; 2 – уголки; 3 – шурупы.

3. Определение расчетной несущей способности образца.

T=m⋅nср⋅Tмин Расчетную несущую способность нагельного соединения определяют по формуле:

где   m - количество нагелей;

nср - количество "срезов" одного нагеля;

Tмин - наименьшая несущая способность одного "среза" нагеля, определяемая  из трех условий:

Ta=0,8⋅a⋅d=0,8⋅2,4⋅1,0=1,92кНа) из условия смятия древесины крайнего элемента

Tc=0,5⋅c⋅d=0,5⋅2,4⋅1,0=1,2кНб) из условия смятия древесины среднего элемента

Tи=1,8⋅d2+0,02⋅a2≤2,5⋅d2в) из условия изгиба нагеля

Расчетная несущая способность нагельного соединения равна:

Поскольку испытание нагельного соединения проводят кратковременной нагрузкой, то фактическую несущую способность образца необходимо определять с учетом коэффициента  Кдл:

Tи=1.8⋅1,02+0,02⋅2,42=1,9152≤2.5⋅1,02=2,5T=4⋅2⋅1,2=9.6кНTи=1,92кН≤2.5⋅1,02=2,5кНTр=9.60,67=14,33кНКдл=0,67-усредненное значение коэффициента, учитывающего снижение прочности древесины при длительном действии нагрузки.

4. Испытание образца

Таблица 1.

5. Обработка результатов испытаний

После окончания испытания по данным табл.1 строят зависимости перемещений нагельного соединения от нагрузки.

Рис. 3. График зависимости деформаций сдвига нагельного соединения от нагрузки

6.Сравнение теоретических и экспериментальных величин и анализ результатов испытания.

Результаты испытаний сопоставляют с теоретическими значениями.

PmaxTрасч=6214.33=4.33кН;PΔ2ммTрасч=49.6314,33=3,46кН;ΔрасчΔ2мм=0,22=0,1мм;Δ2мм=2мм

ВЫВОД: Экспериментальная величина нагрузки вызывающая разрушение превышает расчетную в 3.46 раза, вследствие в рассчитываемой конструкции создается запас прочности.

# Контрольные вопросы

- Что называется нагелем? Из каких материалов и какой формы могут изготавливаться нагеля?

Нагелем называется гибкий стержень, соединяющий элементы деревянных конструкций и препятствует их взаимному сдвигу, а сам работает на изгиб.

Цилиндрические нагеля изготавливают из гладких стержней круглого сечения из стали, сплавов, твердых пород древесины, пластмасс.

на цилиндрических нагелях                        на пластмассовых нагелях

Рис. 4.

- Какими приборами измеряется деформация сдвига в соединении?

Индикаторами часового типа с ценой деления 0,01мм.

- Из каких условий определяют расчетную несущую способность соединения?

- Из условия смятия древесины крайнего элемента Та=0,8аd;

- Из условия смятия среднего элемента Тс=0,5сd;

- Из условия изгиба нагеля Тн=1,8d2+0.02a22.5d2

Рис. 5.1.

Рис. 5.2.

- Почему рекомендуется размещать цилиндрические нагеля в четное количество рядов?

Т.к. при нечетном числе рядов средний, оказывается по оси доски в зоне наиболее возможного появления продольных трещин в результате усушки древесины.

- Чем объясняется расхождение между опытными и теоретическими величинами?

Т.к. древесина анизотропная и имеет пороки, а теоретические данные получены для идеализированного материала.

- Почему термин «срез» нагеля является условным?

Потому что в работе использовались металлические нагели, и древесина не может срезать нагель (разные модули упругости). Нагель изгибается, а древесина сминается.

Лабораторная работа №2

ИСПЫТАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ГВОЗДЯХ.

Цель работы: изучение работы стыка на гвоздях.

Задачи: определить разрушающую нагрузку, построить график зависимости между нагрузкой и деформацией сдвига соединения, определить деформацию соединения при расчетной несущей способности и нагрузку, соответствующую предельному состоянию образца.

- Установление фактических размеров образца

Рис. 6. Конструкция соединения на гвоздях.

Согласно СНиП II-В.4-71* п.               для соединений на гвоздях необходимо соблюдать следующие условия: S1≥15d;   S2≥3.5d;   S1≥7d.

Исходные данные:   H=375мм;	S1=60мм;

а=20мм;             S1=59мм;

с=26мм;             S2=16мм;

в=65мм;             S3=16мм;

диаметр гвоздя 2,5мм.

- Схема загружения образца и расстановки приборов

Рис. 7. Схема загружения образца и расстановки приборов.

1 – индикатор; 2 – уголок; 3 – шурупы.

- Определение расчетной несущей способности образца

T=m⋅nср⋅Tмин Расчетную несущую способность гвоздевого соединения определяют по формуле:

где   m – количество гвоздей в соединении;

nср – количество «срезов» одного гвоздя;

Tмин – наименьшая несущая способность одного «среза» гвоздя, определяемая  из следующих условий:

Ta=0,8⋅a⋅dгв=0,8⋅2,0⋅0,25=0,4кНа) из условия смятия древесины в крайних элементах:

Tc=0,5⋅c⋅dгв=0,5⋅2,6⋅0,25=0,33кНб) из условия смятия древесины в среднем элементе:

Tр=TKдлTи=2.5dгв2+0,01a2≤4dгв2,кНв) из условия изгиба гвоздя

Расчетная несущая способность гвоздевого равна:

Поскольку испытание соединения проводят кратковременной нагрузкой, то фактическую несущую способность образца необходимо определять с учетом коэффициента Кдл:

Кдл=0,67-усредненное значение коэффициента, учитывающего снижение прочности древесины при длительном действии нагрузки.

Tи=2,5⋅0,252+0,01⋅2,02=0,2≤4⋅0,252=0,25кН

T=16⋅2⋅0,2=6,4кНTр=6,40,67=9,55кН

- Испытание образца.

Таблица 2

- Обработка результатов испытаний

После окончания испытания по данным табл. 2 строят зависимости перемещений гвоздевого соединения от нагрузки.

- Сравнение теоретических и экспериментальных величин и анализ результатов испытания.

Результаты испытаний сопоставляют с теоретическими значениями.

PmaxTрасч=519,55=5,34;PΔ2ммTрасч=27.989,55=2,93;ΔрасчΔ2мм=0,252=0,125;Δ2мм=2мм

ВЫВОД: Экспериментальная величина нагрузки вызывающая разрушение превышает расчетную в 2.93 раза, вследствие в рассчитываемой конструкции создается запас прочности.

# Контрольные вопросы

- Какие существуют способы размещения гвоздей?

- прямая расстановка;

- шахматная расстановка;

- в стальных накладках;

- в соединениях под углом;

- симметричное двухсрезное;

- не симметричное односрезное.

- Как определяется минимальное расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины?

Расстояние между осями гвоздей диаметром d вдоль волокон древесины соединяемых элементов должно быть не менее: от торцов – 15d, между осями в элементах толщиной, равной и большей 10d – 15d, между осями в элементах толщиной 4d – 25d, а в элементах промежуточной толщины, то расстояние принимается по интерполяции. При шахматной и косой расстановке не менее 3d.

- Tc=0,5⋅c⋅dгв,кНTи=2.5dгв2+0,01a2≤4dгв2,кНTa=0,8⋅a⋅dгв,kHИз каких условий определяют расчетную несущую способность соединения на гвоздях?
а) из условия смятия древесины в крайних элементах:
б) из условия смятия древесины в среднем элементе:
в) из условия изгиба гвоздя:

- Как определить минимальную длину гвоздя в двухсрезном соединении при толщине крайних элементов «а», среднего – «с»?

При определении расчетной длины защемления конца гвоздя заостренную часть гвоздя длинной 1,5d не учитывают; кроме того, из длинны гвоздя, вычитывают по 2 мм на каждый шов между соединяемыми элементами. Если расчетная длина защемления конца гвоздя получается меньше чем 4d, работу конца гвоздя не учитывают и количество «срезов» гвоздя будет меньшим. При свободном выходе гвоздя из пакета расчетную толщину последнего элемента необходимо уменьшить на 1,5d вследствие отщепления слоя доски толщиной 1,5d.

Рис. 9.

Забивка глухая;                                                    забивка сквозная.

1 – рабочая высота гвоздя

1=гв-(а+с+2х0,2+1,5d).                                      1=а-1,5d

- Как назначается величина ступени нагружения при испытании образца?

Образец испытывают на сжатие на испытательной машине или прессе. Для ликвидации рыхлых деформаций образец предварительно загружают нагрузкой в 1 кН (100 кгс), принимаемой в дальнейшем за условный ноль. Последующие нагружения производят ступенями 2-3 кН (200-300 кгс) с постоянной скоростью, равной примерно 300 Н/сек (30 кгс/сек). Отсчеты по приборам снимают на всех этапах загружения и заносят в журнал испытаний.

- Чем можно объяснить расхождение между опытными и теоретическими величинами?

Т.к. древесина анизотропная и имеет пороки, а теоретические данные получены для идеализированного материала.

- Чем обусловлено предельное состояние гвоздевых соединений?

Обусловлено смятием древесины и изгибом гвоздя.

Лабораторная работа №3

Испытание треугольной брусчатой фермы на лобовых врубках.

Цель работы: изучение работы опорного узла фермы.

Задачи: определить расчетную нагрузку на образец и сопоставить ее с разрушающей,  построить график зависимости деформации смятия врубки при расчетной нагрузке, вычислить значения нормальных напряжений в ослабленном и неослабленном сечениях  нижнего пояса фермы при действии расчетной нагрузки.

- Установление фактических размеров образца

Рис. 10. Конструкция треугольной фермы на лобовых врубках:

1 – горизонтальный брус нижнего пояса; 2 – наклонный брус верхнего пояса; 3 – клиновидный брус; 4 – временные монтажные деревянные планки.

Исходные данные: H=235мм;	          =692мм;      hв =67 мм.

ск=183мм;             Lн=928мм;

hвр=22мм;               b=44мм;

Lв=65мм;                hв=16мм;

- Схема загружения образца и расстановки приборов

Ферма– образец устанавливается на траверсу испытательной машины или пресса и производится прижатие клиновидного бруса. Центрирование опорных узлов образца производится по ослабленному сечению. Это достигается установкой неподвижной и подвижной опор в местах пересечения оси наклонного элемента и оси нижнего горизонтального элемента, проходящего через ослабленное сечение.

Рис. 11. Схема загружения образца и расстановки приборов:

1 –  индикаторы; 2 – уголок; 3 – шурупы; 4 – неподвижная опора; 5 – подвижная (катковая) опора.

- Определение расчетной несущей способности образца

E=10000 МПа                     E90=400Мпа

Rсмα=Rсм1+RсмRсм900−1Sin3α=131+133−1⋅Sin3340==8.21МПа;

Rсм = 13 МПа – расчетное сопротивление смятию вдоль волокон             (СниП II-25-80 табл.3 п.1а гр.1);

Rсм90 = 3 МПа – расчетное сопротивление смятию поперек волокон (СниП II-25-80 табл.3 п.4а гр.2);

Rсм = 8.21 МПа – расчетное сопротивление смятию под углом =340;

Rск = 2.1 МПа – максимальное расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон(СниП II-25-80 табл.3 п.1а гр.1);

Rскср = среднее расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон.

Rскср=Rск1+βlскe=0.88МПа—среднее расчетное сопротивление смятию вдоль волокон

=0,25—эмпирический коэффициент при одностороннем скалывании;

lск—длина площадки скалывания;

l—плечо пары скалывающих сил .

Усилия, действующее в лобовой врубке, и эпюры скалывающих напряжений по длине площадки скалывания

Рис. 12. Усилия, действующие в лобовой врубке, и эпюра скалывающих напряжений по длине площадки скалывания.

Материал – сосна 2 сорт.

Расчетную нагрузку на образец Р определяют по расчетной несущей способности элементов и соединений фермы:

а) из условия скалывания врубки

P=Rсмср⋅lск⋅b⋅2tgα=0.88⋅0.183⋅0.044⋅2⋅tg340=9.56кН

б) из условия смятия врубки

P=Rсмα⋅lск⋅b⋅2tgα=0.2⋅103⋅0.044⋅0.022⋅2⋅tg340=10.78кНв) из условия разрыва нижнего элемента в ослабленном сечении

P=Rb⋅b⋅hн−hвр⋅2tgα=7⋅103⋅0.044⋅0.067−0.022××2⋅tg340=18.7кН

При разрыве в ослабленном сечении Р определяется из формулы внецентренного растяжения:

σ=NрFвр+M⋅PpWрасч⋅Rн≤Rp,МПа

Rp=7 МПа —расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон

Fбр=bн⋅hн=4,4⋅6,7=29,48см2

M=Np⋅e'

Wрасч=b⋅h26=4.4⋅6.726=32.92см3  — момент сопротивления поперечного сечения нижнего пояса фермы. P=Rp1Fвр+e'Wрасч×RpRu⋅2tgα=7⋅100129.48+1.232.92⋅713××2tg340=17.63kHг) из условия потери устойчивости наклонного сечения:

P=Rc⋅Fрасч⋅ϕ⋅2sinα=13⋅100⋅29.48⋅0.95××2⋅sin340=17.63kH

λ≤70СниПII-25-80        λ=lрасч0,29⋅b=0.3330.29⋅0.044=26.1<70

ϕ=1−0.8λ1002=1−0.826.11002=0.95

Fрасч=29,48см2                   Pmin=9.56kH

Pрасч.теор'=Pminkдл=9.560,67=14.27kH

Pрасч.теор=Pрасч.теор'kодно=14,270,7=20,39kH

Pрасч.теор=Pрасч.теор'kодно=14,270,27=52,85kH

Kоднор- коэффициент однородности материала (при скалывании 0.7 и 0.27 при растяжении)

Табл. 3

5. Обработка результатов испытания

Рис. 13. График зависимости смятия врубки от нагрузки.

По показателям индикаторов вычисляем нормальные напряжения в сечениях нижнего пояса при расчетной нагрузке.

Nc=P2⋅sinα=14,272⋅sin340=12.76kHσp=Nphн−hвр⋅b=10.58⋅1036.7−2.2⋅4.4=5.34МПа<Rp=7МПа

σp=Nc⋅cosαlcl⋅b=12.76⋅103⋅cos34018.3⋅4.4=1.31МПа

σp=ε⋅E=Δic⋅10−5⋅E

σ'экс1=39⋅10−5⋅10000=3,9МПа σ'экс2=140⋅10−5⋅10000=14МПа

Рис. 14. Эпюры нормальных напряжений в ослабленном и неослабленных сечениях нижнего пояса.

- Сравнение теоретических и экспериментальных величин и анализ результатов испытания.

PmaxPрасч.теор.=5120,39=2,50;      Δсм.оп.Δсм.теор.=0,341,5=0,23;

см.теор=1,5 мм (табл. 15 п.4.3. СНиП II-25-80).

ВЫВОД: Разрушающая сила превышает теоретическую разрушающую силу в 2,5 раза, что создает запас прочности во время эксплуатации конструкции.

Контрольные вопросы

- В каких пределах должны находиться hвр и lск?

hвр≤13hбр, где hбр– высота растянутого элемента

lск не более 10 глубин врезки в элемент

- Как необходимо центрировать лобовые врубки с одним зубом?

Центрирование опорных узлов образца производится по ослабленному сечению. Это достигается установкой неподвижной и подвижной опор в местах пересечения оси наклонного элемента и оси нижнего горизонтального элемента, проходящего через ослабленное сечение.

- Чему равняется предельная деформация смятия в лобовой врубке?

Δтеор=1,5 мм

- Из каких условий определяют расчетную несущую способность лобовой врубки?

а) из условия скалывания врубки: Р=Rскср⋅lск⋅b⋅2tgα

б) из условия смятия врубки: P=Rсмα⋅b⋅hвр⋅2tgα

в) из условия разрыва нижнего элемента в ослабленном сечении: P=Rp⋅b⋅(hн−hвр)⋅2tgα

г) из условия потери устойчивости наклонного элемента: P=Rc⋅Fрасч⋅ϕ⋅2sinα

5. Как определить среднее скалывающее напряжении, действующего по длине площадки скалывания?

Rскср=Rск1+βlскeМПа;

где Rск — максимальное расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон, МПа;

=0,25—эмпирический коэффициент при одностороннем скалывании;

lск—длина площадки скалывания;

l—плечо пары скалывающих сил .

6. Для чего нужны в опорном узле аварийный болт, подферменная подкладка, опорная подушка?

Аварийный болт обеспечивает безопастность. Подферменная подкладка и опорная подушка для равномерной передачи нагрузки, чтобы исключить смятие дерева.

7.Причины расхождения между опытными и теоретическими величинами?

Теоретические —идеализированные. В опытных — анизотропность свойств древесины, пороки.

Лабораторная работа № 4

Испытание клееной деревянной балки прямоугольного сечения на поперечный изгиб.

Цель работы: изучение работы клеедощатой балки.

Задачи: определить расчетную нагрузку на балку и сравнить ее с расчетной, определить модуль упругости клееной древесины, определить величины и характер распределения нормальных напряжений по высоте поперечного сечения балки, построить теоретический и экспериментальный графики прогибов балки.

- УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ОБРАЗЦА

Рис. 15. Клеедощатая балка прямоугольного поперечного сечения.

Исходные данные: l = 1950 мм;

h = 158 мм;

b = 50 мм.

- СХЕМА ЗАГРУЖЕНИЯ ОБРАЗЦА И РАССТАНОВКИ ПРИБОРОВ

Рис. 16. Схема загружения балки и расстановки приборов:

1– клеедощатая балка; 2– неподвижная опора; 3– подвижная опора; 4–распределительная траверса; 5– стальной валик; 6– металлическая накладка; 7– нагруженная траверса.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА БАЛКУ

Расчетная нагрузка Р определяется исходя из расчетной несущей способности балки или достижения ею предельного прогиба.

а) из условия обеспечения прочности от действия нормальных напряжений

σ=МW≤Rи

где: М=pl6=8.32⋅1.956=2.70 kHм –  расчетный изгибающий момент, Нм (кгссм)

W=bh26=0.05⋅0.15826=2.08⋅10−4см3– момент сопротивления поперечного сечения;

Rи– расчетное сопротивление древесины изгибу, МПа (кгссм2) (Rи=13 МПа)

P=Rubh2l=13⋅106⋅0.05⋅0.15821.95=8.32кН

б) из условия обеспечения прочности клеевого шва от действия касательных напряжений

где: Q = P / 2=13.27/2=6.64, Н (кгс);

Sбр = bh2 / 8=0.050.1582 /8=156.03 см3;

Jбр = bh3 / 12=515,83/12=1643,46 см4;

bрасч = bK – при расчете на скалывание по клеевому шву, где К=0.6 – коэффициент непроклея, принимаемый по действующим нормам.

После подстановки получим:

bрасч = bK=0.65=3 см

Rck=2.1 MПА

P=Rск⋅4h⋅bрасч3=2,1⋅106⋅4⋅0,158⋅0,033=13,27кН

в) из условия достижения предельного прогиба

f=Pн2⋅l328.17EI≤fпр=l3008.08⋅103⋅1.952⋅28.17⋅104⋅1.64⋅10−5=0.17<fпр=195300=0,65мм

где Pn=Р/n ;( n=1.2  – усредненный коэф. надежности);

Е =104 МПа– модуль упругости древесины..

После преобразования получаем:

P=0.225⋅EIl2=0.225⋅10000⋅106⋅1.64⋅10−51.952=9.7кН,

где   I=bh312=0.05⋅0.158312=1.64⋅10−5см4

Pmin=8.32кН                              Кдл=0,67

Pразр=PminKдл=8,320,67=12,43кН

- ИСПЫТАНИЕ БАЛКИ

f=Δc3−Δc1+Δc22=663−0.67+0.4621100=6.17мм

Прибор: АИД – 2М с компенсирующим устройством с выходом шкалы С*10-5

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

E=Р⋅l228.17⋅I⋅f=9⋅103⋅195228.17⋅1643.46⋅0.618=11961.27МПа

σi=εiE

σ1=120⋅10−5⋅1.2⋅104=14.4МПа;

σ2=77.5⋅10−5⋅1.2⋅104=9.37МПа;

σ3=39.5⋅10−5⋅1.2⋅104=4.80МПа;

σ4=104⋅10−5⋅1.2⋅104=12.49МПа.

σ=M⋅YI;   M=Pmin⋅l6=8.32⋅103⋅1.956=2704кН⋅м

т=13Mпа                                  экс=14,4Мпа

т=13                                        экс=12,49

Рис. 17. Эпюра напряжений по высоте сечения балки:

- СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

fт=Pl328.17EI;

f1=3000⋅195328.17⋅106⋅1643.46=0.48смf2=6000⋅195328.17⋅106⋅1643.46=0.96смf2=9000⋅195328.17⋅106⋅1643.46=1,44см

Kзапаса=PmaxPразр=99,8=0,9

Рис.18  График прогибов балки

ВЫВОД: Экспериментальная величина прогиба значительно меньше расчетной величины в следствие в рассматриваемых конструкциях создается запас прочности (Кзапаса=0,9).

Контрольные вопросы

- Какие требования предъявляют к древесине и клею при склеивании ?

Влажность древесины 9–12%. Не должно быть мелких пороков как сучки,         косослой, гниль. Не должно быть дефектов обработки как корабление и трещины, склеиваемые поверхности должны быть свеже отфрезерованными, очищенными и плотно прилегать одна к другой.

Клеи должны быть прочными, водостойкими, долговечными, технологичными. К основным технологическим показателям клея относятся вязкость и жизнеспособность.

- Какой метод принят для расчета деревянных конструкций, его сущность ?

Расчет по предельным состояниям. Предельным называется такое состояние конструкций за пределами которого дальнейшая эксплуотация не возможна. Два вида предельных состояний: 1)по несущей способности (прочности, устойчивости),  2) по деформациям (прогибам, перемещениям). Расчет по первому предельному состоянию производится на расчетные нагрузки, а по второму– на нормативные.

- Как определить модуль упругости клееной древесины при изгиде?

E=pl328.17fI, где f– прогиб образца

p– степень загружения

- Как экспериментально определяются нормальные напряжения в балке при изгибе?

σ=Eε=EΔl0l0=EΔTl0M

ΔT– разность отсчетов; l0– база прибора; М– цена деления прибора

- Какие формы разрушения могут быть в клеедощатой балке?

а) разрушение по клеевому шву от действия косательных напряжений.

б) разрушение балки от действия локальных напряжений.

- Почему экспериментальные данные отличаются от теоретических?

Т.к. древесина анизотропная и имеет пороки, а теоретические данные получены для идеализированного материала.

Лабораторная работа № 5

Испытание металлодеревянной фермы.

Цель работы: определить усилия в стержнях и прогибы узлов фермы под действием расчетной нагрузки.

- характеристика образца фермы

Верхний пояс и решетка фермы изготовлена из брусков, а нижний пояс – из металлических уголков. Бруски верхнего пояса в узлах 2, 4, 6 сопрягаются через металлические вкладыши с эксцентриситетами, позволяющими прикладывать внеузловую нагрузку.

Рис. 20. Конструкция и схема испытания металлодеревянной фермы.

- Теоретический расчет фермы

Ферма загружается симметрично двумя сосредоточенными силами в соответствии со схемой, приведенной на рис. 20. Усилия в стержняхфермы от действия нагрузки Р=1 определяется одним из способов строительной механики или путем построения диаграммы Максвелла-Кремона.

Рис. 21. Схема усилий в стержнях фермы.

построение диаграммы максвела-кремона

(от единичной нагрузки)

Рис. 22. Диаграмма Максвела-Кремона.

Табл. №6

В решетке наиболее нагруженным является опорный сжатый раскос А-2. Для его расчета определяем гибкость.

λ=lor=lo0.289⋅h=70.10.289⋅4.8=50.3<70

где lo – расчетная длина;

r – радиус инерции для прямоугольного сечения.

По СНиП II-25-80 п. 4.3

Т.к. =50,46<70, то

ϕ=1−aλ1002=1−0.850.31002=0.79

Расчетная несущая способность опорного раскоса:

N=RcϕFбр=13⋅0.79⋅23⋅100=23.66кН;

P=NN=23.61.86=12.72кН;

Из растянутых элементов решетки наиболее напряженным является раскос С-2; расчетная несущая способность:

N=RpmпFнт=7⋅0,8⋅13,44⋅100=7,53кН;

Fнт=bh−2d=4.84−2⋅0.6=13.44см2;

Нагрузка на ферму: P=NN=7,520,9=8,36кН;

Стержень 3-4 верхнего пояса внецентренно сжат под действием усилия N и эксцентриситета e.

Расчетная несущая способность сжато-изгибаемого элемента:

N=Rc1Fнт+eξWнт⋅RcRu=13⋅10312.304⋅10−3+0.0120.8⋅1.84⋅10−5⋅1313=10.41кН;

Wнт=bh26=0.04836=1.84⋅10−5м3;

Fнт=bh=0.0482=2.304⋅10−3м2;

P=NN=10,4102,1=4,96кН;

Из найденных значений Р за расчетную нагрузку принимаем минимальное: Р=4,96 кН.

- Испытание опытного образца фермы

Испытание фермы производится на балочном испытателе. Нагрузка создается гидравлическими домкратами. Для определения усилий в наиболее нагруженных стержнях фермы изменяются при помощи тензометров. Прогибы измеряются при помощи прогибомеров с ценой деления 0,01мм.

Табл. №7

Определение прогибов:

а) в деревянных элементах (раскос А-2)

f=N⋅N⋅la−2E0⋅F=1.5⋅6.0⋅118⋅10310000⋅100⋅23.04=0.42мм;

б) в стальном элементе (пояс А-С)

f=N⋅N⋅la−2E0⋅F=1.5⋅6.0⋅118⋅1032⋅0.6⋅105⋅100⋅0.82=0.63мм;

Табл. №8

ППрибор: АИД – 2М с компенсирующим устройством с выходом шкалы приборовС*10-5

σi=εiE

σ1=0.00144⋅104=14.4МПа;σ2=0.000937⋅104=9.37МПа;

σ3=0.00048⋅104=4.80МПа;σ4=0.001249⋅104=12.49МПа.

σ5=0.001249⋅104=12.49МПа.

- Обработка результатов испытания

3-4                         А-2                      С-2                    С-3               С-4

12,8                         2,6                    1,9                 0,5               0,5

—

—

—

—

—

12,8                         2,6                    1,9                 0,5               0,5

Рис. 23. Нормальные напряжения в поперечных сечениях стержней.

Р,кН

4

3

2

1

1          2          3          4           5          6          7                    f,мм

Рис. 24. График зависимости прогибов от нагрузок.

Nэксп=σ2⋅А=2,6⋅103⋅23,04⋅10−4=6,0кН;

NэкспNрасч=6,07,44=0,81

В раскосе А-2 экспериментальное усилие больше расчетного в 0,81раз.

Nэксп=σ3⋅F=1,85⋅103⋅23,04⋅10−4=4,26кН;

NэкспNрасч=4,263,6=1,18

В раскосе С-2 экспериментальное усилие больше расчетного в 1,18 раз.

ВЫВОД: При сравнении теоретических и экспериментальных значений видно, что экспериментальные усилия меньше, это происходит в следствии того, что ферма находится в лабораторных условиях, подвергается многократным испытаниям без разрушения.

Контрольные вопросы

- Понятие фермы как стержневой системы.

Ферма – плоская, геометрически неизменяемая конструкция из отдельных стержней, шарнирно соединенных между собой.

Верхний и нижний пояса обычно работают на сжатие (расширение) с изгибом. Раскосы работают на растяжение (сжатие).

- Какими приборами определяются усилия в стержнях фермы?

Тензорезисторы, подключенными к тензостанции; используем прибор АИД-2М с аккумулирующим устройством для измерения деформаций .

- Чем создается нагрузка на ферму?

Для создания усилия используют гидравлические домкраты, насосные станции и манометры.

Список использованной литературы

- Зубарев Г.Н. «Конструкции из дерева и пластмасс»;

- СНиП II 25-80 «Деревянные конструкции. Нормы проектирования»;

- Следкоухов Ю.В. «Конструкции из дерева и пластмасс»;

- Прокофьев А.С. «Конструкции из дерева и пластмасс. Общий курс»;

- ЦНИИСК Курченко «Пособие по проектированию деревянных конструкций»;

- Ковальчук Л.М. «Производство деревянных клееных конструкций»;

- Вдовин В.М. «Проектирование клее дощатых и клее фанерных конструкций».