ННОУ ВСЕМИРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Предмет: Программное обеспечение локальных и глобальных вычислительных сетей

СТУДЕНТЫ: 1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

ГРУППА: СПВ-1-02

Москва 2006

Конфигурация сети:

1-й сегмент:

- Роутер – интерфейс F0/1: IP: 10.0.0.1 MASK: 255.255.255.0

- Свитч A – IP: 10.0.0.2 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Свитч С – IP: 10.0.0.3 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Хост А – IP: 10.0.0.4 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Хост B – IP: 10.0.0.5 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Хост C – IP: 10.0.0.6 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Хост D – IP: 10.0.0.7 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

- Хост E – IP: 10.0.0.8 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.0.1

2-й сегмент:

- Роутер – интерфейс F0/0: IP: 10.0.1.1 MASK: 255.255.255.0

- Свитч B – IP: 10.0.1.2 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.1.1

- Хост F – IP: 10.0.0.3 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.1.1

- Хост G – IP: 10.0.0.4 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.1.1

- Хост H – IP: 10.0.0.5 MASK: 255.255.255.0 GW: 10.0.1.1

Визуальное построение сети:

В первом сегменте сети располагаются: HOST A,B,C,D,E; SWITCH 1900a,1900c

Во втором сегменте сети располагаются: HOST F,G,H; SWITCH 1900b

Оба сегмента связывает Router 2600a с интерфейсами F0/1 и F0/0

Присваиваем IP адреса хостам в первом сегменте сети:

Host A: 10.0.0.4; Host B: 10.0.0.5; Host C: 10.0.0.6; Host D: 10.0.0.7; Host E: 10.0.0.8

Для всех хостов маска (MASK) и шлюз (GW): 255.255.255.0, 10.0.0.1 соответственно.

Присваиваем IP адреса свитчам в первом сегменте сети:

Switch1900a:						Switch1900c:

>enable						>enable

>config terminal					>config terminal

>ip address 10.0.0.2 255.255.255.0			>ip address 10.0.0.3 255.255.255.0

>ip default-gateway 10.0.0.1			>ip default-gateway 10.0.0.1

Конфигурируем интерфейсы роутера:

>enable

>config terminal

>interface f0/1

>ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

>interface f0/0

>ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

>no shutdown

Присваиваем IP адреса хостам во втором сегменте сети:

Host F: 10.0.1.3; Host G: 10.0.1.4; Host H: 10.0.1.5;

Для всех хостов маска (MASK) и шлюз (GW): 255.255.255.0, 10.0.1.1 соответственно.

Присваиваем IP адрес свитчу во втором сегменте сети:

Switch1900b:

>enable

>config terminal

>ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

>ip default-gateway 10.0.1.1

Пробуем проверить соединение путем PING`а интерфейса роутера F0/1 с Host H

]

PING проходит.