Лабораторная работа №2.

Тема:  Изучение работы УМК в пошаговом режиме.

Цель:  Научиться работать на УМК в пошаговом режиме.

Ход работы:

Задание:

Для последовательности команд запишите машинные коды.

| Команда | ША | ШД | № шага |
| --- | --- | --- | --- |
| LXI B, 940H | 800 801 802 | 01 40 09 | 0 1 2 |
| LXI D, 960H | 803 804 805 | 11 60 09 | 3 4 5 |
| MYI L, 10H | 806 807 | 2E 10 | 6 7 |
| LDAX B | 808 940 | 0A 3D | 8 9 |
| STAX D | 809 960 | 12 3D | 10 11 |
| INX B | 80A | 03 | 12 |
| INX D | 80B | 13 | 13 |
| DCR L | 80C | 2D | 14 |
| JMP 800H | 80D 80E 80F | C3 00 08 | 15 16 17 |

Задание:

Записать следующие команды коды для последовательности команд:

| Команда | ША | ШД | № шага |
| --- | --- | --- | --- |
| LXI H, 900H | 800 | 21 | 0 |
| LXI B, 920H | 803 | 01 | 1 |
| LXI D, 940H | 806 | 11 | 2 |
| LDAX B | 809 | 0A | 3 |
| SUB M | 80A | 96 | 4 |
| STA 950H | 80B | 32 | 5 |
| LDAX D | 80E | 1A | 6 |
| ANA M | 80F | A6 | 7 |
| RAL | 810 | 17 | 8 |
| STA 951H | 811 | 32 | 9 |
| LDA 950H | 814 | 3A | 10 |
| MOV L,A | 817 | 6F | 11 |
| LDA 951H | 818 | 3A | 12 |
| MOY H,A | 81B | 67 | 13 |
| SHCH 952H | 81C | 22 | 14 |
| JMP 800H | 81F | C3 | 15 |