Лабораторная работа №1.

Тема: Обучение работе на УМК.

Цель: Научиться работать на УМК.

Приборы: Учебный микропроцессорный комплекс (УМК).

Ход работы.

Панель прибора:

В левой части расположены функциональные клавиши. За каждой клавишей закреплена определённая функция системной программы МОНИТОР. На них выгравированы соответствующие идентификаторы функции:

П – просмотр и модификация содержимого ячейки памяти;

РГ - просмотр и модификация содержимого ячейки регистров;

СТ – старт программы;

КС – подсчёт контроля суммы;

ЗК – заполнение массива памяти константой;

ПМ – перемещение массива памяти;

- разделитель;

# ВП – выполнить.

Первая часть клавиш предназначена для ввода параметров в шестнадцатеричной форме. В дальнейшем предусмотрено, что все вводимые и выводимые данные имеют шестнадцатеричный формат. На них выгравированы символы: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, Е, F. Кроме этого на клавишах 4, 5, 6, 7, 8, 9, под цифрами выгравированы идентификаторы регистров микропроцессора.

РН – ст. байт счётчика команд;

РL – мл. байт счётчика команд;

SH – ст. байт указателя стёка;

SL – мл. байт указателя стёка;

Н – регистр Н;

L – регистр L;

Для идентификации остальных регистров микропроцессора используются клавиши:

А – регистр А;

В – регистр В;

С – регистр С;

D  - регистр D;

E – регистр Е;

F – регистр признаков;

Кнопка включения (выключения) УМК СЕТЬ расположена в левой нижней части лицевой панели. На самой кнопке выгравирован символ «~». Эта кнопка служит для включения (нажатое состояние кнопки) и выключения (отжатое состояние кнопки) УМК.

Кнопка СБРОС расположена в правой средней части лицевой панели УМК. На кнопке выгравировано СБ. Эта кнопка служит для инициализации системной программы МОНИТОР, и в левой позиции шестисигментного дисплея появляется символ « – «. УМК готов к приёму команд.

Управление пошаговым режимом работы УМК производится с помощью кнопок, на которых выгравированы надписи: РБ / ШГ, КМ / ЦК и ШГ. С помощью этих кнопок может быть установлен один из двух режимов работы УМК по шагам. Первый режим – командный. Для установки этого режима нажать кнопку РБ / ШГ (она останется в нажатом состоянии).

Для выполнения команд необходимо нажать кнопку ШГ. Каждое нажатие кнопки ШГ вызовет выполнение текущей команды. При этом на светодиодах индикации состояния шин данных, адреса и управляющих сигналов, расположенных в центре лицевой панели УМК, будут высвечиваться в двоичном коде, (каждый светодиод отражает соответствующий разряд), соответственно адрес и код выполненной команды, а также управляющие сигналы микропроцессора.