Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Комбайн

2К52 МУ

Лит.

Листов

Лабораторная работа № 8

Тема: Составление паспорта проветривания забоя

подготовительной выработки.

Цель работы: Закрепить теоретические знания по теме

„ проветривание тупиковых горных выработок.Формировать

умение и навыки по расчету количества воздуха, производительность и давление ВМП, выбору вентиляционного оборудования и составления паспорта про

ветривания.”

Содержание отчета:

- Рассчитать расход воздуха для проветривания тупиковой выработки.

- Расчет параметров ВМП.

- Выбрать ВМП, его техническая характеристика.

- Зарисовать схему проветпривания тупиковой выработки с описанием правил установки ВМП.

Ход работы:

Исходные данные для расчета:                          Решение

- J3,n – 0,83 м3∕мин.                         Выработку проводят комбайновым способом

- Jn , в – 0,99 м3∕мин.                   1. Определяем расход воздуха по метановыде-

- Sсв – 13,2 м2                                            лению при комбайновой проходке

- nr – 6 чел.                                     Q3n = 100×J3,n =  100×0,83  = 8,73 м3∕мин

- L  -  200 м.                                             (С- С0 )        ( 1- 0,5 )

- n1 – 1                                            где J3,n – метановыделение призабойного п-ва

7)  n2 -  0                                           С – пдк СН4 исходящей струи по ПБ С=1%

С0 – концентрация СН4 поступающей струи

для проветривания в-ки С= 0,5%

2. Определяем расход воздуха по СН4 для всей тупиковой в-ки

Q n в = 100×JnB×Kn = 100×0,99×1 = 104,2 м3∕мин

( С -  С0 )        ( 1- 0,5 )

Кn – кооф. неровн. метановыделения    Кn =1  ПБ метановыд в породн в-ках

- Определяем расход воздуха по наибольшему числу людей

Q3n = 6 n r = 6×6 = 36 м3∕мин

- Определяем расход воздуха по минимально допустимой скорости воздуха

Q3n = 60 × Vмин × Sсв = 60 × 0,25× 13,2 = 198м3∕мин

Vмин – это минимально допустимая скорость воздуха по ПБ ( в тупиковой в-ке

равна 0,25 м∕с )

Sсв – площадь выработки в свету, м2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ЛР 18. 08 ГД 00 07

Из выше приведенных расчетов по расходу воздуха для дальнейшего расчета

Принимаю большее значение Q3n =198 м3∕мин, учитывая что длина тупиковой части

Проводимой в-ки L=200 м, а расход воздуха на выходе из трубопровода должен составлять Q3n = 198 м3∕мин = 3,3 м3∕с, по таблице определяем аэродинамическое сопротивление трубопровода

Rт р = rтр ( Lтр+20∙dтр∙n1+10∙n2 )= 15,7

Rтр – удельное аэродинамическое сопротивление без учета воздуха ( для труб d=0,6

=0,071)

n1 = человек

Lтр = Lв+10÷15=200+10=210м

6.Определяем подачу вентилятора.

Qв= Q3n∙Rут  тр=198∙1,14= 225,7м3∕мин ∕60=3,7м3∕с

7.Определяем давление вентилятора работающего на гибкий трубопровод.

Нв- давление  Нв=Qв∙Rтр ( 0,59÷Kу тр +0,41)2 =174,2 Па

8. Расход воздуха в месте установки ВМП должен удовлетворять условию

QBC ≥1,43∙Q3∙KP=1,43∙225,7∙1=322,7

Выбираем вентилятор по показателям QB и hB  225,7 и 174,2

Принимаем вентилятор ВМ-6

Схема проветривания.