Практическая работа № 7

Тема №2.1 "Электромагнитное реле постоянного и переменного тока"

Цель работы: определить параметры обмотки реле.

Краткие теоретические сведения:

1) длина окна намотки:

LK = b - a  - b ,

где LК – длина окна обмотки, (мм);

b - наружный размер обмотки;

a' и b' – толщина щек катушки.

2) внутренний диаметр намотки:

ДВН=dC+2⋅h,

где ДВН - внутренний диаметр обмотки, (мм);

dс - диаметр сердечника;

h - высота окна.

3) наружный диаметр:

ДНАР=ДВН+2⋅dC,

где ДНАР - наружный диаметр, (мм).

4) площадь окна:

Q0=dC*LK,

где Q0 - площадь окна, (мм2).

5) средняя длина витка:

LCP=π⋅ДНАР+ДВН2,

где LСР - средняя длина витка, (мм).

6) диаметр обмотки провода равен:

d=4ρ⋅LCP⋅FU⋅π,

где d - диаметр обмотки провода, (мм);

ρ- удельное сопротивление материала провода;

F - намагничивающая сила;

U - напряжение в обмотке.

Пример расчета:

Исходные данные:

b = 90 мм;

dc = 8 мм;

U = 12 В;

a  = 2 мм;

b  = 4 мм;

 = 0,0175 Ом * м;

F = 307,6 Н;

h = 0,25 мм.

Решение:

1) LK=90−2−4=84 (мм);

2) ДВН=8+2⋅0,25=8,5 (мм);

3) ДНАР=8,5+2⋅8=24,5 (мм);

4) Q0=8⋅84=672 (мм2);

5) LCP=3,14⋅24+8,52=61,8 (мм)=61,8⋅10−3 (м);

6) d=4⋅0,0175⋅61,8⋅10−3⋅307,612⋅3,14=0,188 (мм).

Задание: определить параметры обмотки реле.

Данные для расчета взять из таблицы 1, согласно варианту.

Таблица 1- Исходные данные.

| № варианта | b мм) | dс (мм) | U (В) | a  (мм) | b  (мм) |  (Ом*м) | F (Н) | h (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 10 | 14 | 4 | 6 | 0,0275 | 97,035 | 0,35 |
| 2 | 70 | 15 | 16 | 6 | 8 | 0,0375 | 955,895 | 0,45 |
| 3 | 60 | 20 | 18 | 8 | 1 | 0,0475 | 500,123 | 0,55 |
| 4 | 110 | 25 | 20 | 10 | 12 | 0,0575 | 569,176 | 0,65 |
| 5 | 130 | 30 | 22 | 12 | 14 | 0,0675 | 718,264 | 0,75 |

Произвести расчет

LK = ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ДВН = _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

ДН = ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Q0 = ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lср = _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d = _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

Таблица 2- Результаты расчета.

| LК (мм) | ДВН (мм) | ДН (мм) | Q0 мм2 | Lср (м) | d (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |