Практическая работа №3

Тема №1.4 "Термоэлектрические датчики и терморезисторы, тензометрические датчики, емкостные датчики"

Цель работы: определить параметры термоэлектрического датчика.

Краткие теоретические сведения:

Термоэлектрический датчик – датчик генераторного типа. Термоэлектрический датчик представляет собой цепь, состоящую из двух разнородных металлов. Проводники называются термоэлектродами, стыки – спаями, а возникающая при нагреве спая ЭДС – термо ЭДС. Спай, температура которого поддерживается постоянной, называется холодным, а спай, соприкасающийся с измеряемой средой, – горячим. По величине термо – ЭДС можно судить о разности температур горячего и холодного спаев, и если известна температура холодного спая, то можно определить температуру горячего спая.

1) величина термо – ЭДС:

EТП=UMRM+RВН/RM,

где ЕТП – ТЕРМО – ЭДС, (мв)

2) перепад температуры:

tПЕР=ЕТП100/ЕТАБ,

где tПЕР - перепад температуры.

Перепад температуры (tПЕР) равен разности температур горячего и холодного концов термопары.

3) температура горячего конца термопары:

t1=tПЕР+tO,

где tO- температура холодного конца термопары.

4) при точном расчете термо - ЭДС вводится поправка на температуру холодного конца термопары:

ЕП=ЕТАБ⋅tO/100

5) расчетная термо - ЭДС:

ЕР=EТП+ЕП

Пример расчета:

###### Исходные данные:

Rм = 130 Ом;

Rвн = 10 Ом;

t = 15 оC;

Uм = 24 мВ;

Етабл. = 6,95 мВ;

Решение:

1) EТП=24130+10/130=26мВ;

2) tПЕР=26⋅100/6,95=374 0С;

3) t1=374+15=389 ОС;

4) ЕП=6,95⋅15/100=1,04 мB;

5) ЕР=26+1,04=27,04 мв.

##### Задание: определить параметры термоэлектрического датчика.

Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту.

### Таблица 1- Исходные данные для определения параметров термоэлектрического датчика.

| № варианта | Rм (Ом) | Rвн (Ом) | t C | Uм (мв) | Етабл. (мв) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 10 | 5 | 24 | 6,95 |
| 2 | 130 | 10 | 10 | 24 | 6,95 |
| 3 | 140 | 9 | 15 | 24 | 6,95 |
| 4 | 150 | 8 | 20 | 24 | 6,95 |
| 5 | 160 | 10 | 25 | 24 | 6,95 |

Произвести расчет

Етп = ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

TПЕР = _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

t1 = ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Еп = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ер = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

#### Таблица 2- Результаты расчета.

| Етп | tПЕР | t1 | Еп | Ер |
| --- | --- | --- | --- | --- |