Лабораторная  работа №

"Пьезоэлектрические датчики. Ультразвуковые датчики. Акустические и струнные датчики"

Цель работы: определить параметры пьезоэлектрического датчика.

Краткие теоретические сведения:

Пьезоэлектрические датчики относятся к датчикам генераторного типа, в которых входной величиной является сила, а выходной – количество электричества. Работа пьезодатчика основана на пьезоэффекте, сущность которого заключается в том, что на гранях некоторых кристаллов при их сжатии или растяжении появляются электрические заряды.

1) величина заряда:

qx=KoFx,

где Ко – пьезоэлектрическая постоянная (модуль), (К/Н);

Fx – усилие, направленное вдоль электрической оси, (Н).

2) емкость одной пластины:

Co=0,89εr*Sxd =0,89εr*π*D24d=0,89εr*π*a*b4d,

где Со - емкость одной пластины, (пФ);

εr - относительная диэлектрическая проницаемость;

D - диаметр пластины (диска);

a и b - стороны пластины (прямоугольника);

d - толщина пластины.

3) напряжение между обкладками:

U=1012*n*qxCвх+nСо=qx*1012Cвх/n+Со,

где Свх - емкость измеряемой цепи, (пФ);

n - количество пластин.

4) чувствительность датчика:

Sд=UFx,

где Sд – чувствительность датчика, (В/Н).

Пример расчета:

Исходные данные: Материал – Кварц,

εr = 4,5 * 10-11, Ko = 2,5 * 10-12 К/Н;

D = 1 см = 1 * 10-2 м;

#### d = 1 мм = 1 * 10-3 м;

#### Fx = 15 Н;

#### Cвx = 17 пФ;

#### n = 1.

Решение:

1) qx = 2,5 * 10-12 * 15 = 37,5 * 10-12 (k);

2)  Co=0,894,5*10-11*3,14*10-44⋅10−3=3,1 пФ;

3) U=37,5*10-12*101217/1+3,1=1,9 (В);

4) Sд=1,915=0,12 B/H.

Задание: определить параметры пьезоэлектрического датчика, выполненного в виде прямоугольника (диска) со сторонами a и b (диаметр D), толщиной d, с параллельно соединенными пластинами в количестве “n” штук.

Исходные данные взять из таблицы 1, согласно варианту.

##### Таблица 1- Исходные данные для определения параметров пьезоэлектрического датчика.

| № варианта | ### Материал | εr* 10-11 | ### Ko * 10-12 К/Н | а*b, (см2) D, (см) | d (мм) | Fx (Н) | Свх (пФ) | n (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварц | 4,5 | 2,7 | D=1 | 1 | 20 | 16,8 | 1 |
| 2 | сегн. Соль | 205 | 150 | 2 х 1 | 1 | 30 | 13,1 | 1 |
| 3 | Кварц | 4,5 | 2,7 | 1 х 1 | 2 | 15 | 20 | 2 |
| 4 | тит. Бария | 1500 | 100 | 2 х 2 | 3 | 40 | 20 | 2 |
| 5 | тит. Бария | 1500 | 100 | D=1 | 1 | 20 | 52 | 1 |

Произвести расчет

qх = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Cо = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

U = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sд = _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Результаты расчета свести в таблицу 2.

##### Таблица 2- Результаты расчета.

| qx, К/Н | Со, пФ | U, В | Sд, В/Н |
| --- | --- | --- | --- |