# Министерство общего и профессионального образования

Российской       Федерации

Новгородский    Государственный      университет

Имени Ярослава Мудрого

Кафедра «Прикладная математика и информатика»

Отчет

Исследование электростатического поля

#### Преподаватель:

#### Евдокимова Л.А.

##### Студент  группы  № 3311

Jannat

Новгород  Великий

2005

Отчет по лабораторной работе № 1.1

«Исследование электростатического поля»

Цель работы:

Найти распределение потенциалов полей различных систем зарядов и построить силовые линии этих полей.

Основные понятия и законы:

Всякий неподвижный электрический заряд создает  в окружающей среде электростатическое поле(форма существование материи). Оно дейтсвует только на электрические заярды, следовательно, его можно обнаружить только при помощи пробного заряда.

Количественной характеристикой поля служит напряженность E:

E=Fq0, где

F- сила, действующая на пробный заряд,

q0 - величина заряда.

Напряженность – векторная величина, ее направление зависит от знака пробного заряда. Для графического представления напряженности используются силовые линии(линии напряженности) – линии, в кажой точке которых направление касательных совпадает с вектором напряженности. Густота линий характеризует численное значение напряженности поля. Закон взаимодействия описан только для точечных зарядов:

F=q1q24πε0εr1,23r1,2, где

F1,2 - сила, действующая со торны первого заряда на второй,

r1,2  - радиус-вектор от к

ε - диэлектрическая проницаемость среды,

ε0 - электрическая постоянная, ε0=1/36π 10−9Ф/м.

В свою очередь, для определения напряженности поля, создаваемого точечным зарядом q на расстоянии r от него:

E=qq04πε0εr3q0r=q4πεε0r3r

Пусть поле создано системой неподвижных зарядов q1,q2,...qn. Результирующая сила F, действующая на пробный заряд q, будет равна:

F=i=1nFiили Fi=q0Ei⇒F=i=1nq0Ei,E=i=1nEi

Полученное соотношение выражает принцип суперпозиции полей.

Другой метод расчета – по теореме Остороградского-Гаусса:

Ф=ES cos α, где

Ф- поток через площадь S

Α – угол между направлением нормали и E

Если поле однородно, то: Ф=EdS cos α, полный поток  Ф=SEdScosα

Теорема Остроградского-Гаусса: Ф=SEdScosα=1εε0i=1nqi

Можно подобрать форму замкнутой поверхности так, чтобы cos α=0, тогда Ф=ЕS, E=1εε0i=1nqiS

Электростатическое поле обладает потенциальной энергией. Для описания энергетических свойств поля вводится потенциал φ: ϕ=Wq0, где q0 - пробный положительный заряд.

При перемещении q меняется и потенциальная энергия:

dW=−dA=−Fdlcos(F,dl)=−q0Edlcos(E,dl), dW=q0dϕ⇒q0dϕ=−q0Edlcos(E,dl) или dϕ=−Edlcos(E,dl). Но dlcos(E,dl) - это элемент длины силовой линии dl0:

Значит,E=dϕdl0

Ecos(E,dl)=El, где El  -проекция вектора Е на направление премещения dl. Тогда формулаEl=−dϕdl. Но cos(E,dl)<1⇒E≤Edϕdl≤dϕdl0. И тогда El и dϕdl=mаx при cos(E,dl)=1, т.е. вектор dl0 направлен по касательной к силовой линии.

Величина dϕdl0 - градиент потенциала. E=−dϕdl0=−gradϕ.

В любом электростатическом поле можно выделить совокупность точек, потениал которых одинаков. Они образуют эквипотениацльную поверхность. Уравнение такой поверхности имеет вид: φ(x,y,z)= const

При перемещении по эквипотенциальной поверхности на отрезок dl потенциал не меняется (dϕ=0)

Edlcos(E,dl)=1. Т.к. E≠0,dl≠0⇒cos(E,dl)=0

Значит, в каждой точке поля Eи силовая линия перпендикулярны к эквипотенциальной поверхности.

Эквипотенциальную поверхность можно провести через любую точку поля. Приянто проводить так, чтобы разность потенциалов φ между любыми точками двух соседних эквипотенциальных поверхностей была одинаковой.

Чтобы объективно исследовать поле, строят его модель в подходящей среде.

Условия модели:

j=γE, где

Е- напряженность в данной точке

γ – удельная проводимость электролита

j - вектор плотности тока

Схема установки для исследования электростатического поля с помощью осциллографа и звукового генератора:

Приборы и инструменты:

- звуковой генератор

- электролитическая ванна

- зонды

- электроды

- осциллограф

Порядок выполнения и результаты:

Задание 1

Для плоских электродов

1. Помещаем один из зонтов в электролитическую ванну в точку В на оси X, другой зонт – вблизи точки В.

2. Перемещая зонд, находим точки, для которых отклонение луча на экране осциллографа минимально(т.е. потенциал совпадает с точкой В на оси X).

Находим 7-10 таких точек и отмечаем их координаты.

Найденные точки:

Точка А(-7;0)                  (-7;-1), (-7,-2), (-7;-2,5), (-7;-3), (-7;1), (-7;2), (-7,3)

Точка В(-5;0)                  (-5;-1), (-5;-2), (-5;-3), (-5;-4), (-5;-5),(-5;1),(-5;2), (-5;3)

Точка С(-3;0)                  (-3;-1), (-3;-2), (-3;-3), (-3,-4), (-3;1),(-3;2), (-3;3), (-3;4)

Точка D(2;0)                   (2;-1), (2;-2), (2;-3), (2,-4), (2;1),(2;2), (2;3), (2;4)

Для одного точечного, одного плоского электродов

- Действуем аналогично.

Найденные точки:

Точка А(-7;0)                  (-9;-2,5), (-11,-2), (-13;-1), (-14;0), (-9;2,5), (-11;2), (-13,1), (-4;0)

Точка В(-5;0)                  (-7;-4,5), (-8,-5,5), (-10;-7), (-13;-8), (-7;4,5), (-8;5,5), (-10,7)

Точка С(-3;0)                  (-4;-3,5), (-5;-8,5), (-6;-10), (-3,5;0), (-4;3,5),(-5;8,5), (-6;10)

Точка D(2;0)                   (2,5;-10,5), (3,5;-15), (2;-8), (2;-4), (2,0), (2,5;10,5),(3,5;15)

Точка E(6;0)                    (7;-8,5), (8;-10), (10,-11), (6,5;-5), (6,5;-3), (7;8,5), (8;-10), (10;-11)

Силовые линии полей

График

Задание  2

- Поместить в электролитическую ванну 2 зонда на электроды.

- Определить разность потенциалов между электродами.

U=2,2 И

- Перемещая один из зондов относительно электрода, найти распределение потенциалов между электродами.

Точка (-7;0)  U= 2,1 В					Точка (-3;0)  U= 1,4 В

Точка (-5;0)  U= 1,7 В					Точка (2;0)    U= 0,7 В

4.Построить график зависимости потенциала от расстояния между точкой и электродом.

График

Вывод: При выполнении этой лабораторной работы я исследовала электростатическое поле с помощью осциллографа и звукового генератора, установила зависимость потенциала от расстояния между электродом и различными точками, а также научилась строить силовые линии поля.