Нижегородский  Государственный Технический Университет.

Лабораторная работа по физике №2-30.

Экспериментальные исследования диэлектрических

свойств материалов.

# Выполнил студент

Группы 99 – ЭТУ

Наумов Антон Николаевич

Проверил:

Н. Новгород 2000г.

Цель работы: определение диэлектрической проницаемости и поляризационных характеристик различных диэлектриков, изучение электрических свойств полей, в них исследование линейности и дисперсии диэлектрических свойств материалов.

Теоретическая часть:

Схема экспериментальной установки.

В эксперименте используются следующие приборы: два вольтметра PV1 (стрелочный) и PV2 (цифровой), генератор сигналов низкочастотный, макет-схема, на которой установлен резистор R=120 Ом, конденсатор, состоящий из набора пластин различных диэлектриков (толщиной       d=2 мм).

Собираем схему, изображенную на РИС. 1. Ставим переключатель SA в положение 1. Подготавливаем к работе и включаем приборы. Подаем с генератора сигнал частоты f=60 кГц и напряжением U=5 В, затем по вольтметру PV1 установить напряжение U1=5 В. Далее, вращая подвижную пластину, измеряем напряжение U2 для конденсатора без диэлектрика и 4-x конденсаторов с диэлектриками одинаковой толщины. При этом напряжение U1 поддерживаем постоянным.

Напряженность поля между пластинами в вакууме Е0 вычисляется по формуле: 0=se0, где e0=8,85⋅10−12Ô. При внесении пластины в это поле диэлектрик поляризуется и на его поверхности появляются связанные заряды с поверхностной плотностью ±s'. Эти заряды создают в диэлектрике поле ', направленное против внешнего поля 0, и имеет величину: '=s'e0. Результирующее поле: =s−s'e0. В электрическом поле вектор поляризации:ò=e0⋅c⋅, где  - диэлектрическая восприимчивость вещества. Связь модуля вектора поляризации с плотностью связанных зарядов: òn=s'. e=1+c−относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика. Вектор электрической индукции D=e0⋅+ò. Этот вектор определяется только свободными зарядами и вычисляется как Dn=s. В рассматриваемой задаче на поверхности диэлектрика их нет. Вектор D связан с вектором Е следующим соотношением  D=e0⋅e⋅E.

Экспериментальная часть:

В данной работе используются формулы: C=e0⋅e⋅Sd, где S - площадь пластины конденсатора, d - расстояние между ними. Диэлектрическая проницаемость материала: e=0. Для емкости конденсатора имеем: C=U22pfU1R, где U1 - напряжение на RC цепи, U2 - напряжение на сопротивлении R, f - частота переменного сигнала. В плоском конденсаторе напряженность связана с напряжением U1 как: E=U1d

Опыт №1. Измерение диэлектрической проницаемости и характеристик поляризации материалов.

U1= 5В, R=120Ом, f=60 кГц, d=0,002м.

| Материал | U2, мВ |
| --- | --- |
| Воздух | 40 |
| Стеклотекстолит | 97 |
| Фторопласт | 61 |
| Гетинакс | 89 |
| Оргстекло | 76 |

C=U22p⋅f⋅U1R 	СВ =176 пкФ;		ССТ =429 пкФ;

СФП=270 пкФ;	СГН=393 пкФ;		СОС=336 пкФ;

e=0		e=2,44;		e=1,53;

e=2,23;		e=1,91;

Для гетинакса подсчитаем:

c=e−1=1,23;

E0=U1d=2,5å;			=0e=1,1å;

'=0−=1,4å;		s=e0⋅0=2,2⋅10−8æ2;

s'=e0⋅'=1,2⋅10−8æ2;		ò=s'=e0⋅⋅c=1,2⋅10−8æ2;

D=e0⋅e⋅E=2,2⋅10−8æ2;

Расчет погрешностей:

eU1=0,5+0,02⋅UkUx%=0,5+0,02⋅10B5B%=0,54%;		eU2=4%;ef=10%;		ef=1,5%;

e=eU12+eU22+ef2+eR2=(0,54)2+(4)2+(1,5)2+102%»10,9%.;

D=⋅e100%»43Ô;

=±D=393±43Ô,e=10,9%.

ee=e2+e02»2⋅e (так как eU2()»eU2()⇒e»e0).

ee=2⋅10,9%»15,4%;		De=e⋅ee100%»0,35.

e=e±De=2,23±0,35,ee=15,4%.

Опыт № 2. Исследование зависимости  = f(E).

R=120Ом, f=60 кГц, d=0,002м.

C=U22p⋅f⋅U1⋅R		e=0	E=U2d

| U1, В | U2, В (воздух) | U2, В (гетинакс) | С0, пкФ | С, пкФ | Е, В/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,009 | 0,019 | 200 | 420 | 500 | 2,10 |
| 2 | 0,016 | 0,036 | 177 | 398 | 1000 | 2,24 |
| 3 | 0,025 | 0,052 | 184 | 387 | 1500 | 2,09 |
| 4 | 0,031 | 0,070 | 171 | 384 | 2000 | 2,26 |
| 5 | 0,039 | 0,086 | 172 | 380 | 2500 | 2,21 |

График зависимости  = f(E) - приблизительно прямая, так как диэлектрическая проницаемость не зависит от внешнего поля.

Опыт № 3. Исследование зависимости диэлектрической проницаемости среды от частоты внешнего поля.

U1= 5В, R=120Ом.

Õ=U1⋅RU2		C=U22pfU1R		e=0

| f, кГц | U2, В (воздух) | U2, В (гетинакс) | ХС, кОм (гетинакс) | С0, пкФ | С, пкФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0,015 | 0,030 | 20,0 | 199 | 398 | 2,00 |
| 40 | 0,029 | 0,059 | 10,2 | 192 | 391 | 2,04 |
| 60 | 0,041 | 0,089 | 6,7 | 181 | 393 | 2,07 |
| 80 | 0,051 | 0,115 | 5,2 | 169 | 381 | 2,25 |
| 100 | 0,068 | 0,146 | 4,1 | 180 | 387 | 2,15 |
| 120 | 0,078 | 0,171 | 3,5 | 172 | 378 | 2,18 |
| 140 | 0,090 | 0,197 | 3,0 | 181 | 373 | 2,18 |
| 160 | 0,101 | 0,223 | 2,7 | 167 | 370 | 2,21 |
| 180 | 0,115 | 0,254 | 2,4 | 169 | 374 | 2,21 |
| 200 | 0,125 | 0,281 | 2,2 | 166 | 372 | 2,24 |

По графику зависимости  = F(f) видно, что диэлектрическая проницаемость среды не зависит от частоты внешнего поля. График зависимости ХС=F(1/f) подтверждает, что емкостное сопротивление зависит от 1/f  прямо пропорционально.

Опыт № 4. Исследование зависимости емкости конденсатора от угла перекрытия                диэлектрика верхней пластиной.

U1= 5В, R=120Ом, f=60 кГц, d=0,002м, r=0,06м, n=18.

=0+1=e0⋅S0⋅nd+e0⋅e⋅S1⋅nd=e0⋅p⋅r2⋅n⋅(60°-α)360°⋅d+e0⋅e⋅p⋅r2⋅n⋅α360°⋅d=e0⋅p⋅r2⋅n360°⋅d⋅60°+α⋅(e−1)=e0⋅p⋅r2⋅n360°⋅d60°+α⋅c=e0⋅p⋅r2⋅n⋅60°360°⋅d+e0⋅p⋅r2⋅n⋅α⋅c360°⋅d.

C=U22p⋅f⋅U1⋅R

| ,0 | U2,В | С, пкФ | Стеор, пкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,039 | 172 | 150 |
| 10 | 0,048 | 212 | 181 |
| 20 | 0,056 | 248 | 212 |
| 30 | 0,063 | 279 | 243 |
| 40 | 0,072 | 318 | 273 |
| 50 | 0,080 | 354 | 304 |
| 60 | 0,089 | 393 | 335 |

Опыт № 5. Измерение толщины диэлектрической прокладки.

U1= 5В, R=120Ом, f=60 кГц.

Схема конденсатора с частичным заполнением диэлектриком.

U2 (стеклотекстолит тонкий)=0,051В,

U2 (стеклотекстолит толстый)=0,093В,

U2 (воздух)=0,039В.

C=U22pfU1R

С0 =172пкФ  - без диэлектрика;

С1 = 411пкФ - стеклотекстолит толстый;

С1 = 225пкФ - стеклотекстолит тонкий.

0=e0⋅Sd;		1=e0⋅e⋅Sd	;	0¢=e0⋅Sd−l=C0⋅dd−l;	1'=e0⋅e⋅Sl=C1⋅dl;

1=10¢+11¢;	1=d−le0⋅d+CC1⋅d;		0⋅1⋅d=C⋅C1⋅d−C⋅C1⋅l+C⋅C0⋅l;

l=C1⋅d⋅(C−C0)C⋅(C1−C0)=0,81

Вывод:  На этой работе мы определили диэлектрическую проницаемость и поляризационные характеристики различных диэлектриков, изучили электрические свойства полей, в них исследовали линейность и дисперсность диэлектрических свойств материалов.