Мероприятия по взрывопожарной безопасности.

## Противопожарные мероприятия на стройплощадке выполнять в соответствии с правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ–01–93. Для пожаротушения использовать сети существующего и проектируемого водопровода.

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности возлагается на руководителя организации. Он несет ответственность за организацию пожарной охраны , за выполнение в установленные сроки необходимых противопожарных мероприятий . Рабочие и служащие в обязательном порядке проходят инструктаж по правилам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара .

При размещении на участке проектом учтены следующие противопожарные мероприятия:

- Назначены нормативные разрывы от соседних зданий в соответствии с их степенью огнестойкости;

- Сквозные проходы в осях 4-5

- Подъезд пожарных автомашин осуществляется со стороны входов в здание по дороге с асфальтобетонным покрытием и в полосе шириной 15 м свободной от древесно-кустарниковых насаждений

- Для наружного пожаротушения на постоянной водопроводной сети оборудуются 2 пожарных гидранта на расстоянии       м друг от друга.

На территории стройплощадки размещается пожарный щит с набором пожарного инвентаря: топоры, ломы, лопаты, багры пожарные, ведра. Возле щита размещают ящик с песком. Рабочие должны уметь пользоваться пожарным инвентарем и должны знать как вести себя в случае возникновения пожара, для чего необходимо провести соответствующие инструктажи по мерам противопожарной безопасности.

При обмазке битумом следует пользоваться только исправным котлом и крышками, и иметь разрешение на производство пожароопасных работ.

Противопожарные разрывы между бытовками назначаются 3,5м.

Меры взрывобезопасности.

- Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здание.

- Для замеров степени загазованности техподполья устанавливаются патрубки–выводы из техподполья.

- В крышках колодцев инженерных коммуникаций, расположенных в радиусе 15 м от газопровода, рассверливаются отверстия для определения утечки газа.

Организация строительной площадки.

Правильная организация строительной площадки обеспечивает безопасность труда рабочих на всех этапах выполнения работ.

Территория строительной площадки, во избежание доступа посторонних лиц, огораживается по периметру деревянным забором. У въезда на площадку устанавливается схема движения транспорта и знак ограничения скорости 
(10 км/ч). Ширина временных дорог составляет 3,5м.

На площадке работает башенный кран. Зона его действия считается опасной. Граница опасной зоны включает в себя зону возможного падения груза. Размер опасной зоны принимается на 5м больше вылета стрелы lоп=lстр+5=25+5=30м.

В темное время суток территория освещается прожекторами, установленными по периметру в углах стройплощадки.