Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра мостов и тоннелей

Дисциплина: Строительные и дорожные машины

Курсовая работа

Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

Студент группы 2-МТ – II

Бегоулева Анна

Руководитель

Ткачева Карина Викторовна

Санкт-Петербург

2005

Содержание

1. Проектирование  здания…………………………………………………………………3

2. Подготовительные работы………………………………………………………….…..3

3. Виды производимых работ (план строительства)…………………………………..3

4. Детальное описание работ……………………………………………………………...3

- процесс возведения железобетонных фундаментов…………………….……3

- Надземная часть здания…………………………………………………………….5

- Инженерное оборудование………………………………………………………..…6

5. Основные строительные машины и механизмы………………………………….….7

- Основное оборудование…………………………………………………………..7

- Вспомогательное оборудование……………………………………………….10

- Расчет бульдозера ДЗ-35С (Д-575С)………………………………………… 11

Литература………………………………………………………………………………..…..13

Проектирование здания

При проектировании здания прежде необходимо изучить местные условия района строительства:

## Климатические условия: климат, средняя температура января и июля, количество осадков в год, снежный покров.

- Рельеф местности: заболоченность местности, возвышенности, природа района, лесистость района, основные транспортные магистрали, железнодорожные узлы, главные речные пути.

- Геология района: преобладающие почвы (чертеж геологических условий строительства), откуда делается вывод какие типы фундаментов могут быть применены.

Подготовительные работы

В этот период  выбирают место и размеры стройплощадки т. е. выявляют незатопляемые территории, наличие источников получения электроэнергии и подключение к ним, определяют способ водоснабжения и водоотведения.

Запроектировано:

– высота 1-го и 2-го этажа — 3,00 м;

– высота всего здания — 10,94 м;

- размеры в осях — 12,00 м и 9,90 м.

Площадь застройки – 126,71 м2.

Общая площадь –  137,88 м2.

Объем здания –  928,95 м3.

Объем строительства – малый.

Виды производимых работ (план строительства):

1.Земляные работы: планировка стройплощадки (бульдозер), разработка котлована (экскаватор)

2.Монтаж подземной части здания

3.Монтаж надземной части

4.Отделка

5.Канализация

6.Водопровод

7.Газопровод

8.Прокладка электрокабеля

9.Монтаж оборудования

Детальное описание работ

- Планировка стройплощадки. Разметка котлована. Производится выемка грунта бульдозером ДЗ-35С (Д-575-С) до проектной отметки (отметок подошвы фундаментов).

Защита выемок от подтопления грунтовыми водами осуществляется открытым водоотливом. Откачка воды производится насосом НЦС-1 с выпуском в пониженные места рельефа или дождевую канализацию с устройством фильтра из щебня.

- Разработка котлована экскаватором. Котлован для фундаментов разрабатывают колесным экскаватором JCB JS 130W.

– погрузка грунта на автосамосвалы (КАМАЗ - 65115 (6х4))

– отгрузка в отвал

– вывоз грунта из отвала к месту хранения

- Выравнивание дна котлована бульдозером под песчано-щебеночное основание

  - -бульдозер подгребает грунт в котловане к экскаватору

- Доставка автосамосвалами песка и щебня, отгрузка в  котлован, выравнивание бульдозером

5. После полной разработки котлована осуществляется процесс возведения железобетонных фундаментов. Он является комплексным процессом, в который входят:

- Устройство опалубки

- Установка арматурных каркасов

- Подача и укладка бетонной смеси в опалубку

- Выдерживание и уход за бетоном

- Снятие опалубки после достижения бетоном фундамента определенной прочности

- Вспомогательный процесс - транспортирование арматурных каркасов, опалубки и бетонной смеси.

Опалубка - временная вспомогательная конструкция, обеспечивающая заданные геометрические размеры и очертания бетонного элемента конструкции. Опалубка должна отвечать следующим требованиям:

- Быть достаточно прочной.

- Не изменять форму в рабочем положении.

- Воспринимать технологические нагрузки и давление бетонной смеси без изменения основных геометрических размеров.

- Быть технологичной, т.е. легко устанавливаться и разбираться.

Принимаем металлическую инвентарную (унифицированную) опалубку, состоящую из инвентарных щитов.

### Армирование фундаментов

Армируются фундаменты плоскими каркасами, которые доставляются на площадку из ЖБК и ДСК.

К месту постройки они транспортируются седельным тягачом КамАЗ-54115 с полуприцепом НефАЗ-9334-04.

При перевозке в кузовах автомобилей или прицепов арматуру укладывают горизонтально (на бок) или устанавливают вертикально (стоя). Перевозка арматуры в вертикальном положении в пересеченной местности, по целине и по грунтовым дорогам безопаснее, чем в горизонтальном.  При перевозке арматуры в горизонтальном положении упрощаются и ускоряются погрузочно-разгрузочные работы, тогда как перевозка в вертикальном положении требует дополнительной операции переворачивания арматуры при выгрузке.

Элементы фундаментов разгружают обычно тем же краном, который используется для последующего монтажа.

Нельзя допускать сбрасывания сборных элементов  с автомобилей.

Расстояние от места разгрузки до продольной оси котлована нужно принимать таким, чтобы монтажный кран мог подавать элементы на сборку с наименьшим числом перемещений.

На строительной площадке их сваривают в пространственные каркасы. Монтаж арматурных изделий состоит из следующих технологических операций:

- Разгрузка и подача изделий непосредственно в сооружения или на площадку временного складирования.

- Установка в проектное положение и закрепление стыков электросваркой (сварочный трансформатор  ТДС-500).

- Проверка выполненных работ.

## Бетонирование

Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов (КАМАЗ - 65115 (6х4))

### Оборудование подачи и распределения бетонной смеси

Для интенсификации выгрузки бетонной смеси используем поворотную бадью. Загружаем ее при помощи самосвала. Затем, кран поднимает бадью в вертикальной плоскости и подает ее к месту выгрузки. Корпус бадьи снабжен полозьями, которые служат направляющими при подъеме бадьи в вертикальное положение. Для предотвращения зависания бетонной смеси на корпус бадьи устанавливают нависной вибратор.

### Укладка бетонной смеси

Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, вспомогательных и основных операций.

Подготовительные операции - перед приемом бетонной смеси подготавлиают территорию объекта, подъездные пути, места разгрузки, емкости для приема бетона.

Вспомогательные операции - арматуру, закладные детали, анкерные болты очищают от грязи и от отслаивающейся ржавчины.

Основные операции: укладывают смесь (с помощью автобетононасоса) слоями в соответствии с указаниями проекта, при этом толщина каждого слоя должна быть не более глубины проработки вибратора; укладку и уплотнение бетонной смеси необходимо осуществлять в непрерывной последовательности.

Смесь изготавливается с помощью автобетономешалки.

После укладки блоков фундамента вертикальные швы заливают густопластичным раствором через специальную воронку с уплотнением его плоской металлической трамбовкой.

#### Область применения

Типовая технологическая карта принимается при проектировании организации бетонирования ленточных фундаментов. Подача бетонной смеси призводится автокраном (КС-2561К на шасси ЗИЛ-431412) в бадьях, емкостью 1 -2 м3 в зависимости от грузоподъемности.

#### Уплотнение бетонной смеси

Уплотнение бетонной смеси при укладке ее в конструкции делается для получения плотного, прочного и долговечного бетона. Уплотнение бетонной смеси произаодится, как правило, виброванием, для чего в свежеуплотненную бетонную смесь погружается вибратор, который передает смеси свои колебания. Под действием колебаний бетонная смесь разрушается и начинает течь, хорошо заполняя опалубку; при этом вытесняется воздух  из смеси. В результате получается плотный бетон.  Выбираем глубинный вибратор ИВ - 47.

## Фундаменты – подземные конструкции, передающие нагрузки от здания на грунт.

В данном здании запроектирован сборный ленточный фундамент, в связи с тем, что неподалеку от места строительства расположен завод железобетонных изделий.

Сборные ленточные фундаменты состоят из плит-подушек, укладываемых в основание фундаментов и стеновых блоков, которые являются стенами подземной части здания.

Фундаментные плиты-подушки укладываются на выровненное основание с песчаной подсыпкой. Под подошвой фундамента нельзя оставлять насыпной или разрыхленный грунт. Он удаляется и вместо него насыпается щебень или песок. Углубления в основании более 10 см заполняются бетонной смесью.

Плиты-подушки укладываются с разрывами. В местах сопряжения продольных и поперечных стен плиты подушки укладываются впритык и места сопряжения между ними заделываются бетонной смесью. Поверх уложенных плит-подушек устраивается горизонтальная гидроизоляция и по ней сверху цементно-песчаная  стяжка, в которую укладывают арматурную сетку, что ведет к более равномерному распределению нагрузки от вышележащих блоков и конструкций. По завершении устройства цементной стяжки котлован засыпается до верха смонтированных железобетонных фундаментных подушек.

Затем укладываются бетонные фундаментные блоки с перевязкой швов в три ряда, поверх которых устраивается горизонтальный гидроизоляционный слой. Назначение гидроизоляционного слоя — исключение миграции капиллярной грунтовой и атмосферной влаги вверх по стене.

Глубина заложения фундамента составляет 1,8 м, что превышает глубину промерзания грунтов, составляющую в данном районе строительства — 1,15 м.

6. Надземная часть здания

Цоколь здания не выступает и не западает, образуя со стеной здания единую плоскость.

Цоколь облицовывается цементно-песчаным раствором на основе гидрофобного цемента и выполняется декоративная расшивка.

По всему периметру здания  выполняется отмостка. Она предназначена для защиты фундамента от дождевых и талых вод, проникающих в грунт близ стен здания.

## Стены

Стены здания предназначены для ограждения и защиты от воздействий окружающей среды и передают нагрузки от находящихся выше конструкций — перекрытий и покрытий к фундаменту.

При возведении стен здания применяется ручная кладка с горизонтальной и вертикальной перевязкой швов. Для кладки наружных и внутренних стен применяется сплошной силикатный кирпич, который доставляется к стройплощадке автомобилем ЗИЛ-130-76

. Кладка стен осуществляется на цементно-песчаном растворе. Толщина наружных стен определяется на основании теплотехнического расчета. Снаружи и изнутри стены штукатурятся цементно-песчаным раствором. Снаружи по слою штукатурки осуществляется цветная побелка. Это необходимо для улучшения внешнего вида здания.

## Перекрытия

Перекрытия – горизонтальные несущие и ограждающие конструкции, делящие здания на этажи и воспринимающие нагрузки от собственного веса, веса вертикальных ограждающих конструкций, лестниц, а также от веса предметов интерьера, оборудования и людей, находящихся на них. Эти нагрузки передаются от перекрытий на несущие стены здания.

Для укладки балок используется малогабаритный автокран  КС-3577-3 на шасси МАЗ-5337.

Для чердачных и подвальных перекрытий, отделяющих отапливаемые помещения от не отапливаемых, предъявляются теплозащитные требования. Поэтому чердачное перекрытие имеет слой утеплителя из керамзита.

Перекрытия обеспечивают звуко- и теплоизоляцию, они также отвечают высоким требованиям жесткости и прочности на изгиб.

Крыша — конструкция, обеспечивающая защиту здания от атмосферных осадков и являющаяся верхним ограждением  здания.

Так как деревянные элементы крыши работают во влажной и огнеопасной (на чердаке проходит электропроводка) среде, они должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

Инженерное оборудование

К инженерному оборудованию здания относятся водопровод, канализация, электропроводка, газоснабжение и система отопления.

Разгрузка и укладка труб в траншеях выполняется автокраном.

Отделочные, электромонтажные, внутренние сантехнические и кровельные работы выполняются при помощи средств малой механизации.

# Основные строительные машины и механизмы

## Основное оборудование

Автокран КС-2561К на шасси ЗИЛ-431412

Общие технические характеристики

Максимальный грузовой момент, т.м.                                                                    20,8

Грузоподъемность, т/вылет, м

- на выносных опорах                                                                                              6,3/3,3

- без выносных опор                                                                                               1,2/3,3

- при движении с грузом на крюке (стрела назад)                                                1,6/3,0

Максимальная высота подъема крюка, м

- со стрелой 8 м                                                                                                           8

- со стрелой 12 м                                                                                                        12

Максимальная глубина опускания крюка, м                                                            4,8

Скорость подъема-опускания груза, м/мин

- номинальная                                                                                                          13,5

- максимальная                                                                                                        20,25

Скорость посадки груза, м/мин                                                                                0,45

Частота вращения поворотной части, об./мин                                                  0,08 - 2,65

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч

- максимальная                                                                                                            80

- рабочая с грузом на крюке                                                                                         5

Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м                                    2,8х3,79

Масса крана в транспортном положении (стрела 8м), т                                           8,1

Колесная формула базовой машины                                                                         4х2

Двигатель базовой машины                                                                    карбюраторный, ЗИЛ-508
Мощность двигателя, л.с.                                                                                             150

Габариты крана в транспортном положении (стрела 8м), м

- длина - ширина – высота                                                                                       10,6х2,5х3,6

Температура эксплуатации, град.С                                                                         от -40 до +40

Автокран КС-3577-3 на шасси МАЗ-5337

Общие технические характеристики

Привод механизмов крана                                                                          гидравлический

Стреловое оборудование                                          стрела телескопическая, двухсекционная

Длина стрелы, м                                                                                                    8-14

Вылет, м                                                                                                               2,4-13

Максимальная высота подъема, м                                                                      14,5

Грузоподъемность максимальная, кг                                                                 14000

Грузоподъемность при максимальном вылете кг                                              1500

Грузовой момент максимальный Нм                                                                    442

Время полного изменения вылета с                                                                     40

Скорость выдвижения-вытягивания стрелы м/с                                                  0,25

Выносные опоры                                         поворотные, с гидроцилиндрами для вывешивания крана

Масса крана в транспортном положении, кг                                                        15500

Масса приходящаяся на переднюю ось, кг                                                           6100

Скорость передвижения, км/ч                                                                             не более 60

Самосвал КАМАЗ - 65115 (6х4)

Общие технические характеристики

Весовые параметры и нагрузки:

Снаряженная масса, кг                                                                                           9300

Грузоподъемность, кг                                                                                            15000

Полная масса, кг                                                                                                    24450

Нагрузка на переднюю ось, кгсм                                                                            6000

Нагрузка на заднюю тележку, кгсм                                                                        18450

Двигатель:

Модель                                                                                                             740.11(EURO-1)

Тип                                                                                                         дизельный с турбонаддувом

Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.)                                                           176(240)

при частоте вращения коленчатого вала, об/мин                                                    2200

Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)                                                           834(85)

при частоте вращения коленвала, об/мин                                                            1200-1400

Расположение и число цилиндров                                                                       V-образное,8

Рабочий объем, л                                                                                                         10,85

Самосвальная платформа:

Объем кузова, (без надставных бортов),куб. м                                                            8,5

Угол подъема кузова, град                                                                                             60

Направление разгрузки                                                                                                 назад

Максимальная скорость, км/ч                                                                                         90

Максимальный угол уклона, преодолеваемого а/м при полной массе,%                   30

Бульдозер ДЗ-35С (Д-575С)

Общие технические характеристики

Базовый трактор                                                                                                Т-180Г

Габариты: длина                                                                                                 6,59 м

ширина                                                                                              3,64 м

высота                                                                                                2,83 м

Масса                                                                                                                      3,4 т

Высота отвала                                                                                                       1,23 м

Угол резания                                                                                                       45+55 град

Задний угол отвала                                                                                               20 град

Управление подъемом и опусканием отвала                                              гидравлическое

Количество гидроцилиндров                                                                                   2

Ход поршня                                                                                                             70 мм

Автомобиль ЗИЛ-130-76

Полезная нагрузка 6 т

Полезная масса буксируемого прицепа 8 т

Масса снаряженного автомобиля 4,3 т

Полная масса 10525 кг

Габаритные размеры, мм 6675х2500х2400

Двигатель:

Количество и расположение цилиндров 8, V-образное

Номинальная мощность 150 при 3200 мин-1

Усилитель гидравлический

Наибольшая скорость 901 км/ч

Расход топлива при скорости 40 км/ч – 31 л на 100 км

Колесный экскаватор JCB JS 130W

Общие технические характеристики

Снаряженная масса, т                                                                                                12,7

Полезная мощность двигателя, кВт / л.с.                                                                  69

Емкость ковша, куб. м                                                                                               0,32

Глубина копания, м                                                                                                    4,77

Максимальный вылет стрелы, м                                                                               8,80

Компоновка стрелы                                                                                               шарнирная

Автопоезд в составе седельного тягача КамАЗ-54115 и полуприцепа НефАЗ-9334-04

Общие технические характеристики

Количество осей                                                                                              2

Масса снаряженного полуприцепа, кг                                                        7500

Масса перевозимого груза, кг                                                                     18300

Полная масса полуприцепа, кг                                                                    25800

Нагрузка от полуприцепа полной массы, кгс

- на седельное устройство тягача                                                                11100

- на дорогу через шины тележки                                                                14700

Платформа                                                                        металлическая с откидными бортами

Тормозные системы

- рабочая                                                                     пневматическая, с барабанными тормозами

- стояночная                                                                          механическая, на рабочие тормоза

Подвеска                                                                                         балансирная, рессорная

Габаритные размеры, мм                                                                     12350х2500х1500

База тележки, мм                                                                                               1320

Максимальная скорость, км/ч                                                                             80

## Вспомогательное оборудование

## Бетоносмесительная установка

Производительность 20 м3/ч

Число фракций: крупный заполнитель 4

песка 1

Наибольший размер крупного заполнителя 70

Число марок цемента 2

Количество смесительных барабанов 1

Геометрический объем бункеров заполнителей 30 м3

Установленная мощность 36 кВт

Вместимость бетоносмесителя: по загрузке 250 л

по готовому замесу 175 л

## Компрессорная станция АПКС-6

Производительность         6 м3/с

Рабочее давление              0,7 МПа

Мощность                          80 кВт

Тип тележки                   от ГАЗ-51

Сварочный трансформатор  ТДС-500

Номинальная мощность          42  кВт

КПД%                                        87

Коэффициент мощности          0,67

Габариты   в мм

Длинна  950

Ширина 818

Высота 1215

Глубинный вибратор ИВ - 47.

Показатели:

- Наружный диаметр корпуса - 76 мм

- Длина корпуса - 440 мм

- Радиус действия - 25 ~ 30 см

- Напряжение электродвигателя - 36 В

- Мощность электродвигателя - 1,2 кВт

- Длина гибкого вала - 3400 мм

- Масса вибратора - 39 кг

- Частота тока - 50 Гц

Расчет бульдозера ДЗ-35С (Д-575С)

Бульдозер ДЗ-35С (Д-575С) с неповоротным отвалом предназначен для выполнения землеройных и планировочных работ в дорожном, гражданском и промышленном строительстве на грунтах любой категории, включая мерзлые, в различных климатических условиях. Грунты категории III и выше разрабатывают бульдозером после предварительного рыхления.

Бульдозер состоит из трактора, отвала  с ножками, уширителей отвала, двух толкающих брусьев, двух винтовых раскосов, двух гидроцилиндров  и опускания отвала и трубопроводов  гидросистемы.

Отвалом бульдозера управляют из кабины машиниста с помощью рычага управления гидрораспределителем. Отвал можно устанавливать в четыре положения: опускание, нейтральное, подъем, плавающее.

Эксплуатационная производительность:

Пэ=3600VгрКуКнКв/Тц

Пэ – эксплуатационная производительность, м3/ч

Vгр – объем грунта впереди отвала, м3 (Vгр=4.5 м)

Vгр=ВН2Кн/(2tgφКр)

В и Н – длина и высота отвала, м (В=3.4 м, Н=1.23 м)

φ – угол естественного откоса грунта в движении (φ=250)

Кр – коэффициент разрыхления грунта (Кр=1.2)

Ку – коэффициент, учитывающий влияние уклона местности (Ку=0.5)

Кн – коэффициент наполнения геометрического образа призмы волочения грунтом (Кн=0.97)

Кв – коэффициент использования бульдозера по времени (Кв=0.85)

Тц – продолжительность цикла, с

Тц=lp/νp+lп/νп+lo/νo+tп

lp, lп и lo= lp + lп – длины соответственно участков резания (lp=8 м), перемещения грунта (lп=42 м)                 и обратного хода бульдозера (lo=50 м), м

νp, νп, νo – скорости трактора при резании (νp =2 км/ч=0.5556 м/с), перемещении грунта (νп=5 км/ч=1.3889 м/с)  и обратном ходе (νo =8 км/ч=2.2222 м/с), м/с

tп – время на переключение передач в течение цикла (tп=15 с)

Vгр=3.4*1.232*0.97/(2*1.2*tg250)=4.46 м3

Тц=8/0.5556+42/1.3889+50/2.2222=67.14 с

Пэ=3600*4.46*0.5*0.97*0.85/67.14=98.59 м3/ч

Необходимая мощность:

N=FV

F – полное сопротивление движению бульдозера, кН

V - скорость при резании грунта (V=2 км/ч=0.5556 м/с)

F=F1+F2+F3+F4

F1 – сопротивление движению, бульдозера с трактором, кН

F2 – сопротивление грунта резанию, кН

F3 – сопротивление волочению призмы грунта впереди отвала, кН

F4 – сопротивление трению грунта по отвалу

F1=Gб(f+i)

Gб – вес бульдозера с трактором, кН (225.5 кН)

f – коэффициент сопротивления движению трактора по грунту (f=0.1)

i=tgα – уклон пути

α – угол наклона пути движения бульдозера к горизонту, град (α=150)

F2=Вsinγhkр

kр – удельное сопротивление грунта резанию, кПа (kр =30)

h – средняя толщина срезаемого слоя, м (h=0.2 м)

F3=0.5ВН2sinγρg(μ1+i)/tgφ

ρ – плотность грунта, т/м3 (ρ =1.5 т/м3)

γ – угол установки отвала, град (γ=500)

g – ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2)

μ1 – коэффициент трения грунта по грунту (μ1=0.6)

F4=0.5ВН2ρgcos2δμ2

δ – угол резания, град (δ=500)

μ2 – коэффициент трения грунта по стали (μ2=0.55)

F1=225.5*(0.1+tg150)=82.97 кН

F2=3.4* sin500*0.2*30=15.63 Н=15.63 кН

F3=0.5*3.4*1.232*sin500*1.5*9.81*(0.6+0.2679)/tg250=57.19 кН

F4=0.5*3.4*1.232*1.5*9.81*cos2500*0.55=8.6 кН

F=82.97+15.63+57.19+8.6=164.39 кН

N=164.39*0.5556=91.33 кВт

Номинальная мощность двигателя бульдозера Nн=132 кВт; Nн>N следовательно бульдозер будет работать нормально.

Сцепление с грунтом:

Бульдозер находится в движении без пробуксовывания при условии, если

Fсц>F

Fсц – сцепная сила тяги, кН

Fсц=Gбψ

ψ – коэффициент сцепления движителя с опорной поверхностью (ψ=0.9)

Fсц=225.5*0.9=202.95 кН

Fсц>F, следовательно пробуксовывания не будет.

Литература

- «Строительные машины и основы автоматизации», С. С. Добронравов, В.Г. Дронов: учеб. для строит. вузов - Высшая шеола, Москва, 2001.

- «Справочник конструктора дорожных машин», справочник, 2-е изд., И. П. Бородачев, Машиностроение, Москва, 1973.

- «Строительные машины и оборудование», С. С. Добронравов, Высшая шеола, Москва, 1991.

- www.lonmadi.ru – поставка и сервисное обслуживание строительной, дорожной, землеройной и грузоподъемной техники.

- www.techno-trading.ru – изготовление и поставка спецавтотехники.

- 6.«Строительные машины и оборудование», Б. Ф. Белецкий, Ростов-на-Дону, Феникс, 2002.

- Конструкции гражданских зданий: Учеб. пособие для вузов/ Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова, Е.Д. Бородай, В.П. Житков; Под ред. Т.Г. Маклаковой. — М.: Стройиздат, 1986. — 135 с.: ил.

- Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов/ Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др.; — М.: Высш. шк.; 2001. — 320 с.: ил.

- «Машины для строительства и монтажа мостов», Заленский В.С., Бромберг Ю.А. – М. , Стройиздат, 1971