Содержание

| 1. Компоновка каркаса здания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Расчёт и конструирование фермы | 5 |
| 2.1 Расчётные усилия в элементах фермы | 6 |
| 2.2 Подбор сечения элементов фермы | 8 |
| 2.3 Расчёт сварных швов | 15 |
| 3 Расчёт связей | 24 |
| Список используемой литературы | 26 |

1 Компоновка  каркаса здания

Исходные данные:

| Грузоподъемность мостовых кранов (2 крана) | 50 т. |
| --- | --- |
| Пролет здания | 18 м. |
| Длина здания | 96 м. |
| Отметка головки рельса | 14,0 м. |
| Материал конструкций: |  |
| Колонн | С285 |
| Ферм | С285 |
| Подкрановых балок | С285 |
| Фундаментов | В15 |
| Место строительства | г. Ростов |

Компоновку поперечной рамы начинают с установления основных габаритных размеров элементов конструкций в плоскости рамы. Размеры по вертикали привязываются к отметке уровня пола, принимая ее нулевой. Размеры по горизонтали привязываются к продольным осям здания. Все размеры принимаются в соответствии с основными положениями по унификации и другими нормативными документами.

Вертикальная компоновка.

Определяем расстояние от головки кранового рельса до низа несущих конструкций покрытия:

H2=Hск+100+С,                                                                                   (1)

где  С - запас габарита крана и конструкций.

H2=3150+100+200=3450мм;

Принимаем Н2 = 3600 мм (кратно 200 мм).

Определяем высоту цеха от уровня пола до низа стропильных ферм:

H0=H1+H2                                                                                              (2)

H0=14000+3600=17600мм.

Принимаем Н0 = 18000 мм (кратно 0,6 м.).

Принимаем H1=H0−H2=18000−3600=14400мм.

Определяем размер верхней части колонны:

Hν=H2+hb+hrs,                                                                                     (3)

где   hrs - высота подкранового рельса;

Hν=3600+120+1500=5220мм;

hb=1/8÷1/10b - высота подкрановой балки.

hb=1500÷1200

Принимаем 1500 мм.

Тип кранового рельса КР 70.

Определяем размер нижней части колонны:

Hn=H0+Hв−Hν,                                                                                   (4)

где   Нб – заглубление опорной плиты башмака колонны ниже нулевой отметки пола, принимаем 500 мм.

Hn=18000+500−5220=13280мм;

Общая высота колонны от низа базы до низа ригеля:

H=Hn+Hν=13280+5220=18500 мм.

Горизонтальная компоновка.

Принимаем a=500мм.

Принимаем высоту сечения верхней части колонны

hν>1/12Hν=1/12⋅5220=435мм.

Принимаем hν=500мм.

Определяем расстояние от оси подкрановой балки до оси колонны:

L1≥B1+hν−a+75;                                                                             (5)

L1=300+500−500+75=375мм.

Принимаем L1=500мм (кратно 250 мм).

Определяем высоту сечения нижней части колонны:

hn=L1+a 120H;                                                                               (6)

hn=500+500=1000мм 120H=905мм.

Определяем пролет мостового крана:

Lcr=L−2L1;                                                                                             (7)

Lcr=18000−2⋅500=17000мм.

2 Расчет и конструирование стропильной фермы

Исходные данные:

Пролет фермы - 18 м.

Шаг фермы в продольном направлении - 12 м.

Район строительства - г. Ростов

Марка стали  - С285

Класс ответственности здания I

Рисунок 1 – Расчётная схема фермы

Подсчёт нагрузок производим в табличной форме.

Таблица 1  -   Подсчёт расчётных нагрузок

| Вид нагрузки | Подсчёт, кН/м2 | Нор. кН/м2 | Коэфф. надёж. | Расчёт. кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Гравийная защита |  | 0,4 | 1,3 | 0,52 |
| 2. Гидроизоляция: 4сл. руберойда | 600×0,02 | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3. Утеплитель: мин. плиты, t=100мм | 0,1× 1,5 | 0,15 | 1,2 | 0,18 |
| 4. Пароизоляция: 1слой руберойда. | 600×0,01 | 0,06 | 1,2 | 0,072 |
| 5. Фермы, связи и проф. лист 0,35÷0,45 | 42 | 0,42 | 1,05 | 0,441 |
| Итого постоянная |  | 1,15 |  | 1,357 |
| Снеговая |  | 0,84 | 0,7 | 1,2 |
| Полная |  | 1,99 |  | 2,557 |

Для вычисления узловых нагрузок предварительно вычисляем длину панели фермы lm = 3000 мм. Нагрузка от ребер плит передается непосредственно на узлы фермы.

Рисунок 2 – Узловые нагрузки

При уклоне кровли α = 6034’; cos α = 0,9935; tg α = (3,285 – 2,25)/9 = 0,115

Усилие на средние узлы:

F=lm⋅bg/cosα+S;                                                                                         (8)

F=3⋅121,3570,9935+1,2=92,37кН;

Опорная реакция от полного загружения фермы:

RA=RB=5F2=5⋅92,372=230,93кН.

2.1 Расчётные усилия в элементах фермы

Определение усилий в элементах фермы производим на ЭВМ при помощи программы Structure CAD 7.31 R.4. Распечатка отчета программы о вычислении, содержащая таблицу усилий в элементах фермы и ее расчетную схему приводится ниже.

| Загружения |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Ферма 18м |

| Максимальные усилия элементов расчетной схемы, kН, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме- нование | MAX+ |  |  |  | MAX- |  |  |  |
|  | Значение | Номер эл-та | Номер сече- ния | Номер загру- жения | Значение | Номер эл-та | Номер сече- ния | Номер загру- жения |
| N | 365,543 | 4 | 3 | 1 | -364,796 | 10 | 3 | 1 |
| M | 0, | 25 | 3 | 1 | 0, | 25 | 3 | 1 |
| Q | 0, | 25 | 3 | 1 | 0, | 25 | 3 | 1 |

| Усилия и напряжения элементов, kН, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер эл-та | Номер сечен. | Номер загруж. | Усилия и напряжения |  |  |
|  |  |  | N | M | Q |
| 1 | 1 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
| 2 | 1 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
| 3 | 1 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
| 4 | 1 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 365,543 | 0, | 0, |
| 5 | 1 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 362,297 | 0, | 0, |
| 6 | 1 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 250,713 | 0, | 0, |
| 8 | 1 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
| 9 | 1 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
| 10 | 1 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -364,796 | 0, | 0, |
| 11 | 1 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -252,443 | 0, | 0, |
| 13 | 1 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
| 14 | 1 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
| 16 | 1 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 3,55471 | 0, | 0, |
| 17 | 1 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | 109,054 | 0, | 0, |
| 18 | 1 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |
| 19 | 1 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
| 20 | 1 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
| 21 | 1 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -4,81399 | 0, | 0, |
| 22 | 1 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -156,024 | 0, | 0, |
| 23 | 1 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |
|  | 2 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |
|  | 3 | 1 | -340,857 | 0, | 0, |

Рисунок 3 – Значения эпюры N

2.2 Подбор сечений элементов фермы

По заданию на проектирование, материал конструкций фермы – сталь С285.

Ry=28кН/см2.

Подбор сечений элементов верхнего пояса фермы.

Расчетное усилие Nmax = -364,8 кН.

ϕ=0,7;

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=Nmaxϕ⋅Ry⋅γc;                                                                                                    (9)

Aтр=364,80,7⋅28⋅1=18,61см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 1007. Для него выпишем из сортамента следующие величины: А = 13,752 = 27,5 см2, iх = 3,08 см, z0=2,71см, iy=4,45 см; (принимаем толщину фасонки 10 мм, так как N18=-340,86кН).

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=lefxix< λпр                                                                                                        (10)

λx=lefyix < λпр                                                                                                      (11)

λпр=180−60α                                                                                                    (12)

α=NγnϕARyγc > 0,5                                                                                                (13)

λx=3003,08=97,4< 139,2

λy=3004,45=67,42 < 139, 2

λпр=180−60⋅0,68=139,2

α=364,8⋅10,7⋅27,5⋅28⋅1=0,68 > 0,5

λmax=97,4

По /2 / таб.72 находим,  = 0,512 интерполяцией.

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=Nϕ⋅A<Ry⋅γc;                                                                                               (14)

σ=364,80,512⋅27,5=25,91 кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Подбор сечений раскосов фермы

Расчетное усилие N18 = 340,86 кН.

ϕ=0,7;

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=340,860,7⋅28⋅1=17,39см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 1107. Для него выпишем из сортамента следующие величины: А = 15,152 = 30,3 см2, iх = 3,4 см, iy=4,85 см; z0 = 2,96см

lгеом.=380,7см.

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=380,73,4=111,97< λпр=145,56

λy=380,74,85=78,49 < λпр=145,56

λпр=180−(60⋅340,86⋅10,7⋅30,3⋅28⋅1)=145,56

λmax=111,97

 = 0,415.

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=340,860,415⋅30,3=27,11кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Расчетное усилие N19 = 156,02 кН.

ϕ=0,5;

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=156,020,5⋅28⋅1=11,14см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 1007. Для него выпишем из сортамента следующие величины: А = 27,5 см2, iх = 3,08 см, iy=4,45 см.

lгеом.=419,49см.

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=0,8⋅419,493,08=108,96< λпр=164,16

λy=419,494,45=94,27 < λпр=164,16

λпр=210−60α                                                                                        (15)

λпр=210−60⋅(156,020,5⋅28⋅27,5)=180

λmax=108,96

 = 0,434.

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=156,020,434⋅27,5=13,07 кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Расчетное усилие N20  = 4,81 кН.

ϕ=0,5;

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=4,810,5⋅28⋅1=0,34см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 705. Для него выпишем из сортамента следующие величины: А = 13,72 см2, iх = 2,16 см, iy=3,23 см; z0 = 1,9 см.

lгеом.=444,87см.

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=0,8⋅444,872,16=164,77< λпр=180

λy=444,873,23=137,73 < λпр=180

λпр=210−(60⋅4,810,5⋅28⋅13,72)=180

λmax=164,77

 = 0,201

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=4,810,201⋅13,72=1,74 кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Подбор сечений элементов нижнего пояса фермы

Расчетное усилие Nmax = 365,54 кН.

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=365,5428⋅1=13,055см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 705. Для него выпишем из сортамента следующие величины: А = 13,72см2, iх = 2,16см, iy=3,23 см; z0 = 1,9см.

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=3002,16=138,89< λпр=400

λy=2⋅3003,23=185,76 < λпр=400

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=NA=365,5413,72=26,64 кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Подбор сечений стоек фермы

Расчетное усилие N13 = 109,05 кН.

Требуемая площадь поперечного сечения:

Aтр=109,0528⋅1=3,89см2.

Принимаем сечение из двух равнополочных уголков 505. А = 9,6 см2, iх = 1,53 см, iy=2,45 см; z0 = 1,42 см.

lгеом.=257,93см.

Расчетные гибкости стержня в плоскостях:

λx=0,8⋅257,931,53=134,87< λпр=400

λy=257,932,45=105,28 < λпр=400

Проверим несущую способность подобранного сечения

σ=109,059,6=11,36 кН/см2<28кН/см2.

Условие выполняется.

Сечение остальных стоек принимаем конструктивно из двух равнополочных уголков 505; ( А = 9,6см2, iх = 1,53 см, iy=2,45 см.) так как:

N13=109,05кН  > N14=3,55кН > N15=0

Подбор сечений элементов фермы сводим в таблицу 2.

2.3 Расчёт сварных швов

Для сварки узлов фермы применяем полуавтоматическую сварку проволокой Св-08А диаметром d = 2 мм.

Узел 1:

Торцовый лист опорного раскоса применяем толщиной 12 мм. и шириной 180 мм. (из условия размещения болтов).

Напряжение смятия у торцов:

σ=RAγnAопγc<Rр⋅γc,                                                                                  (16)

где Rр = 41,6 кН/см2.

σ=230,93⋅11,2⋅18⋅1=10,69 кН/см2<41,6кН/см2

Толщину швов опорного раскоса назначаем на обушке 7 мм. и на пере 5 мм.

Раскос 18:

lwo=α⋅N⋅γn2⋅βf⋅kfo⋅Rwf⋅γwf⋅γc+1;                                                             (17)

lwп=1−α⋅N⋅γn2⋅βf⋅kfп⋅Rwf⋅γwf⋅γc+1;                                                               (18)

где   wf = 1;

Rwf=20кН/см2;

f = 0,9;

kfo=0,7см;

kfп=0,5см.

lwo=0,7⋅340,862⋅0,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1≈11см;

lwп=0,3⋅340,862⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1≈8см;

Швы нижнего пояса - 1:

kfo=0,5см;

kfп=0,4см.

lwo=0,7⋅250,712⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1≈11см;

lwп=0,3⋅250,712⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1≈7см;

Принимаем конструктивно lwo=lwп=lф−10мм.

Производим расчет прикрепления торцового листа к фасонке. При полуавтоматической сварке расчет следует производить по металлу шва.

Толщину шва принимаем 5 мм.

lw,тр=N⋅γn2⋅βf⋅kf⋅Rwf⋅γwf⋅γc+1,                                                            (19)

где   Rwf=0,55⋅Rwunγwm;                                                                             (20)

lw,тр=230,93⋅12⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=13,83см;

Rwf=20кН/см2.

Фактическая длина шва равна высоте фасонки и больше требуемой длины.

Расчетное сопротивление на срез:

RS=0,58⋅Rynγm,                                                                                        (21)

где   Ryn=40кН/см2.

RS=0,58⋅401,025=22,63кН/см2.

Требуемая площадь среза:

As,тр=RA⋅γnRs⋅γc;                                                                                        (22)

As,тр=230,93⋅122,63⋅1=10,2см2.

Требуемая высота фасонки:

hтр=As,трtфас;                                                                                     (23)

hтр=10,21,0=10,2см;

Фактическая высота фасонки намного больше.

Узел 8:

Усилия в стержнях равны нулю.

Верхний пояс - 7:

kfo=0,7см; kfп=0,5см.

lwo=lwп=lw=6см.

Принимаем конструктивно lwo=lwп=lф−10мм.

Шпренгель 24:

kfo=0,5; kfп=0,4.

lwo=lwп=lw=6см.

Узел 9:

Верхний пояс- 8;

N=252,44кН

kfo=0,7см; kfп=0,5см

lwo=0,7⋅252,442⋅0,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1≈8см;

lwп=0,3⋅252,442⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=5,21см, принимаем lwп=6см

Стойка 13

N=109,05кН

kfo=0,5см; kfп=0,4см

lwo=0,7⋅109,052⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=5,2см;

lwп=0,3⋅109,052⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=3,27см.

Принимаем lwo= lwп=6см

Узел 10:

Верхний пояс 8 привариваем к фасонке швами lwo=8см и lwп=6см вычисленный по узлу 9.

Верхний пояс -9:

N=364,8кН

kfo=0,7см; kfп=0,5см

lwo=0,7⋅364,82⋅0,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1=11,13см; Принимаем lwo=12см

lwп=0,3⋅364,82⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=7см.

Стойка 14:

N=3,55кН

kfo=0,5см; kfп=0,4см

lwo=0,7⋅3,552⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=1,28см;

lwп=0,3⋅3,552⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=1,07см.

Принимаем конструктивноlwo= lwп=6см

Раскос 19

N=156,02кН

kfo=0,7см; kfп=0,5см

lwo=0,7⋅156,022⋅0,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1≈6см;

lwп=0,3⋅156,022⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=4,25см. Принимаем lwп=6см.

Узел 11:

Верхний пояс 9 и 10 привариваем к фасонке швами lwo=12см и lwп=7см вычисленный по узлу 10.

Стойка 15:

N=0

Принимаем конструктивно lwo= lwп=6см

Раскос 20 и 21

N = 4,81кН

kfo=0,5см; kfп=0,4см

lwo=0,7⋅4,812⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=1,19см;

lwп=0,3⋅4,812⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=1,1см.

Принимаем lwo= lwп=6см

Рассчитываем крепление листовых накладок. Горизонтальные листовые накладки принимаем сечением 140×10 мм.

Прочность стыка рассчитываем по формуле:

σ=NpAусл < Ry                                                                                    (24)

σ=1,2⋅364,82⋅14,0⋅1,0+2⋅10⋅0,7=10,42 кН/см2 < 28 кН/см2.

Усилие в листовой накладке:

Nп=Ап⋅σ;                                                                                             (25)

Nп=14,0⋅1,0⋅10,42=145,88 кН

Суммарная длина швов, прикрепляющих одну накладку к уголкам верхнего пояса kfo=0,7см.

lw=N⋅γnβf⋅kf⋅Rwf⋅γwf⋅γc+1;                                                              (26)

lw=145,88⋅10,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1=12,58см.

Расчетное усилие для крепления уголков пояса к вертикальной фасонке

Nр=1,2⋅N9−2Nп;                                                                                  (27)

Nр=1,2⋅N92                                                                                        (28)

Nр=1,2⋅364,8−2⋅145,88=146 кН;

Nр=1,2⋅364,82=218,88 кН.

Требуемая длина швов у обушка:

kfo=0,7см; kfп=0,5см.

lwo=0,7⋅218,882⋅0,9⋅0,7⋅20⋅1⋅1+1=7,08см;

lwп=0,3⋅218,882⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=4,65см;

Принимаем конструктивно lwo=lwп=lф−10мм.

Узел 4:

Стойку 15 привариваем к фасонке швами lwo=lwп=lw=6мм.

Рассчитываем крепление листовых накладок. Горизонтальные листовые накладки принимаем сечением 100 × 10 мм.

Прочность стыка рассчитываем по формуле:

σ=NpAусл=1,2⋅365,542⋅10⋅1,0+2⋅7⋅0,5=16,25 кН/см2 < Ry = 28кН/см2.

Усилие в листовой накладке:

Nп=10⋅1,0⋅16,25=162,5 кН.

Суммарная длина швов, прикрепляющих одну накладку к уголкам нижнего пояса kfo=0,5см.

lw=162,5⋅10,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=19,06см.

Расчетное усилие для крепления уголков пояса к вертикальной фасонке

Nр=1,2⋅N3−2Nп=1,2⋅365,54−2⋅162,5=113,65кН;

Nр=1,2⋅N32=1,2⋅365,542=219,32кН.

Требуемая длина швов у обушка:

kfo=0,5см; kfп=0,4см.

lwo=0,7⋅365,542⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=15,22см; Принимаем lwo=16см

lwп=0,3⋅365,542⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=8,62см; Принимаем lwп=9см.

Принимаем конструктивно lwo=lwп=lф−10мм.

Узел 3:

Раскос 20 привариваем к фасонке швами lwo=lwп=lw=6см вычисленные по узлу 11. Нижний пояс 3 привариваем  к фасонке швами lwo=16см lwп=9см  вычисленные по узлу 4.  Стойку 14 привариваем швами lwo=lwп=6см  вычисленные по узлу 10.

Нижний пояс – 2:

N=362,3кН

kfo=0,5см; kfп=0,4см

lwo=0,7⋅362,32⋅0,9⋅0,5⋅20⋅1⋅1+1=15,09см, принимаем lwo=16см.

lwп=0,3⋅362,32⋅0,9⋅0,4⋅20⋅1⋅1+1=8,55см, принимаем lwп=9см.

Узел 2:

Раскос 19 привариваем к фасонке швами lwo=11см,  lwп=8см вычисленные по узлу 1. Нижний пояс 1 привариваем  к фасонке швами lwo=11см lwп=7см  вычисленные по узлу 1, нижний пояс 2 привариваем к фасонке швами lwo=16см,  lwп=9см вычисленные по узлу 3.  Стойку 13 привариваем швами lwo=lwп=6см  вычисленные по узлу  9.

3  Расчет связей

Связи служат для придания покрытию пространственной жесткости, а также для обеспечения устойчивости отдельных стержней. Связи располагаемые в уровне верхнего и нижнего пояса фермы, называют горизонтальными, а уста-навливаемые в вертикальной плоскости между смежными фермами – вертикаль-ными.

Предельная гибкость растянутых стержней равна 400. Сечение подбираем по заданной предельной гибкости. Сначала вычислим требуемый радиус инерции:

iтр=lefλпр,                                                                                                  (29)

где  lef=0,5l1;                                                                                          (30)

lef=0,5⋅122+(5,82)2=6,175м.

iтр=617,5400=1,54см.

Принимаем уголок 56×5:

iх=1,72см.

Подбираем вертикальные связи в сечении по коньку фермы.

Определим сечение распорок как сжатых элементов в плоскости связей.

lefx=0,8⋅Н;                                                                                             (31)

iх,тр=lefλпр;                                                                                                (32)

lefx=0,8⋅328,5=262,8см;

iх,тр=262,8200=1,314см.

Определим сечение распорок из плоскости связей.

lef=lгеом=1200см;

iy,тр=1200200=6см.

Принимаем два уголка 140×9:

iy=6,24см > 6 см;

iх=4,34см > 1,314 см.

Раскосы, как растянутые элементы в плоскости связей.

lefx=l=l12=617,5см;

iх,тр=617,5400=1,54см.

Принимаем два уголка 70×5:

ix=2.16см > 1,54 см.

Таким образом вертикальные связи проектируем из двух спаренных уголков

140×9 и 70×5.

Список используемой литературы

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" /Госстрой СССР.-М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции. Нормы проектирования" М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 г.

- "Металлические конструкции. Элементы стальных конструкций", под редакцией В. В. Горева; М.: Высшая школа, 1997 г.

- "Металлические конструкции. Общий курс", учебник для ВУЗов под редакцией Е. И. Беленя; М.: Стройиздат, 1991 г.

- "Примеры расчета металлических конструкций", А. П. Мандриков; М.: Стройиздат, 1991 г.