ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

- оружие, в котором для выбрасывания снаряда (мины, пули) из канала ствола используется энергия взрывчатого вещества (напр., пороха  ).

Появилось в XII в. у арабов (Модфа), в XIV в. в Западной Европе и на Руси.

Стрельба из модфы

(старинная гравюра)

Огнестрельное оружие делится на группы:

артиллерийское (гаубицы, пушки, минометы) оружие,

стрелковое (пистолеты, автоматы, винтовки, пулеметы) оружие,

а также гранатометы.

Расскажем подробнее о каждой из этих групп.

- Артиллерийское орудие.

Имеются различные типы артиллерийских орудий: пушки, гаубицы, минометы, безоткатные орудия и другие. Также по назначению и месту установки: наземные, зенитные, авиационные, танковые, корабельные и береговые. Артиллерийское орудие состоит из ствола (с казенником и дульным тормозом), затвора и лафета.

- Пушки

- артиллерийские орудия для настильной стрельбы по наземным (надводным) целям или для стрельбы по воздушным целям. Калибр современных пушек 20-210 мм, длина ствола 40-80 калибров, дальность стрельбы до 35 км и более; состоит на вооружении наземной и зенитной артиллерии сухопутных войск, самолетов, вертолетов, кораблей, береговых артиллерийских частей. Имеются также пушки - гаубицы, которые сочетают в себе боевые свойства пушки и гаубицы  с преобладанием первых.

З-х пудовая бомбовая пушка образца 1849 года. Россия. В 1830-1840-х годах пушки для настильной стрельбы бомбами по кораблям интенсивно внедрялись на всех флотах мира.

В 1953 году сталинградский завод «Баррикады» начал производство 180-мм пушки С-23 конструкции В. Г. Грабина. В 1960-х годах С-23 поставлялись в Сирию и приняли участие в арабо-израильских войнах.

- Гаубицы

(нем. Haubitze), артиллерийское орудие для навесной стрельбы по укрытым целям. Калибр от 100 мм и выше, длина ствола 15-30 калибров, дальность стрельбы до 24 км и более. Имеются также гаубицы-пушки, которые сочетают в себе боевые свойства гаубицы и пушки с преобладанием первых. Широкое применение во всех армиях гаубицы получили в 1-ю и 2-ю мировые войны.

305-мм гаубица Бр-18 изготавливалась в 1938-1941 годах в СССР по лицензии чешской фирмы «Шкода».

- Минометы

- гладкоствольные (главным образом) или нарезные орудия для навесной стрельбы по укрытым целям и для разрушения полевых укреплений. Калибр современного миномета различных армий 51-240 мм, дальность стрельбы от 300 до 8100 м и более. Появились во время русско-японской войны.

Ротный 50 мм миномет образца 1940 года. Миномет устроен по схеме мнимого треугольника, с воспламенением типа Стокса-Брандта. Стрельба велась при двух углах возвышения 45 и75. Угол возвышения 45 при закрытом дистанционном кране обеспечивал наибольшую дальность огня (800 м), а угол 75 при открытом дистанционном кране давал минимальную дальность (200 м).

107-мм горно-вьючный полковой миномет образца 1938 года (СССР).

- Стрелковое оружие

- огнестрельное оружие для стрельбы пулями или др. поражающими элементами: пистолеты, револьверы, пистолеты - пулеметы, автоматы, автоматические винтовки, пулеметы.

1)  Пистолеты

представляют собой самозарядное оружие. В них энергия пороховых газов при каждом выстреле используется для приведения в действие всех механизмов, обеспечивающих подготовку к каждому новому выстрелу.

Существуют и автоматические пистолеты способные вести непрерывный автоматический огонь, они могут иметь дополнительную рукоятку или жесткую приставную кобуру-приклад для повышения устойчивости при стрельбе очередями.

Пистолеты имеют два основных типа работы ударно-спускового механизма: одиночного (или одинарного) действия (single action) и двойного действия (double action).

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ОДИНОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

- для первого выстрела курок должен быть взведен вручную путем передергивания кожуха-затвора, при этом в патронник досылается первый патрон. Для всех последующих выстрелов цикл перезаряжания производятся автоматически за счет использования энергии пороховых газов.

УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

- для первого выстрела курок должен быть взведен путем нажатия на спусковой крючок, но для досылания первого патрона в патронник нужно передернуть кожух-затвор. Для всех последующих выстрелов цикл перезаряжания производятся автоматически за счет использования энергии пороховых газов. У пистолетов с ударно-спусковым механизмом двойного действия можно снять курок с боевого взвода и хранить оружие с патроном в патроннике и невзведенным курком. Также, такой механизм позволяет повторно выстрелить патроном, давшим осечку (для этого нужно еще раз нажать на спусковой крючек).

Beretta 92 предназначен для вооружения полиции и армии. Пистолет серийно выпускался с 1976 года и в различных модификациях был принят на вооружение более чем в 50 странах. В настоящее время Beretta 92 не производится.

Прицельные приспособления включают в себя нерегулируемую мушку и съемный целик, установленный в паз типа "ласточкин хвост".

Рамка пистолета изготавливается из алюминиевого сплава, а затвор из стали. Щечки рукоятки деревянные. Предохранитель расположен на рамке слева, а кнопка извлечения магазина в нижней части рукоятки. На кожухе-затворе имеется индикатор наличия патрона в патроннике.

Автоматика построена по схеме с коротким ходом ствола. Запирание осуществляется качающейся в вертикальной плоскости личинкой. В автоматике используется запирающий клин, который при движении вниз отсоединяет затвор от ствола и препятствует движению ствола назад. Ударно-спусковой механизм куркового типа.

Colt 1911 предназначен для вооружения армии. Разработка была начата конструктором Джоном Мозесом Браунингом в 1905 году. Пистолет был принят на вооружение кавалерии армии США в 1911 году, потом был принят на вооружение других родов войск. Официально Colt 1911 принят на вооружение около 20 стран. Производится по лицензии в нескольких странах, также на его базе создано множество коммерческих и спортивных вариантов.

Щечки рукоятки на первых моделях были деревянными, позже их заменили на пластмассовые. Кнопка извлечения магазина находится на пистолетной рукоятке.

Автоматика построена по схеме с коротким ходом ствола. Канал ствола при выстреле запирается зацепом с муфтой затвора. Предохранитель механический, при включении блокирует части ударно-спускового механизма и затвор.

Производится с 1980-х годов.

Общий вид пистолета:

1 - мушка;
2 - кожух-затвор;
3 - рамка;
4 - окно для экстракции гильз;
5 - затворная задержка;
6 - насечка;
7 - целик;
8 - курок;
9 - предохранитель;
10 - рычаг безопасного спуска курка;
11 - крышка магазина;
12 - рукоять;
13 - защелка магазина;
14 - спусковой крючок;
15 - спусковая скоба;
16 - упор для стрельбы двумя руками;
17 - направляющие для установки аксессуаров;
18 - дуло

Общее устройство пистолетов рассмотрим на примере HK Mark23.

Мушка и целик образуют прицельные приспособления или прицел. Прицел служит для придания оружию положения, необходимого для поражения цели.

Кожух-затвор одет поверх ствола, в пистолетах он заменяет собой затвор. Поэтому не считается ошибкой называть кожух-затвор просто затвором. Внутри кожуха-затвора находятся детали ударного механизма и возвратная пружина.

Рамка - это основа на которую крепятся остальные части.

Окно для экстракции гильз представляет собой вырез на кожухе-затворе пистолета через которое стреляные гильзы выбрасываются наружу.

HK Mark23 был разработан в 1996 году на базе пистолета HK USP для Командования Сил Специальных Операций США. В конкурсе кроме Heckler & Koch участвовала фирма Colt, но HK Mark23 вышел победителем и был принят на вооружение.

Из-за значительных размеров и веса некоторые подразделения специального назначения предпочитают использовать HK USP Tactical вместо HK Mark23.

Прицельные приспособления открытые, не регулируемые.

Ствол выступает из затвора и имеет резьбу для установки глушителя. Под стволом выполнены направляющие для установки тактического фонаря или лазерного целеуказателя. Специально для HK Mark23 были разработаны устройства объединяющие целеуказатель и фонарь в одном модуле.

Рамка пистолета изготавливается из ударопрочного пластика. Спусковая скоба имеет выступ под палец второй руки при стрельбе с двух рук. Mark23 оснащен двусторонним предохранителем и отдельным от него рычагом безопасного спуска курка, расположенным на левой стороне рамки. Флажок предохранителя, затворная задержка и кнопка извлечения магазина по заказу могут быть установлены справа или слева.

Затвор при включенном предохранителе остается подвижным, благодаря этому можно дослать или извлечь патрон не снимая оружия с предохранителя. Пистолет оснащен механизмом снижения отдачи, который сокращает импульс при выстреле примерно на 30 процентов.

2) Автоматы

- основные наступательные оружия современной пехоты. Современные автоматы обычно имеют калибр от 5,45 до 7,62мм, емкость магазинов от 20 до 30 и более патронов, режимы огня полностью автоматический (очередями) и одиночными выстрелами, а некоторые модели - еще и с отсечкой (т.е. очередями по 2 или 3 выстрела). Эффективная дальность стрельбы в среднем до 600 м, эффективная практическая скорострельность - до 400 выстр/мин очередями. Многие автоматы являются "прародителями" или составными частями целых семейств автоматического оружия (от коротких "карабинов" до ручных пулеметов - хороший тому пример австрийский AUG или семейство АК/РПК). Почти все автоматы могут оснащаться штыком, ночным, оптическим или коллиматорным прицелом, а некоторые - еще и подствольным 30-40мм гранатометом или насадкой для метания ружейных гранат (ружейные гранаты одеваются на ствол и выстреливаются холостым патроном).

АК-47 - Патрон 7.62*39, автоматика - газоотвод, длина - 870 мм, длина ствола - 414 мм, масса - 3.8 кг, емкость магазина - 30 патронов, темп стрельбы - 600 в/мин, прицельная дальность - 800 м