зміст

Вступ............................................................................................................стр

Завдання…………………………………………………………………..2

- Геологічна та гірничотехнічна характеристика.....................................7

- Загальні відомості про відкриті гірські роботи....................................11

  - Сутність відкритих гірських робіт..................................................11

  - Елементи кар’єру і розрахунок їхніх параметрів..........................13

- Підготовка гірських порід до виймання................................................17

- Розкриття кар’єрного поля…………………………………..................21

- Розрахунок капітальної траншеї………………………………………21

- Розрахунок розрізної траншеї……………………………....................24

- Ширина робочої площадки к.к………………………………….……..26

- Строк відпрацювання розкриваючих виробок по розкривним породам………………………………………………………………….……27

- Розрахунок продуктивності екскаватора……………………………..28

- Транспорт……………………………………………………………….29

- Рекультивація земель..............................................................................32

- Охорона праці..........................................................................................33

Список використаної літератури...............................................................36

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ОК-15.442 100.000-16КП

Розроб.

Поліщук Ю.В

Перевір.

Кальчук С.В.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

КУРСОВА

РОБОТА

Літ.

Аркушів

36

ЖДТУ      гр.ОК-15

ЗАВДАННЯ

| Потужність, м розкривна порода корисної копалини | 8 55 |
| --- | --- |
| Розміри, м ширина довжина | 1000 4700 |
| Продуктивність, м3/год | 5 млн. |
| Порода розкривна порода корисної копалини | Легка глина Граніт |
| Транспорт | Автомобільний |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

ОК – 15.442100.000 – 16КП

1. ВСТУП

Відкритий спосіб розробки корисних копалин є найбільш перспективним у технологічному, економічному й соціальному відношеннях. Завдяки розвиненій індустріальній базі й значним запасам корисних копалин, розташованим близько до денної поверхні, цим способом у цей час добувається приблизно 3/4 загального обсягу твердої мінеральної сировини, споживаного народним господарством країни. Це стосується руд чорних і кольорових металів, вугілля, гірничо хімічної сировини, будівельних гірських порід. Прогресивний відкритий спосіб розробки родовищ корисних копалин одержить подальший розвиток при значному поліпшенні економічних показників на основі вдосконалювання техніки, технології й організації гірського виробництва, впровадження передового вітчизняного й закордонного досвіду, природоохоронних і ресурсозбережувальних технологій.

Розробка родовищ корисних копалин відкритим способом включає чотири періоди.

У першому періоді – підготовчому, створюються сприятливі умови для безаварійної й високопродуктивної роботи гірського й транспортного встаткування в наступних періодах. Завданнями цього періоду є підготовка поверхні родовища, осушення родовища й огородження його від вод поверхневого стоку. Підготовка поверхні родовища полягає у вирубці лісу й чагарнику, видаленні шаруючи торфу (затримуючого воду), корчуванню пнів, осушенні боліт й озер, відводі в нові русла рік і струмків (пересічне кар'єрне поле або протікають у безпосередній близькості від нього), перенесенню доріг, силових й освітлювальних ліній, зносі будинків, споруджень й ін.

Осушення родовища складається у видаленні води, що надходить із водоносних обріїв й у результаті випадання атмосферних опадів. Розрізняють попереднє й паралельне (поточне) осушення. Попереднє осушення виробляється до початку розробки родовища й служить для створення сприятливих гідрогеологічних умов на ділянках, розроблювальних у першу чергу. Паралельне осушення виробляється в період експлуатації кар'єру одночасно з виробництвом розкривних і добувних робіт, випереджаючи їх у просторі.

Залежно від гідрогеологічних умов родовища, типу застосовуваного гірського й транспортного встаткування, фізико-технічних характеристик порід, що вміщають, і ступеня зміни їх при підвищеній вологості, осушення може здійснюватися поверхневим, підземним і комбінованим способами.

У другому періоді – будівельному, створюється початковий фронт добувних і розкривних робіт, що забезпечує планомірне відпрацьовування родовища й безпека ведення гірських робіт. У завдання цього періоду входить проведення спеціальних гірських вироблень, видалення певного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

ОК – 15.442100.000 – 16КП

обсягу гірської маси з кар'єру й будівництво транспортних комунікацій, що забезпечують доступ до робочих обріїв. По закінченні будівельного періоду кар'єр здається в експлуатацію й починає функціонувати. При розробці горизонтальних родовищ гірничо-капітальні роботи закінчуються в будівельний період. В умовах крутих і похилих родовищ у міру розвитку гірських робіт у глибину потрібне проведення ретельне обладнаних вироблень, що забезпечують транспортний зв'язок нижніх обріїв з лежачими вище. Ці вироблення також ставляться до капітального. Строки й витрати на будівництво кар'єру залежать від обсягу гірничо-капітальних робіт і застосовуваного в період будівництва встаткування. Обсяг гірничо-капітальних робіт при будівництві сучасних кар'єрів досягає декількох сотень мільйонів кубометрів. Крім початкового фронту добувних і розкривних робіт, необхідного для забезпечення початку регулярного видобутку корисної копалини в обсязі повної проектної продуктивності кар'єру або часткової (30-60%), до моменту здачі кар'єру в експлуатацію необхідно мати розкриті запаси корисної копалини, що забезпечують плановий видобуток протягом декількох місяців.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Третій період – експлуатаційний. Гірські роботи цього періоду підрозділяються на розкривні роботи, що забезпечують систематичне видалення розкривних порід з метою створення доступу до корисної копалини й необхідної довжини фронту робіт (по призначенню розкривні роботи є підготовчими), і добувні роботи, що полягають у витягу корисної копалини відповідно до плану по обсязі і якості (по призначенню добувні роботи є очисними).

Четвертий період – рекультивація (відновлення) земель, порушених гірськими роботами.

Розглянуті роботи в початковій стадії розробки родовища виконуються, як правило, послідовно, а потім паралельно з деяким випередженням одних стосовно інших.

Як треба з викладеного вище, основними при відкритій розробці родовищ є гірничо-капітальні, розкривні й добувні роботи. Метою цих робіт є виїмка певного обсягу порід з масиву. Провідними виробничими процесами, що визначають характер відкритих гірських робіт, є підготовка гірських порід до виїмки, виїмочно-розкривні роботи, переміщення гірської маси, відвалоутворювання розкривних порід, складування добутої корисної копалини.

Процес підготовки гірських порід до виїмки включає широкий перелік заходів, спрямованих на зміну природного стану гірських порід з метою забезпечення ефективної їхньої виїмки. У практиці відкритих гірських робіт при підготовці гірських порід до виїмки найбільше застосування знайшов буровзривний спосіб, призначений для відділення напівскельних і скельних порід від масиву й дроблення їх до шматків заданих розмірів.

Виймально-навантажувальні роботи призначені для витягу гірської маси безпосередньо з масиву або з навалу й навантаження їх у транспортні засоби.

Сутність процесу переміщення гірської маси складається в організації чіткої й безперебійної роботи транспортних засобів, що забезпечують своєчасне перевезення значних обсягів у межах кар'єру й за його границями.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

ОК – 15.442100.000 – 16КП

У завдання відвальних і складських робіт входить організація приймання й розміщення на спеціально відведених площах розкривних порід і корисної копалини. При цьому повинна забезпечуватися високопродуктивна й безпечна робота гірського й транспортного встаткування.

Роботи, пов'язані із забезпеченням нормальних і безпечних умов виконання основних виробничих процесів на кар'єрі, називаються допоміжними. До них ставляться пересувка залізничних колій, ліній зв'язку й електропостачання, ремонт транспортних комунікацій, доставка матеріалів і запасних частин, зачищення розкритої корисної копалини, оборка укосів уступів від шматків породи й ін. Ці роботи, як правило, виконуються спеціальним устаткуванням.

Всі розглянуті виробничі процеси є взаємозалежними й становлять ланки єдиного безперервного технологічного комплексу відкритих гірських робіт. У певних умовах окремі ланки цього комплексу можуть бути відсутніми. Наприклад, при розробці пухких не обводнених порід може бути відсутнім процес підготовки гірських робіт до виїмки, а при розробці горизонтальних родовищ із перевалкою розкриву у вироблений простір - процес транспортування розкривних порід.

2. ГЕОЛОГІЧНА Й ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

ОК – 14А.442100.000 – 02КП

При сучасному рівні розвитку технології, засобів механізації й організації відкритих гірських робіт можливість їхнього застосування не обмежується ні фізико-технічними характеристиками розкривних порід і корисної копалини, ні умовами залягання корисної копалини, ні кліматичними особливостями району родовища. Однак обґрунтування економічної доцільності застосування відкритого способу розробки, вибір технології й організації відкритих гірських робіт визначаються рельєфом поверхні родовища, положенням покладу щодо земної поверхні, кутом падіння, потужністю, формою й будовою покладу, кліматичними й гідрогеологічними умовами району родовища й ін. Рельєф поверхні родовища може бути рівниною, схилом, височиною, горбкуватою й водною поверхнею (мал. 2.1). У нашому випадку рельєф родовища рівнинний з переважною трав'янистою рослинністю. Залежачи являє собою однорідний шар горизонтального залягання. Він впливає на вибір напрямку розвитку гірських робіт, типу виймально-навантажувального й транспортного устаткування, способу розкриття, місця складування розкривних порід й ін.

Рис. 2.1. Види рельєфу поверхні родовищ:

а - рівнина; б - схил; в - височину;

г - горбкувата поверхня; д - водна поверхня.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Залежно від положення покладів щодо земної поверхні вони можуть бути поверхневими (потужність покриваючих порід до 20-30 м), глибинними (потужність покриваючих порід більше 40 м), висотними (вище пануючого рівня місцевості) і глибинно-висотними. Поверхневі поклади завжди розробляються відкритим способом. Вибір способу розробки глибинних і висотних покладів вимагає технічно-экономічного обґрунтування. При значній потужності й більших запасах корисної копалини відкритий спосіб розробки ефективніше, ніж підземний. Глибинно-висотні поклади можуть розроблятися - одночасно або послідовно - підземним і відкритим способами.

Про кут падіння розрізняють покладу пологі, похилі й круті.

Пологими називаються поклади з кутом падіння 0-10°. При розробці таких покладів є можливість використання виробленого простору для складування розкривних порід.

Похилими називаються поклади з кутом падіння 8-30°. При розробці таких покладів після виїмки корисний викопний борт кар'єру з боку лежачого боку зберігає стійка рівновага без выполаживания (розробляються тільки породи висячого боку). Вироблений простір, як правило, не використається для складування розкривних порід через їхнє хитке положення на похилій поверхні.

Крутими називаються поклади з кутом падіння більше 30°. При розробці таких покладів розробляються породи лежачого й висячого боків з метою додання бортам кар'єру стійкого кута нахилу. Вироблений простір для складування розкривних порід, як правило, не використається.

Потужністю покладу визначається спосіб її виїмки. Розрізняють покладу великої, середньої, малої й досить малої потужності. Пологі поклади характеризуються вертикальною потужністю, а похилою й круті - горизонтальною потужністю.

За формою розрізняють ізометричні, плитоподібні й трубоподібніні (стовбуваті) покладу.

Ізометричні поклади мають приблизно однакові розміри у всіх напрямках (масивні поклади, штоки й ін.).

Плитоподібні поклади витягнуті

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

ОК – 15.442100.000 – 16КП

переважно у двох напрямках шари й шароподібні поклади щодо невеликої потужності.

Трубоподібні поклади витягнуті, як правило, в одному напрямку.

Форма покладів істотно впливає на форму кар'єрних полів. За формою й розмірами розрізняють великі, витягнуті й округлі кар'єрні поля.

Великі кар'єрні поля характеризуються невеликою глибиною (до 100 м) при більших розмірах у плані. Великі кар'єрні поля характерні для поверхневих покладів.

Витягнуті кар'єрні поля мають більші розміри по простяганню й значно менші навхрест простягання. Такі кар'єри характерні для похилих і крутих шароподібних покладів. Глибина кар'єрів до 300 м і більше.

Округлі кар'єрні поля мають невелику площу дна й значну глибину (до 800 м).

По будові розрізняють прості, складні й  розосереджені поклади.

Прості поклади мають однорідну будову (не містять значних прошарків порожньої породи й некондиційних включень), що дозволяє розробляти поклад на всю потужність найбільш простим валовим способом.

включення. Такі поклади доцільно розробляти селективним (роздільним) способом.

Розосереджені поклади містять корисна копалина у вигляді тіл, розподілених у масиві порід, що вміщають, без певної закономірності й чітко виражених контактів. Для розробки цих покладів застосовуються спеціальні методи й ведеться ретельна експлуатаційна розвідка.

ДО фізико-технічним характеристикам гірських порід, що характеризують їх як об'єкт відкритої розробки, ставляться щільність, пористість, вологість, опір різним зусиллям, образивність, в'язкість, крихкість, стійкість, збільшення обсягу при руйнуванні й ін. При впливі на недоторканий масив по

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

ОК – 15.442100.000 – 16КП

рід гірському інженерові необхідно знати властивості порід у їхньому природному стані. Для виконання інших процесів (навантаження, переміщення, складування, дроблення й ін.) необхідно знати властивості штучно змінених порід, які залежать від властивостей порід у їхньому природному стані, від способу впливу на них і від стадії розробки.

Властивості гірських порід змінюються у великому діапазоні, тому породи прийнято поєднувати в групи, категорії й класи з певним діапазоном властивостей, що обумовлюють умови їхньої розробки. При відкритій розробці всі гірські породи розділяються на наступні групи: незруйновані скельному й напівскельні (у природному стані), зруйновані (штучно або природно змінені) скельні й напівскельні, щільні, м'які (зв'язкові) і сипучі. Залежно від групи порід використаються різні способи їхньої розробки й технічні засоби.

3. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВІДКРИТІ ГІРСЬКІ РОБОТИ

3.1. СУТНІСТЬ ВІДКРИТИХ ГІРСЬКИХ РОБІТ.

Гірські роботи, вироблені безпосередньо із земної поверхні у відкритих гірських виробленнях, звуться відкритих гірських робіт. Основною метою відкритих гірських робіт є розробка родовищ корисних копалин. Спосіб розробки родовищ корисних копалин із застосуванням відкритих гірських робіт називається відкритим способом. Гірське підприємство, що здійснює видобуток корисної копалини відкритим способом називається кар'єром.

В процесі виробництва відкритих гірських робіт земна поверхня родовища порушується й утвориться вироблений простір, обмежене штучно створеною поверхнею. Це вироблений простір, що представляє собою сукупність гірських вироблень, також зветься "кар'єр". Таким чином, поняття "кар'єр" може вживатися в господарському й технічному значеннях. При значних розмірах виробленого простору (сучасні кар'єри мають про6ъем вироблений простір сотні мільйонів кубометрів і досягають глибини декількох сотень метрів) порушується природна рівновага масиву гірських порід, що оточують кар'єр. Це може привести до деформацій бічної поверхні кар'єру (зсуви й обвалення), до порушення нормального ведення гірських робіт і до аварій. Щоб уникнути таких наслідків бічним поверхням кар'єру надають певний нахил, що забезпечує їхня стійкість. У зв'язку із цим виникає необхідність виїмки значних обсягів, що покривають і вміщають корисну копалину гірських порід, які називаються розкривними, або розкривом. Річні обсяги розкриву, переміщувані в сучасних кар'єрах, становлять десятки мільйонів кубометрів і часто в багато разів перевищують обсяги корисної копалини, що добуває. Корисна копалина й розкрив вивозяться з

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

ОК – 15.442100.000 – 16КП

кар'єру на поверхню. У сприятливих умовах залягання корисної копалини розкрив, відділений від масиву, може й не вивозитися з кар'єру, а розміщатися в його виробленому просторі.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Розробка масиву гірських порід (розкриву й корисної копалини) у границях кар'єру виробляється горизонтальними або слабо похилими шарами. Шари звичайно спрацьовуються паралельно з деяким відставанням робіт у просторі й у часі на лежачому нижче шарі. Таким чином, бічна поверхня кар'єру здобуває східчасту форму.

Значні розміри відкритих гірських вироблень у плані й відсутність обмежень по висоті створюють сприятливі умови для застосувань на відкритих гірських роботах потужного гірського й транспортного встаткування, що забезпечує високі техніко-економічні показники. Ефективне використання встаткування можливо тільки при чіткій організації роботи всіх ланок гірського виробництва й наявності висококваліфікованих кадрів.

По виду застосовуваного встаткування розрізняються екскаваторний і гідравлічний способи виробництв відкритих гірських робіт. Екскаваторний спосіб є універсальним. При екскаваторному способі застосовується різне встаткування - бурові верстати, розпушувачі, екскаватори, навантажувачі, скрепери, бульдозери, колісний і конвеєрний транспорт. При гідравлічному способі основні виробничі процеси здійснюються енергією води, що рухається. Для цієї мети застосовується спеціальне устаткування - гідромонітори, землесоси й ін. Гідравлічний спосіб розробки застосовується тільки в сприятливих гірничо-геологічних і кліматичних умовах (в основному при розробці пухких порід, наявності достатньої кількості води й площ для розміщення порід у гідро відвалах).

3.2. ЕЛЕМЕНТИ КАР'ЄРУ Й РОЗРАХУНОК ЇХНІХ ПАРАМЕТРІВ.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Родовище або його частина, намічена для розробки одним кар'єром, називається кар'єрним полем. Тому що об'єктом розробки в кар'єрі є корисна копалина й розкривні породи, то під терміном "кар'єрне поле" варто розуміти геометричне тіло складного обрису, укладене в кінцевих контурах кар'єру. Зверху кар'єр обмежений земною поверхнею. Східчаста поверхня, що обмежує кар'єр з боків, називається бортом, а поверхня, що обмежує кар'єр знизу, - підошвою. Лінії перетинання борта кар'єру з денною поверхнею й підошвою утворять відповідно верхній і нижній контури кар'єру. Умовна поверхня, що проходить через верхній і нижній контури кар'єру, називається укосом борта кар'єру. Кут, утворений укосом борта кар'єру й горизонтальною площиною, що проходить через його підошву, називається кутом укосу борта кар'єру. Борт кар'єру, на якому виробляються гірські роботи, називається робітником. Відповідно до цього розрізняють кут укосу робочий і неробочий борти кар'єру. Вертикальна відстань між підошвою й усередненою оцінкою земної поверхні називається глибиною кар'єру. Положення верхнього й нижнього контурів кар'єру, а також глибина кар'єру при розробці похилих і крутих покладів у процесі ведення гірських робіт постійно змінюються. Контури кар'єру, що відповідають моменту закінчення відкритих гірських робіт, називаються кінцевими. Їм відповідає кінцева глибина й кінцеві розміри кар'єру в плані. Кінцевий контур кар'єру на денній поверхні називається також технічною границею кар'єру. Ділянка земної поверхні, займана кар'єром, його службами й цехами, називається земельним відводом. Площа земельного відводу в 5-10 разів перевищує площа кар'єру й досягає 10-15 тис.га й більше.

Головними параметрами кар'єру є обсяг гірської маси, кінцева глибина, розміри по підошві, кути укосів бортів, запаси корисної копалини, обсяг розкриву й розміри на рівні денної поверхні.

1. Обсяг гірської маси в контурах кар'єру, що характеризує масштаб гірських робіт, визначається по формулі:

Vг.м.=SHк.к.+12PHк.к.2ctgβ+13πHк.к.3ctg2β=269811686 (м3),

S – площа підошви кар'єру (S = Lд∙ Bд = 1000*4700= 4700000), м2;

Hк – глибина кар'єру, м;

β – кут укосу борта (β = 42,5о);

Р – периметр кар'єру (P = 2∙ (Lд + Bд) = 2∙ 5700 = 11400), м.

2. При розробці пологих і горизонтальних родовищ кінцева глибина кар'єру визначається оцінкою ґрунту шару корисної копалини або сумою потужностей розкриву hв і корисної копалини hп.і:

Hк.к.=hв+hп.и.=55+8 =63 (м);

3. Кути укосів бортів кар'єру на момент погашення гірських робіт визначаються конструкцією бортів й умовами стійкої рівноваги його порід, що складають. У конструктивному відношенні борта кар'єру можуть включати укоси уступів, запобіжні й транспортні берми, підстави капітальних траншів. Кут укосу борта кар'єру в нашому випадку β = 35о.

4. Запасами корисної копалини визначаються можливий масштаб видобутку, строк існування кар'єру й економічних показників розробки. Запаси корисної копалини, розведені в контурах родовища, називаються геологічними. Геологічні запаси корисної копалини по їхньому народногосподарському значенню розділяються на балансові й за балансові. Балансовими називаються запаси, що задовольняють вимогам кондицій. Їхня розробка тепер економічно доцільна. Забалансованими називаються запаси, розробка яких тепер економічно недоцільна внаслідок малої кількості, малої потужності покладу, складних умов експлуатації й ін.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Обсяг запасів розкривних порід  у контурах кар'єру:

Vр,пкон=Shв.п.+12Phв.п.2ctgβ+13πhв.п.3ctg2β=4700000⋅63+12⋅11400⋅ctg35∘⋅632+13⋅633⋅3,14⋅ctg235∘=38121754 (м3).

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Обсяг запасів корисної копалини в контурах кар'єру:

Vк,ккон=Vг,м−Vр,п=615085148−38121754=576963394(м3)

5. Промислові запаси - це частина балансових запасів, що підлягає витягу з надр за час існування кар'єру. Промислові запаси кар'єру визначаються шляхом виключення проектних втрат з балансових запасів. Проектні втрати - це частина балансових запасів, проектована до безповоротного залишення в надрах. На кар'єрах втрати становлять 3-10%. Частина промислових запасів, витягнута з надр у період будівництва кар'єру, називається попутним видобутком, а різниця між промисловими запасами й попутним видобутком - експлуатаційними запасами.

Промислові запаси (експлуатаційні втрати 5%):

Vк.к.пр=(100−5)100⋅Vк.к.кон=0,95⋅576963394=548115224м3

6. Середній коефіцієнт розкриву дорівнює відношенню обсягу розкриву Vв до обсягу копалини Vп.і в кінцевих контурах кар'єру:

Kcр=VвVп.и=0,76;

7. Час роботи кар'єру:

Тк=Vк.кпрQк.к.год=5481152245000000=110 років;

8. Річна продуктивність кар'єру:

Qрозрік=VрпконТк=38121754110=346561.4

9. Добова продуктивність кар'єру:

Qк.кдоб=Qк.крікNдн=5000000300=16667 (м3/добу);Qр.пдоб=Qр.прікNдн=346561.4300=1155 (м3добу);

10. Змінна продуктивність кар'єру:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Qк.кзм=Qк.крікNдн∗nзм=5000000300⋅2=8333 (м3/зм);Qр.пзм=Qр.прікNдн⋅nзм=346561.4300⋅2=578 (м3/зм);

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

ОК – 15.442100.000 – 16КП

ПІДГОТОВКА ГІРСЬКИХ ПОРІД ДО ВИЙМАННЯ

Показник буримості:

Пб=0,07(σст+σзс)+0,7ρ=0,07(155+52)+0,7∗2,9=16,5

σст=155мПаσзс=52мПаρ=2,9тм3

По показнику буримості вибираємо буровий верстат СБШ-250, номінальний діаметр якого 243 мм

Опір по підошві:

W=0.9Pсвqm=0.9420.7875∗0.75=7.5м;

W≥Hуctgβробк.к+Lg,Lg−4.2м

Величина перебуру:

Lпереб=(10÷15)dс=12,5⋅0,243=3,04м

Довжина набивкі:

Lнаб=μ×W=0,6⋅7,5=4,5м

μ−0,4−0,7коэф.забойки

Довжина свердловини:

Lсв=Нук.к+Lпер=14+3,04=17,04м

Відстань між свердловинами в ряді:

а=m⋅W=0,75⋅7,5=5,6м

де m - коефіцієнт зближення заряду (m = 0,751).

Відстань між рядами свердловин:

а = b = 5,6 м – при квадратному розташуванні;

b=0,85a=0,85*5,6=4,8 – при шаховому розташуванні.

Визначаємо масу заряду в одній свердловині:

Мз=qвр⋅W⋅hy⋅a=0,7875⋅7,5⋅14⋅5,6=463,1 кг;

Використовуємо грамоніт ,який має перевідний коефіцієнт(від 1,01 до 1,26)

qвр=qжв⋅kпер=0,75⋅1,05=0,7875кг/м3

Місткість У.Р у 1м свердловини:

PВР=π⋅dс24⋅Δ=3,14⋅0.24324⋅0,9⋅103=41,7 кгм;

Δ - щільність заряджання (Δ = 0,9-1 кг/дм3);

Довжина заряду

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

ОК – 15.442100.000 – 16КП

свердловини

Lвв=МзРвр=463,141,7=11м

LBВ≤Lcв−(Lнаб−Lnn)≤17,04−(4,5+1,9)=11м

LBB- довжина повітряного прошарку;

Кількість свердловин у ряді для підривання блоку, що задовольнить однотижневу роботу виїмочного устаткування

nсв=Qдоб⋅Nдн2тижКкр⋅а⋅W+bnр−1⋅hy⋅nкк=16667⋅51,4⋅5,67,5+4,765−1⋅14=833352913=29шт

Nдн2тиж=5

Кр=1,2-1,4

nр=1-5  кількість рядів

Фактичний об'єм  Г.М підлягаючому вибуху

Vблф=nска⋅W+bnр−1⋅hy =5,6⋅297,5+4,765−114=60341,3м3

Об'єм Г.М у розпушеному стані

VБЛРОЗ=VБЛф⋅КР=60341,3⋅1,4=84478мЗ

Vблроз⋅nкку⋅24=84478⋅14⋅24=28384568м3

Визначення парку бурових верстатів:

а) змінна продуктивность бурових верстатів:

QБЛР=ТЗМTO+TgКВБ=80,07+0,06⋅0,75=46мзм

ТО,Тg- відповідно час виконання основних та допоміжних операцій.

КВ.В- коефіцієнт використання бурового верстата в часі.

ТО=1νБУР=114=0,07

VБ- технічна швидкість буріння бурового верстату

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

ОК – 15.442100.000 – 16КП

ТΔ=4мхв=3,560=0,06мгод

KВБ=ТЗМ−(ТПЗ+ТР+ТВП)ТЗМ=8−28=0,75

ТПЗ- час виконання підготовчо-заключних операцій

ТР- час регламентних переривів

ТВП- час непланових простоїв

ТПЗ+ТР=0,5÷1=0,6год

ТВП=1,0÷1,5=1,1год

Тижнева продуктивність верстату

QБВТИЖ=QБВЗМ⋅NДтиж⋅nЗМ=46⋅10⋅2=460мтиж

Вихід взірваної Г. маси з 1м. свердловини.

qГМ=W+b(nP−1)a⋅hYnPLСВ=7,5+4,76(5−1)5,6⋅145⋅17,04=45мЗм

Робочий парк бурових верстатів.

NБВ=VБЛфQБВТИЖ⋅qГМ=60341,3460⋅45=3шт.

Інвентарний парк бурових верстатів

NБВІН=1,2⋅NБВ=1,2⋅3=4шт.

Параметри розвалу в зірваної породи

Ширина розвалу г.м

ВМ=КВКβКЗqВР⋅hккк+(nP−1)⋅b м

ВМ=5,0⋅1⋅0,90,7875⋅14+(5−1)⋅4,76=75м

КВ- коефіцієнт що характеризує взриваємість г.м

Легковзриваємість (2,5-3)

Середньовзриваємість (3,5-4)

Тяжковзриваємість (4,5-5,5)

Кβ−1 коефіцієнт що враховує кут нахилу свердловини до горизонту 900

КЗ- коефіцієнт дальності викиду в зірваної породи 0,8÷1

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Висота розвалу при багаторядному підриванні на 5%-30% перевищує висоту уступа.

HB=(1.05÷1.3)hY=1,2⋅14=16,8м

Основні вимоги та показники правил безпеки при веденні буро-взривних роботах.

Радіус небезпечної зони за дію повітряної хвилі на людину.

КСП- коефіцієнт що враховує розташування зарядів відносно вільних поверхонь (10-15)

Q – загальна маса одночасно взриваємої вибухівки

Q=q⋅b⋅hкку=0,7875⋅4,76⋅14⋅5,6=294кг

RB=KСП⋅Q=206м

Радіус небезпечної зони за дією повітряної хвилі на споруди

RB=200ЗQ

RВ1=2003294=1330м

Радіус небезпечної зони за сейсмічною дією будівлі та споруди:

RС1=(1,1÷1,2)kcЗQ=1,15⋅10⋅3294=76,5 м

КС- коефіцієнт що залежить від властивостей порід під основними спорудами будівель

КС=3÷15

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

ОК – 15.442100.000 – 16КП

РОЗКРИТТЯ КАР'ЄРНОГО ПОЛЯ

РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНОЇ ТРАНШЕЇ.

При виробництві відкритих гірських робіт використаються два типи гірських вироблень - капітальні й розрізні траншеї.

Капітальні траншеї - відкриті похилі гірські вироблення, призначені для розкриття робочих обріїв. Залежно від рельєфу поверхні капітальна траншея може мати поперечний переріз у вигляді трапеції або неправильного чотирикутника (трикутника). Капітальні траншеї служать тривалий строк і використаються для розташування в них транспортних комунікацій.

Основними елементами капітальної траншеї є ширина Вк. т її підстави, глибина Нк. т, поздовжній ухил iк.т, кут укосу бортів к. т, довжина Lк.т у плані й будівельний обсяг Vк.т. (мал. 7.1.).

Рис.7.1. Загальний вид і план капітальної траншеї.

Ширина підстави капітальної траншеї визначається або видом кар'єрного транспорту, або спосо6ом її проведення. Мінімальна ширина підстави капітальної траншеї повинна бути не менш суми поперечного розміру транспортних засобів, безпечних зазорів між ними, поперечного розміру площадок, кюветів й інших елементів транспортних комунікацій. Вона повинна забезпечувати можливість проведення траншеї при прийнятій технологічній схемі й використовуваному встаткуванні.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Глибина капітальної траншеї дорівнює різниці оцінок устя капітальної траншеї (початок траншеї на поверхні) і робочого обрію, що розкриває. При розкритті одного уступу глибина капітальної траншеї дорівнює висоті уступу, що розкриває.

Поздовжній ухил капітальної траншеї встановлюється залежно від виду кар'єрного транспорту. Залежно від поздовжнього ухилу капітальні траншеї діляться на похилі й круті.

Кут укосу бортів капітальної траншеї встановлюється залежно від строку її служби, фізико-технічних властивостей порід, ступеня їх обводненности. Він повинен забезпечити стійке положення її бортів. При тривалому терміну служби капітальної траншеї, проведеної в пухких і напівскельних породах, кут укосу її бортів повинен бути не більше кута природного укосу порід. У скельних породах його значення приймається в межах 50-60°.

Довжина капітальної траншеї є похідним параметром її глибини й поздовжнього ухилу:

LКТВРОЗ=1000⋅hУРОЗi⋅КУ

КУ- коефіцієнт подовження траси 1,05÷1,5

LКТВКК=КУ⋅1000⋅hУККі⋅КУ

Нахил траншеї: hУроз=20м

Для автотранспорту: і=80−120000; ВКТ=15÷20

LКТЗРОЗ=1000⋅8100⋅1,3=104мLКТВКК=1000⋅14100⋅1,3=182м

Будівельний обсяг капітальних траншів досягає сотень тисяч кубометрів. Від обсягу траншеї залежать механізація, технологія й строк її проведення.

Обсяг системи капітальних траншей зовнішнього закладення:

Vкап.т.зроз=1000(hуроз)2і⋅(Вкт2+hуроз3tg400)=1000⋅64100⋅202+82,52=8432м3

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

ОК – 15.442100.000 – 16КП

αКТ=βРПНСР

hУРОЗ– висота уступу;

n - кількість уступів;

i - кут нахилу траншеї;

Об’єм капітальних траншеї внутрішнього закладення

Vк.т.вк.к=hук.к⋅Вкт2⋅sinβккроб⋅sinβккнер⋅10002⋅1⋅sin(βккроб−βккнер)=14⋅202⋅sin720⋅sin530⋅10002⋅100⋅sin(72−53)0=425346665,1=65337м3

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

ОК – 15.442100.000 – 16КП

РОЗРАХУНОК РОЗРІЗНОЇ ТРАНШЕЇ.

Розрізні траншеї - горизонтальні відкриті гірські вироблення, призначені для підготовки розкритих обріїв до розробки, тобто для створення фронту робіт на уступах. Розробка уступу починається з розносу одного або обох бортів розрізної траншеї. Тому розрізна траншея - це тимчасове гірське вироблення, що існує тільки до початку відпрацьовування уступу (мал. 7.2).

Рис.7.2. Загальний вид і план капітальної й розрізної траншеї:

1-2 - розрізна траншея; 2-3 - капітальна траншея; 4 - контур кар'єрного поля.

Розрізна траншея є продовженням капітальної траншеї, що розкриває даний робітник обрій, і проводиться усередині контурів кар'єру. При розробці крутих покладів розрізні траншеї проводяться звичайно в напрямку, паралельному простяганню покладу. Глибина й довжина розрізної траншеї, як правило, відповідають висоті й довжині підготовлюваного до розробки уступу. Ширина підстави розрізної траншеї визначається з умови нормального розташування гірського й транспортного встаткування при виїмці першої заходки після проведення траншеї. Кут укосу її бортів приймається рівним куту укосу робочих уступів відповідно до фізико-технічних характеристик порід. Якщо один з бортів розрізної траншеї є частиною неробочого борта кар'єру, то кут укосу цього борта приймається рівним куту укосу неробочого уступу.

Обсяг  розрізної траншеї визначається по формулі:

VРТ3КК=ШРПКК⋅hУКК+hУКК⋅ctgβККРОБLРТ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

ОК – 15.442100.000 – 16КП

LРТ- вибираємо найменше значення із ширини або довжини покладу.

7.2.1. Розрізні траншеї на добувних обріях.

Vрт2кк=hУКК⋅ШРПКК+hУКК2⋅ctgβККРОБ⋅LТР=14⋅97+142⋅ctg850⋅1000=1529461м3

Vрт1кк=Vрт2кк+hукк⋅Lтр(Шрпкк+Сб)=1529461+14⋅1000(97+3)=2929461м3

7.2.2. Розрізні траншеї на розкривних обріях.

VРТ2РОД=nУККШРПКК+СБ+12hУКК⋅ctgβККРОБ+ШРПРОЗ+hУРОЗ2⋅ctgβРОЗРОБ⋅hУРОЗ⋅LТР=4⋅97+3+12⋅14⋅ctg85∘+42,5+82⋅ctg550⋅8⋅1000=3918506м3

VРТ1РОД=VРТ2РОЗ+hУРОЗ⋅ШРПРОЗ+СБ⋅LТР=3918506+842,5+31000=4282506м3

Загальний об’єм гірничих капітальних робіт по розкривним породам.

VРОЗ=12VРТ1РОД=(3918506+4282506)=8201012мЗ

Загальний об’єм гірничих капітальних робіт по корисним копалинам.

VКК=nУККVКТВКК+VРТІКК=14⋅1359225+1529461+2929461=23488072мЗ

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Ширина робочої площадки к.к

ШРТКК=ВМ+ВТР+ВДОП+СБЕЗ+Ζ

ВМ- ширина розвалу в зірваної породи

ВТР- ширина транспортної смуги

ВТР=ВКТ2

ВДОП- ширина площадки для розміщення додаткового обладнання

ВДОП=4м

СБЕЗ- min безпечна відстань від СБЕЗ=3м нижньої бровки взірваної породи.

Z – ширина призми можливого обрушення

Z=hУККctgβК.КНЕР−ctgβККРОБ

Z=14(ctg600−ctg850)=6,9

ШРПКК=75+8+4+3+6,9=97м

Для розкривних

ШРПРОЗ=ВАРОЗК+ВТР+ВДОП+СБЕЗ+Z

А – ширина заходки екскаватора

А=1,5−1,7R4- для ЕКГ

Z=hУРОЗctgβПР−ctgβРОЗРОБ=8ctg400−ctg550=3,9м

Вибираємо екскаватор по висоті уступу       ЕКГ – 3,5

R4−13,5

А=13,5⋅1,6=21,6м - для ЕКГ

ШРПРОЗК=21,6+10+4+3+3,9=42,5м

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Строк відпрацювання розкриваючих виробок по розкривним породам

ТГІРН.КАП.РОБРОЗ=VРОЗQРПРІК=82010123465614=2,4роківТРКРКК=VККQККРІК=234880725000000=4,7років

Система розробки та структура комплексної механізації.

HУ≤H4.УMAX

Вибрали екскаватор

Для кор.коп-ЭКГ-12,5

Для роз.п.-ЭКГ-3,2

Ширина заходки виймального обладнання.

А=0,5−1R4.У- для автотранспорту

По ЕКГ – 12,5

А=0,75⋅14,8=11,1м

Розрахунок  продуктивності екскаватора.

Годинна технічна продукція.

QМЕХЛОПРОЗ.П=3600⋅ЕТ⋅kе⋅kз,мЗгод

QТЕХ.ЕКК=3600⋅12,541,4⋅0,55⋅0,85=508мЗгодQeРП=3600⋅3,225,5⋅0,55⋅0,85=825м3год

КЕ=0,95КЗ=0,85

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

28

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Зміна експлуатації продуктивності екскаватора.

QЗМ=QТЕХ.ЕПД⋅ТЗМ⋅КВЕQзмкк=508⋅8⋅0,7=2846м3змQзмрп=825⋅8⋅0,7=4620м3зм

Число екскаваторів

N=QРПРІКQЗМРП⋅nЗМ⋅NДН, шт.

NРП=346561,44620⋅2⋅300=1 екскаватор + 20% = 1 екскаватор на розкривні породи.

NЕКК=50000002846⋅2⋅300=2,93 екскаватора + 20% = 4 екскаватора на корисні копалини.

Розрахунок автомобільного транспорта

Кількість ковшів що відвантажуються в 1 самоскид.

nКОВШ=(3÷4)

VКУЗ=nКОВ⋅КРОЗ⋅Е=3⋅1,2⋅12,5=45м3

КРОЗРИХЛ=1,2−1,4

Вибираємо БелАЗ-7519

Номінальна маса вантажу в кузові.

mНОМРОЗ=nК⋅Е⋅КНК⋅ρКР=4⋅3,5⋅1⋅1,81,2=21т

mНОМКК=3⋅12,5⋅1⋅1,81,2=56,3т

КНК=1ρ=1,7−1,8

Для автотранспорту кількість самоскидов що може ефективно використовуватись з 1 екскаватором.

NРА=ТРtЗ

tЗ- тривалість завантаження

ТР=tЗtРУХtРtМ хв. тривалість рейсу.

tЗ=пк⋅tЦ

tЗРОЗ=4⋅0,43=1,7хв.

tЗКК=3⋅0,69=2,07хв.

tРУХ60lВАНVВАН+lПОРVПОР=603,730+342=10,2хв.

tРОЗВАНТАЖЕННЯ−1,5

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

29

ОК – 15.442100.000 – 16КП

tМАНЕВРУВАННЯ−1−1,2

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

30

ОК – 15.442100.000 – 16КП

ТРРОЗ=1,7+10,2+1,3+1,2=14,4хв.

ТРКК=2,07+10,2+1,5+1,2=15хв

NРАРП=14,41,7=8,5штNРАКК=152,07=7,2шт звідси слідує 8 автосамоскидів для одного єкскаватора

Інвенторний парк автосамоскидів.

NІНВ.АВТ=NРА⋅nЕКСτА

τР=0,7−0,8

NІНВ.АСРП=8,5⋅10,75=11шт.

NІНВ.АСКК=7,2⋅2,930,75=28шт

Пропускна здатність автосамоскидів.

NДОР=1000⋅VАВ⋅ККОРlБ=1000⋅30⋅0,7572=312.5

Провізна здатність.

МРП=NДОР⋅qГРКРЕЗ=312,5⋅212=3281,25ТгодМКК=312,5⋅56,32=8797Тгод

Відвалоутворення:

Необхідна площа під відвал:

SO=VВ⋅КР.ОHВ⋅КО=38121754⋅1,120⋅0,8=2620871м2

КР.О=1,1÷1,2КО=0,8−0,9

Кількість самоскидів що одночасно розвантажуються.

NАВФ=QГОДРП⋅КНЕР⋅tР.М60⋅V=144,4⋅1,5⋅1,760⋅14=0,6 звідси слідує 1шт.

VА=4⋅3,5=14

Довжина фронту розвантаження:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

31

ОК – 15.442100.000 – 16КП

LФ.Р=NАОД⋅LП=1⋅20=20мLП=18÷20

Вибираємо бульдозер Д-275:

NБ=QРПЗМ⋅КЗQБРЗМ=1158,4⋅0,6590=1,18

Інвентарний парк бульдозерів:

NБРІН=NБР⋅КІП=1,2⋅1,2=1,5шт.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

32

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Рекультивація земель.

Об’єм родючого шару ґрунту, що підлягає зніманню:

VГР=LН⋅BП⋅hР=4700⋅1000⋅0,5=2350000мЗ

Річний об’єм рекультаційних робіт:

QРРІК=VГРnР=23500000,7=3357143мЗрік

Змінний об’єм рекультаційних робіт:

QРЗМ=QРРІКNДН⋅nЗМ=3357143300⋅2=5595,2м3зм

Вибираємо скрепер Д-392

Зміна експлуатаційної продуктивності колісного скрепера визначаємо:

QСКРЗМ=60ЕСК⋅ТЗМ⋅КСК⋅КВСКТУР

ТУР=tН+tРВ+tР+tРП+tΔ

tРВ=LвVВ=100050=20хвtРП=LпVП=100080=12,5хв

ТУР=1+0,5+1+20+12,5=35хв

QСКРЗМ=60⋅15⋅8⋅1⋅1,535=308,5

Необхідна кількість скреперів:

NСКР=QРЗМQСКРЗМ=5595,2308,5=18шт.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Правила безпеки при роботі на буровому верстаті.

До обслуговування бурового верстата допускаються тільки робітники, що пройшли спеціальне навчання і одержали права на керування верстатом. Усі роботи на верстаті повинні виконаються у строгій відповідності з вимогами Правил безпеки на відкритих роботах.

Основні умови безпечної роботи на бурових верстатах зводяться до наступного:

працювати можна тільки на справному буровому верстаті;

не допускається експлуатація верстата без заземлення корпусів електроустаткування;

обертові частини повинні мати огородження;

забороняється робити змащення і регулювання механізмів верстата під час роботи;

усі роботи з монтажу, ремонту і ліквідації несправностей повинні виконуватися при повній відсутності напруги на верстаті;

не допускається перебування людей під щоглою при її опусканні або підніманні;

при роботі верстат повинний бути розташований перпендикулярно брівці уступу на відстані від неї не менш 3 м;

переміщення верстата на відстань до 100 м дозволяється робити із піднятою щоглою. Але якщо площадка погано вирівняна або має ухил більш 5° або верстат знаходиться поблизу ліній електропередачі, то щоглу необхідно опускати;

під час руху верстата буровий снаряд повинний бути закріплений у щоглі або знятий з верстата, а обертач повинен знаходитись у нижньому положенні;

при роботі верстата на самому верстаті й у безпосередній близькості від нього не повинні знаходяться сторонні люди.

Відповідальність за виконання правил безпеки буровою бригадою протягом зміни покладається на машиніста верстата.

Правила безпеки при роботі екскаватора.

Члени екскаваторної бригади повинні чітко знати і дотримувати правил і інструкції з техніки безпеки, що складена адхвістрацією кар'єру стосовно до конкретних умов кожного кар'єру на підставі положень «Єдиних правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом».

Перед початком роботи машиніст екскаватора повинний переконається у відсутності людей і сторонніх предметів у радіусі дії робочого устаткування, між стінками вибою і кабіною екскаватора, у кузові транспортних засобів і дати сигнал про початок роботи.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

33

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Під час роботи ходовий пристрій загальмовується.

Навантаження породи в транспортні засоби можна починати тільки після сигналу про готовність їх до навантаження. Породу на автомашину слід вантажити тільки зі сторони заднього або біч

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ного борта. Категорично забороняється проносити ківш над людьми або кабіною шофера.

Якщо у вибої проводяться вибухові роботи, екскаватор необхідно відвести на безпечну  відстань і повернути до місця вибуху задньою частиною кабіни.

При роботі в темний час доби місце роботи екскаватора і під'їзні шляхи для транспортних засобів повинні бути добре освітлені.

Забороняється при роботі екскаватора знаходиться в радіусі його дії, робити змащення, регулювання механізмів, очищення машини від бруду, сходити з екскаватора і підніматися на нього. Очищення ковша від налиплої породи і заміну зубів можна робити тільки після того, як ківш буде опущений на ґрунт.

Непрацюючий екскаватор повинний бути відведений від вибою на безпечну відстань, ківш опущений на землю, кабель відключений і кабіна замкнена.

Шлях, по якому буде переміщатися екскаватор, повинний бути заздалегідь вирівняний і спланований, а на слабких ґрунтах посилений щитами або настилом з дошок, брусів або шпал.

Для переходу через мости, трубопроводи, насипи необхідно попередньо одержати дозвіл від відповідної організації.

У кабіні екскаватора на легкодоступному місці повинний знаходиться вогнегасник.

Забороняється користуватися відкритим полум'ям для прогріву редукторів передач, апаратури й агрегатів пневматичної або гідравлічної систем керування.

Не можна допускати підтікань мастила або палива.

Забороняється курити і користуватися відкритим полум'ям для освітлення при заправленні баків пальним, а також при контрольному огляді паливних баків. Забороняється відкривати бочку з бензином, ударяючи по пробці металевими предметами.

У випадку загоряння пального полум'я варто гасити, користуючись вогнегасником або засипаючи його піском, землею або накриваючи палаючий предмет щільною тканиною.

Правила безпеки при роботі на виїмково-транспортуючих машинах.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

34

ОК – 15.442100.000 – 16КП

Керувати  виїмково-транспортуючими машинами   можуть тільки особи, що знають їхній пристрій, правила вуличного руху, що освоїли навички керування і мають відповідні посвідчення на право керування однієї із зазначених машин.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Їздити і працюва

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

35

ОК – 15.442100.000 – 16КП

ти дозволяється тільки на справних машинах.

При русі по дорогах слід строго дотримувати правила руху, що встановлені для автотранспорту.

При роботі у темний пору трактор і причіпна машина повинні мати передні фари для освітлення шляху і хвостові сигнали. Для освітлення скрепера при наповненні ковша на машині повинна бути встановлена задня фара.

Не можна залишати  виїмково-транспортуючі машини з   працюючим двигуном. Перед виходом з машини машиніст зобов'язаний зупинити її на рівній площадці без подовжніх ухилів, заглушити двигун і загальмувати її ручним гальмом.

Двері кабіни при русі машини повинні бути закриті. Категорично забороняється перевозити людей у ковші скрепера.

В запобіганні перекидання скрепера при русі по нерівностях і в небезпечних місцях ківш після закінчення розвантаження повинний бути негайно опущений. Не допускається робота скрепера при подовжньому ухилі більш 18°.

При роботі на бульдозері забороняється підніматися на схил, якщо його крутість перевищує 25°, і опускатися при ухилі більш 35°. Забороняється працювати на косогорах з поперечним ухилом більш 30°; у дощовий час на глинистих ґрунтах робота на косогорах також заборонена.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

36

ОК – 15.442100.000 – 16КП

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Васильев М.В. Современный карьерный транспорт. – 2-е изд. – М., Недра, 1969. – 304 с.

- Кузнецов Б.А., Ренгевич А.А., Шорин В.Г. Транспорт на горных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Недра, 1976. – 552 с.

- Кутузов Б.Н. Взрывные работы: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., Недра, 1988. – 383 с.

- Подэрни Р.Ю. Горные машины и комплексы для открытых работ. – М., Недра, 1971. – 456 с.

- Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных работ: Учебник для ВУЗов. – 3-е изд., перераб. – М.: Изд-во Моск. Горного ин-та, 1992. – 464 с.