Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Российский государственный гидрометеорологический университет

( РГГМУ)

Кафедра гидрометрии

ПРОГРАММА РАБОТ

«Проведение изыскательных работ по строительству причала на р. Нева г. Санкт-Петербург»

Работы выполнили :

.

Санкт-Петербург 2008 г.

Общие сведения о районе:

Река Нева вытекает из мелководной Шлиссельбургской губы Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива. Длина реки 74 км. Открытые районы Ладоги отгорожены от истока реки Невы широкой песчано-каменистой отмелью в самой южной части Шлиссельбургской губы. Устье же реки отделено от Невской губы песчаной отмелью, носящей название Невского бара.

Истоком реки принято считать место у города Петрокрепость (б. Шлиссельбург), напротив старинной Шлиссельбургской крепости на острове Орешек. За устье реки принимается створ против Невских ворот Ленинградского морского торгового порта, у входа из Большой Невы в Гутуевский ковш. Имея общее направление течения с востока на запад, река описывает почти правильной формы полуокружность обращенную выпуклостью на юг. Расстояние от истока до устья по прямой 45 км.

В Неву впадает 26 небольших рек и речек, главнейшие из них — Мга, Тосна, Ижора, Охта. Все эти притоки по сравнению с Невой невелики и почти никакого влияния на ее режим не оказывают.

На берегах Невы расположены четыре города: Петрокрепость, Кировск, Отрадное (б. Ивановское), Ленинград — и около 30 других населенных пунктов. Берега реки более чем на воловине своей длины почти сплошь застроены. В низовьях реки на протяжении 32 Км вытянулся Ленинград.

Нева протекает по широкой (30—50 км) в относительно глубокой (50—100 м) долине, называемой Приневской низменностью. Дно долины представляет собой равнину, нисходящую ступенями в направлении Финского залива и к руслу реки Невы. Поверхности ступеней плоские, почвы заболоченные. Равнинный характер дна Приневской низменности нарушается отдельными возвышенностями — Колтушской, Парголовской, Поклонной горой и др. По характеру растительности все эти возвышенности среди унылой заболоченной равнины выглядят как живописные оазисы. Впрочем, они занимают незначительную часть Приневской низменности —8%.

В отличие от других равнинных рек Нева не имеет поймы — этой прибрежной полосы, ежегодно заливаемой полыми снеговыми и дождевыми водами. Да, собственно, на Неве и не бывает половодий и паводков.

По характеру режима Неву делят на две части: верхнюю — от истока до Ивановских порогов, длиной 30 км, и нижнюю — от Ивановских порогов до устья, длиной 44 км. В верхней части реки на уровни воды, скорости течения в т. д. преобладающее влияние оказывает Ладожское озеро, а в нижней — Финский залив. Вблизи устья река разделяется на рукава, образуя дельту.

Река Нева течет в довольно крутых, местами обрывистых берегах, высота которых постепенно снижается от истока к устью; средняя высота берегов 6—9 м. В начале дельты высота берегов уменьшается до 2,5 — 3,0 м, а в самом устье — до 2,0—2,5 м. Исключение составляет небольшой участок левого берега вблизи истока, называемый Преображенской горой, высотой 40 м.

Дно реки в прибрежной зоне преимущественно песчаное и песчано-илистое, на стрежне—глинистое, с примесью гальки и валунов. В местах с быстрым течением дно сплошь выстлано галькой и валунами.

Нева — широкая и глубокая река. Преобладающая ширина 400 — 600 м. Самые широкие места (1000—1250 м) — в дельте у Невских ворот Морского торгового порта в так называемой воронке рукава Большая Нева, у окончания Ивановских порогов при впадении реки Трены и у острова Фабричный вблизи истока. Самое узкое место	(210 м) — напротив мыса Святки у начала Ивановских порогов. Преобладающая глубина 8 — 11 м; наибольшая глубина (24 м) у правого берега против Арсенальной улицы в Ленинграде, наименьшая (4,0 — 4,5 м) — в Ивановских порогах.

Широких отмелей и кос на Неве нет нигде. Почти всюду берега реки приглубые, что позволяет судам подходить к ним вплотную, за исключением немногих мест.

Техническое задание.

«Изыскательные работы по строительству причала на р.Неве г.С.-Пб.»

Цель работ:

Изыскательные работы по строительству причала на р.Неве г.С.-Пб

Состав основных работ:

1.Подготовительные работы

Данный вид работ включает в себя сбор материалов об изучаемых объектах.

2.Полевые работы :

2.1 Топографо-геодезические работы.

2.2 Гидрометрические, гидрологические, гидрографические, отбор и анализ проб, транспортные работы.

2.3 Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами.

2.4 Камеральная обработка результатов полевых измерений с составлением отчетов.

2.5 Завершающие работы.

Подготовительные работы:

Так , как  р. Нева находиться в черте города , требуется получить разрешение у администрации на проведение работ.

Топографо-геодезические работы включают в себя профильные топографо-геодезические работы, рекогносцировку местности, проведение промерных работ, измерение скоростей и расходов на р. Нева. Результаты промеров глубин обрабатываются по программам. Фотодокументация всех этапов и типовых участков.

Полевые работы:

Геодезические работы:

Рекогносцировочные работы для ознакомления с территорией

Площадные топографо-геодезические работы

Гидрологические работы:

Наблюдение деформаций , образованиями льда, сроки образования.

Гидрометрические виды работ:

Нахождение отметок уровней высоких вод, скорости течения, расходов воды.

Транспортные работы

Для технического обеспечения полевых работ и подразумевают наличие грузового автомобиля пригодного для размещения всего оборудования.

Камеральные работы:

Камеральная обработка результатов полевых работ производится по всем материалам полевых работ с учетом анализа предшествующих исследований, и составление карт по фактическому материалу и сводных планов комплексного анализа данных.

Камеральная обработка топографо-геодезических работ предусматривает:

- подготовку основы для геодезических работ

- Геодезическая основа согласовывается с заказчиком и предоставляется на бумажных носителях. Топографическая основа включает в себя  Планы расположения участков работ. Составление отчета о выполненных работах.

Камеральные работы проводятся по материалам полевых работ, и составления карт.

Завершающие работы

Передача фондовых материалов, а также оформление и передача заказчику Авторских прав на все разработанные материалы.

Сроки выполнения работ

Начало работ- с момента вступления в силу, контракта.

Окончание- после полного исполнения сторонами обязательств по контракту, но не позднее 30.01.10

Подготовительные работы до 01.02.09

Полевые работы до 01.09.09

Камеральные работы до 09.11.09

Завершающие работы до 08.12.09

Состав работ

- Подготовительные работы

Включают- сбор материалов об изучаемых объектах.

- Полевые работы :

  - Топографо-геодезические работы

  - Гидрометрические, гидрологические, гидрографические, отбор и анализ проб, транспортные работы.

  - Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами.

  - Камеральная обработка полевых измерений с отчетом.

  - Завершающие работы.

- Адресная программа работ р. Нева – г. С.-Пб.

- Объем видов работ.

  - Транспортировка оборудования .

  - Топографическая съемка

  - Разбивка морфометричиских створов

  - Отбор проб грунтов

  - Нахождение уровней высоких вод

  - Определение скорости течения.

  - Определение расходов воды

  - Отбор проб на химический анализ

Объем основных видов работ :

| № | Виды работ | Единица измерения | Объем | Н | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка оборудования | кг |  | 270 | 270 |
| 2 | Топографическая съемка | км |  | 20 | 20 |
| 3 | Разбивка морфо-их створов | км |  | 5 | 5 |
| 4 | Нивелировка мерфометр-х створов | км |  | 10 | 10 |
| 5 | Отбор проб грунтов | пробы |  | 10 | 10 |
| 6 | Установление отметок Выс. Уровней | количество |  | 8 | 8 |
| 7 | Определение расходов, измерения скорости течения | количество |  | 20 | 20 |
| 8 | Разбивка поперечников Для грологич-х работ | количество |  | 20 | 20 |
| 9 | Пробы на хим . анализ | проба |  | 10 | 10 |

Нивелировка производится 4 классом.

Геодезические работы произведены вертушкой в соответствии с наставлением .

Смета №1

Инженерно – гидрологические работы.

Наименование объекта

И виды работ :                Строительство причала на реке Нева – гю С.-Пб.

Стадия проектирования:  Рабочий проэкт.

Наименование организации

Заказчика:                         РГГМУ

Наименование генеральной

проектной организации:

Наименование изыскательной

Организации:

| № | Наименование работ | Обоснование Ст-ти | измеритель | количество | Цены с коэффом | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортировка оборудования |  | кг | 2 | 50 | 5000 |
| 2 | Нивелировка | Т22 | км | 2 | 50/25.17 | 4250/453 |
| 3 | Разбивка морф-ов | Т128 | м | 1 | 50/25.17 | 10250/5159 |
| 4 | Измерения расходов | Т316 | м 3/c | 2 | 50/25.17 | 124000/62421 |
| 5 | Отбор проб | Т250 | т | 2 | 50/25.17 | 5000/2517 |
| 6 | Топографическая Съемка | Т19 | км | 2 | 50/25.17 | 20000/10068 |
| 7 | Разбивка попереч-в | Т77 | Кол-во | 2 | 50 | 18000 |
| 8 | Имерение уровней | Т25 | м | 2 | 25,17 | 36244 |
|  | Итого |  |  |  |  | 303362 |

# Обоснование цен:

Стоимость нивелировки определяем по таблице 22, учитывая коэффициент 50 и протяжённость в километрах, получим 8,5*50*10=4250

Стоимость разбивки морфостворов определяем по таблице 128 учитывая коэффициент и количество получаем 41*50*5=10250

Стоимость измерения расходов воды, определяем по таблице 316 учитывая коэффициент

50*20*124=124000

Стоимость отбора проб определяем по табл. 15, учитывая коэффициент 50 и количество протяженности в км, получаем 10*50*10=5000

Стоимость топографической съемки определяем по таблице 19 учитывая коэффициент 50 и протяженность в км , 20*50*20=20000

Стоимость разбивки поперечников определяем по таблице 77, учитывая коэффициент 50

И количество поперечников 36*50*20=36000

Стоимость измерения уровней воды определяется по таблице25, учитывая коэффициент 50 получаем 36*50*10=18000

Сложив все цены, на все ее виды работ, получаем, что стоимость проведения равна 303362 рублей

## Смета №2

Гидролого-экологичиские работы

Наименование объекта, виды

проектно-изыскательных работ : Строительство причала на р.Неве г.С.-Пб

Стадия проектирования:  рабочий проект

Наименование организации заказчика: РГГМУ

Наименование генеральной

проектной организации:

1.Расчет заработной платы непосредственных исполнителей

| Наименование(изыскательных) работ | исполнители |  | Количество человекодней | Средняя дневная зарплата, рубли | Зароботная плата, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество | Должность |  |  |  |
| 1. Составление гидрохимической характеристики акваторий проектирования и подводного отвала | 1 1 | Гл. спец Вед. Инж | 3 4 | 900 600 | 27000 21000 |
| 2.расчет мощности источников загрязнения вод на акватории проектирования при производстве строительных работ | 1 1 | Гл.спец Вед.инж. | 3 4 | 900 600 | 27000 21000 |
| 3. расчет мощности источников загрязнения вод на акватории подводного отвала при захоронении грунта | 1 1 | Гл.спец Вед.инж | 3 4 | 900 600 | 27000 21000 |
| 4.расчет масс взвешенных веществ, поступающих воды. | 1 1 | Гл.спец Вед.инж | 2 3 | 1000 600 | 30000 21000 |
| 5.расчет масс взе-х веществ, поступающих в воды на акватории, при захронении грунта | 1 1 | Гл.спец. Вед.инж | 2 3 | 1000 600 | 30000 21000 |
| 6. моделирование скоростной структуры течений распространения шлейфов загрязнения вод на акватории проектирования при производстве строительных работ.Определение параметров шлейфов дополнительной мутности. | 1 1 | Гл.спец Вед.инж | 4 5 | 900 600 | 27000 21000 |
| 7.Моделировоние скоростной структуры течений и распространения шлейфов загрязнения вод на акватории подводного отвала при захоронении грунта. Определение параметров шлейфов дополнительной мутности. | 1 1 | Гл.спец Вед.инж | 3 4 | 900 600 | 27000 21000 |
| Итого з/п непосредственных исполнителей |  |  |  |  | 342000 |

2.определение стоимости работы в текущих ценах

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее з/п непосредственных исполнителей | руб | 342000 |
| 2 | Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей к себестоимости |  | 0,45 |
| 3 | Себестоимость исходя из установленного коэффициента | руб | 110000 |
| 4 | Уровень рентабельности(по отношению к себестоимости) | % | 20 |
| 5 | Прибыль | руб | 22000 |
| 6 | Стоимость работы в текущих ценах | руб | 645362 |

Руководитель предприятия:

Составитель сметы:

«СОГЛОСОВАННО»

Ответственный руководитель «ЗАКАЗЧИКА»

Приложение№     к договору №

Календарный план работ:

Наименование объекта, виды

Проектно-изыскательских работ: Строительство причала на р. Неве г.С.-Пб.

Стадия проектирования:                 Рабочий проект

Наименование организации

Заказчика:                                         РГГМУ

Наименования генеральной

Проектной организации:

Наименование изыскательской

Организации:

| № работы | Виды работ | Сроки исполнения | Обоснование стоимости | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы | 10.02.09- 05.03.09 | - | 310000 |
| 2 | Полевые работы | 02.05.09- 02.09.09 |  |  |
|  | Топографо-геодезические работы | 05.05.09- 30.05.09 | Табл. №26,27 | 77500 |
|  | Гидрометрические, гидрологические, отбор и анализ проб, транспортные работы | 30.05.09- 01.08.09 | Табл. №48 | 234000 |
|  | Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами. | 05.08.09- 05.09.09 | Табл. №25 | 100000 |
|  | Отбор и анализ крупнообъемных проб донных отложений. | 10.06.09- 06.06.09 | Табл. №48 | 220000 |
| 3 | Камеральная обработка результатов полевых измерений с отчетами. | 15.09.09- 06.11.09 | Табл. №49 | 80000 |
| 4 | Завершающие работы. | 1.12.09- 08.12.09 | Табл. №22 | 45000 |