1. Типы нефтегазоносных провинций, областей и зон нефтегазонакопления.

Провинция – это единая геологическая провинция, объединяющая смежные нефтегазовые области со сходными чертами в геологии, в том числе стратиграфическим положением основных отложений в разрезе (нефтегазоносные комплексы).

По стратиграфическому возрасту продуктивных отложений нефтегазоносные провинции подразделяются на провинции палеозойского, мезозойского и кайнозойского нефтегазонакопления.

Нефтегазовая область – территория, приуроченная к одному из крупных геоструктурных элементов, характеризующаяся общностью геологической истории развития, включающая в себя ряд зон  нефтегазонакопления.

Зона нефтегазонакопления – ассоциация смежных, сходных по геологическому строению месторождений с общими условиями формирования.

В зависимости от генетического типа составляющих ловушек зоны нефтегазонакопления подразделяются на структурные, литологические, стратиграфические и рифогенные.

Нефтегазоносные провинции, области и зоны нефтегазонакопления относятся к региональным, а местоскопления – к локальным скоплениям нефти и газа.

2. Понятие «порода-коллектор».

Горные породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке, называются коллекторами. Абсолютное большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются как терригенные (пески, алевриты, песчаники, алевролиты и некоторые глинистые породы), так и карбонатные (известняки, мел, доломиты) породы.

Все коллекторы по характеру пустот подразделяют на три типа: гранулярные или поровые (только обломочные горные породы), трещинные (любые горные породы) и каверновые (только карбонатные породы).

Хорошими коллекторами являются пески, песчаники, кавернозные и трещиноватые известняки и доломиты.

3. Типы пустотного пространства.

Различают следующие виды пустот:

- поры между зернами обломочных и некоторых карбонатных пород, обусловленные текстурными особенностями этих пород.

- поры растворения (каверны выщелачивания) образуются в результате циркуляции подземных вод преимущественно в горных породах.

- поры и трещины, возникающие под влиянием химических процессов (процесс доломитизации – превращение известняка в доломит, сопровождающийся уменьшением объема).

- пустоты и трещины, образовавшиеся в результате выветривания.

трещины тектонического происхождения

4. Общие закономерности распределения скоплений нефти и газа в земной коре.

- 99.9% месторождений приурочены к осадочным скоплениям залежи и местоскопления.

- Группируются в зоны нефтегазонакопления, совокупность которых образует нефтегазоносные области, объединенных в крупные нефтегазоносные провинции. Изучение условий залегания нефти и газа показывает, что на местоскоплениях могут встречаться одновременно несколько типов залежей.

- В размещении скоплений нефти и газа  наблюдается зональность (региональная и зональная)

  - Вертикальная зональность. В верхней части разреза до глубины 1.5 км содержат преимущественно скопления газа (1.5 – 3.5 км), с глубиной запасы газа сокращаются, а запасы нефти увеличиваются. Дальше (больше 4 – 5 км) вновь происходит увеличение запасов газообразных у/в и уменьшается содержание запасов нефти (газоконденсатные залежи).

- Образование у/в различного фазового состояния в различных геохимических зонах

- Повышенная миграционная способность газа по сравнению с нефтью

- Процесс преобразования нефти в метан на больших глубинах под влиянием высоких температур

  - Горизонтальная (региональная) зональность. Пример: Все нефтяные местоскопления Предкавказья сосредоточены в восточной части этого региона, а газовые  и газоконденсатные – в Центральной и Западной частях Предкавказья. В Западной Сибири: нефть – центральная часть, газ – обрамляет регион, причем, в основном, с Севера. Основные факторы:

- Состав органического вещества

- ТД и геохимическая обстановка

- Условия миграции и аккумуляции

5. Нефтегазогеологическое районирование территории.

Бакиров разработал классификацию для региональных нефтегазоносных территорий. В основу этой классификации положен тектонический принцип: платформы, складчатые области, переходные области.

Основным элементом районирования является провинция.

Провинция – это единая геологическая провинция, объединяющая смежные нефтегазовые области со сходными чертами в геологии, в том числе стратиграфическим положением основных отложений в разрезе (нефтегазоносные комплексы).

Провинции, относящиеся к платформам: Волго-Уральская, Тимано-Печорская. Прикаспийская, Ангаро-Ленская, Западно-Сибирская.

Провинции, относящиеся к складчатым областям: Закавказская, Тянь-Шань-Памирская, Дальневосточная, Западно-Туркменская.

Провинции, относящиеся к переходным областям: Предкарпатская, Предкавказкая, Предуральская, Предверхоянская.

Каждая провинция состоит из нескольких нефтегазоносных областей.

Нефтегазовая область – территория, приуроченная к одному из крупных геоструктурных элементов, характеризующаяся общностью геологической истории развития, включающая в себя ряд зон  нефтегазонакопления.

Зона нефтегазонакопления – ассоциация смежных, сходных по геологическому строению месторождений с общими условиями формирования.

6. Понятие «порода-покрышка» и классификация флюидоупоров по площади распространения.

Перекрывающие нефтяные и газовые залежи, непроницаемые или плохопроницаемые породы, называются покрышками (флюидоупорами).

Породы-покрышки различаются по характеру распространения и протяженности,  по мощности, по литологическим особенностям, по наличию или отсутствию нарушений сплошности, однородности сложения, плотности, проницаемости, минеральному составу.

По площади распространения выделяют следующие типы флюидоупоров:

- региональные – толщи практически непроницаемых пород, распространенные в пределах нефтегазоносной провинции или большей ее части;

- субрегиональные – толщи практически непроницаемых пород, распространенные в пределах  нефтегазоносной области или большей ее части;

- зональные – толщи, распространенные в пределах зоны или района нефтегазонакопления;

- локальные – распространены в пределах отдельных местоскоплений.

Хорошими флюидоупорами являются глины, соли, гипсы, ангидриты и некоторые виды карбонатных пород.

7. Миграция, дифференциация аккумуляция у/в.

Миграция – это перемещение в осадочной оболочке. Путями миграции служат поры, трещины, каверны, а также поверхности наслоений, поверхности разрывных нарушений.

Нефть и газ при миграции в свободной фазе перемещаются в пласте-коллекторе и в первой же ловушке, встреченной ими, будет происходить их аккумуляция, и в результате образуется залежь.

Если же нефти и газа достаточно для заполнения целого ряда ловушек, лежащих на пути их миграции. То первая заполняется только газом, вторая – может нефтью и газом, третья – лишь нефтью. В этом случае происходит так называемая дифференциация нефти и газа.

8. Химический состав и физические свойства газов.

Природные газы – это смесь различных газов. Наиболее распространены – CH4, N2, CO2.

Классификация природных газов по Соколову В.А.:

- атмосферные газы (Наличие свободного О2 – отличительная особенность. Главные компоненты -  N2 (78%), O2 (20-21%), Ar (1%), CO2 (0.03%), Ne, He, H).

- газы земной поверхности (На земной поверхности процессы газообразования интенсивно протекают в условиях заболоченных площадей и в илистых отложениях на дне водоемов – CH4, H2S, CO2).

- газы осадочной толщи (Среди газов осадочной толщи промышленные скопления образуют:

  - сухие (хим. состав до 99% СН4).

  - попутные нефтяные (газы, растворенные в нефтях, высших у/в до 50% (С2Н6, С3Н8, С4Н10...), жирные (богатые) газы).

  - газы конденсатных месторождений (ρ=0.69-0.8 г/см3 – очень свободная нефть, практически полностью выкипает до 300 С и не содержит см-асф. веществ. В газах этих месторождений до 10% и более тяжелых у/в.

  - газы каменно-уг. месторождений (обычно содержат много СН4 и обычно обогащены СО2 и N2, тяжелые у/в, как правило, в них отсутствуют).

- газы изверженных пород

Каждый из этих газов может находиться в свободном, сорбированном или растворенном состоянии.

Свободные газы содержатся в порах горных пород, встречаются в рассеянном виде и в виде скоплений.

Сорбированный газ удерживается на поверхности частиц породы (адсорбция), либо пронизывает всю массу этих частиц (абсорбция).

В группу растворенных газов входят газы жидких растворов. Они распространены в водных растворах и в нефтях.

Свойства газа:

- плотность.

- вязкость.

- диффузия – взаимное проникновение одного вещества в другое через поры при их  соприкосновении. Разность концентрации газа в смежных частицах горных пород, как правило, прямопропорциональна давлению и коэффициенту растворимости.

- растворимость газов. Коэффициент растворимости газов в воде зависит  от температуры и минерализации воды:

  - растворимость у/в газов в нефти в 10 раз больше, чем в воде.

  - жирный газ растворяется в нефти лучше, чем сухой.

  - более легкая нефть растворяет газа больше, чем тяжелая.

9. Химический состав и физические свойства нефти.

Темно-коричневая, почти черная вязкая жидкость, жирная на ощупь, состоящая из у/в соединений.

Хим. Состав. С-83-87%. Н-11-14%. S, N, O-всегда присутствуют в нефти, их 1-3%.

Всего в нефти выделено около 500 соединений:

- у/в соедин. [ алканы (метановые, парафиновые), циклоалканы (нафтеновые), арены (ароматические)];

- гетероорганические (все соедин. S, N, O).

В золе нефти обнаружены никель, ванадий, натрий, серебро, кальций, алюминий, медь и др.

Физ. Свойства.

- Плотность – масса вещества в единице объема. (г/см3)

В России пользуются относительной плотностью – отношение плотности  нефти при 20 С к плотности воды при 4 С. Чаще всего плотность нефти колеблется в интервале 0.8-0.92 г/см3. Плотность нефти зависит от плотности соединений ее образующих и от величины их концентрации. (В легких нефтях преобладают легкокипящие фракции (бензин и керосин), в тяжелых нефтях преобладает мазут. Нефть с преобладанием метановых у/в легче нефтей, обогащенных ароматическими у/в. Чем больше в нефти содержание смолисто-асфальтеновых веществ, тем она тяжелее. В пластовых условиях плотность нефти меньше, чем на земной поверхности, т.к. нефть под землей содержит растворенные газы.)

- Вязкость – способность жидкости оказывать сопротивление при перемещении ее частиц друг относительно друга под влиянием действующих сил.

Вязкость определяет масштабы миграции при формировании залежей нефти. Вязкость играет большую роль в добычи. Вязкость в пластовых условиях <, чем вязкость нефти на поверхности. Динамическая вязкость – Пуаз, кинематическая вязкость – сантистокс. Наименьшая вязкость у метановых нефтей, наибольшая – у нафтеновых. Вязкость зависит от температуры: чем больше температура, тем меньше вязкость.

Величина, обратная вязкости – текучесть (чем больше температура, тем больше текучесть).

- Поверхностное натяжение – это сила, с которой нефть сопротивляется изменению гладкой поверхности.

- Нефть обладает оптической активностью, т.е. способностью вращать плоскость поляризации светового луча.

Нефть из более древних отложений менее оптически активна, чем нефть из более молодых отложений.

- Люминесценция – способность светиться при солнечном свете.

Нефти люминесцируют по-разному, в зависимости от химического состава: легкие нефти – синий, тяжелые – желтый, бурый, коричневый.

- Температура кипения нефтей: легкие легче, чем тяжелые.

- Температура застывания нефтей: зависит от содержания парафинов.

10. Терригенные коллекторы.

Образуются в результате механического разрушения ранее существовавших горных пород. Самые распространенные: пески, песчаники, гравелиты, когломераты, брекчии, алевролиты. Крупные обломки накапливаются вблизи разрушающихся горных пород, а мелкие – дальше. Основная масса терригенных коллекторов характеризуется межзерновым (поровым) пространством – это межзерновые или гранулярные коллекторы. Однако среди терригенных коллекторов встречаются и коллекторы со смешанным характером пустотного пространства. Выделяются трещинно-поровые и даже кавернозно-поровые разности.

11. Соляные и сульфатные покрышки.

К соляным и сульфатным породам относятся гипсы, ангидриты, каменная соль. Это породы светлых тонов кристаллической структуры, плотные, крепкие. Образовались в результате выпадения солей из неглубоких водоемов, сообщающихся с морем. Самой лучшей и распространенной соляной покрышкой является каменная соль.

12. Виды проницаемости и методы ее определения.

Проницаемость – способность породы пропускать сквозь себя жидкость или газ при наличии перепада давления.

За единицу проницаемости в 1 Дарси принимается такая проницаемость, при которой через поперечное сечение в 1 см2 при перепаде давления в 1 атм. за 1 сек. проходит 1 см3 флюида с вязкостью 1 сантиПуаз. Очень часто породы, обладая большой пористостью. Практически лишены проницаемости, например глины (пористость – 40-50%, проницаемость – 0).

Виды проницаемости:

- абсолютная (физическая) – это проницаемость пористой среды для газа или однородной жидкости при отсутствии физико-химических взаимодействий между жидкостью и пористой средой и при условии полного заполнения пор среды жидкостью или газом.

- эффективная (фазовая) – это проницаемость пористой среды для данного газа или жидкости при одновременном наличии в порах другой среды.

- относительная – отношение эффективной пористости к абсолютной.

При постоянной пористости проницаемость может возрастать при увеличении крупности зерна, т.е. существенно зависит от размеров пустот и зерен. Также проницаемость зависит от плотности укладки и взаимного расположения зерен; от степени отсортированности, от цементации и трещиноватости; от взаимосообщаемости пор, каверн и трещин.

При одном и том же содержании цементирующего вещества в породе резкое падение проницаемости наблюдается у пород с большой плотностью, плохой отсортированностью и окатанностью зерен или обломков.

Также коллекторы характеризуются разной величиной проницаемости вдоль напластования и перпендикулярно к нему.

Пористость и проницаемость могут быть практически определены:

- лабораторным путем при наличии образцов из скважин или из естественных отложений

- по промысловым данным

- по комплексным данным промысловой геофизики

13. Первичная и вторичная пористости.

Пористость – это объем пустотного пространства в породе-коллекторе, зависит от текстурно-структурных особенностей породы.

Первичная пористость – это когда поры между частицами породы образуются одновременно с породой. К ним относятся поры между зернами пород, обусловленные текстурными особенностями этих пород.

Вторичная пористость возникает после формирования породы в результате циркуляции подземных вод, под влиянием химических процессов, в результате выветривания, в результате тектонических движений.

14. Неорганическая и органическая теории происхождения нефти и газа.

Основные позиции неорганической теории

Имеет небольшое количество сторонников. Основные положения были намечены Менделеевым.

- Развитие астрономии и изучение спектра космических тел показали во многих из них наличие соединений углерода с водородом. Например: в газовой оболочке головы кометы обнаружено присутствие CH4, CO, CO2, CN. В планетах тоже обнаружено присутствие у/в. В  атмосфере Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна найден СН4.

- В современных вулканических газах присутствуют горючие газы. Однако содержание СН4 – 0.004%.

- Возможный синтез у/в неорганическим путем. Доказано простейшими химическими экспериментами в XIX в, однако эти эксперименты не соответствовали условиям, которые могли наблюдаться на Земле в какую-либо из стадий ее развития.

- Наличие нефти или ее признаков в изверженных или метаморфических породах. (30 пром. залежей.)

- Существует гелиевый метод для определения условного возраста нефтей и природных газов. Расчеты показали, что в большинстве возраст нефти и газа соответствует возрасту вмещающих пород.

Органическая (биогенная) теория

Имеет большое количество сторонников. Основные положения были намечены Ломоносовым. Опубликованы Губкиным в книге «Учение о нефти».

- 99.9% промышленных скоплений нефти и газа приурочено к осадочным толщам.

- Сосредоточение наибольших ресурсов у/в в отложения геологических периодов, отличавшихся активной жизнедеятельностью организмов биосферы.

- Отмечается структурные сходства ряда органических соединений, обнаруженных в осадках с у/в, составляющими основную массу нефти.

- Сходства изотопных составов S и С, содержащихся в нефтях и органическом веществе вмещающих пород. В составе органического вещества можно выделить липоиды, белки, углеводы (после отмирания растительного и животного мира).

Липоиды – жиры, у/в, смолы, бальзамы, стерины, воски и др. Липоиды по своему хим. составу и молекулярному строению стоят ближе всего к соединениям, слагающим нефть. Среди липоидов – основное – жиры. Вывод: Отсутствие в нефтяных залежах каких-либо углистых остатков привело авторов органической теории к заключению, что  основным исходным продуктом для образования нефти являются жиры животного происхождения.

Белки – C, H, N, S, O, P. При анаэробных условиях белки легко разрушаются с образованием жирных и аминокислот. Многие ученые рассматривают белки в качестве исходного материала для образования нефти.

Углеводы. Обнаружение в нефти хлорофилла и его производных дает основание полагать участие в образовании нефти растительного материала.

В настоящее время можно считать доказанным возможность образования у/в из любой указанной группы веществ.

15. Элементы залежи (на примере пластовой сводовой).

Газ, нефть и вода располагается в ловушке в соответствии с их плотностью. Газ, как наиболее легкий, находится в кровельной части природного резервуара под покрышкой. Ниже поровое пространство заполняется нефтью. А еще ниже – водой.

Газовая шапка, нефтяная часть залежи, газо- и водонефтяной контакт.

16. Виды пористости.

Пористость – это объем пустотного пространства в породе-коллекторе, зависит от текстурно-структурных особенностей породы.

В коллекторах, состоящих из обломочных пород, пористость зависит от размера, формы, сортированности области материала, системы укладки этого материала, а также состава, количества и характера распределения цементирующих веществ.

Различают пористость общую и открытую.

- Общая (полная или абсолютная) – это объем всех пустот пород, включая поры, каверны, трещины, связанные и несвязанные между собой.

- Открытая – это объем только сообщающихся между собой пор. Открытая пористость меньше общей на объем изолированных пор.

Коэффициент пористости – это отношение объема пор горной породы к объему этой породы, выраженное в процентах.

Коэффициент открытой пористости – это отношение объема сообщающихся пор к объему горной породы. выраженное в процентах.

17. Глинистые и карбонатные флюидоупоры

Глинистые покрышки состоят из частиц размером менее 0.01 мм. В их составе кроме обломочного материала также присутствуют глинистые минералы (каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и др.).  Это продукт химического разложения магматических пород. Они выносятся водами. Коэффициент пористости глин достигает 50%. .Однако, глины выполняют роль покрышек, т.к. они практически непроницаемы, потому что тончайшие поры в глинах не сообщаются между собой. Различают аргиллитовые, пеллитовые и др. глинистые покрышки.

Карбонатные покрышки образовались в результате выпадения солей из водных растворов в неглубоких водоемах, сообщающихся с морем. К ним относятся известняки различного происхождения,  доломиты без признаков свободного пространства в них. Они часто глинистые, плотные, нередко окремнелые.

18. Изменение коллекторских свойств с глубиной.

С увеличением глубины залегания пород под влиянием геостатического давления увеличивается их плотность, а следовательно пористость уменьшается и ухудшаются емкостно-фильтрационные свойства.

Это относится преимущественно к гранулярным коллекторам (пески, песчаники, алевролиты).

Улучшение коллекторских свойств с глубиной наблюдается у карбонатных и других сильноуплотненных хрупких пород, подверженных растрескиванию под влиянием тектонических и других процессов.

В терригенных горных породах – коллекторах вторичная пористость на больших глубинах при высоких температурах возникает в результате выщелачивания и растворения карбонатного или карбонатно-глинистого цемента под воздействием агрессивных горячих вод, насыщенных углекислотой.

19. Классификация пород-коллекторов.

Горные породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке, называются коллекторами. Абсолютное большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются как терригенные (пески, алевриты, песчаники, алевролиты и некоторые глинистые породы), так и карбонатные (известняки, мел, доломиты) породы.

Все коллекторы по характеру пустот подразделяют на три типа: гранулярные или поровые (только обломочные горные породы), трещинные (любые горные породы) и каверновые (только карбонатные породы).

Выделяют 3 больших группы коллекторов: равномернопроницаемые, неравномернопроницаемые, трещиноватые.

Выделяются 5 классов коллекторов по величине открытой пористости:

- Пористость >20%

- Пористость 15-20%

- Пористость 10-15%

- Пористость 5-10%

- Пористость <5%

Практическое значение имеют первые 4 класса (промышленный интерес).

По характеру и природе порового пространства коллекторы делятся на 2 большие группы:

- Коллекторы с межзерновыми (межгранулярными) порами – пески, песчаники, алевролиты

- Коллекторы с межагрегатным поровым пространством – карбонатные породы (известняки и доломиты), в которых развиты трещиноватость или кавернозность.

Породы-коллекторы классифицируют по их распространенности, литологической выдержанности и мощности. По этим признакам выделяют:

  - коллекторы региональные. Они развиты в пределах значительной площади областей генерации и аккумуляции у/в.

  - коллекторы зональные. Имеют меньшую площадь распространения, охватывают зоны нефтегазонакопления или части нефтегазоносных областей.

  - коллекторы локальные. Развиты в пределах локальных структур или в пределах группы нескольких смежных местоскоплений.

20. Природный резервуар. Типы природных резервуаров.

Природный резервуар – естественное вместилище для нефти и газа, внутри которого возможна циркуляция флюидов. Форма (морфология) природного резервуара определяется соотношением в разрезе и по площади пород-коллекторов с вмещающими в них слабопроницаемыми породами.

Различают 3 типа природных резервуаров:

- пластовый

Представляет собой толщу пород-коллекторов, значительно распространенных по площади и при этом небольшой мощности (до нескольких метров). Представлены терригенными породами. Хорошо выдержаны по мощности и литологически, сверху и снизу, ограничены непроницаемыми породами.

- массивный

Представляет собой мощную толщу пород-коллекторов (несколько сот метров). Бывают однородные (карбонатные) и неоднородные. Частным случаем массивного природного резервуара являются рифы, представляющие собой захороненные подмощные толщи молодых отложений, рифовые постройки.

- литологически ограниченный со всех сторон

К ним относятся проницаемые породы-коллекторы, окруженные со всех сторон непроницаемыми породами. Пример: линза песка среди непроницаемых глин.

21. От каких факторов зависят коллекторские свойства пород.

Горные породы, обладающие способностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке, называются коллекторами. Абсолютное большинство пород-коллекторов имеют осадочное происхождение. Коллекторами нефти и газа являются как терригенные (пески, алевриты, песчаники, алевролиты и некоторые глинистые породы), так и карбонатные (известняки, мел, доломиты) породы.

Все коллекторы по характеру пустот подразделяют на три типа: гранулярные или поровые (только обломочные горные породы), трещинные (любые горные породы) и каверновые (только карбонатные породы).

Из определения пород-коллекторов следует, что они должны обладать емкостью, т.е. системой пустот — пор, трещин и каверн. Однако далеко не все породы, обладающие емкостью, являются проницаемыми для нефти и газа, т.е. коллекторами. Поэтому при изучении коллекторских свойств горных пород определяют не только их пустотность, но и проницаемость. Проницаемость горных пород зависит от поперечных (к направлению движения флюидов) размеров пустот в породе. Кроме этого горная порода должна обладать высоким коэффициентом нефтегазонасыщенности.

Вывод: Основными показателями коллекторских свойств горных пород является пористость, проницаемость и нефтегазонасыщенность.

22. Понятие «ловушка для нефти и газа». Виды ловушек по происхождению.

Ловушка - это часть природного резервуара, где уменьшаются скорости движения флюидов - воды, нефти, газа - происходит их дифференциация, и возникают скопления нефти и газа. Ловушка - это препятствие на пути движения пластовых флюидов. В строении ловушки участвуют коллектор и ограничивающие его непроницаемые отложения. Возникают ловушки на перегибах пласта-коллектора, в участках ограничения его тектоническими, стратиграфическими и литологическими экранами, в выступах и линзах.

По происхождению различают следующие ловушки:

- структурные — образованные в результате изгиба слоев или  разрыва их сплошности;

- стратиграфические — сформированные в результате эрозии пластов-коллекторов во время перерыва в накоплении осадков (в эпоху восходящих движений) и перекрытия их затем непроницаемыми породами (в эпоху нисходящих движений). Как правило, толщи пород, образовавшиеся после перерыва в осадконакоплении, характеризуются более простыми структурными формами залегания. Поверхность, отделяющая эти толщи от толщ, возникших ранее, называется поверхностью стратиграфического несогласия;

- литологические — образованные в результате литологического замещения пористых проницаемых пород непроницаемыми;

- рифогенные — сформированные в результате отмирания организмов-рифостроителей (кораллов, мшанок), накопления их скелетных остатков в форме рифового тела и последующего его перекрытия непроницаемыми породами.

Около 80 % залежей в мире связано с ловушками структурного класса, на долю ловушек иного происхождения (рифогенных, стратиграфических и литологических) приходится немного более 20 %.

Каждая  ловушка имеет различный генезис:

- Тектонический,

- Седиментационный,

- Денудационный.

23. Понятие «залежь» и местоскопление нефти и газа.

Залежь нефти и газа представляет собой естественное локальное промышленное скопление нефти и газа в проницаемых коллекторах (ловушках) различного типа. Залежь образуется в той части резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами, заставляющими перемещаться нефть и газ в природном резервуаре, и силами, препятствующими этому перемещению.

Местоскопление – это совокупность залежей, приуроченных к одной или нескольким ловушкам в недрах одной и той же ограниченной по размерам площади.

Местоскопления бывают локальные (залежи и местоскопления) и региональные (зоны нефтегазонакопления, нефтегазоносные области и провинции).

24. Классификация залежей.

Залежью нефти и  газа называют скопление полезного ископаемого, возникшее под влиянием гравитационных сил в ловушке природного резервуара. Залежь образуется в той части резервуара, в которой устанавливается равновесие между силами, заставляющими перемещаться нефть и газ в природном резервуаре, и силами, препятствующими этому перемещению.

Залежи делятся на:

- Структурные

      - Группа антиклинальных структур. Они приурочены к локальным поднятиям различного вида:

- Сводовые залежи

- Висячие залежи (располагаются на крыльях складки)

- Тектонически-экранированные (формируются вдоль сбросов и взбросов)

- Приконтактные (образуются на контакте продуктивного горизонта с соленым штоком или вулканогенными образованиями)

      - Группа моноклинальных структур. Связаны с флексурными образованиями или со структурными носами, или с разрывными нарушениями.

      - Группа синклинальных структур. Формируется в практически безводных коллекторах под действием сил гравитации, встречается крайне редко.

- Рифогенные. В рифогенном массиве кавернозность и трещиноватость очень неоднородна, поэтому коллекторские свойства могут меняться даже на незначительных расстояниях и дебиты скважины в различных частях массива неодинаковы.

- Литологические.

      - Литологически-экранированные:

- Участки выклинивания коллекторов

- Участки замещения проницаемых пород непроницаемыми

      - Литологически-ограниченные:

- Песчаные образования русел палеорек

- Линзовидные коллекторы

- Стратиграфические. Залежи в коллекторах, срезанных эрозией и перекрытых непроницаемыми породами более молодого возраста.

25. Миграция нефти и газа. Виды миграции.

Миграция – это перемещение в осадочной оболочке.

Путями миграции служат поры, трещины, каверны, а также поверхности наслоений, поверхности разрывных нарушений. Миграция может происходить в одной и той же толще или пласта (внутрипластовая, внутрирезервуарная), а также она может быть из одного пласта в другой (межпластовая, межрезервуарная).  Первая осуществляется по порам и трещинам, а вторая – по разрывным нарушениям и стратиграфическим несогласиям. И та, и другая могут иметь боковое напряжение (вдоль напластования пластов) - латеральная, вертикальная миграция (перпендикулярно напластованию пластов).

В зависимости от физического состояния у/в различаются:

- Молекулярная (движение у/в в растворенном состоянии вместе с водой)

- Фазовая (у/в находятся в свободном состоянии)

Еще перемещение бывает в виде паров, способных преобразовываться в нефть и газ при изменении температуры и давления.

По отношению к нефтегазоматеринским толщам:

- Первичная – процесс перехода у/в из пород, в которых они образовались, в коллекторы.

- Вторичная – перемещение у/в по породам-коллекторам, по разрывным нарушениям, трещинам и т.д.

26. Факторы, вызывающие миграцию у/в.

- Давление статистическое и динамическое.

Статистическое давление – это уплотнение пород под действием вышележащих пород.

Динамическое давление – это действие тектонических сил, выводящих породы из нормального залегания и сминающих их в складки.

Под действием тектонических сил породы бывают разбиты разрывными нарушениями и по ним происходит перераспределение давления, также разрывы и трещины служат путями миграции нефти, газа и воды. При складкообразовании часть пород оказывается поднятой на значительную высоту и подвергается эрозии (разрушению). Эрозия, с одной стороны, влияет на изменение давления в земной коре, а с другой стороны может привести к разрушению слоев, содержащих нефть и газ.

- Гравитационный фактор.

Под влиянием нефти и газа понимается передвижение нефти и газа под влиянием силы тяжести (гравитации). Если нефть и газ попадают в коллектор, лишенный воды (синклинальная), то они в силу своего веса будут стремиться занять пониженные участки.

- Гидравлический фактор.

В своем движении вода увлекает вместе с собой мельчайшие капли нефти и газа и т.о. перемещает их. В процессе перемещения легче происходит дифференциация веществ по их удельным весам. Капельки нефти и газа, всплывая над водой, соединяются между собой и при благоприятных условиях могут образовывать скопления нефти и газа.

- Капиллярное и молекулярное явления.

Т.к. вода лучше, чем нефть смачивает породы, то силы поверхностного натяжения между породой и водой будут больше, чем между породой и нефтью. Этим объясняется наблюдаемое иногда явление вытеснения нефти водой из мелких пор в крупные.

- Энергия газа.

- Силы расширения жидкости.

27. Разрушение залежей у/в.

Скопления нефти и газа, образованные в результате миграции и аккумуляции их в ловушках, в последующем могут быть частично или полностью разрушены под влиянием тектонических, биохимических, химических и физических процессов.

Тектонические движения могут привести к исчезновению ловушки вследствие ее наклона или образования дизъюнктивного нарушения, тогда нефть и газ из нее будут мигрировать в другую ловушку или на поверхность. Если в течение продолжительного времени крупные территории испытывают восходящие движения, то нефтегазосодержащие породы могут быть, выведены на поверхность и УВ рассеятся.

Биохимические реакции при наличии разлагающих УВ бактерий и химические процессы (окисление) также могут привести к уничтожению скоплений нефти и газа. К разрушению могут привести в ряде случаев и диффузионные процессы.

28. Дифференциальное улавливание нефти и газа.

Нефть и газ при миграции в свободной фазе перемещаются в пласте-коллекторе в направлении максимального угла восстания пласта. В первой же ловушке, встреченной мигрирующими газом и нефтью, будет происходить их аккумуляция и в результате образуется залежь. Если нефти и газа достаточно для заполнения целого ряда ловушек, лежащих на пути их миграции, то первая ловушка заполнится газом, вторая может быть заполнена нефтью и газом, третья — лишь нефтью, а все остальные, расположенные гипсометрически выше, могут оказаться пустыми (содержать воду). В этом случае происходит так называемое дифференциальное улавливание нефти и газа. Теория дифференциального улавливания нефти и газа при миграции их через цепочку сообщающихся друг с другом ловушек, расположенных одна выше другой, была разработана советскими учеными В.П. Савченко, С.П. Максимовым. Независимо от них принцип этот был сформулирован и канадским геологом В. Гассоу.

Миграция нефти и газа в свободном состоянии может осуществляться не только внутри пласта-коллектора, но и через разрывные смещения, что также приводит к формированию залежей.

Если в пласте-коллекторе происходит движение нефти с растворенным в ней газом, то на больших глубинах ловушки будут заполнены нефтью (и растворенным в ней газом). После заполнения этих ловушек нефть будет мигрировать вверх по восстанию пластов. На участке, где пластовое давление окажется ниже давления насыщения, газ будет выделяться из нефти в свободную фазу и поступать вместе с нефтью в ближайшую ловушку. В этой ловушке может образоваться нефтяная залежь с газовой шапкой, или, если газа будет много, она заполнится газом, а нефть будет вытеснена им в следующую гипсометрически выше расположенную ловушку, которая будет содержать газонефтяную или нефтяную залежь. Если нефти или газа не хватит для заполнения всех ловушек, то наиболее высоко расположенные из них будут заполнены только водой. Таким образом, дифференциальное улавливание нефти и газа имеет место при формировании их залежей только в тех случаях, когда движение и нефти, и газа осуществляется в свободной фазе.

29. Классификация флюидоупоров по литологическому составу.

Перекрывающие нефтяные и газовые залежи, непроницаемые или плохопроницаемые породы, называются покрышками (флюидоупорами).

Породы-покрышки различаются по характеру распространения и протяженности,  по мощности, по литологическим особенностям, по наличию или отсутствию нарушений сплошности, однородности сложения, плотности, проницаемости, минеральному составу.

По литологическому составу флюидоупоры делятся на:

- однородные (глинистые, карбонатные, галогенные) – состоят из пород одного литологического состава.

- неоднородные:

  - смешанные (песчано-глинистые, глинисто-карбонатные, терригенно-галогенные и др.) – состоят из пород различного литологического состава, не имеющих четко выраженной слоистости.

  - расслоенные – состоят из чередования прослоев различных литологических разностей пород.

30. Стадии преобразования органического вещества в у/в.

Современное представление о биогенной теории происхождения нефти и газа сводится к следующим стадиям преобразования органического вещества в у/в:

- накопления органического вещества

У/в органич вещества, накапливающегося в осадках в диффузионно-рассеянном состоянии и само органич вещество, испытывают действие главным образом биохимических процессов и микроорганизмов. Водная среда с анаэробной обстановкой. Происходит уплотнение пород. Нисходящие тектонические движения (прогибание).

- генерации

По мере погружения осадков и всевозрастающего потока Земли процесс генерации у/в активизируются, и они эмигрируют из нефтепродуцирующих толщ в коллекторы. У/в находятся в рассеянном состоянии. Сохраняется биохимическая обстановка без кислорода, тектонические движения.

- миграции у/в

Под влиянием различных внутренних и внешних источников энергии (тектонический, повышенный тепловой поток, гравитационные силы, давление, капиллярные силы, приводящие к вытеснению у/в водой из мелких пор в крупные) у/в в свободном или растворенном состоянии мигрируют по коллекторам или по трещинам.

- аккумуляции

Мигрируя, у/в заполняют ловушки и образуют залежи. Наличие пород-коллекторов. Анаэробная среда. Наличие пород-покрышек (скопление).

- консервации у/в

В зависимости от характера дальнейших тектонических движений и других геологических процессов, эти залежи либо консервируются (5), либо разрушаются (6). У/в находятся в виде скоплений. Наличие пород-коллекторов. Сохранение замкнутости ловушек или сохранение благоприятного наклона слоев. Благоприятные ТД факторы ( высокие температура и давление).

- разрушения (перераспределения)

У/в может рассеятся в лито- или атмосфере. Попадание скопления у/в в зоны аэрации. Раскрытие ловушек. Тектоническая нарушенность пород. Фильтрация у/в из ловушек по тектоническим нарушениям. Перенос у/в движущейся водой. Растворение. Окисление и разложение у/в. У/в находятся в рассеявшемся состоянии или в виде новых скоплений. Восходящие тектонические движения. Движение пластовых или трещиновых вод.

31. Тимано-Печопская провинция. Характеристика основных месторождений.

Расположена на С-В Европейской части России. Площадь провинции – 350 тыс км2. С Востока и С-В граничит с Уральскими и Пайхоем, с Запада – Тиманский кряж, с Севера – Баренцево море.

Тектоническое отношение: Русская платформа (является северо-восточной окраиной), в печорской синеклизе, палеозойские и мезозойские осадочные отложения (7-8 км).

Основное промышленное значение имеют среднедевонские песчаные коллекторы, которые с вышележащими верхнедевонскими породами образуют единый терригенный нефтегазоносный комплекс, продуктивный на всей территории.

Каменноугольно-Нижнепермский нефтегазовый комплекс, сложенный карбонатными породами: коллекторами служат трещиноватые и кавернозные известняки, продуктивные на всей территории.

Вуктыльское, Ярегское, Усинское. Войвожское, Шапкинское, Западно-Тэбукское, Нибельское, Турчаниновское, Возейское, Харьягинское месторождения.

Усинское месторождение нефти связана с крупной антиклинальной складкой. Девон: 33*12 км, амплитуда – 500 м. 2 нефтяные залежи:

- в среднедевонских терригенных коллекторах на глубине 2900-3100 м открыта основная литолого-стратиграфическая залежь легкой нефти.

- средний карбон, карбонатная толща (1100-1400 м 0, массивная сводовая залежь тяжелой нефти (высота 300 м ).

Ярегское нефтяное месторождение расположено на самом высоком гибсометрическом уровне в нашей провинции.

Основным промышленным объектом является пласт среднего девона общей мощностью около30 м.

Песчаники с линзами и прослоями алевролитов и аргиллитов. Тяжелая нефть – 0.95 г/см3.

Вуктыльское газоконденсатное месторождение. Крупная антиклинальная складка, в геологическом строении ордовик, селур, каменноугольный, пермский, девонский, триасовый. Амплитуда по нижнепермским отложениям – 1500 м. 2 газоконденсатные залежи:

- основная из них приурочена к мощной карбонатной массивной толще пермско-каменноугольного возраста. Мощность 800 м.

- в песчаниках нижнекаменноугольной толще. Относится к пластовым сводовым. Коллекторами служат глины.