Метод квалиметрии

Vетод квилиметрии разработал видный русский математик, механик и кораблестроитель академик А.Н.Крылов. Название метода происходит от латинских слов qualis – какой по качеству и metreo – измерение, то есть измерение качества и обозначает отрасль науки, занимающейся и реализующая методы количественной оценки качества продукции. В настоящее время квалиметрия получила развитие и признание у специалистов. Квалиметрию можно рассматривать как часть исследования операций, объединяющую методы количественного обоснования решений, принимаемых в управлении и обеспечении качества как составной важной части эффективности продукции на всех этапах ее жизненного цикла –проектирования, производства и эксплуатации.

Основная суть квалиметрического метода оценки характеристик программируемых логических контроллеров состоит в следующем:

1. Строится дерево свойств, показывающее взаимосвязи между сложными, простыми и элементарными свойствами. Дерево свойств строится в соответствии с рядом правил: 1) признак деления на свойства должен быть один и должен отражать данные однородные свойства, то есть смешивать разнородные свойства в группе нельзя; 2) лишние, дублирующие свойства не должны включаться в дерево свойств; 3) в дерево свойств должно быть включено минимальное количество свойств; 4) допускается включать в дерево свойства, которые не имеют критерия в конкретном выражении, но важны для оценки данного объекта. Далее проводится экспертиза дерева свойств специалистами на предмет соответствия поставленной задачи квалимитрической оценке, а также на предмет правильности его построения. При этом все простые и элементарные свойства должны быть проверены в части наличия достоверных сопоставимых количественных показателей.

2. Определение коэффициентов весомости, которое проводится в соответствии по следующей схеме: 1) уяснение экспертами целевого предназначения машины в решаемой задаче (оперативное и тактическое назначение машины [10,27] и условия эксплуатации [10]); 2) составление индивидуальной анкеты для установления ненормируемых коэффициентов весомости по группам, которые комплектуются по дереву свойств; 3) назначение ненормированных коэффициентов весомости (Mв i, i=1,2,…,n - число экспертов) в группах при условии, что наивысшему по значимости свойству эксперт назначает коэффициент 10 балов, всем прочим устанавливаются меньшие значения коэффициентов в зависимости от снижения значимости; 4) согласование мнений экспертов путем обсуждений, где устраняются отклонения в оценке более 20% (если такие отклонения имеются, то назначается второй тур экспертного опроса по несогласованным оценкам или проведение согласования статистическими методами путем определения коэффициентов вариации (VM j) и среднеквадратичного отклонения (SM j), где j=1,2,…,m  - число групп оценок и соответствующее отсеивание больших отклонений); 5) составление сводной анкеты со значениями данных всех экспертов, по согласованным ненормированным коэффициентам; 6) по заполненной сводной анкете определяются нормированные коэффициенты весомости в следующей последовательности: 6.1) определение среднеарифметического значения групповых ненормированных коэффициентов Mв j =n−1  Mв i; 6.2) определение суммы всех средних групповых ненормированных коэффициентов в каждой группе Mв г = Mв j; 6.3) определение групповых нормированных коэффициентов Mг j= Mв j Mв г− 1, где Mг j=1; 
6.4) определение коэффициентов весомости простых и элементарных свойств в общей системе качеств, которые получаются перемножением групповых коэффициентов, составляющих ветвь дерева по горизонтали Mj= Mг j, где t=1,2,…,k - число элементов по горизонтали в группе; 6.5) проверка правильности расчетов, согласно которой сумма всех коэффициентов весомости в каждом уровне должна быть равна единице M j=1.

3. Определение базовых и экстремальных абсолютных показателей свойств сводится к нахождению максимального (наилучшего – базового Pб а з) и минимального (наихудшего – экстремального P'э к с ) значения оценочных показателей. Значения текущих оценочных показателей Pj должны лежать в диапазоне P'э к с <PjPб а з.

4. Оценка качества и анализ результатов производится на заключительном этапе по следующей схеме: 1) определяются относительные значения всех элементарных свойств по формуле kj=Pj−Pэ к с/Pб а з−Pэ к с; 2) вычисляется интегральная оценка (интегральное качество), как KΣ= kj Mj. Объект сравнения, у которого интегральный показатель больше, считается лучшим. Автор работы [25] указывает, что по результатам расчета можно получить много количественной информации: во-первых, можно установить, какая машина лучше и насколько; во-вторых, можно определить показатели , по которым одна машина превосходит другую; в-третьих, насколько каждая машина уступает идеальной по техническому уровню машине, у которой общей показатель оценки абсолютно идеален.

Как замечает сам автор [25]: «…достоверность результатов расчетов квалиметрическим методом зависит во многом от компетентности лиц, решающих задачу, насколько глубоко и широко они знают теоретически и практически предмет, относящийся к решаемой задаче».