Лабораторная работа №1.

Испытание материалов на растяжение

| Цель работы: | - Изучить поведение материала при растяжении до разрушения. - Получить диаграмму растяжения, установить механические характеристики материала образца, предел прочности, предел текучести, остаточное относительное удлинение при разрыве. |
| --- | --- |
| Оборудование: | - Разрывная машина РМП – 100 - Набор образцов - Штангель-циркуль |

Порядок выполнения работы

- Образец укрепить в захватах машины.

- Штангель-циркулем измерить длину образца.

- Включить машину.

- В процессе испытания образца записывать показания приборов,  измеряющих величину силы нагружения и удлинения образца.

- В момент разрыва образца выключить машину.

- Измерить длину образца после разрыва и диаметр в месте сужения.

- Данные наблюдений и измерений записать в таблицу.

- Построить диаграмму растяжения.

Размер образцов.

| Материал | Начальный диаметр мм. | Начальная длина мм. | Площадь сечения мм. А |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь Алюминий | 0,5 1,6 | 130 150 | 0,19 2,01 мм2 |

Расчетные формулы:

- Площадь поперечного сечения   А0 = Пd2 /4;

- Предел прочности: δпл = Fпл.  /A0. Где Fпл. – нагрузка, соответствующая пределу прочности.

- Предел текучести:δT = Fт/A0. Где Fт - нагрузка, соответствующая пределу текучести.

- Относительное удлинение:  ξ= (L-L0 /L)*100%

Таблица результатов.

| № | Материал образца | Нагрузка при текучести | Нагрузка при разрыве. | Абсолютное удлинение. | Предел текучести. | Предел прочности | Относительное удлинение. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Сталь Алюминий | 180 360 | 200 380 | 8 9 | 947 179 | 1052 189 | 6,2 6 |

- Диаграмма растяжения:

Вывод с предельной работы.

Вывод: диаграмма растяжения (зависимость напряжения от абсолютного удлинения) показывает, что стальной образец прочнее чем алюминиевый.  Можно наблюдать в разрывной  машине пределы прочности и текучести для испытуемых материалов.

Лабораторная работа №2.

Тема: испытание материала на сжатие.

Цель: определить предел прочности дерева поперек и вдоль волокон.

Таблица измерения.

| Размер образца. | Вдоль волокон. | Поперек волокон. |
| --- | --- | --- |
| h | 12 мм | 13 мм |
| b | 11 | 15 |
| δ | 11 | 11 |
| A | 121 мм2 | 165 мм2 |

Пусть:

Р=20 кг/см2

F=PAпорш d

Aпорш = π Dn2 /4=3.14*402 /4=12.56см2

F=20*12.56*10=2512H

Для Р=5кг/см2

| δ = F/A = | 2512/121 628/165 |
| --- | --- |

Таблица испытаний.

| Вид испытаний | Давление по манометру | Разрушающая сила | Предел прочности |
| --- | --- | --- | --- |
| Вдоль волокон | 20 | 2512Н | 20,8МПа |
| Поперек волокон | 5 | 628Н | 3,8МПа |

Расчетные формулы:

- Площадь сечения образца А=b*δ

- Разрушающая сила Fmax = Р*Аn *10 (Н)

- Площадь поршня An =πD2/4

- Предел прочности  δb=Fmax /A

Вывод: Предел прочности для образца поперек волокон составляет 3,8МПа, а вдоль 20,8МПа. Вид дерева можно узнать по табличному значению 12,3МПа.

Лабораторная работа №3.

Тема: Испытание материала на срез.

Цель: Определить предел прочности на срез различных материалов.

- Схема приспособления для испытания на двойной  срез.

| Данные об образцах | №1 Круглый образец | №2 Плоский образец | №3 Плоский образец | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Al | Al | Сталь |  |
| Диаметр | 1,5 мм | − | − |  |
| Площадь среза | 3,53 мм2 | 47,1 мм2 | 15,7 мм2 |  |
| Толщина плоского образца | − | 1,5 мм | 0,5 мм |  |

Таблица испытаний.

| № образца материала | Р манометра | Срывающая сила | Предел прочности |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 3 | 377 | 106,9МПа |
| №2 | 18 | 2261 | 48 МПа |
| №3 | 34 | 4270 | 272 МПа |

Схема гидравлического пресса.

Вывод:  характеристика материала допускаемой касательного напряжения при срезе, по результатам двух опытов для Al = 77.4МПа,  Стали = 272МПа.

Лабораторная работа № 4.

Тема: Испытание материалов на кручение.

Цель: Определить модуль сдвига материалов образца опытным путем.

d = 6 mm

L = 1130 mm

R = 33 mm

D = 100 mm

Таблица наблюдений и вычислений.

| № | Нагрузка | Крутящий момент | Дуга поворота | Угол закручивания | Модуль сдвига |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100 | 0,4 | 0,012 | 740*104 МПа |
| 2 | 2 | 200 | 0,75 | 0,022 | 8,08*104 МПа |
| 3 | 3 | 300 | 1,1 | 0,033 | 8,08*104 МПа |

Ма=F*d

Dδ=100мм

Jp=127.17 мм4

G=8.885 H/мм3

Вывод: Материал стержня – легированная сталь с модулем сдвига 7,85*104 МПа

Лабораторная работа № 5.

Тема: Испытание винтовой цилиндрической пружины.

Схема, эскиз, размеры пружины.

| D=DH –d, | D – средний диаметр пружины DH – наружный диаметр d – диаметр проволоки |
| --- | --- |
| F=kx δ=εF ε=ΔL/L | ε – относительное удлинение E – модуль продольной упругости материала |

λт=9FD3n/Gd4       средний диаметр пружины

D=42 мм

G=8*104МПа

N=7

| № | Нагрузка | Практическая осадка | Теоретическая осадка | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,5 | 0,9 | 0,909 | 0,9% |
| 2 | 9 | 1,8 | 1,818 | 0,9% |
| 3 | 13,5 | 2,7 | 2,727 | 0,9% |

График осадки.

Вывод: Осадка пружины прямо пропорционально приложенной нагрузке,  это небольшие нагрузки и для них соблюдается закон Гука.

Лабораторная работа № 6.

Тема: Испытание двухопорных балок на изгиб.

Цель: Опытное определение величины прогиба балки, сравнение с теоретическими значениями.

Схема установки.

| № | Нагрузка | Действительный прогиб | Теоретический прогиб | Изгибающий момент | Напряж. изгиба | ΔF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 2.3 | 2.46 | 2318 | 13.9 | 6,5 |
| 2 | 18 | 4.9 | 4.91 | 4635 | 27.8 | 0,2 |
| 3 | 27 | 7.3 | 7.37 | 6959 | 41.7 | 0,9 |

Вывод: Прогиб балки практически совпадает с теоретическими, в пределах небольших погружений он прямопропорционален приложенной нагрузки.

Лабораторная работа № 7.

Тема: Цилиндрические редукторы.

Цель: Ознакомление с конструкцией редуктора и назначением его деталей.

| Наименование параметров и единиц измерения | Обозначения и способ определения | Результаты измерения |
| --- | --- | --- |
| Число зубьев | Z1 Z2 Z3 Z4 | 14 58 20 54 |
| Передаточное число | u1= Z2/ Z1 u2= Z4/ Z3 | 4,14 2,7 |
| Межосевое расстояние | aω | 9,5 мм |
| Диаметр окружностей выступов 1 и 2 ступени | da1 da2 da3 da4 | 40 мм 150 55 135 |
| 1) | 2) | 3) |
| Модуль зацепления 1 и 2 ступени | m1= da1 m2= da2/ Z2+2 | Для ведомого колеса |
| Ширина венцов колеса | b1 b2 | 25 мм |
| Межосевое расстояние | aω=d1+d2/2 | 90 мм |

Вывод:  Колеса касаются друг друга окружностью делительных диаметров они проставлены на чертеже, модуль зацепления для такого редуктора 2,5.

Лабораторная работа № 8.

Тема: Червячные редукторы.

Цель: Ознакомление с конструкцией и его назначением, составление кинематической схемы.

Оборудование и принадлежности.

- Червячный редуктор с верхним расположением червяк – 1 комплект

- Червячный редуктор с нижним расположением. – 2 комплекта.

- Штангель-циркуль с пределами от 0 до 125 мм и от 0 до 320 мм.

- Разводной ключ, гаечный ключ, отвертка, молоток.

| № | Наименование параметра и его размеры | Обозначение | Способ определения | Численное значение величин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число заходов витков | z1 | сосчитать | 1 |
| 2 | Число зубьев | z2 | сосчитать | 40 |
| 3 | Передаточное число | u | u=z2/2 | 40 |
| 4 | Диаметр окружности и впадин | da1 | замерить | 47 |
| 5 | Диаметр окружности выступов колес | da2 | замерить | 138 |
| 6 | Осевой модуль зацепления | m | m= da2/ z2+2 | округлить по ГОСТу |
| 7 | Диаметр делительной окружности | d1,d2 | d1=q+m d2=z2+m | 40,62 5130 |
| 8 | Число модулей червяка | q | q= (da1/m)-2 | 12,5 |
| 9 | Диаметр окружности впадин | df1,df2 | df=m*(q*2.4) | 32,825 122,2 |
| 10 | Осевой шаг червяка | p | p=m*π | 10,205 |
| 11 | Угол подъема винтовой линии | γ | tyγ= m*π | 0,08 |
| 12 | Межосевое расстояние -делительное -расчетное | d a | замерить | 77,2 85,3125 |
| 13 | Длина нарезанной | b1 | замерить | 98 |
| 14 | Ширина венца колеса | b2 | замерить | 35 |

Вывод:  Межосевое расстояние отличается от замеренного на 10%, вычисленные размеры смотри на чертеже.

Лабораторная работа № 9.

Тема: Расчет привода рабочей машины.

Цель: Определение передаточных чисел всех передач общего передаточного числа, общего КПД, а также линейной скорости всех валов вращающегося момента вала рабочей машины.

Схема привода:

Порядок выполнения работы:

- Передаточное число всех передач

- общее передаточное число u=uзуб*uрем*uцеп =1,972

- Общее КПД η=ηрем*ηзуб*ηпод =0,848

- Мощность валов. Р1 = 50 Вт; Р2 =47 Вт; Р3 =45,12 Вт;Р4 = 42,41 Вт.

- Угловые скорости. ω1 =62,8 рад/с;ω2 =82,2 рад/с; ω3 =49,34 рад/с;  ω4 =31,832.

- Угловая и линейная скорость рабочей машины. ω=31,845 рад/с;  ν=0,398 м/с

- Вращающий момент на валу эл. двигателя и вала рабочей машины. М4=1,332Нм;  М1=0,795Нм

- Окружное усилие рабочей машины/сила натяжения каната.

Вывод: Изучены кинематические характеристики привода рабочей машины, выигрыш во вращающем моменте на валу рабочей машины. Подъемный механизм способен поднимать груз до 106,5 Н со скоростью 0,398Н/с.