Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП 230106.00.00. ПЗ

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Alerting and Reporting Technology) представляет собой набор средств для контроля за состоянием механических и электронных компонентов жесткого диска. Фактически это некоторая микропрограмма ("зашитая" в контроллер диска), регулярно замеряющая определенные параметры и сохраняющая полученные значения в энергонезависимой памяти. К таким параметрам (в терминологии S.M.A.R.T- атрибутам), относятся: количество циклов включения/выключения питания, число наработанных часов, время разгона шпинделя до нормативной скорости и др. Всего стандартизовано несколько десятков подобных характеристик, хотя каждый производитель жестких дисков реализует контроль только за 10--15 наиболее важными, на его взгляд.
Изначально всякому атрибуту присваивается условное (нормализованное) значение 100, реже -- 200, а также определяется более низкий пороговый уровень (threshold), достижение которого свидетельствует о том, что те или иные компоненты выработали свой ресурс. В процессе функционирования диска микропрограмма контролирует необходимые параметры и по определенным законам изменяет значения атрибутов обычно уменьшает, хотя в ряде случаев возможно и обратное. Кроме того, вычисляются и сохраняются дополнительные характеристики: актуальное (или "сырое") значение каждого параметра (например, точное число отработанных часов); наилучшее и наихудшее значения атрибутов за время функционирования; признаки предаварийного состояния жесткого диска. Из этого небольшого и довольно поверхностного описания технологии S.M.A.R.T. можно заключить, что контроллер современного жесткого диска действительно располагает исчерпывающей информацией для самодиагностики и предупреждения отказов, сам по себе контроллер жесткого диска только накапливает и корректирует положенную информацию, а пользователь может даже не подозревать о приближающейся катастрофе. Для полной

реализации функций

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КП 230106.00.00. ПЗ

S.M.A.R.T. необходимо специализированное программное обеспечение, которое может быть различным в том плане, что оно может, как поддерживаться графическим интерфейсом Windows, так и нет, следовательно запускаться только под DOS.

Программы запускаемые в Windows имеют достаточно простой и понятный интерфейс, они отображают насколько работоспособным является жесткие диск. Работоспособность вычисляется путем анализа который проводит используемая программа, она показывает температуру жесткого диска, все его технические параметры и.т.д. Пользователь может анализировать эти данные и делать выводы. Но когда здоровье жесткого диска резко уменьшается или какой-то из его параметров подходит к пороговому значению программа предупреждает пользователя о том, что его жесткий диск скоро придет в негодность. Следовательно, для того чтобы поломка жесткого диска не стала неожиданностью нужно обязательно использовать программное обеспечение такого типа.

Программы, запускаемые под DOS обращаются к контроллеру жесткого диска, получают и интерпретируют соответствующие данные и при необходимости оповещают пользователя или сетевого администратора.