Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КП 230106.00.00. ПЗ

1 ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ S.M.A.R.T. ТЕХНОЛОГИЙ

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) – технология самотестирования разработанная производителями жестких дисков для обеспечения более высокой степени надежности хранения информации. Суть S.M.A.R.T. технологии заключается в том, что винчестер сам аппаратно отслеживает состояние своей работоспособности и способен заранее предупредить пользователя о своем предаварийном состоянии.

Впервые предложенная корпорацией Compaq технология S.M.A.R.T. в дальнейшем была поддержана в разработках крупнейшими мировыми производителями жестких дисков - Seagate Technology, IBM, Conner Peripherials, Western Digital и Quantum.

Предложенная IBM технология предсказания надежности называется PFA (Predictive Failure Analysis). Она заключается в измерении нескольких параметров, включая высоту полета головок над поверхностью дисковых пластин, чтобы предсказать приближающийся сбой. Дисковые накопители, почувствовав ухудшение (деградацию) параметров своей работы, таких как упомянутая высота полета головок, изменяют технологические параметры доступные для считывания и анализа программой SMART HDD, которая в свою очередь уведомляет пользователя о надвигающемся сбое. После получения предупреждения пользователи получают возможность предпринять действия, необходимые для обеспечения безопасности своих данных. Немногим позже корпорация Compaq сообщила о революционной разработке в области диагностики, названной IntelliSafe. Эта технология, разработанная при участии Seagate, Quantum и Conner, отслеживает множество показателей и посылает управляющей программе информацию о пороге опасности. Дисковый накопитель затем решает, насколько вероятен сбой и в свою очередь передает сообщение системе вместе с вызвавшим тревогу показателем и пороговым значением. Показатели и пороговые значения, реализованные в

IntelliSafe, варьируются для жестких дисков каждого производителя, но интерфейс и способ, которым сообщения передаются хост-системе, общие для всех. Compaq постаралась сделать IntelliSafe общедоступной, представив свои спецификации для вычислительной среды IDE/АТА (документ SFF-8035) в мае 1995 года комитету Small Form Factor Commitee. Компания Seagate быстро определила, что технология предсказания надежности сулит громадные выгоды пользователям, и исследовала возможность сделать версию, доступную другим системным ОЕМ - производителям, интеграторам и независимым производителям программного обеспечения. В разработке этой новой версии она объединилась с фирмами Conner, IBM, Quantum и Western Digital. В результате их сотрудничества и появилась технология S.M.A.R.T., в которой сочетаются концептуальные элементы IntelliSafe от Compaq и PFA от IBM. Возможности S.M.A.R.T. охватывают целые серии показателей, или атрибутов диагностики, подбираемые специально для каждой модели накопителя. Индивидуальный подход при выборе атрибутов очень важен, поскольку архитектура жестких дисков изменяется от модели к модели. Показатели и пороговые значения, которые определяют предсбойное состояние для одной модели, могут ничего не означать для другого винчестера. Другими словами, архитектура привода определяет, какие показатели надлежит измерять и при переходе какого порогового значения стоит бить тревогу. Хотя не все сбои можно предсказать, следует ожидать развития S.M.A.R.T. как технологии по мере накопления опыта в точном предсказании надежности. Постоянные изменения показателей и их значений, связанные с развитием дисковых технологий, также приводят к необходимости индивидуальной настройки и могут послужить основой для улучшения самой технологии предсказания.

1.2 ДВЕ СПЕЦИФИКАЦИИ  S.M.A.R.T.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КП 230106.00.00. ПЗ

Технология S.M.A.R.T. была подготовлена для оборудования IDE/АТА

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КП 230106.00.00. ПЗ

после представления спецификации SFF-8035 публично. Накопители SCSI строятся на основе разных спецификаций и стандартов, которые определяются документом X3T10/94-100 организации ANSI. Используемая компанией Seagate программа систем S.M.A.R.T. включает оба индустриальных стандарта, благодаря чему эта технология доступна для накопителей с интерфейсом как IDE/АТА, так и SCSI. Атрибуты и пороговые значения для системы предсказания надежности S.M.A.R.T. одинаковы для обоих интерфейсов, отличаются лишь предупреждения о грозящей опасности. В системах на основе IDE/АТА программное обеспечение хост-компьютера интерпретирует тревожный сигнал, полученный от накопителя в результате выполнения команды report status, описанной спецификацией S.M.A.R.T. Хост регулярно опрашивает накопитель и проверяет по этой команде состояние устройства. Если полученный при очередном обращении за статусом сигнал говорит о грозящем сбое, выдается соответствующее предупреждение пользователю или системному администратору. Благодаря этому у системного администратора появляется возможность перенести на ближайшее время запланированную процедуру резервирования данных и заменить накопитель. Такая схема допускает расширение в будущем, когда появятся сообщения, касающиеся показателей не только жестких дисков, такие как предупреждения о перегреве, нарушении функционирования приводов CD-ROM, стримеров и других устройств ввода/вывода. Хост-система способна обрабатывать атрибуты и сообщать о сбоях, пользуясь не только командой report status для жестких дисков. В общих чертах накопители SCSI со встроенным предсказанием надежности сообщают системе лишь сведения о том, нарушены условия надежной работы или нет.

Дисковые накопители должны быть способны отслеживать множество

показателей, чтобы обеспечить исчерпывающее предсказание надежности. Один из важнейших элементов в этом деле - понять, что такое сбой. Условно

сбои можно разделить на предсказуемые и непредсказуемые.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КП 230106.00.00. ПЗ

Непредсказуемые сбои происходят быстро, как в случае проблем с электроникой или механикой привода, таких, например, как бросок напряжения питания, который может повредить чипы или даже схему в целом. Повышение качества, совершенствование конструкции, технологии и производства могут уменьшить вероятность непредсказуемых аварий. Предсказуемые сбои характеризуются деградацией того или иного параметра с течением времени, прежде чем диск выйдет из строя. Это создает возможность выбора показателей, которые можно отслеживать, чтобы на базе их анализа предсказать сбои. Многие механические сбои обычно расцениваются как предсказуемые, такие, например, как деградация высоты полета головок, которая говорит о возможности повреждения поверхности дисков. Некоторые электронные сбои можно отследить по деградации атрибутов, прежде чем они наступят, но чаще именно механические проблемы являются постепенно нарастающими и предсказуемыми. S.M.A.R.T. предупреждает, что стоит заняться процедурой резервирования, и сохраняет в целости пользовательские данные.Механические сбои, которые в основном являются предсказуемыми, составляют около 60 процентов от всех дисковых сбоев. Это число важно, поскольку показывает большие возможности использования технологий предсказания надежности. С развитием технологии S.M.A.R.T. все большее число сбоев становится предсказуемым и попадает в поле ее ответственности, а вероятность потери данных уменьшается.

1.3 ЧТО ТАКОЕ S.M.A.R.T

S.M.A.R.T. (Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета) позволяет отслеживать и  предсказывать возникновение ошибок, связанных с функционированием HDD, следовательно появляется возможность вовремя сделать резервную копию данных, тем самым избежать морального и материального ущерба от потери информации.

S.M.A.R.T. – это набор программ, записанных в микрокод винчестера.

Каждая фирма-производитель дисков ведет свои разработки, отсюда и разнообразие параметров для разных дисков. Однако существуют общие параметры.

1.4 АТРИБУТЫ S.M.A.R.T.

Атрибуты S.M.A.R.T. – особые характеристики, которые используются при анализе состояния и запаса производительности накопителя. Они выбираются производителем, основываясь на их способности предсказывать ухудшение рабочих характеристик накопителя или определить его дефектность.

Значения атрибутов (value) используются для представления относительной надежности отдельного эксплуатационного или эталонного атрибута. Допустимое значение атрибута лежит в диапазоне от 1 до 255. Его

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КП 230106.00.00. ПЗ

высокое значение говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на низкую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя. Соответственно, низкое значение атрибута говорит о том, что результат анализа данной рабочей характеристики указывает на высокую вероятность ее ухудшения или выхода накопителя из строя.

Каждый атрибут имеет собственное пороговое значение (threshold), которое используется для сравнения со значением атрибута (value) и указывает на ухудшение рабочих характеристик или дефектность накопителя. Числовое значение порогового атрибута определяется производителем через конструкционные особенности накопителя и анализ результатов испытаний на надежность. Пороговое значение каждого атрибута указывает на его нижнюю допустимую границу, до которой накопитель нормально функционирует.

Краткое описание основных атрибутов:

Raw Read Error Rate - Частота появления ошибок при чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при

операциях чтения с поверхности диска по вине аппаратной части накопителя.

Throughput Performance - Средняя производительность (пропускная способность) диска. Уменьшение значения value этого атрибута с большой вероятностью указывает на проблемы в накопителе.

Spin Up Time - Время раскрутки шпинделя. Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости.

Start/Stop Count - Количество циклов запуск/останов шпинделя. Хранит общее количество включений/выключений диска.

Reallocated Sectors Count - Количество переназначенных секторов. Когда жесткий диск встречает ошибку чтения/записи/верификации, он пытается переместить данные в специальную резервную область (spare area) и, в случае успеха, помечает сектор как "переназначенный". Также, этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор - remap. Благодаря этой возможности, на современных жестких дисках очень редко видны (при тестировании поверхности) так называемые bad block. Однако, при большом количестве ремапов, на графике чтения с поверхности будут заметны "провалы" - резкое падение скорости чтения (до 10% и более).

Seek Error Rate - Частота появления ошибок позиционирования МГ

(магнитной головки). В случае сбоя в механической системе позиционирования, повреждения сервометок (servo), сильного термического расширения дисков и т.п. возникают ошибки позиционирования. Чем их

больше, тем хуже состояние механики и/или поверхности жесткого диска.

Seek Time Performance - Средняя производительность операций позиционирования МГ. Данный параметр показывает среднюю скорость позиционирования привода МГ на указанный сектор. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Power-On Hours - Количество отработанных часов во включенном

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП 230106.00.00. ПЗ

состоянии. Значение value этого атрибута показывает количество часов (минут, секунд - в зависимости от производителя), отработанных жестким

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП 230106.00.00. ПЗ

диском. Снижение значения атрибута до критического уровня (threshold) указывает на выработку диском ресурса. На практике, даже падение этого атрибута до нулевого значения не всегда указывает на реальное исчерпывание ресурса и накопитель может продолжать нормально функционировать.

Spin Retry Count - Количество повторов попыток старта шпинделя диска. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток раскрутки шпинделя и его выхода на рабочую скорость, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

Recalibration Retries - Количество повторов попыток рекалибровки накопителя. Данный атрибут фиксирует общее количество попыток сброса состояния накопителя и установки головок на нулевую дорожку, при условии, что первая попытка была неудачной. Снижение значения этого атрибута говорит о неполадках в механике привода.

De vice Power Cycle Count - Количество полных циклов запуска/останова жесткого диска.

Soft Read Error Rate - Частота появления "программных" ошибок при

чтении данных с диска. Данный параметр показывает частоту появления ошибок при операциях чтения с поверхности диска по вине программного обеспечения, а не аппаратной части накопителя.

Load/Unload Cycle Count - Количество циклов вывода МГ в специальную парковочную зону/в рабочее положение.

Reallocation Event Count - Количество операций переназначения (ремаппинга). Показывает общее количество попыток переназначения сбойных секторов в резервную область, предпринятых накопителем. При этом, учитываются как успешные, так и неудачные операции.

Current Pending Sector Count - Текущее количество нестабильных секторов. Показывает общее количество секторов, которые накопитель в данный момент считает претендентами на переназначение в резервную область (remap). Если в дальнейшем какой-то из этих секторов будет прочитан успешно, то он исключается из списка претендентов. Если же чтение сектора будет сопровождаться ошибками, то накопитель попытается восстановить данные и перенести их в резервную область, а сам сектор пометить как переназначенный (remapped).

Uncorrectable Sector Count - Количество нескорректированных ошибок. Атрибут показывает общее количество ошибок, возникших при чтении/записи сектора, которые не удалось скорректировать. Рост значения в поле raw value этого атрибута указывает на явные дефекты поверхности и/или проблемы в работе механики накопителя.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП 230106.00.00. ПЗ

UltraDMA CRC Error Count - Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA, содержит количество ошибок, возникших в режиме передачи данных UltraDMA в контрольной сумме (ICRC - Interface CRC). В большинстве случаев ошибки CRC возникают при сильном завышении частоты PCI (больше номинальных 33.3 MHz), сильно перекрученом кабеле, а также - по вине драйверов ОС, которые не соблюдают требований к передачи/приему данных в режимах UltraDMA.

Write Error Rate - Частота появления ошибок при записи данных. Показывает общее количество ошибок, обнаруженных во время записи сектора. Чем ниже значение value, тем хуже состояние поверхности диска и/или механики привода.

Disk Shift - Сдвиг пакета дисков относительно оси шпинделя.

G-Sense Error Rate - Частота появления ошибок в результате ударных нагрузок. Данный атрибут хранит показания ударочувствительного сенсора - общее количество ошибок, возникших в результате полученных накопителем внешних ударных нагрузок (при падении, неправильной установке, и т.п.).

Здесь приведены атрибуты, с помощью которых можно определить надежность функционирования диска. Остальные же не представляют практической важности.

1.5 МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ

Существует два способа запуска тестов S.M.A.R.T.: автономный (off-line) или монопольный (captive). Результат теста всегда сохраняется накопителем в данных S.M.A.R.T.

1. При автономном запуске накопитель сообщает о успешном завершении команды до ее фактического исполнения и только после этого выполняет тест. При этом, по интерфейсу флаг "занято" (busy) не выставляется и накопитель в любой момент готов приступить к выполнению очередной интерфейсной команды, приостанавливая работу теста. Фактически, тест выполняется в фоновом режиме.

2. При запуске теста в монопольном режиме, по интерфейсу выставляется флаг "занято" (busy) и накопитель начинает непосредственное выполнение теста в режиме реального времени. Любая интерфей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП 230106.00.00. ПЗ

сная команда во время выполнения этого теста приведет к его прерыванию и остановке, после чего накопитель приступит к обработке поступившей команды.