№ позиции		Наименование			       Состав системы			   Тип прибора,          Цена	         		    Общая

Кол.

на схеме		   параметра		         Усл.об.	    Технические характеристики	         шкала	         единицы		 стоимость

4ж		Температура отходящих		Клапан регулирующий с

газов						моторно-исполнительным

механизмом ПР-1М на

условное давление 16 кгс/см2

условный проход 50 мм

4г		Температура отходящих	ТН	Задатчик дистанционный 	    ДЗФМ-4				1

газов

5а		Контроль разрежения в		 PJ

печи и дымоходе

5б		Контроль разрежения в	          PIR  	Тягомер мембранный 		   ТММП-52			1

печи и дымоходе				показывающий

8а		Падение давления газа	         РТА	Датчик-реле напора, предел	  ДН исп.11				1

установки 4 – 40 кгс/м2

8б		Повышение давления газа     РТА	Датчик-реле напора, предел	  ДН исп.11				1

установки 60 – 600 кгс/м2

8г		Отсечка газа				Электромагнит			   МИС-4200			1

8д		Отсечка газа 				Клапан отсечной			     ПКН-80				1