Московский Авиационный Институт

Расчетно графическая работа по:

алгоритмическим языкам и программированию.

кафедра 403

Выполнил: Гуренков Дмитрий   гр. 04-109	/____________/

Проверил и утвердил: Кошелькова Л.В.	/____________/

Москва 1999г.

Р.Г.Р.

Вариант 4.24

Разработать алгоритм вычисления таблици значений

функции:		у = S * cos(x) + q * sin(x),

где	q - параметры функции,

S - значение интеграла.

S=15ln(x+a⋅z)⋅dz

a=5

Интеграл вычислять с точностью EPS.

Вычислить N значений функции, начиная

с X=Xn и изменяя аргумент с шагом Dx.

Численное интегрирование функции одной переменной.

Численное интегрирование состоит в нахождении интеграла abf(x)⋅dx от непрерывной функции f(x) по квадратной формуле:

abf(x)⋅dx»k=1nank⋅f(xk),

где коэффициенты ank- действительные числа и узлы xk принадлежат a,b,

k=1, 2, ... , n. Вид суммы

Sn(f)=k=1nank⋅f(xk)

определяет метод численного интегрирования, а разность

Rn(f)=abf(x)⋅dx−Sn(f)

- погрешность метода.

Для метода Симпсона

abf(x)⋅dx»h3⋅f(a)+f(b)+4⋅k=1nf(x2⋅k−1)+2⋅k=1n−1f(x2⋅k),

h=b−a2⋅n,   x0=a,   xk=xk−1+h (k=1, 2, ..., 2n).

Правая часть формулы Симпсона является интегральной суммой и при h→0 стремится к данному интегралу. Однако при фиксированном h каждая из них отличаются от соответствующего интеграла на величину Rn(f). По заданной предельной абсолютной погрешности e>0 подбирается параметр n, или, что то же самое, шаг h, при котором выполняется неравенство

Rn(f)<e.

Величина Rn(f) (в предположении существования входящих в них производных) характеризуется равенством:

Rn(f)=-b−a180⋅f(4)(x)⋅h4, xÎa,b.

начало

Описание массивов X(100), Y(100)

Ввод: a, q, EXP, Dx, XN, N, ZN, ZK

J = 1

X(J) = XN

XJ = X(J)

S = INTEGR( a, XJ, EPS, ZN, ZK)

Y(J) = S*cos( X(J) )+q*sin( X(J) )

J = J + 1

X(J) = X(J - 1) + Dx

да

J <= N

Вывод: ( X(J), J=1, N ), ( Y(J), J=1, N )

конец

1. Описание массивов X, Y

2. Ввод данных: a, q, EPS, Dx, XN, N, ZN, ZK

3. Счетчик цикла J, присваивание начального значения переменной X(J).

4. Присваивание значения переменной XJ.

5. Обращение к подпрограмме S=INTEGR(a, XJ, EPS, ZN, ZK)

6. Присваивание значений переменным Y(J), J, X(J).

7. Окончание цикла J.

8. Ввывод данных ( X(J), J=1, N ), ( Y(J), J=1, N ).

Начало ПП   S = INTEGR( a, XJ, EPS, ZN, ZK )

I1 = 1

K = 1

I2 = 0

H = ( ZK - ZN ) / K

I = 2

Z2 = ZN + I*H,   Z1 = Z2 - H,   Z0 = Z1 - H

L2 = ln( XJ + a*Z2 ),

L1 = ln( XJ + a*Z1 ),

L0 = ln( XJ + a*Z0 ),

I2 = I2 + L0 + 4*L1 + L2

да

I<=K

I = I + 2					да

| I1 - I2 | < EPS

I1 = I2

K = 2*K		INTEGR = I2

возврат

ПП INTEGR предназначена для вычисления интеграла S=15ln(x+a⋅z)⋅dz  при заданной точности и заданных приделах интегрирования.

Список формальных параметров:

a - параметр функции, величина действительного типа.

XJ - аргумент функции у = S * cos(x) + q * sin(x), величина действ-ого типа.

EPS - точность вычисления интеграла, величина действительного типа.

ZN - нижний предел интегрирования, величина действительного типа.

ZK - верхний предел интегрирования, величина действительного типа.

1. Присваивание начального значения I1, K.

2. Присваивание начального значения I2, H, счетчик цикла I.

3. Присваивание значений переменным Z2, L2, L1, L0, I2 - накопитель суммы.

4. Присваивание значения переменной I.

5. Окончание цикла I.

6. Проверка условия | I1 - I2 | < EPS.

7. Присваивание значения переменной I1, K.

8. Присваивание значения переменной INTEGR.