Министерство высшего и среднего специального образования РФ

Санкт-Петербургский Государственный

Технологический Институт (Технический Университет)

Кафедра теоретических основ химического машиностроения

# КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Тема: «Конструирование зубчатого мотор - редуктора автоматических устройств»

Вариант 27

Выполнил студент

группы 891		Солнцев П.В.

Принял

преподаватель 	Можаева Н.П.

Санкт – Петербург

2001 год

Содержание:

# Введение

# Содержание задания

  - Кинематический расчет

  - Расчет крутящих моментов

  - Определение модуля передачи

  - Определение диаметров валов

  - Проектирование червячной передачи

  - Проектирование цилиндрической зубчатой передачи

  - Проектирование конической зубчатой передачи

  - Расчет мертвого хода редуктора

  - Точность зубчатых и червячных передач

  - Допуски формы и расположения поверхностей зубчатых колес и червяков

  - Требование к базовым поверхностям зубчатых колес и червяков

  - Требование к шероховатости поверхностей

  - Конструктивные элементы валов

  - Кинематическая схема трехступенчатого мотор – редуктора и силы, действующие в зацеплении

  - Приведение сил к оси вала

  - Определение эквивалентных моментов, действующих в поперечных сечениях вала

  - Уточненный расчет вала

  - Определение долговечности подшипников качения

Список литературы

Введение

Редуктором называют механизм, служащий для передачи мощности от электродвигателя к рабочему органу исполнительного устройства. С помощью редукторов осуществляют уменьшение угловой скорости, а также увеличение выходного момента. В зависимости от требуемого расположения геометрических осей валов, между которыми передаётся вращение, и необходимого передаточного числа в редукторах используют цилиндрические, конические, а также червячные зубчатые передачи.

Зубчатые и червячные редукторы характеризуются высокой надежностью, долговечностью, постоянством передаточного числа и простотой в эксплуатации. Они имеют малый вес и небольшие габариты при обеспечении больших передаточных чисел.

Для передачи вращательного движения широко используют зубчатые и червячные механизмы. Если геометрические параллельны, то применяют цилиндрические зубчатые колеса, если оси валов пересекаются, то конические зубчатые колеса, а при перекрещивающихся осях валов ведущим звеном является червяк, ведомым – червячное колесо. Каждую передачу, состоящую из двух колес, независимо от ее типа называют ступенью.

Стандарт ГОСТ 2.402-68 (СТ СЭВ 286-76) устанавливает условные изображения всех типов зубчатых колес и червяков. Чтобы правильно оформить рабочие чертежи зубчатых колес и червяков, необходимо знать способы нарезания зубьев, геометрические соотношения элементов эвольвентного зацепления, степени точности, предельные отклонения размеров и требуемых шероховатостей поверхностей всех конструктивных элементов.

Для поддержания вращающихся деталей и передачи крутящих моментов между ними служат валы. От прочности и жесткости валов во многом зависит работоспособность механизмов.

Чтобы уменьшить габариты редуктора в целом, электродвигатель часто устанавливают непосредственно в его корпусе. При этом ведущее колесо первой ступени насаживают непосредственно на вал электродвигателя, поэтому вал электродвигателя одновременно является входным валом редуктора. Такие конструкции принято называть мотор – редукторами.

  - Содержание задания

Целью работы является разработка конструкции трехступенчатого мотор – редуктора, кинематическая схема которого включает в себя червячную, коническую и цилиндрическую прямозубые передачи.

Выполнить рабочие чертежи зубчатых колес и червяков, а также изложить метод расчета и конструирование валов малогабаритных редукторов приборов.

Исходные данные

- Последовательность передачи Ч – Ц – К;

первая степень – червячная,

вторая ступень – цилиндрическая,

третья ступень – коническая.

- Тип электродвигателя: СЛ – 261 ТВ

- Угловая скорость выходного вала редуктора ωвых=3,51с

- Степень точности передач 7 – Д

Технические характеристики электродвигателя СЛ – 221 ТВ

- Номинальная мощность на валу – 24 Вт.

- Угловая скорость – 380 рад/с.

- Напряжение – 110 В.

- Момент на валу – 0,065 Н.м.

- Габаритные размеры – L=120,4 мм, L1=69.9 мм.

1.2 Кинематический расчет

Общее передаточное число редуктора U=ωэлωвых=3803,5=109 следует разбить по ступеням:

U=UцUkUч, где UцUkUч – соответственно передаточные числа зубчато-цилиндрической, зубчато-конической и червячной ступеней.

Задается:

Uц=4

Uk=2

Uч=UUцUк=1098=13.625  отсюда число заходов червяка Zч=3 и число зубьев червячного колеса Zк=40

Uч=ZкZч=403=13.333

Выбираем число зубьев ведущих цилиндрических Zц1=30 и конических колес Zк1=26 и определяем число зубьев ведомых:

Zц2=Zц1⋅Uц=25⋅4=100Zк2=Zк1⋅Uк=28⋅2=56

Тогда фактическое значение передаточного числа редуктора после округления чисел зубьев до целых величин:

Uo=Zц2Zц1⋅Zк2Zк1=ZкZч=106.667

Действительное значение передаточного числа должно удовлетворять условию:

ΔU=Uo−UU⋅100%<±5%ΔU=109−106.67109⋅100%=−1,7%<±5%

1.3 Расчет крутящих моментов

М1=Мэл.дв.⋅Uц⋅ηц⋅ηподш2=0.696

М2=М1⋅Uч⋅ηч⋅ηподш=2.535

М3=М2⋅Uк⋅ηк⋅ηподш=4.517

Мmax=Мэл.⋅Uo⋅ηц⋅ηk⋅ηч⋅ηподш4=4,522

1.4 Определение модуля передачи

mi≥1,2⋅3МВМIиΨ⋅Zσи=1,2⋅30,159150⋅0,521⋅5⋅50⋅106=5.46⋅10−4=0.8

m2≥1,2⋅31,95233⋅5⋅0,454⋅50⋅106=1,2⋅35,21⋅10−10=7⋅10−4=0.8

m3≥1,2⋅33,4795⋅52⋅0,455⋅50⋅106=1.058⋅10−3=1.25

1.5 Определение диаметров валов

dВ1≥3ατMj0,2kWτкр.=7.57⋅10−3=8

dВ2≥33⋅1,950,2⋅0,8⋅30⋅106=0.012=12

dВ3≥33⋅3,4790,2⋅0,8⋅30⋅106=0.01413=15

dш=kd⋅dB - диаметр штифта	kd=0,25

dш1=8⋅0,25=2 мм

dш2=12⋅0,25=3 мм

dш3=15⋅0,25=4 мм

1.6 Проектирование червячной передачи

Расчет геометрических параметров червяка

| Наименование параметра | Обозначение | Формула | Результат расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр цапфы под подшипник, мм | d | ≥dв+(12) | 10 |
| Диаметр упорного кольцевого выступа, мм | d2 | - | 12 |
| Коэффициент диаметра | q | d2m+2,5 | 18 |
| Диаметр длительной окружности, мм | d1 | mq | 14,4 |
| Диаметр окружности вершин витков, мм | da | m (q+2) | 16 |
| Диаметр окружности впадин витков, мм | df | m (q-2,5) | 12,4 |
| Длина нарезанной части | b | 2mzk+1 | 11,7 |

Расчет геометрических параметров червячного колеса

| Наименование параметра | Обозначение | Формула | Результат расчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр длительной окружности, мм | d | mn zк | 32 |
| Диаметр окружности вершин, мм | da | mn (zк+2) | 33,6 |
| Диаметр окружности впадин, мм | df | mn (zк-2,5) | 30 |
| Радиус образующей вершин зубьев, мм | R | 0,5d1- mn | 6,4 |
| Наибольший диаметр колеса, мм: при zч=23 | dм dм | da+1,5 mn | 34,8 |
| Ширина венца, мм: при zч=13 | b b | ≤0,75 da | 12 |
| Межосевое расстояние, мм | αω | 0,5mn (q+ zк) | 23,2 |
| Угол между боковыми скосами зубьев, град | 2α | см. табл. 8 | 60 |
| Диаметр выточки, мм | D | ~ df-4 | 26 |
| Диаметр ступицы, мм | dс | 1,3 dв | 10,4 |
| Диаметр окружности расположения центров отверстий облегчения, мм | Do | 0,5 (D+ dс) | 18,2 |
| Диаметр отверстия облегчения, мм | dо | 0,4(D - dс) | 6,24 |
| Число отверстий облегчения | zо | ~1,5Dоdo | 4 |

1.7 Проектирование цилиндрической зубчатой передачи

Расчет размеров прямозубых цилиндрических колес

| Наименование параметра | Обозначение | Формула | Результаты расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ведущее колесо | ведомое колесо |
| Диаметр длительной окружности, мм | d | mn zц | 20 | 80 |
| Диаметр окружности вершин зубьев, мм | da | mn (zц+2) | 21.6 | 81.6 |
| Диаметр окружности впадин зубьев, мм | df | При mn <1 мм mn (zц-2,7) | 17.84 | 77.84 |
| Ширина венца, мм | b | ψmn | 4 |  |
| Межосевое расстояние, мм | αW | 0,5mn (zц1+ zц) | 50 |  |
| Длина ступицы, мм | αс | 1,3 dв | 10.4 | 15.6 |
| Диаметр ступицы, мм | dс | 1,6 dв | 12.8 | 19.2 |
| Расстояние от торцовой поверхности ступицы до центра отверстия под штифт, мм | Н | 0,5 αс | 5.2 | 7.8 |
| Размер фасок, мм | С | 0,5 mn | 0.4 |  |
| Диаметр отверстия облегчения, мм | dо | 0,4(df - dс) | 2.0 | 23.5 |
| Диаметр окружности расположения центров отверстий облегчения, мм | D | 0,5(df + dс) | Отверстия облегчения делать не следует | 48.5 |
| Число отверстий облегчения | zо | 1,5Ddo |  | 3 отверстия |

1.8 Проектирование конической зубчатой передачи

Расчет геометрических параметров прямозубых конических колес

| Наименование параметра | Обозначение | Формула | Результаты расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ведущее колесо | ведомое колесо |
| Диаметр длительной окружности, мм | d | m zк | 35 | 70 |
| Угол начального конуса ведущего колеса, град | ϕ1 | arctgzk1zk2 | 26,5 |  |
| Угол начального конуса ведомого колеса, град | ϕ2 | 90о - ϕ1 |  | 63,4 |
| Диаметр окружности вершин зубьев, мм | da | d+2m cosϕ | 37,2 | 71,2 |
| Диаметр окружности впадин зубьев, мм | df | d-2,5m cosϕ | 32,7 | 68,9 |
| Угол дополнительного конуса, град | α | 90о - ϕ | 63,4 | 26,6 |
| Длина образующей начального конуса, мм | L | d12sinϕ1 | 41,6 |  |
| Угол головки зуба, град | Υг | arctgmL | 1,73 | 1,8 |
| Угол ножки зуба, град | Υн | arctg1,25mL | 2,15 | 2,25 |
| Угол конуса вершин, град | ϕa | ϕ+γГ | 28,3 | 65,2 |
| Угол конуса впадин, град | ϕf | ϕ−γн | 24,4 | 61,2 |
| Ширина венца, мм | b | 0,33L | 13,74 | 13,13 |
| Длина ступицы, мм | αс | 3 dш | 9 | 12 |
| Расстояние от торца ступицы до вершины зуба, мм | l | αc + 3m cos α | 13,7 | 15,4 |
| Расстояние от торца ступицы до вершины конуса, мм | k | l ± L cos ϕа | 48,66 | 29,17 |
| Размер фасок, мм | с | 0,3 m | 0,375 |  |
| Диаметр ступицы, мм | dс | 1,6 dв | 19,2 | 24 |

1.9 Расчет мертвого хода редуктора.

Вероятный максимальный мертвый ход отдельной передачи определяется углом поворота ведомого колеса при неподвижном ведущем звене.

Угол поворота ведомого колеса рассчитывают по формуле:

Δϕδi=412jnmind⋅cosα,

где j n min – минимальный гарантированный боковой зазор, мм (табличное значение).

d – диаметр делительной окружности, мм.

Δϕч=2,8'

Δϕц=3,8'

ΔϕК=3,35'

Мертвый ход трехступенчатого редуктора с учетом боковых зазоров между зубьями, определяемый по углу поворота выходного вала:

Δϕδ=ΔϕδwU+Δϕδx⋅U1U+Δϕδk=381,64168+1662,45⋅5168+260,21=311,95сек=4.27минНа мертвый ход редуктора влияет также упругая деформация валов, в результате которой вал получает угол закручивания Δϕki, угловые минуты:

Δϕki=3440Mi⋅liG⋅IPi

где М i – крутящий момент на валу

l i – рабочая длина i-го вала

G – модуль сдвига для стали – 80 ГПа

I Pi – полярный момент инерции поперечного сечения вала.

IPi=π⋅di432

где di – наименьший диаметр участка вала, на котором передается крутящий момент.

IP1=π⋅d1432=3,14⋅0,0025432=4.02⋅10−10

IP2=π⋅d2432=0

IP3=π⋅d3432=4.97⋅10−9

Δϕk1=34400,159⋅0,03180⋅109⋅3,83⋅10−12=0.052мин

Δϕk2=0мин

Δϕk3=34403,479⋅0,0780⋅109⋅2802,54⋅10−12=0.043мин

ΔϕРk=0,052секΔϕР=0,0710

2.1 Точность зубчатых и червячных передач.

Погрешности изготовления и монтажа элементов передач вызывают шум, вибрации, нагрев, несогласованность углов поворота ведущего и ведомого звеньев, ошибки от мертвого хода.

По точности изготовления зубчатые колеса и передачи разделены на 12 степеней. Для каждой степени точности установлены нормы кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев.

Кинематическая точность характеризуется величиной погрешности передачи, т. е. разностью между действительным и расчетным углами поворота ведомого колеса. Кинематическая точность является основным требованием для делительных  и отсчетных устройств. Она обеспечивается за счет малого радиального биения зубчатого колеса и применения высокоточных станков и инструментов.

Независимо от степени точности стандартами установлены различные виды сопряжения зубьев в передаче. За основу деления видов сопряжения принята величина бокового зазора. Нормы бокового зазора необходимы для устранения заклинивания зубьев и ограничения мертвых ходов, а также для размещения смазки и компенсации температурных деформаций. Боковой зазор не зависит от точности изготовления и определяется в основном величиной межосевого расстояния.

На рабочих чертежах зубчатых колес и червяков должны быть указаны требуемые степени точности по трем нормам и виду сопряжения. В условных обозначениях последовательно записывают три цифры (степени по нормам кинематической точности, нормам плавности, нормам контакта) и букву указывающую вид сопряжения.

Если первые три нормы имеют одинаковые степени точности, то в условном изображении указывают одну цифру, как в данном случае:

7 – Д.

# 2.2 Допуски формы и расположения поверхностей

зубчатых колес и червяков.

В процессе изготовления зубчатых колёс и червяков возникают погрешности формы и взаимного расположения их поверхностей, что существенно снижает точность механизмов.

Стандарт СТ СЭВ 301-76 предусматривает классификацию допусков и отклонений формы и расположения поверхностей. К группе отклонений формы поверхностей относят непрямолинейность, неплоскостность, некруглость, нецилиндричность и отклонения профиля продольного сечения.

К группе суммарных отклонений формы и расположения поверхностей относят два основных вида отклонений: радиальное и торцевое биения.

Для оценки точности расположения поверхностей назначают базы.

Под радиальным биением Δр понимают разность наибольшего а  и наименьшего, а  расстояния от точек до базовой оси вращения в сечении, перпендикулярном к этой оси:

Δр=а2−а1

Радиальное биение является результатом смещения геометрического центра колеса относительно оси вращения и некруглости наружной поверхности.

Радиальным биением зубчатого венца называют наибольшую разность расстояний от базовой оси колеса до делительной прямой нормального исходного контура.

Торцевым биением ΔТназывают разность наибольшего b  и наименьшего b  расстояний от точек реальной торцовой поверхности колеса, расположенных на окружности заданного диаметра Д, до плоскости N-N, перпендикулярной к базовой оси вращения:

ΔТ=b2−b1

Если диаметр Д не задан, то торцовое биение определяют на наибольшем диаметре колеса. Торцевое биение является результатом неперпендикулярности торцовой плоскости к базовой оси колеса и отклонения формы торца по линии измерения.

2.3 Тре6ования к базовым поверхностям зубчатых колёс и червяков.

# Основными технологическими базами при нарезании зубьев или витков червяка является:

отверстия зубчатых и червячных колёс, используемые для посадки колёс на вал;

опорные части вала (цапфы) червяка;

наружные поверхности нарезной части зубчатых, червячных колес и червяков, используемые для выверки заготовки на зуборезном станке.

Квалитеты (классы точности) для этих элементов назначают в зависимости от требуемой степени точности зубчатых и червячных передач.

Посадка в ЕСДП СЭВ согласно СТ СЭВ 145-75 образуется сочетанием поля допуска отверстия и поля допуска вала.

3.1 Конструктивные элементы валов.

При монтаже валов следует обеспечить удобство монтажа и демонтажа насаживаемых на него деталей. В связи с этим конструкции валов обычно выполняют ступенчатыми. Образование ступеней связано с установкой деталей на валу по соответствующей посадке, наличие нерабочих участков, не требующих высокой точности размеров.

Валы вращаются в опорах, которыми служат подшипники качения или скольжения. Опорные части валов называются цапфами.

Для уменьшения концентрации напряжений в местах перехода от одного участка вала к другому разность между диаметрами ступеней должна быть минимальной. Плавный переход от одной ступени к другой называют галтелью.

Радиусы галтелей R принимаются по рекомендациям.

Для ограничения перемещения деталей на валах в осевом направлении предусматривают бурты.

Цапфы валов подвергают тщательной обработке. Для выхода шлифовального круга в местах перехода от меньшого диаметра к большему изготавливают кольцевые канавки, иначе часть поверхности цапфы окажется недошлифованной из-за скруглённости краев шлифовального круга и посадка подшипников будет затруднена.

Для передачи крутящего момента и закрепления колес в осевом направлении на валу и в ступице колеса предусматривают отверстия под штифт.

Точность изготовления вала определяется точностью выполнения его размеров, формы и расположения поверхностей. Допуски на посадочные размеры вала назначают в зависимости от посадок отдельных деталей.

В местах посадки подшипников при вращении внутреннего кольца рекомендуют поля допусков для вала n6, m6, k6. Свободные размеры принимают по 14 квалитету.

3.2 Кинематическая схема мотор-редуктора и силы, действующие в зацеплениях зубчатых колес.

Кинематическая схема трехступенчатого мотор - редуктора включает в себя червячную, коническую и цилиндрическую прямозубые передачи (см. лист 3).

Точность построения кинематической схемы пространственных механизмов определяет правильность расчета валов.

Цилиндрические зубчатые колеса при изображении в аксонометрии принимают форму эллипсов.

Направление осей валов должно быть параллельно осям пространственной системы координат. Точки пересечения эллипсов следует рассматривать, как полосы зацепления передач. Векторы сил, действующих в зацеплениях зубчатых передач, должны быть направлены параллельно ребрам куба.

Для расчета валов на прочность необходимо найти все силовые факторы, действующие в зацеплениях.

Сила взаимодействия между зубьями червячного колеса и витками червяка может быть разложена на три взаимно перпендикулярные составляющие:

окружное:Ft1=2M1d1=9.03H

радикальное: Fr1=Ft1⋅tgαsinλ=20H

λ-  угол подъема винтовой линии червяка.

tgλ=zg;λ=arctg212=9,460

осевое: Fa1=Ft1⋅ctgλ=54.2H

Для червячного колеса и червяка справедливы следующие соотношения:

Ft4=Fa3,Fx3=Fx4,Fa4=Ft3

Для прямозубой цилиндрической передачи усилия, действующие в зацеплении, определяются по зависимостям:

окружное:Ft3=2M3d3=69.6H

радикальное: Fr3=Ft3⋅tgα=25.33H

Для цилиндрической зубчатой передачи усилия ведомо и ведущего колес должны быть равны:

Ft1=Ft2,Fx1=Fx2

Полное усилие, действующее в зацеплении конической прямозубой передачи, можно разложить на три составляющие, которые вычисляются по формулам:

окружное:Ft5=2M3d5=72.43H

радикальное: Fx5=Ft5⋅tgα⋅cosϕ=23.58H

ϕ- угол начального конуса ведущего конического колеса.

осевое: Fa5=Ft5⋅tgα⋅sinϕ=11.79H

Для конической передачи справедливы соотношения:

Ft5=Ft6;Fa5=Fx6;Fx5=F

Векторы окружных усилий Fti на ведущих колесах направлены в сторону, противоположную угловой скорости вращения вала. Вращение вала электродвигателя следует принять по часовой стрелке.

Радикальные усилия Fхi направлены по радиусу к центру колес.

В конической прямозубой передаче осевые усилия Fаi всегда направлены от вершин к основаниям конусов.

3.3 Приведение сил к оси вала

Окружные и осевые нагрузки на вал от зубчатых колес передаются с помощью штифтов.

Для получения расчетной схемы вала необходимо все силы, действующие на зубчатые колеса, привести к оси вала.

В поперечном сечении вала действуют следующие силовые факторы: продольная сила N=Fa, которая, в зависимости от установки вала в опорах, может вызывать растяжение или сжатие, поперечная сила Ft, вызывающая изгиб вала в плоскости V; моменты Ми, изгибающий вал в плоскости V и Mk, вызывающий кручение в плоскости W.

3.4 Определение эквивалентных моментов действующих в поперечных сечениях вала.

Основным критерием работоспособности валов является прочность. Валы кроме кручения испытывают изгиб и растяжение или сжатие, поэтому требуется определить эквивалентные моменты. Эпюры эквивалентных моментов позволяют выявить сечения, где возникают наибольшие моменты, и найти действительное распределение напряжений по длине вала.

При составлении расчетной схемы вал рассматривают как балку с шарнирно – подвижной и шарнирно – неподвижной опорами. Балка в соответствии с приведением сил нагружается сосредоточенными силами и моментами. Точки приложения сил моментов принимаются по середине длины элемента, передающего их.

На листе 3 предоставлена расчетная схема выходного вала редуктора, на котором установлено коническое зубчатое колесо. Силы Fa и Fr действуют в плоскости V, а Ft – в плоскости H. Силы Fa, при перенесении её к оси вала создаст в поперечных сечениях продольную силу, равную ей по величине и одинаковую по направлению, и изгибающий момент М=Fad2 (d – делительный диаметр конического колеса).

Следовательно, силы, действующие на вал, целесообразно рассматривать, последовательно составляя расчетные схемы вала в плоскости V, а затем в плоскости H.

После определения опорных реакций и построения эпюр изгибающих моментов в каждой плоскости следует геометрически сложить эти эпюры, определив для каждого сечения вала значения суммарного изгибающего момента:

МС=МН2+МV2

Эквивалентный момент по III теории прочности определяется из выражения:

МЭКВ.=МС2+МК2

где МК – крутящий момент.

Крутящий момент передается на вал от зубчатого колеса через ступицу и штифт.

3.5 Уточненный расчет вала.

Уточненный расчет учитывает все факторы, влияющие на усталостную прочность: характер напряжений, наличие концентраторов напряжений, абсолютные размеры валов, обработку поверхностей и прочностные характеристики материалов, из которых изготовлены валы.

Для валов запас прочности определяют из выражения:

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2=63.96

Запас усталостной прочности по нормальным напряжениям рассчитывается:

nσ=σ−1κσΕσ⋅β⋅σa+Ψσ⋅σm=65.043		nτ=τ−1κτΕτ⋅β⋅τa+Ψτ⋅τm=351.79

где -1 – предел выносливости материала вала при симметричном цикле изгиба;  предел выносливости материала вала при симметричном цикле кручения; а – амплитуда цикла нормальных напряжений.

3.6 Определение долговечности подшипников.

Подшипники выбирают по диаметру цапфы вала, после чего долговечность подшипников рассчитывают по формуле.

Lh=10660nCPα

где n – частота вращения, об/мин.

n=ωвых⋅30π=380⋅303,14=3628обмин

C –  динамическая грузоподъемность, С=1160 Н

С0 – статическая грузоподъемность, С0=570 Н

- показатель степени: для шарикоподшипников =3.

Приведенную нагрузку для радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников определяют по формуле:

P=(xFr + yFa)б t

где x и y – коэффициент радиальной и осевой нагрузок.

 - коэффициент вращения, =1 при вращении внутреннего кольца.

Fr и Fa – соответственно радиальные и осевые силы воспринимаемые подшипником.

б – коэффициент безопасности, б =1,1 – при небольших перегрузках.

t – температурный коэффициент.

Fr=RV2+RH2   , где RV и RH – реакции опор.

1.Определение долговечности первого подшипника.

Fr=16.65Н

FaυFr=3.25

FaC0=67,21510=0,095		e = 0,3

При отношенииFaυFr≤е осевую силу не учитывают, принимая х=0,56 и y=1,45

P=96,7   Н

Lh=10660nCPα=3964.2≈5,5мес

2.Определение долговечности второго подшипника.

Fr=58,62+94,12=36,56Н

FaυFr=67,21⋅110=1,48

FaC0=67,21510=0,039		e = 0,26

х=0,56 и y=1,71

P=124,47   Н

Lh=10660nCPα=21417,6≈2,5года

Список литературы:

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х частях, В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинскиий. – 6-е изд., переркаб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1982. – Ч. 1. 543 с.; Ч. 2. 448 с.

- Подшипники качения: Справочник – каталог/Под ред. В.Н. Нарышкина и Р.В. Коросташевского.- М.: Машиностроение, 1984.- 280 с.

- Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие/ В.Н. Кудрявцев, Ю. А. Державец, И. И. Арефьев и др.; Под. общ. ред. В.Н. Кудрявцева.- Л.: Машиностроение, 1983. 400 с.

- Заплетохин В.А. Конструирование соединений деталей в приборостроении: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1985. – 223 с.

- Допуски и посадки. Справочник в 2-х ч. Под. ред. В.Д. Мягкова. – М.-Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1978. с. 1032.

- Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машиностроение, 1975, с. 471.

- Мягков В.Д. Краткий справочник конструктора. – Л.: Машиностроение, 1975, с. 814.

- СТ СЭВ 1052-78. Метрология единиц и физических величин.

- Жуков К.П., Кузнецова А.К. и др. Расчет и проектирование деталей машин. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1978, с. 247.

- Биргер А.Б., Шорр Б. Ф., Иосилевич Г.Б. Расчет на прочность деталей машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1979, с. 207.

- СТ СЭВ 144-75. Единая система допусков и посадок для стран членов СЭВ. Поля допусков и рекомендуемые посадки, - М., 1975.

- Заплетохин В.А. Проектирование трехступенчатого зубчато-червячного мотор редуктора. - Л.: ЛТИ им. Ленсовета, 1975, с. 34.

- Чернавский С.А. Проектирование механических передач. Учебное пособие. – М.: Машиностроение, 1976.

- Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В. и др. Подшипники качения. Справочник. – М.: Машиностроение, 1975.

- СТ СЭВ 1952-78. Метрология. Единицы физических величин. – М., 1978.