Описание программы Speakershop и полученные результаты.

Входные параметры:

Механические параметры

Fs - Собственная резонансная частота динамика (Гц).

Vas - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика (кубические футы или дюймы, а также литры).

Qms - Добротность динамика на частоте Fs, когда в расчет принимаются его механические (не электромагнитные) потери или затухание.

Sd - "Площадь поршня/диффузора" динамика (квадратные дюймы или квадратные сантиметры). Представляет собой значение площади подвижной части динамика.

Комбинированные параметры

Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь.

Электрические параметры

Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний.

Re - Сопротивление звуковой катушки по         постоянному току (Ом).

Z - Номинальное электромагнитное          сопротивление динамика

Выходные параметры:

Vb - Внутренний объем короба.

F3 - Номинальная частота (Гц) при половинной мощности -3 дБ. Представляет собой точку, расположенную на 3 дБ ниже излома амплитудной характеристики, в которой начинается спад частотной характеристики в области низких частот.

Fb - Резонансная частота для корпуса с фазоинвертором (Гц).

Dv - Диаметр или площадь поперечного сечения порта или воздуховода в корпусе с фазоинвертором.

Lv - Длина порта или воздуховода в корпусе с фазоинвертором.