Таблица замыкания контакторов электровоза постоянного тока

Табл. 2.1

| Позиция | Контакторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регулируемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛК | М | П1 | П2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ш1 | Ш2 | Ш3 | Ш4 | Uc’,В |  | R,Ом | b |
| 1 |  | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 5,84 | 1,0 |
| 2 |  | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 4,79 | 1,0 |
| 3 |  | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 3,74 | 1,0 |
| 4 |  | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 2,75 | 1,0 |
| 5 |  | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 1,76 | 1,0 |
| 6 |  | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 0,88 | 1,0 |
| 7 |  | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 750 |  | 0 | 1,0 |
| 8 |  | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 1500 |  | 2,92 | 1,0 |
| 9 |  | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | 1500 |  | 1,87 | 1,0 |
| 10 |  | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 1500 |  | 0,88 | 1,0 |
| 11 |  | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | 1500 |  | 0 | 1,0 |
| 12 |  | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | 1500 |  | 0,12 | 0,62 |
| 13 |  | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 1500 |  | 0,6 | 0,4 |