| 3. Конструктивные особенности типовых элементов схемы «Детектора излучения сотового телефона» Согласно перечню элементов схемы, в неё входят: один конденсатор марки КМ–4, пять конденсаторов марки К10-17, один оксидный конденсатор К50-3А, одиннадцать резисторов 0,125Вт марки МЛТ, одна интегральная микросхема К561ЛА7, четыре транзистора КТ3102ЕМ, один СВЧ диод КД514А, один диод КД522Б, светодиод АЛ307КМ. Ниже приведем конструктивные данные корпусов этих элементов: Интегральная микросхема К561ЛА7. Согласно справочнику, микросхема К561ЛА7 – четыре логических устройства «2И-НЕ». Данная микросхема помещена в прямоугольный пластмассовый корпус, тип которого 201.14-1, габаритные размеры 19,5х7,5х5,0 мм и масса 1г. Диапазон температур, при которых микросхема способна нормально функционировать –10…+70С. Входные токи при Е=+5В, I=3mА и при Е=+10В, I=7mA. Изображение корпуса микросхемы К561ЛА7 показано на рисунке 2.1. Рисунок 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Резисторы МЛТ-0,125. Согласно справочнику, резисторы МЛТ с металло-электрическим проводящем слоем предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока в качестве элементов навесного монтажа. Габаритные размеры корпуса: 0,125Вт 2,2х6,0мм, длина выводов 20мм, масса 0,15г, толщина выводов d=0.6мм. Диапазон номинальных сопротивлений 1,0-3*10³кΩ.Температура окружающей среды от –60 до +155 ºС. Относительная влажность воздуха до 98%. Пониженное атмосферное давление до 133Па. Изображение корпуса резистора показано на рисунке 2.2. Рисунок 2.2 Диод КД522Б. Согласно справочнику, диод КД522Б кремниевый эпитаксиально планарный. Выпускается в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Габаритные размеры корпуса: 1,9х3,8мм, длина выводов 28мм, толщина выводов 0,6мм, масса неболее0,15г. Постоянное прямое напряжение 1,1В. Постоянный обратный ток 5мкА. Температура окружающей среды от –55 до +85°С Изображение корпуса диода показано на рисунке 2.3. Рисунок 2.3 |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Диод КД514А. Согласно справочнику, диод кремниевый сплавный. Выпускается в стеклянном корпусе с гибкими выводами. Габаритные размеры корпуса: 7,5х3мм, длина выводов 25мм, толщина выводов 0,5мм, масса не более 0,3г. Постоянное обратное напряжение 30В. Постоянный прямой ток 20мА. Температура окружающей среды от –40 до +70 ºС. Изображение показано на рисунке 2.4 ###### Рисунок 2.4 #### Конденсаторы К10 – 17. Согласно справочнику, низковольтные, керамические, монолитные, для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Конструктивно выполнены изолированными, типа 1 – отличаются относительно большой реактивной мощностью, низкими потерями, высоким сопротивлением изоляции, стабильностью ТКЕ. Ёмкость конденсаторов не зависит от температуры. Ширина конденсатора 9,0 мм, толщина выводов 0,8мм, расстояние между выводами 10мм, масса конденсатора 3,0г. Изображение конденсатора показано на рисунке 2.5 Рисунок 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Конденсатор К50-3А. Согласно справочнику, конденсатор К50-3А алюминиевый оксидно-электролитический, предназначен для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока. Выпускается в цилиндрических металлических корпусах с разнонаправленными проволочными выводами. Номинальное напряжение 12В. Номинальная емкость 2 мкФ. D=6мм, L=22мм. Масса не более 2,5г. Изображение конденсатора К50-3А показано на рисунке 2.6 Рисунок 2.6 Светодиод АЛ 307 КМ. Согласно справочнику, светоизлучающий диод арсенид-галий-аллюминиевый в пластмассовом корпусе красного цвета свечения. Предназначен для визуальной индикации. Габаритные размеры корпуса: 5х4,7мм, длина выводов 15мм, толщина выводов 0,5мм, масса не более 0,25г. Сила света 0,15 мкд. Постоянное прямое напряжение 2В. Цвет свечения красный. Температура окружающей среды от –60 до +70 ºС. Изображение показано на рисунке 2.7 Рисунок 2.7 |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Транзистор КТ3102Е. Согласно справочнику, транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный n-p-n усилительный, высоко частотный, маломощный с нормированным коэффициентом шума. Предназначен для применения в усилительных и генераторных схемах высокой частоты. Выпускается в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Габаритные размеры корпуса: 5,3х5,84мм, длина выводов 13,5мм, толщина выводов 0,5мм, масса не более 0,5г. Прямое напряжение 15В. Обратный ток 10мкА. Изображение показано на рисунке 2.8 Рисунок 2.8 Конденсатор КМ-4. Согласно справочнику, конденсатор предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока. Габаритные размеры: L=5мм, A=2,5мм, H=3,3мм, расстояние между выводами 25мм, толщина выводов 0,8мм. Масса не более 0,5г. Изображение показано на рисунке 2.9 Рисунок 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |