Практическое задание №4,5

Выбор и расчет средств по пылегазоочистке воздуха

# Вариант №16

1. Подобрать циклон, обеспечивающий степень эффективности очистки газа от пыли не менее  = 0.87

Циклоны предназначены для сухой очистки газов от пыли со средним размером частиц 10…20 мкм. Все практические задачи по очистке газов от пыли с успехом решаются циклонами НИИОГАЗа: цилиндрическим серии ЦН и коническим серии СК. Избыточное давление газов, поступающих в циклон, не должно превышать 2500 Па. Температура газов во избежание конденсации паров жидкости выбирается на 30…500С выше температуры точки росы, а по условиям прочности конструкции – не выше 4000С. Производительность циклона зависит от его диаметра, увеличиваясь с ростом последнего. Цилиндрические циклоны серии ЦН предназначены для улавливания сухой пыли аспирационных систем. Их рекомендуется использовать для предварительной очистки газов при начальной запыленности до 400 г/м3 и устанавливать перед фильтрами и электрофильтрами.

Конические циклоны серии СК, предназначенные для очистки газов от сажи, обладают повышенной эффективностью по сравнению с циклонами типа ЦН за счет большего гидравлического сопротивления. Входная концентрация сажи не должна превышать 50 г/м3.

Исходные данные:

количество очищаемого газа  - Q = 1.4 м3/с;

плотность газа при рабочих условиях -  = 0,89 кг/м3;

вязкость газа -  = 22,210-6  Нс/м2;

плотность частиц пыли - П = 1750 кг/м3;

плотность пыли – dП = 25 мкм;

дисперсность пыли - lgп  = 0,6;

входная концентрация пыли – Свх = 80 г/м3.

Расчет: Задаёмся типом циклона и определяем оптимальную скорость газа опт, в сечении циклона диаметром Д:

Выберем циклон ЦН-15, оптимальная скорость газа, в котором              опт = 3,5 м/с.

Определяем диаметр циклона, м

Д=4⋅Qπ⋅ωопт=4⋅1.43.14⋅3.5=0.713м

Ближайшим стандартным сечением является сечение в 700 мм.

По выбранному диаметру  находим действительную скорость газа в циклоне, м/с

ω=4⋅Qπ⋅n⋅Д2=4⋅1.43.14⋅1⋅0.72=3.6 м/с,

где n – число циклонов.

Вычисляем коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона:

ζ=K1⋅K2⋅ζ500=1⋅0.9⋅155=139.5

где К1 – поправочный коэффициент на диаметр циклона;

К2 - поправочный коэффициент на запыленность газа;

ζ500 – коэффициент гидравлического сопротивления одиночного циклона диаметром 500 мм.

Определяем гидравлическое сопротивление циклона:

Δρ=ζ⋅ρ⋅ω22=139,5⋅0,89⋅3,222=635,7 Па

По таблице 2.4 определяем значение параметров пыли d50ти lg:

Для выбранного типа циклона   - d50т=4.5 мкм	lg=0.352

Ввиду того, что значения d50т, приведенные в таблице 2.4, определены по условиям работы типового циклона (Дт = 0,6 м; пт = 1930 кг/м3; т = 22,210-6; т = 3,5 м/с), необходимо учесть влияние отклонений условий работы от типовых на величину d50:

d50=d50т⋅ДДт⋅ρптρ⋅μμт⋅ωтω=4.5⋅0,70.6⋅19301750⋅1⋅3.53.6=5 мкм

Рассчитываем параметр x:

Χ=lgdпd50lg2ση+lg2σп=lg2550.3522+0.62=1

по табл. 2.5 находим значение параметра Ф(x):

Ф(x)=0.8413

Определяем степень эффективности очистки газа в циклоне:

η=0.5⋅1+Ф(x)=0.5⋅1+0.8413=0.92

Расчетное значение  = 0,92 больше необходимого условия              = 0,87, таким образом циклон выбран верно.

###### Рис. 4.1 Цилиндрический циклон

1 – корпус

2 – входная труба

3 – патрубок

4 – буннер

2.  Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от пыли производственных выбросов.

Скрубберы Вентури нашли наибольшее применение среди аппаратов мокрой очистки газов с осаждением частиц пыли на поверхности капель жидкости. Они обеспечивают эффективность очистки 0.96…0.98 на пылях со средним размером частиц 1…2 мкм при начальной концентрации пыли до 100 г/м3 . Удельный расход воды на орошение при этом составляет 0.4…0.6 л/м3 .

Исходные данные:

Загрязнитель – конвекторная пыль В = 9,88  10-2; n = 0,4663

Плотность газа в горловине г = 0,9 кг/м3

Скорость газа в горловине Wг = 135 м/с

Массовый расход газа Мг = 0,9 кг/с

Массовый расход орошающей жидкости Мж = 0,865 кг/с

Удельный расход жидкости m = 1,5 л/м3

Давление жидкости ж = 300 кПа

Плотность жидкости ж = 1000 кг/м3

Коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы - ζc=0.15

Требуемая эффективность очистки от пыли не менее 0.9

Расчет:

Определяем гидравлическое сопротивление сухой трубы Вентури,

ΔрC=ζC⋅WГ2⋅ρГ2=0.15⋅1352⋅0.92=1230Нм2 Рассчитываем гидравлическое сопротивление, обусловленное введением орошающей жидкости,

Δрж=ζж⋅WГ2⋅ρж⋅Ш2

Н/ м2   , где

ζж – коэффициент гидравлического сопротивления трубы, обусловленный вводом жидкости

ζж=0.63⋅ζс⋅МжМГ⋅ρГρж−0.3=0.63⋅0.15⋅0.8650.9⋅0.91000−0.3=0.78Δрж=0.78⋅1352⋅1000⋅1.52=10661625Нм2

Находим гидравлическое сопротивление трубы Вентури, Н/ м2

Δр=Δрc+Δрж=1230+10661625=10662855Нм2

Находим суммарную энергию сопротивления Кт, Па

KТ=Δр+рж⋅VжVГгде Vж и Vг – объемные расходы жидкости и газа соответственно, м3/с

Vж = Мж/ж = 0,865/1000 = 8,65  10-4 м3/с

Vг =  Мг/г = 0,9/0,9 = 1 м3/с

Кт = 10662855 + 300103(8,6510-4/1) = 10663114 Па

Определяем эффективность скруббера Вентури

η=1−e−B⋅KTn=1−e−0.0988⋅106631140,4663=1

Эффективность скруббера Вентури, полученная в результате расчетов (величина η), удовлетворяет  заданному условию, т.е. обеспечивает очистку газов от пыли с эффективностью не менее 0.9.

###### Рис. 2.1 Скруббер Вентури

1 – форсунки

2 – сопло

3 – пылеуловитель

1 = 28; l1=d1−d22⋅tgα12

2 = 8;  l2 = 0.15  d2;  l3=d3−d22⋅tgα22

3.  Определить размеры, энергозатраты и время защитного действия адсорбера для улавливания паров этилового спирта, удаляемых местным отсосом от установки обезжиривания при условии непрерывной работы в течение 8 часов.

Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых твердых тел с ультрамикроскопической структурой селективно извлекать и концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой среды. При расчете определяют необходимое количество сорбента, продолжительность процесса поглощения, размеры адсорбционной аппаратуры и энергетические затраты.

Исходные данные:

Производительность местного отсоса - Lм=250 м3/ч

Начальная концентрация спирта - Со=11 г/м3

Температура в адсорбере - tр=20 оС

Давление в адсорбере - Р=9.8*104 Н/м2

Плотность паровоздушной смеси - г=1.2 кг/м3

Вязкость паровоздушной смеси - =0.15*10-4 м2/с

Диаметр гранул поглотителя (активированный уголь) - d=3 мм

Длина гранул - l=5мм

Насыпная плотность - н=500 кг/м3

Кажущаяся плотность - к=800 кг/м3

Эффективность процесса очистки  = 0,99

По изотерме адсорбции (рис. 3.1) и заданной величине Со, г/м3, находим статическую емкость сорбента: 0=175 г/кг

Определяем весовое количество очищаемого газа:

G=LМ⋅ρГ3600=250⋅1.23600=0.083     кг/с

Переводим весовую статическую емкость сорбента 0, в объемную 0’:

α0,=α0⋅ρн1000=175⋅5001000=0,0875кг/м3

Определяем массу сорбента:

ΜС=К⋅G⋅C0⋅τα0} } } } } = {  {1 . 1 cdot 0 . 083 cdot 11 cdot 10 rSup { size 8{ - 3} }  cdot 28800}  over  {0,0875} } =330,6} {,  кг,

где К=1.1…1.2 – коэф. запаса;

 - продолжительность процесса сорбции, с.

Выбираем скорость потока газа в адсорбере W, м/с. Обычно фиктивная скорость паровоздушной смеси или скорость, рассчитанная на полное сечение слоя, выбирается в пределах 0.1…0.25 м/с. Выберем W=0.2 м/с.

6. Определяем геометрические размеры адсорбера. Для цилиндрического аппарата:

- диаметр Да=4⋅Gπ⋅ρГ⋅W=4⋅0.0833.14⋅1.2⋅0.2=0.66м

- длина (высота) слоя адсорбента

Lа=ΜС⋅WG=330,6⋅0.20.083=796,6м

Находим пористость сорбента  П=ρК−ρНρК=800−500800=0.375

Рассчитываем эквивалентный диаметр зерна сорбента:

dЭ=П⋅d⋅l1−П⋅d/2+l=0.375⋅0.003⋅0.0051−0.375⋅0.003/2+0.005=0.00138м

9. Коэффициент трения находим в зависимости от характера движения

при Re<50	=220/Re

при Re50 =11.6/Re0.25,

где Re=W⋅dЭν⋅П=0.2⋅0.001380.15⋅10−4⋅0.375=49     -    критерий Рейнольдса

откуда: =220/Re=220/49 =4.5

Определяем гидравлическое сопротивление, оказываемое слоем зернистого поглотителя при прохождении через него потока очищаемого газа

ΔP=34λ⋅La⋅ρГ⋅(1−П)⋅W2Ф⋅dЭ⋅П3=34⋅4.5⋅796,6⋅1.2⋅(1−0.375)⋅0.220.9⋅1.38⋅10−3⋅0.3753=1231459Па, где Ф=0.9 – коэффициент формы

Определяем коэффициент молекулярной диффузии паров этилового спирта в воздухе при заданных условиях: Д0 = 0,101  10-4 при Т0 = 273 К и Р0 = 9,8  104 Па:

Д=Д0⋅ТТ032⋅Р0Р=0.101⋅10−4⋅29327332⋅9.8⋅1049.8⋅104=1.123⋅10−5

Находим диффузионный критерий Прантля

PZ=νД=0.15⋅10−41.123⋅10−5=1.3357

Для заданного режима течения газа (определяется значением Rе) вычисляем величину коэффициента массопередачи для единичной удельной поверхности, м/с

при Rе<30  β=0.833⋅Re0.47⋅PZ0.35⋅ДdЭ

при Rе>30  β=0.53⋅Re0.64⋅PZ0.33⋅ДdЭ

т.к. в нашем случае Re=49, то

β=0.53⋅Re0.64⋅PZ0.33⋅ДdЭ=0.53⋅490.64⋅1.33570.33⋅1.123⋅10−50.00138=0.057мс

По изотерме адсорбции (рис 2.1) находим:

-  количество вещества, максимально сорбируемое поглотителем при данной температуре а=175 г/кг

- величину концентрации поглощаемого вещества на входе в адсорбер Сх= 2,5 г/м3

Рассчитываем удельную поверхность адсорбента:

f=4⋅1−Пd⋅l⋅d2+l=4⋅1−0.3750.003⋅0.005⋅0.0032+0.005=1083.33 м2/м3

Определяем концентрацию паров этилового спирта на выходе из аппарата:

CK=C0⋅1−η=11⋅(1−0.99)=0,11гм3, где  - эффективность очистки

Находим продолжительность защитного действия адсорбера:

τ=а0'W⋅С0⋅

Полученные в результате расчета параметры обеспечивают заданный режим работы адсорбера в течении более чем 8 часов. В целях экономии адсорбента можно уменьшить высоту его слоя.

Рис. 3.1. Адсорбер вертикальный

- труба для ввода газа

- слой пористого сорбента

- труба для удаления чистого газа

- барбатер

5. труба для выхода пара

Список использованных источников

- Безопасность жизнедеятельности: Уч. пособие под ред. Бережного С.А. и др. – Тверь: ТГТУ, 1996.

- Бережной С.А., Седов Ю.С. Сборник типовых расчетов и заданий по    экологии: Уч. пособие. -  Тверь: ТГТУ, 1999.