ЗМІСТ

стор.

Вступ..........................................................................................................

Розділ 1. Підготовка вихідних картографічних матеріалів для

cтворення кадастрової бази даних............................................................

1.1. Оцінка стану та актуальності вихідних картографіічних

матеріалів....................................................................................................

1.2. Визначення умовних позначень, які знаходяться на

вихідних картографічних матеріалів........................................................

1.3. Визначення меж кадастрових кварталів для сворення

кадастрової бази даних...............................................................................

1.4. Координація меж кадастрових кварталів................................

1.5. Координація меж землеволодінь і землекористувань.............

1.6. Оформлення плану меж кадастрових кварталів......................

Розділ 2. Визначення категорій земель і розподіл їх по угіддях.

Визначення форм власності на землю.......................................................

2.1. Інвентаризація земель міського кварталу (кадастровий

землеустрій).................................................................................................

2.1.1. Підготовчий етап робіт..........................................................

2.1.2. Виробничий етап робіт..........................................................

Висновки.

Список використаної літератури.

Картографічний матеріал:

1.	Вихідні картографічні матеріали до курсової роботи

2.	План меж кадастрових кварталів

3.	План меж кадастрового кварталу

4.	План меж земельних ділянок кадастрового кварталу

5.          Кадастровий план меж земельної ділянки

6.          План кадастрового кварталу за формами власності

ВСТУП

Землями населених пунктів – є всі землі в межах міської, селищної та сільської смуг. Всі населені пункти класифікуються за чисельністю населення, науково-виробничою спеціалізацією, а також значенням в системі розселення населення.

Землі населених пунктів одна із складових частин єдиного земельного фонду. Ця категорія земель є територіальною базою для забудови житловими, комунально-побутовими, промисловими, транспортними, та іншими будівлями та спорудами. В цілях задоволення житлово-комунальних, культурно-побутових та інших потреб населення, що проживає на цій території. Земля населеного пункту відрізняються від земель с/г призначення, лісового фонду та інших як цільовим призначенням, так і правовим режимом, який докорінно відрізняється від правового режиму інших категорій земель.

За своїм цільовим призначенням землі НП неоднорідні. В їх складі виділяються: землі міської, селищної та сільської забудови, землі загального користування, землі с/г призначення та інші угіддя, землі природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, землі історико-культурного призначення, землі зайняті міськими лісами, землі промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення.

Така висока різноманітність цільового призначення та правового режиму земель населених пунктів, а також у зв’язку з тим, що у складі земель житлової та громадської забудови щорічно відбуваються закономірні зміни пов’язані з будівництвом тих чи інших об’єктів, розширенням або скороченням їх території, обумовило необхідність високого рівеня ведення державного земельного кадастру на їх території.

Земельний кадастр житлової та громадської забудови повинен дати характеристику земель, яка повинна включати характеристику за власниками землі, землекористувачами, складом угідь, їх якісним станом на початок проведення робіт. Земельний кадастр повинен забезпечити своєчасне внесення всіх змін у відповідні документи.

Це обумовлює поділ земельного кадастру населених пунктів на два види:

- первинний (основний),

- поточний (наступний).

Завдання основного земельного кадастру населених пунктів – це першочергове отримання відомостей про правовий, природний та господарський стан земель і внесення цих відомостей у відповідні земель-кадастрові документи. Збираються, аналізуються, систематизуються матеріали і документи про загальну площу землеволодінь, землекористувань на території НП, склад угідь і їх якісну характеристику.

Після проведення основного земельного кадастру ведеться поточний. Поточний кадастр полягає у виявленні і внесенні у відповідні земельно-кадастрові документи всіх змін, які відбувалися після проведення основного земельного кадастру. Також завданням поточного кадастру є ліквідація допущених помилок, а також внесення пропущених даних.

Основний і поточний земельні кадастри – взаємопов’язані види земельного кадастру. Тому поточний земельний кадастр потрібно проводити зразу після проведення основного. Розрив між ними спричиняє необхідність періодичного проведення основного кадастру, а це пов’язане з додатковими затратами часу та матеріально-грошовими витратами.

Одним із методів отримання інформації для ведення державного земельного кадастру є інвентаризація земель.

Метою проведення інвентаризації є створення основи для:

- ведення ДЗК НП;

- реєстрації земельних ділянок;

- видачі власникам землі і землекористувачам документів, що засвідчують право власності на землю або право користування нею;

- забезпечення створення банку даних як на паперовій основі так і на магнітних носіях.

- Організація постійного контролю за використанням земель в НП.

Основними завданнями інвентаризації земель населених пунктів є:

- виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановленням меж ділянок;

- виявлення земельних ділянок що не використовуються або використовуються не раціонально;

- встановлення фактичних меж землекористувань, проектних та фактичних меж районів  у містах, а також окружних меж НП і закріплення їх на місцевості відповідними межовими знаками.

Основним призначенням інвентаризації земель населених пунктів є:

-     визначення кількісного складу земель;

- отримання даних для виготовлення технічної документації по оформленню документації, що посвідчує право власності або право користування землею, які раніше були надані фізичним та юридичним особам;

- одержання достовірної інформації для вирішення питань щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням земельного законодавств.

Інвентаризація земель населених пунктів може бути запланована в межах населеного пункту, кварталів або окремих землекористувачів.

Загальне керівництво роботами з інвентаризації земель населених пунктів та їх організація покладаються на міські управління земельних ресурсів та управління (відділи) земельних ресурсів міст обласного (районного) підпорядкування й місцеві земельні органи Держкомзему України.

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів органів місцевого самоврядування або коштів замовника.

РОЗДІЛ 1.

Підготовка вихідних картографічних матеріалів для створення кадастрової бази даних.

1.1 Оцінка стану та актуальності вихідних картографічних матеріалів

Вихідними матеріалами, при проведені інвентаризації земель населених пунктів є графічні, текстові, правові документи на земельні ділянки, матеріали попередніх інвентаризацій, топографічні карти та плани масштабів 1:500 – 1:10000, каталоги координат пунктів геодезичної мережі.

Усі роботи з інвентаризації земель населених пунктів виконуються в два етапи: підготовчий і виробничий.

Саме підготовчий етап включає в себе збирання, вивчення та аналіз вихідних картографічних матеріалів, а саме:

- матеріали геодезичних і топографічних робіт, виконаних на території НП,

- відомості генерального плану та іншої містобудівної документації, ДБН, необхідні для проведення інвентаризації земель,

- технічні звіти зі становлення зовнішніх меж землеволодінь і землекористувань,

- матеріали попередніх інвентаризацій,

- паспорти ЗД,

- документи і матеріали про відведення ЗД,

- відомості чергових планів, відведень і забудови,

- матеріали з нанесеними меж ЗД та меж НП, матеріали з винесення в натуру,

- матеріали обстеження БТІ та експертної оцінки ЗД та індивідуальної забудови,

- матеріали виконавчих зйомок, що містять відомості про землекористувачів, власників землі,

- матеріали та документи, що мають кадастровий зміст (реєстри, таблиці, які збираються в різних службах і управліннях комунального господарства).

Для створення кадастрової бази даних в населених пунктах використовуються плани масштабу 1:500, 1:1000, 1:2000. В містах, в зв'язку з наявністю розвинутої мережі інженерних комунікацій і споруд, рекомендуються для використання плани масштабу 1:500. Необхідні матеріали запрошують в архівах відповідних служб, які працюють з потрібними матеріалами (управління архітектури та містобудування, управління земельних ресурсів, геодезичне підприємство та  ін.), а також в спеціалізованих проектних і вишукувальних підприємствах.

Основними завданнями після одержання вихідних картографічних матеріалів є:

- Оцінити стан та актуальність вихідних картографічних матеріалів.

- Визначити умовні позначення, які знаходяться на вихідних картографічних матеріалах.

- Визначити межі кадастрових кварталів для створення кадастрової бази даних.

- Закоординувати визначені межі кадастрових кварталів.

- Вирахувати площі кадастрових кварталів.

Якщо матеріали не мають явних фізичних пошкоджень, то з них робиться копія для подальшого використання в роботі. В протилежному випадку, знімання копії з плану можливо тільки після усунення пошкодженнь. Якщо пошкодження усунути не вдається, то такі матеріали бажано далі не використовувати, тому що їх точність не буде відповідати нормативним вимогам.

Також при оцінці актуальності вихідних картографічних матеріалів визначається рік видання, наповнення плану вихідною інформацією.

Отже при виконанні даної розрахунково-графічної роботи ми отримали плановий картографічний матеріал масштабу 1:500 загальною площею 6,25 га на територію міста Одеса, Малиновського району. Через територію, що зображена на даному планшеті пролягає вул. Амурська, а також окрім ситуації, що включає будівлі, споруди, дороги та інші об’єкти, показано інженерну інфраструктуру, що забезпечує район необхідними комунальними ресурсами. Вивчивши стан матеріалів можна зробити висновок про відсутність недоліків чи фізичних пошкоджень,  і матеріали є цілком придатні до використання.

Після цього було ретельно вивчено умовні позначення об’єктів, що розміщені на даній території, і в результаті чого складено відповідний їм список умовних позначень, де вказується наземними чи підземними вони є.

Визначившись з умовними позначеннями було визначено межі кадастрових кварталів для створення кадастрової бази даних. Відповідні межі було встановлено з дотриманням усіх правил, по лініям споруд, що мають довготривале зберігання (дорогам, проїздам, парканам, комунікаціям та інш.).

Маючи місце розташування всіх меж кварталів за допомогою комп’ютера та відповідного програмного забезпечення було встановлено положення їх поворотніх точок відносно державної геодезичної системи координат, про що складено відповідні каталоги координат, з вирахуванням площ.

1.2. Визначення умовних позначень, які знаходяться на

вихідних картографічних матеріалах.

Для того, щоб визначити зміст картографічного матеріалу необхідно добре вміти читати умовні позначення за допомогою яких зображено ситуацію на плані.

Умовні позначення – графічні символи для зображення на картах різних об’єктів, їхніх якісних і кількісних відмінностей. Вони передають не лише відомості про об’єкт, але й показують їхнє просторове розміщення. Умовні знаки формуються за допомогою зображувальних засобів: точки, лінії, кольору, геометричних фігур. Умовні знаки є різного характеру: для сільськогосподарських і несільськогосподарських угідь, а також для населених пунктів. Всі умовні позначення щодо населених пунктів  класифікуються на наземні і підземні.

В даному випадку умовні позначення, розміщені на вихідному картографічному матеріалі масштабу 1:500. Необхідно кожен тип умовного позначення пронумерувати, та підписати його назву, вказати його тип (надземний чи підземний), а також навести його схематичне зображення. При виконанні цього завдання користуються "Умовними знаками для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500" затверджених наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України  від 03 серпня 2001 р. N2295. Данні класифікації умовних позначень приводяться в таблицю 1.

1.3. Визначення меж кадастрових кварталів для створення

кадастрової бази даних.

На вихідних планових матеріалах визначаються межі кадастрових кварталів. Кадастровий квартал – це компактна сукупність (об'єднання) земельних ділянок у  населеному пункті, яке  обмежене інженерними спорудами або природними межами. Межа кварталу визначається як умовна лінія, яка відокремлює територію одного кадастрового кварталу від іншого. Вона прокладається по межам забудованих територій, лініям відводу землі та  червоним лініям (де можливо), природних масивів ( наприклад, міський парк, промислова або комунальна зона, масив земель сільськогосподарського користування і т.п.) або по вісі вулиць. Межа кварталу відображається на план – червоним кольором.

Кодування кварталу виконується відповідно до вказівки Державного комітету України по земельних ресурсах № 12 від 20 березня 2002 р. "Про присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель".

Структура кадастрового номера кадастрового кварталу має наступну ієрархічну структуру :

(КОАТУУ): (НКЗ): (НКК)

(КОАТУУ) – код одиниці адміністративно-територіального устрою України ;

(НКЗ) – номер кадастрової зони ;

(НКК) - номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони.

Позиційна структура кадастрового номера кварталу має  вид:

<ХХХХХХХХХХ> : <ХХ> : <ХХХ>

ХХХ – Номер кадастрового кварталу (трьохзначний)

ХХ – Номер кадастрової зони (двохзначний)

ХХХХХХХХХХ – Код об'єктів адміністративно-територіального устрою України (десятизначний)

Таким чином при виконанні даної розрахунково-графічної роботи ми визначили і вивчили межі чотирьох кварталів. В основному межі кварталів проходять по осям доріг. Після визначення меж кварталів в межах Малиновського району, м. Одеси кожному з них присвоєно індивідуальний кадастровий номер, згідно вказівок Держкомзему України:

- код адміністративного теріторіального устрою (Малиновського району м. Одеси ) – 5005602134;

- номер кадастрової зони – 66;

- номера кварталів – 001, 002, 003, 004,005,006,007.

Нумерація поворотних точок по межам  кварталів є  однаковою для  таких кварталів. Дані про поворотні точки меж кадастрових кварталів приводяться в таблиці № 2.

Дані про поворотні точки меж кадастрових кварталів               Таблиця № 2

| Кадастровий номер кварталу | Площа кварталу, га | Опис місця визначення поворотної точки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 |
| 5005602134:66:001 | 0,5081 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:002 | 0,8111 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:003 | 1,0161 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:004 | 1,0832 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:005 | 0,0588 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:006 | 2,6756 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |
| 5005602134:66:007 | 0,0971 | Характерні точки місцевості, зручні для відшукування, винесення в натуру та закріплення |

1.4. Координація меж кадастрових кварталів.

На практиці координати меж кварталів визначаються за даними геодезичних вимірювань, які виконуються сучасними приладами (GPS – приймачі, електронні тахеометри світловіддалеміри тощо) з подальшою комп'ютерною обробкою геодезичних даних і побудовою планового матеріалу.

В зв'язку з відсутністю в учбовому плані дисципліни "Кадастр населених пунктів" виконання геодезичних вимірювань координація меж кадастрових кварталів здійснюється в камеральних умовах з використанням раніше отриманих знань по дисципліні " Геодезія ".

Координати кварталів визначаються аналітичним способом. При наявності, можливе виконання завдання з використанням дігітайзера. Дана робота виконувалась за допомогою програмного забезпечення - AutoCad, та CGT. За допомогою цих програм було векторизовано виданий планшет, нанесено всі необхідні умовні позначення, обраховано площі всіх необхідних контурів, а також визначено координати поворотніх точок міських кварталів.

При цьому використовували умовну систему координат. Дані про координати за координованих поворотних точках меж міського кварталу  приводяться в таблиці № 3.

Геодезичні дані меж кадастрового кварталу 003                таблиця 3

| N п/п | Координати |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 2 | 532,9193 | 380,3834 |
| 4 | 490,6556 | 407,4121 |
| 14 | 517,3907 | 449,6475 |
| 13 | 560,7624 | 421,4081 |

1.5. Координація меж землеволодінь і землекористувань.

Основою отримання інформації для обліку кількості і якості земель є проведення крупномасштабних зйомок. Іншим шляхом інформацію про землеволодіння (землекористування) можна одержати, проводячи обмір земельних ділянок у межах кварталів населених пунктів. Данні такого обміру можна використовувати для організації обліку земель з подальшим уточненням. Цю роботу виконує бюро технічної інвентаризації (БТІ).

Для обліку земель і організації знімальних робіт на території населених пунктів виділяють землі забудованих кварталів і землі за їх межами. Забудовані квартали включають типові райони, мікрорайони, ділянки, зайняті громадськими установами, зеленими насадженнями, вулицями, провулками, бульварами і т.д. в зв’язку з тим, що на території забудованих кварталів розміщена велика кількість будівель різної площі і конфігурації, а також малих земельних ділянок, то виникає потреба в тому, щоб обмір території забудованих кварталів проводився з великою точністю. Перед тим як виконувати роботи в забудованих кварталах, необхідно спочатку скласти схематичний план забудованої частини міста. Зйомка забудованих кварталів повинна проводитися з використанням раніше складених матеріалів обліку земель. При відсутності таких матеріалів проводиться горизонтальна зйомка, яка ділиться на дві частини: зйомка меж і зйомка ситуації. Зйомка меж і ситуації включає перенесення на абрис всіх контурів, та капітальних об’єктів не зображуються лише тимчасові споруди.

В розрахунково-графічній роботі на власний розсуд було вибрано один із сформованих кадастрових кварталів при цьому опираючись на наявність в його межах всіх необхідних об’єктів. Визначили координати поворотних точок меж землеволодінь і землекористувань на території кварталу, показали всі необхідні об’єкти, чітко відмежували контури земель з різним призначенням, нанесли всю необхідну ситуацію, використовуючи при цьому уиовні позначення. Після цього було вирахувано за допомогою програмного комплексу CGT площі всіх контурів на території даного кварталу, а також площі сформованих земельних ділянок. Опираючись на ці розрахунки було складено експлікацію земель на території кадастрового кварталу.

Відомість вирахування площ земельних ділянок в міському кварталі 5005602134:66:003, поданні в таблицях: 4,5 та містять в собі інформацію про об’єкти в межах земельної ділянки під номером  0009

Відомість обчислення площ земельних ділянок

в кадастровому кварталі 5005602134:66:003

Таблиця № 4

| Номер ділянки кадастрового кварталу | Кількість поворотної точки | Площа ділянки, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 5005602134:66:003:0009 | 8 | 0,0905 |

Відомість площ угідь земельної ділянки 0009 в межах кадастового кварталу 5005602134:66:003

| Номер земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Назва угідь | Рілля | Під житловою забудовою | Землі громадського призначення | Для водо забезпечення та очищення стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | 5005602134: 66:003:0009 | площа | 0,0532 | 0,0168 | 0,0191 | 0,0014 |

Таблиця № 5

1.6. Оформлення плану меж кадастрових кварталів

Використовуючи попередньо вирахувані координати поворотніх точок меж кадастрового кварталу викреслюється план меж кадастрових кварталів. На плані меж повинна бути наступна інформація :

- коди кадастрових кварталів (за даними таблиці 3);

- номера поворотних точок кадастрових кварталів за даними таблиці 3;

-міри ліній між поворотними точками меж кадастрових кварталі (визначаються по зворотній геодезичній задачі);

- площа кадастрових кварталів (визначаються за даними таблиці 3).

План меж кадастрових кварталів складається в масштабі 1:2000.

Коди кадастрових кварталів показуються на плані в чисельнику, в знаменнику вказується вирахувана площа кадастрового кварталу.

Межі, коди і площі кадастрових кварталів, номера поворотних точок викреслюються червоним кольором. Також відображаються на плані всі умовні позначення.

РОЗДІЛ 2.

Визначення категорій земель і розподіл їх по угіддях.

Визначення форм власності на землю.

Визначення категорій земель і розподіл їх по угіддях, власниках землі, землекористувачах та видах економічної діяльності виконується згідно інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель, яка розроблена відповідно до Положення про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 р. № 15 " Про порядок ведення державного земельного кадастру" і затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 листопада 1998 р. № 377. В основу класифікації земель покладені Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК, розроблена Статистичною комісією та Європейською економічною комісією ООН, та Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96, затверджена і введена в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. №441.

2.1. Інвентаризація земель міського кварталу (кадастровий землеустрій).

Одним із способів створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру є виконання робіт по інвентаризації земель (кадастровий землеустрій).

Роботи по інвентаризації земель поділяються на два етапи:

1 етап – підготовчий;

2 етап – виробничий.

Замовником робіт по інвентаризації земель є виконавчі органи міських, селищних рад, а також сільських. А виконавцями робіт по інвентаризації земель виступають державні підрозділи при міських управліннях та районних відділах земельних ресурсів, або інші організації які мають відповідні ліцензії на проведення даних робіт.

2.1.1. Підготовчий етап робіт.

Підготовчий етап робіт полягає у :

- збиранні, вивчені і оцінці забезпечення топографо-геодезичними, планово-картографічними матеріалами району робіт;

- підготовці висновків про необхідність обстеження і згущення планово-висотної опори та виготовлення планової топографічної основи;

- розробці технічного завдання;

- підготовці робочого інвентаризаційного плану (схеми );

- аналізі технічної, методичної і технологічної забезпеченості робіт по інвентаризації земель;

- складанні схеми розбивки населеного пункту на райони, квартали і масиви;

- аналізі наявних геодезичних, землевпорядних, облікових, топографічних робіт, що виконувались на даній території;

- аналізі та оцінці наявних матеріалів містобудівної документації, даних про розміри санітарних, охоронних та захисних зон, державних будівельних норм;

- аналізі технічних звітів по встановленню зовнішніх меж землекористувань;

- аналізі матеріалів по внутрішньогосподарському землекористуванню.

На практиці, як правило, вивченню і аналізу підлягають наступні матеріали і документи:

- облікові карти (паспорти) земельних ділянок;

- документи і матеріали про відведення земельних ділянок;

- матеріали по винесенню в натуру, встановленню (поновленню) і визначенню меж земельних ділянок та меж населеного пункту;

- матеріали обстеження бюро технічної інвентаризації ( БТІ) будівель і споруд на земельних ділянках індивідуальної забудови;

- відомості про землевласників та землекористувачів;

- матеріали про підприємства і організації, що мають у своєму складі шкідливі або небезпечні виробництва та накопичувачі токсичних відходів;

- матеріали та документи, що мають кадастровий зміст (реєстри, таблиці і т.п.) в різних організаціях і управліннях комунального господарства, благоустрою, озеленення і т.п.

На базі вибраних і проаналізованих матеріалів складається технічне завдання на проведення інвентаризації.

В технічному завданні для складання розділу 2 розрахунково-графічної роботи потрібно передбачити наступні етапи робіт:

- структуризація території населеного пункту на  кадастрові квартали;

- вибір та опис технології виконання  робіт по проведенню інвентаризації;

- встановлення етапності виконання інвентаризаційних робіт;

- формування землевпорядної документації на окремий кадастровий квартал;

- обстеження пунктів геодезичної мережі;

- обстеження існуючих меж кварталів;

- обстеження існуючих меж землеволодінь і землекористувань і складання списку (реєстру) фактичних землекористувачів;

- встановлення меж зон обмежень і обтяжень;

- виготовлення кадастрового плану;

- складання акта встановлення та погодження меж кварталу – складання акта встановлення та погодження меж землекористувань;

- складання експлікації земель за формою 6-зем в межах кадастрових кварталів;

- складання експлікації земель за формою 2-зем в межах кадастрових кварталів.

На практиці, технічне завдання затверджується начальником  міського управління земельних ресурсів.

На підставі аналізу вихідних картографічних матеріалів створено робочий інвентаризаційний план і підготовлено проект розпорядження виконавчого органу Одеської міської ради стосовно подальшого проведення інвентаризаційних робіт. Проект розпорядження виконавчого комітету Одеської міської ради виготовлений у вигляді рішення, яке складається із двох частин: констатуючої і постановляючої.

Затверджую:

Начальник міського

управління

земельних ресурсів

Воронова А.В.

12 лютого 2008 р.

Технічне завдання

на виконання робіт по інвентаризації земель

міського кварталу № 5005602134:66:003 м. Одеси.

1. Замовник – Одеське міське управління земельних ресурсів.

2. Виконавець – студент ІV курсу1/б групи факультету землевпорядкування  Одеського державного аграрного університету Тарлєва А.І.

3. Потрібно виконати наступні види робіт:

3.1. Встановити межі кадастрового кварталу і скласти каталог координат;

3.2. Визначити межі землеволодінь і землекористувань і скласти каталог координат;

3.3. Визначити землі державної власності і скласти каталог координат їх меж;

3.4. Визначити землі комунальної власності і скласти каталог координат їх меж;

3.5. Визначити землі на яких потрібно встановити обмеження і накласти сервітути і скласти каталог координат їх меж;

3.6 За матеріалами інвентаризації скласти державну статистичну звітність за формами 6-зем. і 2-зем. Одиниця виміру – га.

4. Вихідні дані:

4.1. План землекористування міського кварталу № 5005602134:66:003

масштабу 1:500.

5. При виникненні спірних питань при розмежуванні землекористувачів подати матеріали на розгляд міської земельно-адміністративної комісії.

6. Виконавцю матеріали інвентаризації земель міського кварталу № 5005602134:66:003 подати на розгляд міської земельно-адміністративної комісії і затвердження виконкому міської ради.

Технічне завдання склав: Тарлєва А.І.

Технічне завдання погодив: Анастасова Н.Г.

Україна

Одеська міська рада

Одеське міське управління земельних ресурсів

Виконавчому комітету Одеської міської ради

Про доцільність виконання робіт по інвентаризації земель

міського кварталу № 5005602134:66:003

Одеське міське управління земельних ресурсів вважає за доцільне виконати роботи по інвентаризації земель міського кварталу                         5005602134:66:003. Виконання робіт надасть можливість :

1. Визначити кількісній склад земель;

2. Отримати дані для виготовлення документів, що посвідчують права на земельні ділянки громадянам і юридичним особам;

3. Вирішити питання, щодо ліквідації розбіжностей місцеположення, форми або розміру земельних ділянок що фактично використовуються;

4. Одержати достовірну інформацію для вирішення питань, щодо припинений права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням вимог земельного законодавства і встановлених вимог;

5. Проаналізувати фактичне використання земельних ресурсів;

6. Одержати інші дані для ведення державного земельного кадастру;

7. Визначити земельні ділянки на які потрібно накласти обмеження і встановити сервітути;

8. Надати інформацію для обчислення земельного податку і орендної плати.

Для організації і координації виконання робіт просимо затвердити склад земельно-адміністративної міської комісії (проект розпорядження додається); передбачити в міському бюджеті кошти, які потрібні для проведення робіт по інвентаризації земель, передати міському управлінню право на розпорядження цими коштами та наділити управління повноваженнями замовника на вказаний вид робіт.

Після завершення інвентаризації земель вся документація буде подана на розгляд і затвердження виконавчому комітету міської ради.

Додатки:

1. Проект рішення виконкому міської ради про проведення інвентаризації земель міського кварталу № 5005602134:66:003

2. Рекомендований склад міської земельно-адміністративної комісії;

3. План і графік проведення робіт по інвентаризації земель;

4. Кошторис на виконання робіт по інвентаризації земель.

Начальник міського управління земельних ресурсів:                  А.В.Воронова

Україна

Виконавчий комітет Одеської міської ради

Розпорядження № 18/V-2008

«Про проведення робіт з інвентаризації земель

міського кварталу 5005602134:66:003»

Розглянувши поданні міським управлінням земельних ресурсів обґрунтовуючі матеріали і документи щодо інвентаризації земель міського кварталу № 5005602134:66:003, виконавчий комітет Одеської міської ради вирішив:

1. Затвердити склад міської земельно-адміністративної комісії (додається).

2. Передбачити в міському бюджеті необхідні кошти для проведення робіт по інвентаризації земель міського кварталу № 5005602134:66:003.

3. Наділити міське управління земельних ресурсів повноваженнями замовника на виконання робіт по інвентаризації земель.

4. Міській земельно-адміністративній комісії, міському управлінню земельних ресурсів:

4.1. В своїй роботі керуватись "Положенням по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів" затвердженим наказом Держкомзему України від 26.08.97р. №522/2326;

4.2. Подати матеріали інвентаризації земель на розгляд і затвердження виконкому міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Онищенко В.І.

12.02.2008р.

Голова виконавчого комітету Одеської міської ради                     М.Л.Лаптєва

Додаток до розпорядження виконкому міської ради від 24.05.2008 № 26/А-2008

Склад

міської земельно-адміністративної комісії.

Голова комісії – Іванов Р.П.

Члени комісії:

Воронова А.В. – начальник міського управління земельних ресурсів;

Гапчук  М.М. – головний архітектор міста;

Кравцов Д.І. – начальник міського управління охорони навколишнього середовища;

Максимчук  В.Р.– представник податкової інспекції;

Щука В.П. – начальник бюро технічної інвентаризації;

Чорний Б.Ф. - головний інженер міського кадастрового центру;

Кутельвас Г.Г. – голова постійної депутатської комісії міської ради.

Секретар виконавчого комітету					Р.І. Бузіна

2.1.2. Виробничий етап робіт

Основним фактором, визначаючим усі параметри земельно-кадастрових зйомок, є вимоги до точності і детальності відображення кадастрових об'єктів. Ці вимоги, в свою чергу, визначаються цільовим призначенням, якістю земель і пов'язаною з ними обліковою одиницею площі. Такими обліковими одиницями повинні бути:

- в містах республіканського і обласного підпорядкування -1 кв. м;

- в містах районного підпорядкування і селищах міського типу - 30 кв.м. (0.003 га);

- в сільських населених пунктах - 100 кв.м. (0.010 га).

Для забезпечення необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі похибка (гранична) точок зйомочного обґрунтування і межових знаків відносно найближчих пунктів державної геодезичної сітки не повинен перевищувати:

- в містах республіканського і обласного підпорядкування – 10 см;

- в містах районного підпорядкування, в селищах міського типу – 20 см;

- в сільських населених пунктах – 40 см.

Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1 мм в масштабі плану.

Інвентаризація у кварталі починається із складання списку всіх землевласників і землекористувачів. Від кожного землевласника і землекористувача отримуються відомості про факт користування земельною ділянкою, а також усі документи, що підтверджують це право. В містах забезпеченість громадян і юридичних осіб документами, що посвідчують їх права на земельні ділянки не перевищує 50%. Одним з завдань інвентаризації земель є забезпечення виконання постанов Верховної Ради України "Про земельну реформу" і „Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі”.

При складанні розрахунково-графічної роботи визначено перелік землевласників і землекористувачів і наявність у них правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Роботи виконуються тільки по одному кварталу. Для виконання цього етапу курсової роботи, ми на вихідних планово-картографічних матеріалах визначили межі землеволодінь, землекористувань і здійснили їх кадастрову нумерацію.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається на весь час її існування.

Кадастрові номери земельних ділянок запроваджуються з метою їх однозначної ідентифікації в базах даних та на кадастрових планах для забезпечення створення і функціонування автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, системи реєстрації земельних ділянок, об'єктів нерухомості та прав на них, забезпечення можливостей ефективної обробки і управління інформацією, підтримки інформаційного зв'язку з іншими галузевими кадастрами та інформаційними системами. Сформований кадастровий номер використовується тільки для кодування земельних ділянок, несе в собі інформацію щодо місцеположення земельної ділянки в межах адміністративно-територіального устрою. Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України. Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам всіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого та при зміні самого виду прав кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін.

Сформованим новим земельним ділянкам в результаті виділення або поділу чи об'єднання їх, присвоюються нові кадастрові номери. При цьому попередні кадастрові номери отримують статус архівних і в подальшому не використовуються для ідентифікації земельних ділянок. Кадастрові номери земельним ділянкам присвоюються місцевими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Що стосується роботи, слід відмітити, що на території робочого кварталу було виділено ділянки кожній з яких було присвоєний кадастровий номер. Всі відомості щодо землеволодінь (землекористувань) приводяться в таблиці 5 при польовому обстеженні виконується пошук, вивчення та розпізнавання поворотних точок і ліній меж землекористувань. Усі геодезичні  роботи  по земельно-кадастровій інвентаризації земель виконуються у відповідності з інструкцією по топографічних зйомках в масштабах 1:5000, 1:2000,1:500 (1982 р.) та у відповідності до  вимог  будівельних норм ВНІП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства».

Відомості про кадастровий квартал групуються в переліки окремо по громадянах, юридичних особах і землях загального користування та відображаються в таблиці № 6.

Перелік землевласників і землекористувачів, розташованих                             в міському кварталі                                                                            Таблиця № 6

| Кадастровий номер кварталу | Адреса земельної ділянки ( вулиця, провулок, № дома ) | Ф.І.П. громадянина. Назва юридичної особи | Відомості про наявність відсутність) документів на землю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5005602134:66:003 | 2-й Амурський провулок, 15 | Бойко М.А. | Державний акт на право власності, серія АВ 239940 |

Вивчення планово-картографічного матеріалу проводиться з метою пошуку, виявлення та поновлення поворотних точок і ліній меж землекористувань, а також угідь.

Необхідне також обов’язкове координування всіх поворотних точок меж землекористувань і угідь  в системі координат кадастрового кварталу  (таблиця 3).  По кожній земельній  ділянці окремо складається каталог координат з визначенням координат поворотних точок землекористувань і угідь. Після каталогу координат наводяться дані вирахування загальної площі ділянки і площ угідь, які розташовані на ділянці.

За результатами координування і вирахування площ по кадастровим кварталам складається «Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності» - форма 6-зем (береться форма державної статистичної звітності 6–зем, яка стосується обліку земель в межах населених пунктів). Для заповнення форми 6-зем студент користується інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель. При заповнені форми відомості беруться з експлікації земель кадастрового кварталу (таблиця №7).

Експлікація земельної ділянки 0009 в межах кадастового кварталу 5005602134:66:003

| Номер земельної ділянки | Кадастровий номер земельної ділянки | Назва угідь | Рілля | Під житловою забудовою | Землі громадського призначення | Для водо забезпечення та очищення стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0009 | 5005602134: 66:003:0009 | площа | 0,0532 | 0,0168 | 0,0191 | 0,0014 |

Таблиця №7

Межі зон обмежень і обтяжень обов’язково координуються по кожній земельній ділянці окремо. По кожній ділянці, на яку встановлені обмеження, обтяження складається каталог координат і визначаються площі угідь. Дані про обмеження, обтяження наводяться в таблиці 8.

Експлікація обмежень встановлених в міському кварталі        Таблиця № 8

| Кадастровий номер земельної ділянки | Тип обмежень. Підстави для накладання обмежень. | Загальна площа встанов-лених обмежень, | В тому числі по угіддях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Під бу- дівлями | Під проїздами, проходами та площадками | Під зеленими насаджен нями | Інші землі |
| 5005602134: 66:003:0009 | Під інженерними комунікаціями | 0,0014 | - | - | - | - |

За даними таблиці 8 викреслюється план обмежень, обтяжень. На плані повинна бути наступна інформація :

- межі кадастрового кварталу;

- межі всіх земельних ділянок;

- угіддя на земельних ділянках, на які встановлені обмеження і їх площі в га.;

- кадастрові номери земельних ділянок на які встановлені обмеження.

Межі кадастрового кварталу, межі земельних ділянок, угіддя на земельних ділянках показуються чорним кольором. Кадастрові номера земельних ділянок, площі угідь на які встановлені обмеження і межа обмежень показуються синім кольором.

З метою складання державної статистичної звітності за формою 2-зем про розподіл земель за формами власності визначено землі які можуть бути передані в приватну власність, віднесені до земель державної і комунальної власності. При виконанні даної роботи слід керуватись Земельним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України № 1100 від 1.08.02 р. "Про затвердження Тимчасового порядку розмежування земель права державної і комунальної власності". Відомості про розподіл земель за формами власності наводяться в таблиці № 9.

Розподіл земель кадастрового кварталу № 5110136900: 27: 003                          за формами власності на землю                                                        Таблиця № 9

| Кадастровий номер кварталу | Загальна площа, кв.м. | Державна форма власності, кв. м. | Комунальна форма власності, кв. м. | Приватна форма власності, кв. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5005602134:66:003 | 10161,00 |  | 1697 | 8464 |

Заповнення державної  статистичної звітності за формою 2-зем виконується  в частині, яка стосується  земель населених пунктів.

Кінцевим результатом  розрахунково-графічної роботи є план кадастрового землеустрою земельної ділянки. План складено  в  масштабі 1: 1000 і несе наступну інформацію:

-   межі земельної ділянки;

-   межі угідь;

-   межі обмежень;

-   межі земель комунальної власності;

-   кадастровий номер земельної ділянки;

-   площу земельної ділянки;

- площа обмежень;

- міри ліній між точками меж земельної ділянки.

План  поєднує в собі всю інформацію  отриману  при  розробці розрахунково-графічної роботи.

Висновок

Виконання даної розрахунково-графічної роботи проведено із дотриманням всіх нормативних та методичних вказівок. Врезультаті було створено базу данних для ведення автоматизованої системи державного земельного кадастру в населеному пункті (м. Одеса).

При виконанні цієї задачі було проведено:

- підготовку вихідних даних для створення кадастрової бази даних;

- визначення категорій земель і розподіл їх по угіддях;

- визначення форм власності на землю;

- виготовлення документів, що посвідчують право на земельні ділянки;

- реєстрацію землеволодінь і землекористувань.

В якості вихідних картографічних матеріалів слугували плани окремих, не пов’язаних між собою,  частин населених пунктів масштабу 1:500 .

Використовуючи ці картографічні матеріали було встановлено межі кадастрових кварталів, про що складено каталоги координат їх меж. Використовуючи ці каталоги було створено: «План встановлення меж кадастрових кварталів» Після цього обравши один із кварталів  - визначено межі земельних ділянок, що розташовані на його території. Далі використовуючи ВКМ було відтворено необхідну ситуацію в умовних позначннях на робочому кресленні, а також визначено категорії земель і розподіл їх за угіддями. Окрім цього на цьому етапі було вирахувано площі всіх контурів, та згруповано їх в експлікації, отривавши при цьому площі земельних ділянок. На основі цих робіт складено: «План інвентаризації земель міського кварталу». Наступним етапом було нанесення на план мереж інженерної інфраструктури, та встановлення зон дії обмежень у зв’язку з їх проходженням на території кварталу. Після цього було обраховано площі обмежень під кожним видом угідь, та відповідно до цього складено: «План обмежень та обтяжень» на території даного кварталу. І завершальним етапом було створення кадастрового плану земельної ділянки, як сукупності всіх даних та вирахувальних робіт по складанню розрахунково-графічної роботи.

Виконуючи розрахунково-графічну роботу всі картографічні та вирахувальні роботи проводились на базі комп’ютера із використанням програмного забезпечення AutoCAD 2002, та прикладної до нього програми CGT 8.0

Список використаної літератури

- Земельний кодекс України, № 2768 – III, 25 жовтня 2001 р.

- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР, 21 травня 1997 р.

- Закон України “Про планування і забудову територій”, № 1699-III, 20 травня 2000 р.

- Постанова КМУ “Про порядок ведення державного земельного кадастру”, № 15, 12 січня 1993 р.

- Тимчасові методичні вказівки щодо присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного земельного кадастру, Держкомзем України, додаток до вказівки № 9, 16 лютого 1998 р.

- Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам України, Держкомзем України, наказ № 10, 15 лютого 1993 р.

- Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Міністерство екології та природних ресурсів України, наказ № 295, 3 серпня 2001 р.

8.          Лекційний матеріал.