# Лекция 13

Накопители на гибких магнитных дисках

План

1. Структура накопителя на гибких магнитных дисках.

2. Метод записи данных на гибкий магнитный диск.

3. Формат записи информации на гибком магнитном диске.

4. Адаптер накопителей на гибких магнитных дисках.

1. Структура накопителя на гибких магнитных дисках

Усилители считывания

Усилители записи

СХЕМЫ

контрольные, управления,  выборки, форматиро-вания

Данные Сч

Защита записи

Данные ЗАП

Разрешение ЗАП

Выбор поверхности

Сигналы считывания

Защита записи

Дорожка 00

Шаг

Направление шага

Выбор накопителя 1..4

Индекс

Накопитель готов

Загрузка головки

Мотор включить

Загрузка головки

Индикатор

Дорожка 00

Питание двигателя

Перемещение головок

Индекс

Выбор накопителя

Выбор накопителя

1

2

3

4

5

Сигналы записи

Рис. 13.1. Функциональная схема НГМД:

1 - датчик индексного отверстия; 2 – датчик запрета записи; 3 – датчик дорожки 00; 4 – ленточный привод головки; 5 - двигатель

Интерфейс НГМД

Устройство накопителя на гибких магнитных дисках (НГМД) (рис. 13.1) включает ГМД, пять основных систем (приводной механизм, механизм позиционирования, механизм центрования и крепления, систему управления и контроля, систему записи-считывания) и три специальных датчика (датчик индексного отверстия, датчик запрета записи, датчик дорожки 00).

Полезная поверхность диска представляет собой набор дорожек, расположенных с определенным шагом. Нумерация дорожек начинается с внешней стороны (нулевой дорожки). Позиция дорожки 00 определяется в накопителе с помощью специального фотоэлектрического датчика. Сама дорожка разбивается на отдельные участки записи равной длины - секторы. Начало участков записи-считывания на дорожках определяется имеющимся на диске специальным круглым индексным отверстием. Когда индексное отверстие при вращении диска проходит под соответствующим окном кассеты, другой фотоэлектрический датчик вырабатывает короткий электрический импульс, по которому обнаруживается позиция начала дорожки.

Позиционирующая система служит для установки магнитной головки точно над определенной дорожкой на поверхности диска. Все электрические схемы размещаются на печатной плате, компонуемой в корпусе НГМД. Обычно в профессиональной ПЭВМ к одному адаптеру через интерфейс можно подключать до четырех НГМД. Электронные схемы выборки поэтому имеют четыре входа. Для подключения определенных НГМД применяются микропереключатели.

2. Метод записи данных на гибкий магнитный диск

В НГМД используют два основных метода записи: метод частотной модуляции (ЧМ) (рис. 13.2) и метод модифицированной ЧМ. В контроллере (адаптере) НГМД данные обрабатываются в двоичном коде и передаются в НГМД в последовательном коде.

Рис. 13.2. Диаграмма магнитной записи способом частотной модуляции: с - синхросигнал

Способ частотной модуляции является двухчастотным. При записи в начале тактового интервала производится переключение тока в МГ и направление намагниченности поверхности изменяется. Переключение тока записи отмечает начало тактов записи и используется при считывании для формирования сигналов синхронизации. Таким образом, этот способ обладает свойством самосинхонизации. Запись «1» и «0» производится в середине тактового интервала, причем при записи «1» в середине тактового интервала производится инвертирование тока, а при записи «0» - нет. При считывании в моменты середины тактового интервала определяют наличие сигнала произвольной полярности. Наличие сигнала в этот момент соответствует «1», а отсутствие - «0».

3. Формат записи информации на гибком магнитном диске

Организация размещения информации на дискете предполагает расположение данных пользователя вместе со служебной информацией, необходимой для нумерации отдельных областей, отделения их друг от друга, для контроля информации и т.д.

Рис. 17.3 Формат записи информации на ГМД

В НГМД используют стандартные форматы информации для унификации (обобщения) НГМД и их адаптеров. Каждая дорожка на дискете разделена на секторы. Размер сектора является основной характеристикой формата и определяет наименьший объем данных, который может быть записан одной операцией ввода-вывода. Применяемые в НГМД форматы различаются числом секторов на дорожке и объемом одного сектора. Максимальное количество секторов на дорожке определяется операционной системой. Секторы отделяются друг от друга интервалами, в которых информация не записывается. Произведение числа дорожек на количество секторов и количество сторон дискеты определяет ее информационную емкость.

Каждый сектор (рис. 13.3) включает две области: поле служебной информации и поле данных. Служебная информация составляет идентификатор сектора, позволяющий отличить его от других.

Адресный маркер - это специальный код, отличающийся от данных и указывающий на начало сектора или поля данных. Номер головки указывает одну из двух МГ, расположенных на соответствующих сторонах дискеты. Номер сектора - это логический код сектора, который может не совпасть с его физическим номером. Длина сектора указывает размер поля данных. Контрольные байты предназначены для контроля ошибок считывания.

Среднее время доступа к диску в миллисекундах оценивается по следующему выражению:

tср= (N-1)t1/3+t2 , 				    (17.1)

где N - число дорожек на рабочей поверхности ГМД; t1 - время перемещения МГ с дорожки на дорожку; t2 - время успокоения системы позиционирования.

4. Адаптеры накопителей на гибких магнитных дисках

Адаптер НГМД переводит команды, поступающие из ПЗУ BIOS, в электрические сигналы, управляющие НГМД, а также преобразует поток импульсов, считываемых с дискеты МГ, в информацию, воспринимаемую ПЭВМ. Конструктивно электронное оборудование адаптера может быть размещено на системной плате ПЭВМ либо совмещено с оборудованием других адаптеров на отдельной плате модулей расширения. Возможно программирование длины записи данных, скорости перехода с дорожки на дорожку, времени загрузки и разгрузки МГ, а также передача данных в режиме ПДП или прерывания.

Один из вариантов построения структурной схемы адаптера НГМД приведен на рис. 13.4.

Дешифратор адреса распознает базовые адреса программно доступных регистров адаптера. Для ЦП адаптер НГМД доступен программно через регистр управления и два порта контроллера НГМД - регистр состояния и регистр данных. Значения отдельных разрядов регистра управления определяют выбор НГМД, сброс контроллера, включение двигателя, разрешение прерывания и ПДП.

Дешифратор адреса

Схема сопряжения с системной шиной

Формирова-тель данных

Рг

управ-ления

Контрол-лер НГМД

&

&

Дешиф-ратор сигналов выбора

Генера-тор импуль-сов

Схема форми-рования сигналов записи

Фазовый детектор

Схема синхро-низации данных считы-вания

Схема форми-рования запроса ПДП

ГУН

ФНЧ

Форми-рователь сигналов НГМД

Форми-рователь синхро-импульсов

Системная шина

A2-A9

RESET

IOR

IOW

TC

DACK2

A0-A1

D0-D7

IRQ6

DRQ2

0

1

2

3

4

7

Интерфейс НГМД

НПШ

ВН0

ВН1

МВК

ШАГ

РЗП

ВПВ

ДОО

НГТ

ИНД

ДЗП

ДВС

Рис. 13.4. Вариант структурной схемы адаптера НГМД:

ГУН – генератор, управляемый напряжением; ФНЧ – фильтр нижних частот

Основным функциональным блоком адаптера НГМД является контроллер НГМД, реализуемый конструктивно обычно в виде БИС (интегральные микросхемы 8272 Intel, 765 NEC и др.). Данный контроллер обеспечивает управление операциями НГМД и определяет условия обмена с центральным процессором. Функционально контроллер подчинен ЦП и программируется им. В контроллере имеется регистр состояния и регистр данных, в котором запоминаются данные, команды и параметры о состоянии НГМД. При записи регистр данных используется как буфер, в который побайтно подаются данные от процессора. Контроллер принимает данные от регистра и преобразует их в последовательный код, используемый при частотном методе записи.

Контроллер НГМД выполняет следующий набор команд: позиционирование, форматирование, считывание, запись, проверка состояния НГМД и др. Каждая команда выполняется в три фазы: подготовительной, исполнения и заключительной. В подготовительной фазе ЦП передает контроллеру байты управления, которые включают код операции и параметры, необходимые для ее исполнения. На основании этой информации в фазе исполнения контроллер выполняет действия, заданные командой. В заключительной фазе через регистр данных считывается содержимое регистров состояния, хранящих информацию о результате выполнения команды и состоянии НГМД. В ЦП передаются условия завершения операции.

Таблица 13.1

Назначение сигналов интерфейса НГМД

| Обозначение сигнала | Назначение сигнала | Направление |
| --- | --- | --- |
| ИНД | Индекс/сектор | от НГМД |
| ВН0 | Выбор накопителя 0 | к НГМД |
| ВН1 | Выбор накопителя 1 | к НГМД |
| МВК | Мотор включить | к НГМД |
| НПШ | Направление шага | к НМГД |
| ШАГ | Шаг | к НГМД |
| ДЗП | Данные записи | к НГМД |
| РЗП | Разрешение записи | к НГМД |
| Д00 | Дорожка 00 | от НГМД |
| ДВС | Данные воспроизведены | от НГМД |
| ВПВ | Выбор поверхности | к НГМД |
| НГТ | Накопитель готов | от НГМД |

Схема формирования сигналов записи работает под управлением контроллера и предназначена для предотвращения искажения информации при записи. Фазовый детектор, генератор, управляемый напряжением (ГУН), фильтр нижних частот (ФНЧ) и узел синхронизации образуют схему отделения синхроимпульсов - сепаратор. При считывании данные из НГМД поступают на схему сепаратора, и принимаются контроллером, который декодирует их и преобразует побайтно в параллельный код. Байты буферизуются в регистре данных и передаются в оперативную память ПЭВМ.

Управление обменом между ЦП и адаптером НГМД осуществляется схемой сопряжения с системной шиной. Двунаправленный формирователь данных согласует электрические параметры шины данных системной и внутренней шины адаптера. Обмен информацией между адаптером и ЦП происходит в двух режимах: ПДП и прерываний. Программная поддержка работы адаптера обеспечивается драйвером, входящим в состав ОС.

Сопряжение интерфейса НГМД с адаптером НГМД осуществляется гибким кабелем. Все сигналы интерфейса НГМД имеют стандартный ТТЛ-уровень (табл. 13.1).

Вопросы к лекции

1. Нарисуйте подробную схему взаимодействия программных и аппаратных компонент и блоков ПЭВМ при выполнении операций чтения и записи на НГМД.

2. Запишите любое двоичное число при помощи методов ЧМ и БВН.