Вопросы к гос. экзамену.

- Организационно-правовые формы предприятий в РФ.

- Основные элементы (статьи издержек), вызванных эксплуатацией тепло-технологического оборудования и их расчет.

- Организация и планирование ремонта энергетического оборудования, формы его проведения.

- Тарифы на тепловую энергию. Гос. регулирование.

- Прибыль от реализации продукции предприятий. Налог на прибыль.

- Капитальные вложения в развитие энергохозяйства. Показатели экономической эффективности.

- Основные критерии и методы технико-экономической оптимизации ТТУ.

- Формирование и использование прибыли коллективом предприятия.

- Методики оценки эффективности инвестиций проектов.

1.Организационно-правовые формы предприятий в РФ

Гражданский кодекс подразделяет юридические лица на коммерческие и некоммерческие организации. Коммерческие организации от некоммерческих отличаются по двум признакам:

- основная цель деятельности - извлечение прибыли;

- право распределять прибыль между своими участниками.

К коммерческим организациям относятся:

- Хозяйственные товарищества и общества – это несколько самостоятельных видов коммерческих организаций общим для которых является то, что их уставной капитал разделен на доли. Они делятся на:

а) Полные товарищества (ПТ). Особенность заключается в том, что его участники несут дополнительную ответственность по его обязательствам всем своим имуществом. Участниками полного товарищества могут быть только предприниматели.

б) Товарищество на вере, коммандитное товарищество (КТ). Состоит из двух категорий участников – полные товарищи и товарищи-вкладчики. Они имеют разные права и обязанности. Положение полных товарищей аналогично положению участников ПТ. Они определяют деятельность товарищества и несут дополнительную ответственность своим имуществом. Товарищи-вкладчики только вносят вклады и не отвечают своим имуществом по его обязательствам. Но товарищи-вкладчики не влияют на ход деятельности товарищества.

в) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это коммерческая организация, участники которой не отвечают по ее обязательствам своим имуществом. Они только несут риск убытков.

г) Общество с дополнительной ответственностью (ОДО). Участники этого общества несут дополнительную ответственность по его обязательствам в размере, кратном стоимости их вкладов в уставный капитал.

д) Акционерное общество – это коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли, права на которые удостоверяются ценными бумагами, акциями. Существуют 2 вида акций: простые и привилегированные. Владельцы привилегированных акций получают дивиденды фиксированной суммы независимо от прибыли общества. Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми. Открытые общества предлагают свои акции неограниченному кругу лиц, а закрытые распределяют акции между конкретными лицами. И число таких акционеров не более 50.

2.Производственные кооперативы (артель)  - это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового или иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паев членов объединений, т.е. из паевых взносов. Особенность: в кооператив входят только лица не являющиеся предпринимателями, но наряду с ними в кооперативе могут участвовать также юридические лица, если это допускается уставом кооператива. Число членов кооператива не может быть <5

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Этими предприятиями называются коммерческие организации, имущество которых находится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит им на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Некоммерческая организация – это организация которая не преследует цели извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет прибыль между своими участниками.

К некоммерческим организациям организациям относятся: потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды, учреждения, объединения юридических лиц.

- Основные элементы (статьи издержек), вызванных эксплуатацией тепло-технологического оборудования и их расчет.

Рассмотрим данный вопрос на примере промышленной печи. Рассчитаем годовые издержки при эксплуатации данной установки:

руб./год Иг=Итоп+Иам+Ир+Иээ+Изп+Исн+Ипр+ПЛ

Итоп=ВтопЦтоп                         - затраты на топливо, руб./год

Иам=амК                      - затраты на амортизацию, руб./год

ам – норматив амортизации (10-20% для печи)

Ир = рК                        - затраты на ремонт, руб./год (р= 3-5%)

Иээ = Nээсээtэф                       - затраты на электроэнергию, руб./год

Nээ – мощность нагнетательного устройства

сээ – цена на электроэнергию

tэф – эффективное время использования мощности

Изп=Ираб+Иитр                                - затраты на зар.плату рабочего персонала и                    инженерно-технических работников, руб./год

Ираб= Зср12n

Исн=сн Изп                - затраты на социальные нужды, руб./год  (сн =0.356)

Ипр – прочие издержки – на охрану, на техн. безопасности, пожарные мероприятия и непредвиденные расходы (3-6% от Иам, Ир, Изп )

- Организация и планирование ремонта энергетического оборудования, формы его проведения.

В процессе эксплуатации происходит износ оборудования. Каждый агрегат имеет детали наиболее подверженные износу. Величина износа зависит от воздействия следующих факторов:

1)Продолжительность работы.

2)Режим нагрузки.

3)Параметры и качество энергоносителя.

4)Условия эксплуатации.

5)Качество материалов в конструктивном исполнении.

6)Качество эксплутационного обслуживания.

На износ агрегатов и узлов решающее влияние оказывает продолжительность работы.

Ремонт и техническое обслуживание является неотъемлемой частью энергопроизводства.

Организация ремонта и планирование затрат, связанных с ним в значительной степени влияют на себестоимость производимой продукции. В энергетическом производстве и в химической промышленности принята система планово предупредительного ремонта (система ППР).

Сущность систем ППР заключается в том, что после отработки конкретным агрегатом определенного количества часов производится профессиональный осмотр, проверки и различные виды ремонтов.

В системах ППР - это комплекс работ, который направлен на обеспечение надежной эксплуатации  агрегата и доведение технико-экономических показателей до нормативного уровня.

Система ППР может быть планово-предупредительной, когда четко планируются сроки и объемы ремонта независимо от фактического состояния узлов и деталей.

Такая система применяется там, где эксплуатация оборудования связана с опасностью для жизни людей или крупной аварией.

Значительно чаще применяется система ППР в которой периодичность ремонтов нормируется, а объем ремонтов определяется на основании осмотров и дефектной ведомости.

Для стандартного оборудования разработаны плановые объемы работ. Они являются основой, позволяющей планировать возможные объемы ремонта. Более точно объем работы определяется на основании дефектной ведомости.

В системы ППР не входят такие виды ремонтов как аварийный и восстановительный.

Ремонты бывают текущие (Т) и капитальные (К). Текущие предусматривают выполнение ремонта или замену быстроизнашивающихся деталей и узлов, выполнение ТО (техническое обслуживание). Для химических предприятий  остановка на текущий ремонт  совмещается с остановками вспомогательного оборудования. Этот вид ремонта не требует полной разборки оборудования.

Капитальный ремонт проводится с целью вернуть оборудование к первоначальной характеристике по экономичности, надежности и мощности. Он предполагает полную разборку оборудования. Подготовка к капитальному ремонту начинается за 1 год до его проведения путем размещения заказов на детали и узлы, и комплектация ремонтного оборудования.

В системе ППР одним из основных понятий является ремонтный цикл, т.е. наработка оборудования между двумя капитальными ремонтами.

###### К-Т-Т-Т-Т-Т-К

Основная цель применения системы ППР оборудования – обеспечение его надежной работы в химической промышленности.

Формы проведения ремонта

Ремонт проводится по трем формам:

- децентрализованная;

- централизованная;

- комбинированная.

1) Децентрализованная. Ремонт оборудования выполняется персоналом производственного цеха (производства), в котором создаются ремонтные участки и мастерские.

Ремонтный персонал и средства ремонта рассредоточены по производственным цехам.

Преимущества:

- повышается ответственность за состояние оборудования;

- увеличивается оперативность проведения ремонтов;

- хорошее знание персонала закрепленного оборудования.

Недостатки: неполная и неравномерная загрузка в течении года ремонтных рабочих и ремонтного оборудования, что приводит к увеличению штата;

- Централизованная. Проведение всех работ по ремонту оборудования обеспечивается специализированным ремонтным цехом.

Преимущества:

- высокая квалификация ремонтного персонала;

- высокое качество ремонта;

- рациональная загрузка ремонтного оборудования и персонала.

Недостатки: меньшая заинтересованность ремонтного персонала в качестве проведения ремонта.

- Комбинированная .Капитальный ремонт и модернизация проводится специализированным ремонтным цехом, текущий и мелкий ремонт производит персонал производственных цехов. Эта форма применяется наиболее часто и является прогрессивной.

- Тарифы на тепловую энергию. Гос. регулирование.

Тариф – это плата за единицу энергии (руб./ГДж)

Для тепловой энергии применяется одноставочный тариф. Дифференциация тарифов происходит в зависимости от параметров теплоносителя:

На апрель 2001г :

- горячая вода 158.8 руб./Гкал + НДС

- отборный пар турбин до 2.5ат       –  136.6 руб./ГКал + НДС

2.5 - 7ат   –  136.6 руб./ГКал + НДС

7 – 13 ат  –  140.4 руб./ГКал + НДС

13 – 21 ат–  144.2 руб./ГКал + НДС

- острый и редуцир. пар        >21ат     –  160.00руб./ГКал + НДС

На эл. энергию:

- для потребителей <750 КВА (население, народное хозяйство) – одноставочный тариф;

- для потребителей >750 КВА – двухставочный тариф.

Редко применяется трехставочный тариф.

Регулирование тарифов на тепловую и эл. энергию проводятся региональными энергетическими комиссиями (РЭК). Эти комиссии имеются в каждом областном и краевом центре. В ее составе представители энергопроизводящих предприятий, потребители и администрация.

Комиссия устанавливает тарифы и льготы для пенсионеров, ЖСК, лечебных, детских учреждений и т.д.

- Прибыль от реализации продукции предприятий. Налог на прибыль.

Прибыль – это разность между доходами(Д)  и расходами(Р)  промышленных предприятий. Возможны три варианта финансового результата:

- Д > Р , т.е. прибыль > 0, предприятие на самофинансировании. Норма прибыли порядка 15 – 18% (Д превышает Р на 15 – 18%)

- Д < Р – убыточное производство.

- Д = Р;     П=0     Самоокупаемость без убыточности.

Виды прибыли:

- Валовая (балансовая) от реализации продукции.

- Чистая.

- Налогооблагаемая.

- Нераспределенная.

- Валовая прибыль состоит из следующих составляющих:

Пвал=Преал+Пим+Пвн

Преал – прибыль от реализации продукции.

Пим – прибыль от реализации имущества предприятия.

Пвн – прибыль от внереализационных операций (плата за аренду, лизинг оборудования), может быть = 0

Преал = W – НДС – А – S

W – выручка от реализации продукции.

НДС – 20% - налог на добавленную стоимость.

А – акцизы.

S – себестоимость производства и реализации продукции.

- Чистая прибыль – прибыль которая остается на предприятии после уплаты всех налогов и сборов. Предприятие самостоятельно решает направление использования чистой прибыли.

Пч=РФ+ФП+ФН+ДА

РФ – резервный фонд.

ФП – фонд потребления (70 – 90%).

ФН – фонд накопления (на расширение производства).

ДА – дивиденды по акциям.

РФ создается на случай прекращения деятельности предприятия. Цель – покрытие кредиторской задолженности.

# ФП предназначен для материального поощрения работников предприятия и финансирования социального развития.

ФН  - источник средств предприятия для восстановления основных фондов и формирования оборотных средств.

ДА выплачиваются по решению совета директоров.

- Налогооблагаемая прибыль – прибыль которая облагается налогом.

Пнал=Пвал – Нж.ф. – Ним – Нм.м. – Л – Д – Пс.х.

Нж.ф  - налог на жилой фонд и объекты социально-культурного назначения.

Ним  - налог на имущество.

Нм.м – налог на содержание муниципальной милиции.

Л – льготы по налогам на прибыль.

Д – доходы по видам деятельности, облагаемые в особом порядке.

Пс.х. – прибыль от сельского хозяйства.

Налог на прибыль=13+22=35% (13% - в федеральный бюджет,22% - в региональный бюджет).

С 01.01.02г налог на прибыль = 24%

6.Капитальные вложения в развитие энергохозяйства. Показатели экономической эффективности.

Энергетическое оборудование промышленных предприятий стареет физически и морально. Поэтому с течением времени необходимо производить замену оборудования, т.к. дальнейшее проведение ремонтов становится экономически невыгодно. Применяются следующие показатели эффективности капитальных вложений:

- Фондоемкость

ФЕ=К / Qвып , руб./ руб.

К – капитальные вложения в энергетическое производство (руб.)

Qвып – объем выпуска продукции (руб.)

- Фондоотдача

## ФО= Qвып / К,  руб./ руб.

Показывает сколько выпускается продукции на 1 руб. кап. вложений.

- Фондовооруженность

ФВ=К / N,  руб./ чел.

N – количество производственного персонала.

- Рентабельность капитальных вложений.

Р=П  100 / К , %

П – прибыль.

Р показывает какова среднегодовая прибыль от кап. вложений в объект.

- Срок окупаемости кап. вложений.

Ток= К / П , год

Показывает за сколько лет окупятся кап. вложения в объект за счет ожидаемой прибыли.

Для крупных кап. вложений хорошим сроком окупаемости является 5 - 6 лет.

6. Удельные капитальные вложения (именно для энергетических объектов).

Куд=К / Nуст , руб./кВт мощности

руб./ГДж мощности

Эти показатели применяются при сравнивании аналогичных производств.

7.Основные критерии и методы технико-экономической оптимизации ТТУ.

При проведении оптимизации производят сравнение трех – четырех вариантов установок. Для получения объективных результатов необходимо обеспечить условия экономической и технической сопоставимости вариантов:

- все сравниваемые варианты должны быть поставлены в оптимальные для них условия (т.е. условия наибольшей экономичности);

- необходимо обеспечить одинаковый энергетический эффект (т.е. варианты должны быть уравнены по мощности, отпуску энергии и т.д.);

- варианты должны быть выровнены в суточных и годовых режимах работы;

- необходимо обеспечить равную надежность энергоснабжения;

- все сравниваемые варианты должны отвечать требованиям охраны окружающей среды и труда, в необходимых случаях следует предусмотреть дополнительные затраты на устройство очистных сооружений;

- все расчеты должны производиться в единых ценах на топливо, оборудование и другие основные и оборотные фонды.

Оптимизация – это отыскания экстремума некоторого критерия эффективности системы при наличии ограничений на конструктивные и технологические параметры (по мощности, сырью).

Критерии эффективности:

- Технологический:

а) степень превращения сырья;

б) производительность.

- Термодинамический:

а) эксергетический КПД;

б) эксергетические потери.

- Экономический:

а) капитальные затраты;

б) эксплуатационные затраты;

в) прибыль;

г) рентабельность;

д) срок окупаемости инвестиций;

е) дисконтированный доход.

- Термоэкономический (т.е. энергетический критерий, выраженный в деньгах).

- Технико-экономический критерий (это наиболее полный и обобщающий показатель). Он выражается в виде функции:

К=F(V,K,Э,Q,)

V – объем производства объекта оптимизации (производительность).

K – объем инвестиций (капитальные затраты в объект).

Э – эксплуатационные затраты на осуществление проекта.

Q – качественные показатели выполнения продукции.

 - период, за который производится оптимизация данной системы.

Методы оптимизации:

а) аналитические;

б) численные.

К а) относится метод классического анализа функции, основанный на определении производных в точках экстремума, метод сравнения знаков производных.

К б) относится метод деления доверительного интервала, метод “золотого ” сечения, метод поиска экстремума с помощью чисел Фибаначи.

Рассмотрим данный вопрос на примере следующего  проекта:

# Модернизация технологической схемы

# выделения газового бензина

# из продуктов переработки Волжских сланцев.

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

#### Для обоснования проектирования установки с абсорбером тарельчатого типа для улавливания газового бензина в качестве альтернативной принимается установка с абсорбером, имеющим хордовую деревянную насадку.

### Варианты сравниваются по следующим стоймостным показателям, рассчитанным укрупненным методом и позволяющим до начала проектирования дать экономическую оценку эффективности проекта в целом.

Расчеты проведены в ценах на 15. 04. 200__ г.

а) Прирост чистой прибыли предприятия за счет снижения издержек производства газового бензина:

П=И=3550 – 2780 =770 тыс. руб. /год

б) Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений:

Т= К / П=1356,0 / 770=1,7 г.

Учитывая дополнительную прибыль предприятия в размере 770 тыс. руб./год и срок окупаемости дополнительных капиталовложений менее 2-х лет, дальнейшее проектирование считают целесообразным.

Ожидаемые технико-экономические показатели проекта рассчитанные детально, приведены в разделе…

ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Годовую производительность Vг  определяем как произведение установленной мощности и числа часов использования  установки:

Vг = Vуhу=0,59577000=4170 тыс./год.

Число часов используемой расчетной установки производительности hу определено из графика эксплуатации. Оно равно 7000 час./год.

Капитальные затраты в установку определяем по прейскуранту 2001-2002 г.

Расчеты сведены в таблицу.

Таблица 1 – Смета капитальных затрат на абсорбер с тарелками типа Рохумяги и теплообменник.

| Наименование приобретаемого оборудования и прочие затраты. | Количество. | Стоимость единицы тыс./руб. | Полная стоимость тыс./руб. | Номер и год прейскуранта или другого источника. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Затраты на приобретение оборудования - абсорбер с тарелками типа Рохумяги - теплообменник (масло-масло) | 2 1 | 560 208,5 | 1120 208,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Затраты на строительные и монтажные работы (берется 15-20%) - Прочие затраты (берется 3-5% от всех затрат) | _ _ | _ _ | 2,66 0,53 |  |
| Полная сметная стоимость. |  |  |  | 1331,69 |

Расчет абсорбера с деревянной хордовой насадкой произведем по аналогичной схеме. В результате сметная стоимость составила 2665,7 тыс.руб.

Расчет эксплуатационных издержек проводим по формуле:

Иг=Им+ Изп+Исн+ Иам+Ир+ПЛ+Ипр,

где Им -  материальные затраты;

Изп - затраты на оплату труда;

Исн - отчисления по единому социальному налогу (36.6%);

Иам - амортизационные отчисления;

Ир - затраты на все виды ремонтов;

ПЛ - платежи за предельно допустимые выбросы;

Ипр - прочие затраты;

##### Материальные затраты включают в себя:

Им=Ис+Ит+Итэ+Иээ+Ив,

где Ис - затраты на покупное сырье;

Ит - затраты на топливо;

Итэ - затраты на тепловую энергию;

Иээ - затраты на электроэнергию;

Ив – затраты на воду;

а) Ис=Vс  Цс  t =20  6,5  7000 =910 тыс. руб./год;

Vс - количество потерь соляного масла 20 кг./ч.;

Цс – цена соляного масла;  t – время работы установки;

б)  затраты на теплоту

Итэ = Qiтэ i = 1716,8163,92+4595163,2+169,9169,08=1060 тыс. руб./год;

где Qтэ i - количество потребляемого тепла в год ГДж/год;

тэ i - тариф на теплоту руб./ГДж.

Потребители электроэнергии сведены в таблицу.

Таблица 2 – Потребители электроэнергии и их характеристики.

| Тип основных двигателей и других потребителей. | Количество | Назначение | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Электродвигатели 4А 1000 – 2 | 4 | Для привода масляного насоса | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатели 4А 80А – 2 | 2 | Для привода перекачивающего насоса | 3 |
| Электросветильники | 45 | Освещение рабочих мест | 4,5 |
| КИП и автоматика | - | Контроль параметров | 2,5 |
| Суммарная мощность | - | - | 32 |

Затраты на электроэнергию находятся по формуле:

в)Иээ=Nээсээt=320.58700010-3=129.9 тыс. руб./год, где

Nээ=32 кВт – суммарная установленная мощность;

сээ – плата за 1 кВтч

сээ=а / hmax+b=1848 / 7000 +0.32 = 0.58 руб./кВтч

г) Затраты на материалы равны:

###### Им=910+1060+129,9+26=2126 тыс. руб./год

Затраты на техническую воду

Ив=GвЦв=5208510-3=26тыс. руб./год

Gв=5208 м3/год – годовой расход воды.

Цв=5 руб./м3

д)Расчет  затрат на оплату труда.

Размер вышеперечисленных затрат сведен в таблицу:

Таблица 3 – Размер затрат на оплату труда.

| Должность | Количество работников | Месячный должностной оклад | Всего за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Начальник цеха Мастер Табельщица Оператор Слесарь | 1 1 1 8 4 | 3150 2430 700 2100 2100 | 3150 2430 700 16800 8400 |

И   =(3150+2430+…)121,6=378тыс.руб./год

е) Отчисления по единому социальному налогу:

Исн=снИзп=0.356378=134.6 тыс. руб./год,

где сн=0.356

ж) Отчисления на амортизацию основных фондов:

Иам=амФ=0,121986,7=238,4 тыс. руб./год

где ам =0,12 – норматив амортизации на полное восстановление основных фондов;

Ф=1986,7 тыс. руб./год – стоимость основных производственных фондов

з) Затраты на проведение всех видов ремонтов:

Ир=рФ=0.061986.7=119.2 тыс. руб./год

где р =0,06 – норматив отчислений на ремонт;

и) Платежи за выбросы в пределах ПДВ рассчитываются в разделе…’’Охрана окружающей среды’’.

###### ПЛ=212,7 тыс. руб./год

к) Прочие затраты:

Ипр=(0.05 – 0.03)( Изп+ Иам+Ир)=0.04(378+238.4+119.2)=29.4 тыс. руб./год

Таблица 4 – Издержки на производство газового бензина.

| Статьи затрат | Обозначение | Единица измерения | Абсорбер с тарелками | Абсорбер с деревянными хордовыми насадками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты: - на покупное сырье - на теплоту - на электроэнергию - на техническую воду - на оплату труда - на единый социальный налог - на амортизацию основных фондов -плата за ПДВ - на ремонт - прочие | ИС ИТЭ ИЭЭ ИВ ИЗП ИСН ИАМ ПЛ ИР ИПР | тыс. руб./год --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- | 910 1060 129,9 26 378 134,6 238,4 212,7 119,2 29,4 | 910 1487 160 29,1 378 134,6 288,2 212,7 169 33,4 |
| Всего | ИГ | --//-- | 3238,2 | 3802 |

РАСЧЕТ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ АНАЛИЗ

Сравнение различных вариантов проекта и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием интегральных показателей, к которым относятся:

- ЧДД;

- индекс доходности ИД;

- срок окупаемости  Т= К / П,

где П – прирост чистой прибыли.

Таблица 5 - Доходы и расходы абсорбера с тарелками типа Рохумяги.

| Наименование показателя | Обозначение | Единица измере ния | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |

По данным таблицы

ЭИНТ= - 299+421+…=3660,6 тыс. руб.

###### ИД= 3660.6 / 1331.6 =2,7 руб./руб.

Срок окупаемости проекта без учета времени на проектирование, согласование, и строительство=4,4 мес. С учетом вышеперечисленных затрат времени 1,6 г. Срок окупаемости=2 г. В результате осуществления проекта предприятие получает дополнительную прибыль 563,8 тыс. руб./год;

ЧДД=3660.6 тыс. руб.;

ИД=2,7 руб./руб.

Проект можно считать экономически целесообразным.

Таблица 6 – Ожидаемые технико-экономические показатели установки по улавливанию газового бензина

| Наименование показателей | Единица измерения | Тип абсорбера |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовая производительность по газовому бензину | тыс. тонн/год | 4170 | 4170 |
| Число часов использования расчетной производительности | час/год | 7000 | 7000 |
| Капиталовложения в абсорбер | тыс. руб. | 2665,7 | 1331,69 |
| Численность персонала в смену | чел. | 3 | 3 |
| Издержки на производство газового бензина, в том числе затраты на: - соляровое масло - тепловую энергию - техническую воду - электроэнергию - оплату труда - единый социальный налог - амортизацию - ремонт - платежи за ПДВ - прочие | тыс.руб/год --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- --//-- | 3802 910 1487 29,1 160 378 134,6 288,2 169 212,7 33,4 | 3238,2 910 1060 26 129,9 378 134,6 238,4 119,2 212,7 29,4 |
| Интегральный эффект | тыс. руб. | - | 3660,6 |
| Индекс доходности | руб./руб. | - | 2,7 |
| Срок окупаемости лет | лет | - | 2,0 |

- Формирование и использование прибыли коллективом предприятия.

Прибыль – это разность между доходами(Д)  и расходами(Р)  промышленных предприятий. Возможны три варианта финансового результата:

1)Д > Р , т.е. прибыль > 0, предприятие на самофинансировании. Норма прибыли порядка 15 – 18% (Д превышает Р на 15 – 18%)

2)Д < Р – убыточное производство.

3)Д = Р;     П=0     Самоокупаемость без убыточности.

Виды прибыли:

1.Валовая (балансовая) от реализации продукции.

2.Чистая.

3.Налогооблагаемая.

4.Нераспределенная.

- Валовая прибыль состоит из следующих составляющих:

Пвал=Преал+Пим+Пвн

Преал – прибыль от реализации продукции.

Пим – прибыль от реализации имущества предприятия.

Пвн – прибыль от внереализационных операций (плата за аренду, лизинг оборудования), может быть = 0

Преал = W – НДС – А – S

W – выручка от реализации продукции.

НДС – 20% - налог на добавленную стоимость.

А – акцизы.

S – себестоимость производства и реализации продукции.

2.Чистая прибыль – прибыль которая остается на предприятии после уплаты всех налогов и сборов. Предприятие самостоятельно решает направление использования чистой прибыли.

Пч=РФ+ФП+ФН+ДА

РФ – резервный фонд.

ФП – фонд потребления (70 – 90%).

ФН – фонд накопления (на расширение производства).

ДА – дивиденды по акциям.

РФ создается на случай прекращения деятельности предприятия. Цель – покрытие кредиторской задолженности.

# ФП предназначен для материального поощрения работников предприятия и финансирования социального развития.

ФН  - источник средств предприятия для восстановления основных фондов и формирования оборотных средств.

ДА выплачиваются по решению совета директоров.

3.Налогооблагаемая прибыль – прибыль которая облагается налогом.

Пнал=Пвал – Нж.ф. – Ним – Нм.м. – Л – Д – Пс.х.

Нж.ф  - налог на жилой фонд и объекты социально-культурного назначения.

Ним  - налог на имущество.

Нм.м – налог на содержание муниципальной милиции.

Л – льготы по налогам на прибыль.

Д – доходы по видам деятельности, облагаемые в особом порядке.

Пс.х. – прибыль от сельского хозяйства.

Налог на прибыль=13+22=35% (13% - в федеральный бюджет,22% - в региональный бюджет).

С 01.01.02г налог на прибыль = 24%

- Методики оценки эффективности инвестиций проектов.

1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБОСНОВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ

При оценке экономической эффективности проекта необходимо обязательное рассмотрение двух и более вариантов технических решений, обеспечивающих достижение одной цели. Возможные (альтернативные) варианты технических решений рекомендуются руководителем проекта и анализируются студентом в подразделе 2.3  или во вступлении пояснительной записки.

Сравнение различных вариантов проекта (или различных проектов) и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием различных показателей, в т.ч. так называемых, интегральных, к которым относятся /2/:

- интегральный эффект или чистый дисконтируемый доход (ЧДД);

- индекс доходности (ВНД);

- срок окупаемости.

При использовании показателей для сравнения различных проектов (вариантов проекта) они должны быть приведены к сопоставимому виду.

1.1. Интегральный эффект Эинт или чистый дисконтируемый доход (ЧДД) определяется как сумма текущих (годовых) эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов (доходов) над интегральными затратами (расходами).

Величина Эинт вычисляется по формуле:

Эинт=ЧДД=t=0TRt−Зtat−K, млн.руб.	(1)

где Rt- результат (доходы), достигаемые на t−омшаге расчета; Зt- затраты (без капитальных), осуществляемые на t−ом шаге расчета; Т- продолжительность расчетного периода или горизонт расчета (принимается по согласованию с руководителем проекта); at=1(1+E)t - коэффициент дисконтирования; Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (принимается по рекомендации консультанта); t-номер шага расчета, как правило, по годам, начиная с момента начала осуществления проекта; K=t=0TKtat- сумма дисконтированных капиталовложений; Кt – капиталовложения на t-ом шаге.

Примечание: разность (Rt – Зt) называется эффектом  Эинт, достигаемые на t-ом шаге расчета /2/.

1.2.   Индекс  доходности (ИД)  представляет собой отношение суммы приведенных  эффектов к величине капиталовложений

ИД=t=0T(Rt−Зt)atK,рубруб	(4)

Если ИД>1, проект эффективен, если меньше – неэффективен.

1.3. Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта ЕВН, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Иными словами ЕВН (ВНД) является решением уравнения

t=0T(Rt−Зt)(1+EВН)t=t=0TKt(1+EВН)t	(5)

Если расчет интегрального эффекта (ЧДД) проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным  или нет при заданной норме дисконта Е, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором  нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложение в данный проект (вариант проекта) оправдано.

1.4. Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДД) становится неотрицательным. Иными словами это – период (измеряемый в годах или месяцах), после которого первоначальные вложения и другие затраты покрываются суммарными результатами (доходами) его осуществления.

Примечание: результаты и затраты можно вычислять с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два различных срока окупаемости.

Однако срок окупаемости рекомендуется определять с использованием дисконтирования.

Ни один из вышеперечисленных показателей (критериев) сам по себе не является достаточным для оценки эффективности проекта или его варианта.  Кроме того, в отдельных проектах, в которых инвестиции отсутствуют или их величина  незначительна, срок окупаемости исчисляется несколькими месяцами (т.е. проект не является крупномасштабным, с привлечением долгосрочных капиталовложений на его осуществление) наряду с вышеперечисленными интегральными показателями (критериями), возможно использование других, таких как прирост прибыли, срок окупаемости капитальных и др., вычисляемых как с дисконтированием так и без него.

1.5. Прирост  (или абсолютная величина) прибыли ΔП, остающейся  в расположении предприятия  (остаточной, неиспользованной)  за счет снижения издержек ΔИ (себестоимости ΔS) при неизменной производительности

ΔП=ΔИ−Н=VrΔS−H=Vr(S0−S1)−H,млнгод (6).

где Vr- годовой выпуск продукции (производительность) установкой (отделения, цехом, системой, объектом, предприятием), т/год; м3/год; ГДж/год;   S1,S0- себестоимость единицы продукции, соответственно, по проекту и по альтернативному варианту, руб/т; руб/м3;    Н- сумма всех налогов и сборов.

Сумма всех налогов и сборов Н рассчитывается или по формуле (31) или как произведение величины сокращения издержек ΔИи условной ставки at(среднего коэффициента) суммы всех налогов, сборов и отчислений

H=ΔИ⋅at	(7)

Перечень учитываемых налогов и сборов и рекомендуемые значения at представлены в п. 2.3.4.

В случае увеличения производительности установки (отделения, цеха, системы, объекта, предприятия),  предусмотренного проектом (по сравнению с альтернативным вариантом) прирост прибыли при одновременном снижении себестоимости (за счет сокращения топливно-энергетических затрат) определится

ΔП=Vr1(Ц−S1)−Vr0(Ц−S0)−H,млн.год	(8)

1.6. Ожидаемый (расчетный) срок окупаемости первоначальных капитальных вложений К (или ΔК), вызвавших прирост прибыли

Т=К(ΔК)ΔП	(9)

В дополнение к стоимостным показателям в оценке эффективности проектов следует использовать натуральные, в том

2. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Плата за загрязнение предприятием (объектом) окружающей природной среды складывается из трех составляющих /5,6/

ПЛ=(ПЛ1+ПЛ2+ПЛ3)GAK,руб 	(10)

где ПЛ1 – плата за ПДВ, т.е. плата за загрязнение окружающей среды в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, сбросов, загрязняющих веществ, объемы размещения отходов, уровня вредного воздействия, определяемая путем умножения соответствующих базовых нормативов (ставок) платы НПДВiна величину упомянутых видов загрязнения МПДВi и суммирования полученных произведений по видам загрязнения

ПЛ1=i=1nHПДВi⋅МПДВi,руб.	(11)

Основные базовые нормативы платы приведены в приложении 1.

ПЛ2 – плата за превышение ПДВ, т.е. плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах установленных лимитов (временно согласованных нормативов), определяемая путем умножения соответствующих базовых нормативов (ставок) платы НЛi на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами ΔMЛiи суммирования полученных произведений по видам загрязнения

ПЛ2=i=1nHЛi⋅MЛi,руб	(12)

ПЛ3 – плата за превышение ПДВ и лимитов, т.е. плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды, определяемая путем умножения соответствующих нормативов (ставок) платы НЛiза загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов ΔMCBiнад установленными лимитами, суммирование полученных произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент

ПЛ3=5i=1nHЛi⋅MCBi,руб	(13)

σЛ- коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха и почвы (для Саратовской области σ=1,9); К – коэффициент, учитывающий увеличение базовых нормативов платы за выбросы по сравнению с 1993годом (принимается по согласованию с консультантом).

Платежи за предельно допустимые выбросы

ПЛ1=σЛki=1nHПДВi⋅MПДВi,руб	(14)

осуществляются предприятием – природопользователем за счет себестоимости продукции, т.е. учитываются в издержках (себестоимости) на производство продукции в элементе «платежи за ПДВ» и заносятся в таблицу 6.

Платежи превышение предельно допустимых выбросов

ПЛ2+ПЛ3=σЛki=1nHЛi⋅MЛi+5i=1nHЛiMCBi,руб	(15)

осуществляются предприятием – природопользователем за счет прибыли, оставшейся в распоряжении природопользователя и учитываются в таблице 5 (строка «другие текущие затраты»).

Используя данные таблицы 5, относительно несложно рассчитывается величина интегрального эффекта (ЧДД), срок окупаемости и индекс доходности.

Для расчета других (неинтегральных)показателей таблица 5 необязательна.

Анализ полученных значений показателей заключается в их сравнении с показателями альтернативного варианта. Вариант проекта считается эффективным тот, где больше ЧДД или меньше срок  окупаемости.

В случае отсутствия альтернативного варианта, эффективность проекта определяется положительной величиной ЧДД, а также, если ИД>1. Если ЧДД отрицателен или ИД<1, то проект считается неэффективным.

Эффективность проекта определяемая по другим (неинтегральным) показателям, оценивается по максимальному приросту прибыли и минимальному сроку окупаемости капитальных затрат формулы (6-9). Если прирост прибыли незначителен (или вообще отсутствует) или расчетный срок окупаемости капитальных затрат превышает срок возврата банковского кредита, проект является неэффективным.

На основании анализа показателей делается вывод (рекомендации), который повторяется в общих выводах заключительного раздела пояснительной записки. Найденные основные технико-экономические показатели проектируемой и альтернативной установки переносятся в таблицу 6 и затем дублируются на демонстрационном стенде (формат А1)

нескольким годам, предполагая, что оставшиеся годы до конца расчетного периода будут характеризоваться стабильностью доходов и расходов.

Примечание: количество годов табл.5 должно быть не меньше рассчитанного срока окупаемости.

2. Выручку от предполагаемой реализации продукции рассчитывать как произведение количества продукции и базисной цены и заносить в табл.5 начиная с года предполагаемого окончания строительства и монтажа оборудования.

Примечание: под базисными понимаются цены сложившиеся в народном хозяйстве на текущий год. Базисная цена на любую продукцию или ресурсы считается неизменной в течении всего расчетного периода.

3. Строку «налоги и сборы» заполнять после расчета прибыли от реализации продукции в расчетном году.

Сумма всех налогов и сборов по годам условно рассчитывается как произведение прибыли от реализации продукции и условной ставки (среднего коэффициента) суммы всех налогов, сборов и отчислений

Нt=Пt−αt,млн.ргод. 	(31).

Значение условной ставки αt=60÷85%. При этом в сумме налогов и сборов учитываются следующие: налог на прибыль, налог на имущество, налог на содержание жилого фонда и объектов в социально-культурной сфере, налог на пользователей автомобильных дорог, целевой сбор на нужды образовательных учреждений, целевой сбор на содержание муниципальной милиции, целевой сбор на уборку территории, отчисления в резервный фонд и др.

4. В строку «другие текущие затраты» могут вносится платежи за превышение ПДВ, проценты по кредиту и др.

5. Прежде, чем распределять по годам капитальные затраты, необходимо принять (по указанию руководителя проекта) продолжительность строительной стадии, т.е. количество лет или месяцев от начала осуществления проекта до момента ввода его в эксплуатацию, затем распределить равномерно (или неравномерно) по годам, полученные в табл.1 первоначальные капитальные вложения.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

3.1. Подраздел 2.3. «Технико-экономическое обоснование»

Здесь описываются возможные альтернативные варианты достижения поставленной задачи в дипломном проекте, принимается из них как минимум один для дальнейшего сопоставления, перечисляются показатели эффективности, принятые из п. 1 для оценки эффективности проекта в целом. Затем эти показатели определяются методом укрупненных расчетов /4/ и делается предварительный вывод об эффективности (или неэффективности) и целесообразности дальнейшей работы над дипломным проектом.

Например, если для оценки приняты интегральные показатели эффективности, удобнее сразу же заполнить основные пункты табл.5 и рассчитать интегральный эффект и индекс доходности по формулам 1-4. Если величина интегрального эффекта неотрицательна и индекс доходности больше единицы, - это может служить достаточным основанием для продолжения работы над проектом.

Детальный расчет показателей и окончательная оценка эффективности проекта даются в разделе 7 «Ожидаемые технико-экономические показатели».

Примечание: Предварительно принятые для сравнения варианты приводятся к одинаковым условиям технической и экономической сопоставимости. Они должны приводится к одинаковому производственному (энергетическому) эффекту, обладать одинаковыми надежностью работы и качеством продукции, обеспечивать одинаковый уровень защиты окружающей среды от вредных выбросов, быть оптимальными для рассматриваемых условий и рассчитываться по единым (сопоставимым) ценам, тарифам, нормам и нормативам.

3.2. Раздел 7 «Ожидаемые технико-экономические показатели»

3.2.1. «Обоснование годовой производительности установки (отделения, цеха, системы, объекта)»

Годовая производительность Vг (или годовой отпуск теплоты Qг) как правило, рассчитывается в одной из первых технических глав (или дается в задании на проектирование). Поэтому здесь надо указать главу или страницу, где произведен соответствующий расчет.

Если же по какой-либо причине ранее такой расчет не производился, годовую производительность можно определить как произведение установленной мощности (или расчетной производительности) установки и числа часов использования установленной мощности (или расчетной производительности)

Vr(Qr)=Vy(Qy)hy,тгод,м3год,ГДжгод. 	(16)

Число часов использования установленной мощности (или расчетной производительности) определяется по графикам нагрузок и в реальных условиях колеблется в весьма широких пределах – от 2000 до 7000 часов в зависимости от типа оборудования заданного режима работы. В отдельных случаях вместо hy может быть использован коэффициент использования установленной мощности (расчетной производительности) Кисп /10/.

Расчет (обоснование) годовой производительности студент обязан проводить самостоятельно.

3.2.2. Расчет первоначальных капитальных затрат (капиталообразующих инвестиций) в установку или на ее модернизацию.

В данном подразделе рассчитывается сумма затрат на вновь водимые основные производственные фонды.

Следует различать две, наиболее встречающиеся ситуации в зависимости от темы дипломного проекта:

- Проектируемая теплотехнологическая или энергетическая установка является обособленной. Например, «проект сушильной установки», или «проект компрессорной (холодильной) станции».

- Совершенствуется действующая установка. Например, «проект модернизации сушильной установки» или «расширение компрессорной (холодильной) станции».

В первом случае определяются капитальные затраты К на всю установку, а во втором капитальные затраты ΔК только на добавляемую к действующим производственным фондам Ф0 часть.

Если для оценки эффективности принимаются другие показатели, рассчитываются, как правило, прирост прибыли или прибыль по формулам (6-8) и срок окупаемости капитальных вложений по формуле (9).

Для наглядности и удобства расчета интегральных показателей необходимо рассчитать ранее первоначальные капитальные затраты, плановые текущие затраты и другие исходные данные, разместить в таблице 5 по годам их будущего использования.

Таблица 5. Доходы и расходы проектируемой установки.

| Наименование показателя | Обоз- начение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Выручка от реализации продукции | Rt |  |  |  |  |  |
| Издержки | Иt |  |  |  |  |  |
| Налоги и сборы | Ht |  |  |  |  |  |
| Другие текущие затраты | Дt |  |  |  |  |  |
| Капитальные затраты | Kt |  |  |  |  |  |
| Эффект (без дисконтирования) Rt-Иt-Ht-Дt-Kt | Эt |  |  |  |  |  |
| Эффект с дисконтированием Эt*at | Эt |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования | at |  |  |  |  |  |

При заполнении таблицы 5 рекомендуется:

1. Принять (по указанию руководителя проекта) продолжительность расчетного периода (горизонт расчета), который может быть равен сроку службы предприятия или принят из других соображений. Однако структуру и  распределение по времени доходов и расходов в табл.5 показать только по первым

10. Платежи за предельно допустимые выбросы. Здесь перечисляются вредные выбросы и рассчитывается величина платы за ПДВ по формуле (11).

11. Прочие затраты. Здесь учитываются затраты, не отнесенные ни к одним из вышеперечисленных, в том числе, затраты по охране труда, за пожарную и сторожевую охрану, арендная плата, оплата за отопление производственных и служебных зданий и помещений, платежи по кредитам в пределах ставок установленных законодательством, оплата услуг связи и вычислительных центров, некоторые виды местных налогов и отчислений и др.

Ипр=(0,05÷0,03)(Изп+Илм+Ир),млн.рубгод	(28).

Далее суммируются все найденные значения элементов издержек по формуле (17), рассчитываются отдельные элементы себестоимости и затем их сумма

Sc=ИсVr; Sr=ИrVr; Sтэ=ИтэVr, и т.д.

S=ИVr=Sc+Sr+Sтэ+Sээ+Sсв+...+Sпр,	(29).

Результаты расчета издержек заносятся в таблицы 5 и 6.

3.2.3. Определение текущих затрат (издержек) на производство продукции (указать наименование продукции) и ее себестоимости

В данном подразделе рассчитываются будущие (на стадии функционирования) затраты (издержки), связанные с производством промышленной продукции. Расчет рекомендуется производить в следующей последовательности:

- выбрать наименование одного (при необходимости - два) вида товарной продукции из нескольких при комбинированном их производстве;

- расчет всех затрат выполнить сначала для основного (по дипломному проекту) варианта, а затем для альтернативного (во избежание повторения ошибок);

- рассчитанные по рекомендуемой ниже методике значения издержек и себестоимости заносятся в табл. 6 и табл. 5,  если для оценки эффективности приняты интегральные показатели.

Примечание: в проектах, темы которых связаны с модернизацией (реконструкцией) издержки и себестоимость продукции в основном варианте (по дипломному проекту)рассчитываются в целом по всей установке, включая все изменения, вызванные этим мероприятием. Не допускается рассчитывать издержки только измененной (дополнительной) части. Однако, в отдельных случаях (по согласованию с консультантом) допускается определение издержек и себестоимости только измененной дополнительной части установки, если в этом случае планируется производить дополнительную товарную продукцию для реализации на сторону.

И=Им+Изп+Исн+Иам+Ир+ПЛ+Ипр,млн.ргод,	(17)

Таблица 3. Расчет затрат на оплату труда (годового фонда заработной платы) производственных рабочих, млн. руб.

| Офессия (работа) | Разряд | Длительность смены | Явочное число в смену, чел | Число смен в году | Часовая тарифная ставка | Заработная плата |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО, млн. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Основная |  |  |  |  | Дополнительная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата по тарифу, млн. руб | Премии |  | Доплата |  | Оплата дней отпусков | Оплата дней выполнения Гос. обязательса | Всего, млн. руб |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Млн. руб | За работу в ночное время | За работу в праздничные дни. |  |  |  |  |

Таблица 4. Расчет оплаты труда (годового фонда заработной платы) руководящих и инженерно-технических работников.

| Должность | Месячный должностной оклад | Основная заработная плата | Дополнитель-ная заработная плата | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Издержки на амортизацию основных фондов в соответствии с «Положением о порядке начисления амортизационных отчислений по основным фондам в народном хозяйстве» /37/ могут быть определены как произведение средневзвешенной (укрупненной) нормы αам на полное восстановление, и среднегодовой стоимости Ф основных производственных фондов численно равной капитальным затратам К рассчитываемым по смете табл.1.

Иам=αамФ,млн.ргод	(25)

Нормы амортизационных отчислений принимаются по «Единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР» /37/.

В проектах посвященных амортизации или реконструкции установки расчет Ф несколько усложняется, так как в этом случае стоимость основных производственных фондов складывается из тех, которые действовали до модернизации Ф0 и вновь вводимых ΔФ, численно равных капитальным вложениям на модернизацию ΔК

Ф=Ф0+ΔФ=Ф0+ΔК,млн.ргод  	(26)

Среднегодовая (восстановительная) стоимость фондов, действовавших до модернизации определяется укрупненным методом или принимается на основании данных полученных на преддипломной практике за вычетом стоимости выбывающих фондов или подлежащих ликвидации в результате модернизации.

9. Затраты на проведение всех видов ремонта. Здесь отражаются затраты на проведение текущих, капитальных ремонтов и технических осмотров, исходя из восстановительной стоимости основных производственных фондов Ф и нормативов отчислений на ремонты αр, утверждаемых в установленном порядке самим предприятием

Ир=αрФ,млн.ргод  	(27)

Норматив отчислений αр=6÷10% от стоимости основных производственных фондов.

где Им – материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); Изп – затраты на оплату труда;  Исн – отчисления на социальные нужды;  Иам - амортизационные отчисления;  Ир – затраты на все виды ремонта;  ПЛ – платежи за предельно допустимые выбросы;  Ипр – прочие затраты.

Материальные затраты включают в себя:

Им=Ис+ИТ+ИТЭ+Иээ+Исв+Ив,	(18)

где Ис – затраты на покупные или производственные сырье и материалы;  ИТ – затраты на топливо;  ИТЭ – затраты на покупку и производство теплоты; Иээ – затраты на оплату электроэнергии;  Исв – затраты на сжатый воздух или холод;  Ив – затраты на воду, забираемую из водохозяйственных систем в пределах установленных лимитов.

1. Затраты на сырье и материалы. В них у4читывается стоимость (без налога на добавленную стоимость) приобретенных со стороны сырья, материалов, полуфабрикатов, которые входят в состав товарной продукции или являются необходимыми компонентами в ее изготовлении.

В общем случае стоимость каждого компонента затрат может быть предложена как произведение технологической нормы его расхода nм на единицу выпускаемой продукции, годовой производительности Vг установки и покупной цены этого компонента

Им=nmVrЦм,млн.ргод,	(19)

Нормы расхода сырья и материалов утверждаются в установленном порядке самими предприятиями и заимствуются студентами во время преддипломной практики /1/. Цены на покупные сырье, материалы или полуфабрикаты определяются по источникам, указанным в /16,20/ с учетом индекса инфляции.

2. Затраты на топливо. Если в технологии изготовления продукции в качестве сырья или материалов используется приобретаемое со стороны топливо всех видов, затраты на него подсчитываются аналогично затратам на сырье и материалы.

3. Стоимость покупного тепла (тепловой энергии) может быть найдено как произведение количества потребляемого за год тепла Qг и его тарифа σТЭ

ИТЭ=QгσТЭ=qrhyσТЭ,млн.ргод,	(20)

В случае использования теплоты, вырабатываемой самим предприятием, затраты на ее производство определяются по формуле (20), однако вместо тарифа используется себестоимость производства тепла на предприятии.

4. Затраты на электрическую энергию. Здесь перечисляются непосредственные потребители электроэнергии, входящие в состав теплотехнологической или теплоэнергетической установок, указывается цель их применения, а также производитель.

Затраты на электроэнергию

ИЭЭ=NЭЭСЭЭtэф,млн.ргод	(21)

Суммарная мощность NЭЭ определяется по характеристикам электрических двигателей и других потребителей в форме табл. 2.

Таблица 2. Потребители электрической энергии и их

характеристики

| Тип основных двигателей и других потребителей электроэнергии | Кол- во | Назначение | Установ-ленная мощность, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Эл. Двигатель (указать тип) Эл. Двигатель (указать тип) Эл. Светильники КИПиА |  | Для привода (какого?) насоса Для привода (какого?) насоса Освещение параметров. |  |
| Итого. Суммарная мощность. |  |  |  |

Плата за один киловатт/час покупной энергии

СЭЭ=аhmax+b,ркВт⋅ч,	(22)

Значения ставок  а и b определяются и выдаются консультантом на основании /26,27/ и рекомендаций региональной энергетической комиссии по государственному регулированию тарифов на электрическую энергию и теплоту.

5. Затраты за техническую или питьевую воду. Здесь следует уточнить на какие цели используется вода, ее характеристика и источник водоснабжения.

Затраты на воду

Ив=ПвGвtэф,млн.ргод,	(23)

6. Затраты на оплату труда. Предварительно необходимо кратко осветить некоторые вопросы организации труда обслуживающего персонала установки, в том числе принять или обосновать условия труда обслуживающего персонала установки, график сменности и его характеристики. Определить состав обслуживающего персонала установки и обязанности рабочих.

Затраты на оплату труда исчисляются исходя из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми студентом формой и системой оплаты труда. В расчете учитывается заработная плата основного производственного персонала, включая премии рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в том числе за работу в ночные часы и праздничные дни, дни отпуска и пр.

Затраты на оплату труда

Изп=Изпр+Изпитр,млн.ргод 	(24)

Расчет годового фонда заработной платы руководящих и инженерно-технических работников сводится в табл. 4.

7. Отчисления на социальные нужды. Здесь отображаются обязательные отчисления из фонда заработной платы: страховой взнос в Пенсионный фонд, взносы в Государственный фонд занятости населения, взносы на обязательное медицинское страхование, взносы в фонд социального страхования

Исн=nснИзпитр,млн.ргод 	(25)

8. Амортизация основных фондов. Здесь отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление (т.е. реловация, без отчислений на капитальный ремонт) основных производственных фондов, рассчитанная по их восстановительной стоимости и утвержденных в установленном порядке норм амортизации.

3.2.4. Расчет интегральных и других показателей эффективности и их анализ

Прежде чем приступить к расчету показателей эффективности студенту, необходимо окончательно согласовать с руководителем проекта число и наименование показателей (п.1), принимаемых для оценки эффективности проекта в целом.

Если для оценки эффективности принимаются интегральные показатели, в этом случае обязательно в начале рассчитывается интегральный эффект (ЧДД) по формуле(1), затем срок

окупаемости по таблице 5 и индекс доходности по формуле (4). Внутренняя норма доходности (ВНД) вычисляется по необходимости.

В обоих случаях величина капитальных затрат рассчитывается по упрощенной (укрупненной) смете (см. табл. 1) с выделением стоимости покупаемого и устанавливаемого оборудования, стоимости строительно-монтажных работ и стоимости прочих затрат. Исходными документами для составления сметы являются прейскуранты цен на оборудование и материалы, нормы и расценки на строительно-монтажные работы, укрупненные показатели сметной стоимости аналогичных объектов, выявленные студентом во время практики и др.

Цена на оборудование и расценки на строительно-монтажные работы могут приниматься по одному из следующих источников:

а) по прейскурантам и ценникам, изданным до 1991 года включительно;

б) по удельным капитальным затратам аналогичных объектов.

Таблица 1. Смета капитальных затрат.

| №п/п | Наименование приобре- таемого оборудования, материалов СМР и др. | Кол- во | Стои- мость одной един. | Полная стои- мость | Номер и год прейскуранта или другого основания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на приобрете- ние оборудования или материалов: в том чис- ле: здесь перечисляе- мые основные агрегаты механизмы или матери- алы. |  |  |  |  |
| 2. | Затраты на строитель- ные и монтажные рабо- ты. |  |  |  |  |
| 3. | Прочие затраты |  |  |  |  |
| Полная сметная стоимость (всего): |  |  |  |  |  |
| Полная сметная стоимость увеличенная на индекс (коэффициент) инфляции: |  |  |  |  |  |

Примечание: В наименовании агрегатов и механизмов указать: тип, марку, величину поверхности нагрева, объем, габариты, марку металла, диаметр труб и др. величины, характеризующие стоимость оборудования и материалов.

Рассчитанная таким образом стоимость оборудования, строительно-монтажных работ суммируется в смете (табл.1) в строке «Полная сметная стоимость», затем умножается на индекса (коэффициент) инфляции  и конечная величина заносится в строку «Полная стоимость увеличенная на индекс (коэффициент) инфляции». Эта же величина заносится в табл.6 (строка «инвестиции в установку или на ее модернизацию») а также (в случае применения интегральных показателей) в табл. 5.

4. УСЛОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И УПРОЩЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ В ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

Учитывая особенности энергетики теплотехнологии, многообразие и сложность теплотехнологических процессов и систем, а также невозможность (в рамках требований государственного стандарта и учебного плана) проследить и учесть все взаимосвязи и влияние работы проектируемого оборудования на конечные результаты деятельности предприятия в целом,  рекомендуется использовать следующие условности и упрощения в технико-экономических расчетах.

4.1.  В ряди случаев (по указанию руководителя) в качестве  товарной продукции  допускается условно принимать промежуточный продукт (полуфабрикат). Выручка от реализации в этом случае рассчитывается по условной цене с использованием рентабельности продукции, равной 20-30%

Ц=(1,2÷1,3)S,рубед.	(32)

4.2. В проектах, темы которых связаны с модернизацией объекта, первоначальные капитальные затраты на эти цели рассчитываются при помощи сметы (табл.1). стоимость же основных действующих производственных фондов необходимая для расчета амортизационных отчислений, определяется методом укрупненных расчетов или принимается реальная первоначальная стоимость по данным преддипломной практики.

В этом случае стоимость основных производственных фондов после модернизации определяется как

Ф=Ф0+ΔК,млн.руб. 	(33).

4.3.  Допускается не рассчитывать затраты на сырье и материалы (см п. 3.2.3. «а»), если они не изменяются (по сравнению с альтернативным вариантом) и ни прямо, ни косвенно не влияют  на энергетические (топливные) элементы издержек. В этом случае принимается реальная (по данным практики ) сумма затрат на сырье и материалы  действующего предприятия (объекта) или другого (типового) проекта, принятых в качестве альтернативного варианта.

Таблица 6. Ожидаемые технико-экономические показатели.

| Годовая производительность, число часов использования установленной мощности | ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в установку (объект) или на ее модернизацию (реконструкцию) | млн.р |  |  |
| Численность обслуживающего персонала | чел |  |  |
| Себестоимость продукции в том числе: | час |  |  |
| - сырье и материалы; | Млн.р |  |  |
| - топливо (указать какое); | Млн.р |  |  |
| - теплоту, пар (указать параметры); | Млн.р |  |  |
| - электрическую энергию; | Млн.р |  |  |
| - воду техническую или питьевую; | Млн.р |  |  |
| - оплату труда; | Млн.р |  |  |
| - социальные нужды; | Млн.р |  |  |
| - амортизацию; | Млн.р |  |  |
| - все виды ремонтов; | Млн.р |  |  |
| - платежи за ПДВ; | Млн.р |  |  |
| - прочие; | Млн.р |  |  |
| Интегральный эффект (ЧДД) | Млн.р |  |  |
| Индекс доходности | Руб/руб |  |  |
| Срок окупаемости | лет |  |  |

Примечание: 1. Ненужные показатели не включать, нужные       добавить. 2. Если проект оценивается по другим (неинтегральным) показателям, вместо интегрального эффекта и индекса доходности необходимо включить прирост прибыли за счет снижения себестоимости.

числе, производительность труда, удельные расходы, потери энергии, КПД, надежность и пр.

Примечание: Решение о том, сколько и какие показатели необходимо использовать для оценки эффективности проекта в целом, принимает руководитель проекта. Задача консультанта найти их численную величину и сделать анализ.